|  | УТВЕРЖДЕНО Директор УП «УКС Мингорисполкома» ______________________ м.п. «_____»____________2024г. |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ №1 К

ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске»

220092, г.Минск, Фрунзенский административный район г.Минска

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Изменить требования | Пункт 11.2 изменить и изложить в новой редакции: «11.2. Начало строительства 2-9 очередей строительства: 2 очередь строительства - июль 2023 года; 3 очередь строительства - декабрь 2023 года; 4 очередь строительства - ноябрь 2023 года; 5 очередь строительства - декабрь 2024 года; 6-9 очереди строительства – уточняется письмом заказчика.» |
| 2. Дополнить требования | Пункт 9 дополнить следующим содержанием: «9.14. Предусмотреть внесение изменений в разработанную ранее проектную документацию на стадии «Строительный проект», по которой получено положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» от 17.10.2023г. №732-15/23, от 14.11.2023г. №732-15/23-Д1, от 22.11.2023г. №732-15/23-Д2, от 14.12.2023г. №732-15/23-Д3. Разработать проектно-сметную документацию в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации». 9.14.1. Внесением изменений в проектную документацию предусмотрено изменение планировочных решений в первой секции жилого дома, а именно в жилых помещениях с 1 по 72 квартиру. Для указанных квартир предусматривается выполнение полного комплекса отделочных работ, отвечающих завершенному циклу строительства, а именно: - установка межкомнатных перегородок с выделением кухни и коридора; - внутренняя отделка стен, перегородок и потолков: штукатурка, оклейка обоями, покраска, облицовка; - покрытие полов; - установка дверных блоков в межкомнатных перегородках; - установка сантехнических приборов и оборудования; - установка электрических плит; В квартирах 2А предусмотрена замена комнаты и кухни местами. В квартире 3А предусмотрена замена комнаты площадью 11,46 м2 и кухни площадью 22,63 м2 местами. 9.14.2. Предусмотреть устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции подземных стен зданий с защитой ее гидроизоляционной мембраной. Состав и содержание работ могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектно-сметной документации. Получить согласование Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Обязательное предоставление проектной документации для рассмотрения в органы государственной строительной экспертизы.» Пункт 20 дополнить следующим содержанием: «20.5 Вне зависимости от данных инженерно-геологических изысканий и требований ТКП 45-5.01-255-2012 в рамках улучшения эксплуатационных свойств предусмотреть устройство двухслойной оклеечной гидроизоляции подземных стен зданий. Гидроизоляцию выполнять из рулонных гидроизоляционных материалов по СТБ 1107-2022. Дополнительно предусмотреть защиту оклеечной гидроизоляции гидроизоляционной мембраной типа PLANTER-standard за исключением мест, подлежащих дополнительному утеплению.» |

| От заказчика: | От проектной организации-исполнителя: |
| --- | --- |
| УП «УКС Мингорисполкома» | Директор ООО «НикаПроект» |
| _________________ | __________________В.Д. Зеневич |
| Подпись, инициалы, фамилия | Подпись, инициалы, фамилия |
| «____» ____________ 2024г. | «____» ____________ 2024г. Главный инженер проекта ООО «НикаПроект» |
| _________________ | __________________М.И.Працуто |
| Подпись, инициалы, фамилия | Подпись, инициалы, фамилия |
| «____» ____________ 2024г. | «____» ________________ 2024г. |