| Петрова Мария Адольфовна ул.Пономаренко,34-115, 220015, г.Минск УП «УКС Мингорисполкома» ул. Советская, 17, 220030, г.Минск ПРЕТЕНЗИЯ об устранении выявленных дефектов в квартире по адресу: г. Минск пр. Победителей 115 кв.359 При приемке и осмотре квартиры (21.11.2023; 27.03.2024) сформирован перечень замечаний по объекту долевого строительства расположенного по адресу г. Минск пр. Победителей 115 кв.359 и построенному КУП «УКС Мингорисполкома». Застройщик обязался устранить перечисленные замечания за свой счет в срок до трех месяцев с даты подписания акта. По состоянию на 31.10.2024 не устранены следующие замечания по объекту долевого строительства: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Замечание | Обоснование |
|  | Электрика |  |
| 1) | Нет возможности проверить работоспособность электрики |  |
|  | Окно левой комнаты |  |
| 2) | Поврежден верхний левый стеклопакет, а правый нижний стеклопакет запотевает внутри | ГОСТ 111-2014 – п.5.1.2 Таблица 5 (для марки стекла М1) |
| 3) | Не установлены заглушки на дренажные отверстия, пластиковые торцевые (угловые) элементы установлены не до конца, не установлен ограничитель ручки на откидывание левой створки | СТБ 939-2013 – п. 6.4.3, п.10.7 |
| 4) | Не удален герметик со стеклопакетов | ТКП 45-3.02-223-2010 – п.4.12 |
|  | Окно слева от кухни |  |
| 5) | правый и левый нижний стеклопакет имеет элементы коррозии из-за запотевания (требует замены) |  |
| 6) | В левой ручке не установлен ограничитель ручки | СТБ 939-2013 – п. 10.7 |
| 7) | Поцарапан верхний левый стеклопакет | ГОСТ 111-2014 – п.5.1.2 Таблица 5 (для марки стекла М1) |
| 8) | Не установлены заглушки на дренажные отверстия | СТБ 939-2013 – п. 6.4.3 |
|  | Балконная дверь |  |
| 9) | Поцарапаны два верхних (узких) стеклопакета | ГОСТ 111-2014 – п.5.1.2 Таблица 5 (для марки стекла М1) |
|  | Балконная рама |  |
| 10) | Не отрегулирована крайняя правая створка и не установлен ограничитель ручки на откидывание | СТБ 939-2013 – п. 10.7 |

В случае невыполнения указанных претензионных требований будем вынуждены обратиться в суд.

Петрова Мария Адольфовна