| Заказчик УП «УКС Мингорисполкома» главный инженер Жменько И.И.______________ | Проектный институт: УП «Минскпроект» главный инженер Харламов М.А.________________ | Генподрядчик: ОАО Стройтрест №1 Первый заместитель директора – главный инженер Боркин Я.В._____________ |
| --- | --- | --- |

Протокол технического совещания от     .03.2025г.

по объекту «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный»

Присутствовали:

от УП «УКС Мингорисполком»:

от УП «Минскпроект»:

от ОАО «Стройтрест №1»:

всего озвучено вопросов –

всего решено вопросов –

осталось не решенных –

| № вопроса | Замечание, предложение | организация | Комментарий проектной организации | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | плита Пм9 (ось низ балки +25.620 ось 14) и плита перекрытия низ на отм. +23.740 КЖ лист 96, между ними h=1660мм, 17.060.0.01-АИ л.47 поз.51 дверного проема 2100мм |  |  |  |  |
| 2 | пом.2 АР лист 6 от трапов до опусков в конструкции пола проходят под уклоном трубы ПВХ 110мм ВК лист 12. согласно АИ лист 39 дет. 2.5* конструкция пол без покрытия 120…130мм |  |  |  |  |
| 3 | КЖ лист 224 ось Б технологическое отверстие 1300х550мм, КЖ1 лист 15 ВШ3 2200х600мм (воздухозаборная шахта) |  |  |  |  |
| 4 | КЖ1 лист 13 узел А при стыке разнородных материалов в том числе используется «мастика для внутр. работ» ЛС 1109. необходимо указать тип мастики |  |  |  |  |
| 5 | ЛС 1010 п.369 применительная расценка Е15-373-1 (каркас вентилируемых фасадов) не соответствует фактически выполняемым работам по устройству каркаса остеклённых витражей ВН1-ВН4 |  |  |  |  |
| 6 | В сметной документации отсутствуют объёмы выполненных работ 50,7м3 по утеплению стен цоколя КЖ0 лист 10 |  |  |  |  |
| 7 | Раздел КЖ1 лист 13 п. 6 «площадь утепления без витражей» -2323м2. Фактическая площадь утепления фасада-3775,07м2 откосов-608,51м2 |  |  |  |  |
| 8 | КЖ2 лист 5 протяженность входа в подвал №3 сеч. 1-1 8340мм а на плане (тот же лист) 5920мм |  |  |  |  |
| 9 | КЖ2 лист 9 неверно рассчитана масса элемента поз.2 в спецификации. Масса должна быть 0,19 кг |  |  |  |  |
| 10 | КЖ2 лист 11 неверно рассчитана масса элемента поз.2 в спецификации. Масса должна быть 0,122 кг |  |  |  |  |
| 11 | КЖ2 лист 3 пункт 5 дополнить информацию по Г.И.1 гидроизоляционному материалу (толщина) |  |  |  |  |
| 12 | Раздел КЖ: В сметной документации не учтена работа по установке лесов при монтаже опалубки круглых колонн - 5шт раздел КЖ (вход в здание) |  |  |  |  |
| 13 | Раздел КЖ: В сметной документации не учтена работа по установке поддерживающей системы опалубки плиты перекрытия Пм4-1в осях Л-К/5-11 (от отм. +9.550 до ур. земли) |  |  |  |  |
| 14 | Раздел АР: в сметной документации на устройство кровли не учтены хомуты для крепления фартуков к выводам канализационных труб |  |  |  |  |
| 15 | Раздел АР: просим указать в проекте тип оцинковки кровельных костылей |  |  |  |  |
| 16 | Раздел АР: в сметной документации отсутствуют работы по укладке геотекстиля на кровле: по сечению 4-4 л.48 |  |  |  |  |
| 17 | Раздел АР: просим указать диаметр уплотнительного жгута для температурно-деформационного шва (сечение 9-9 л.51 |  |  |  |  |
| 18 | Раздел АИ: лист 2 пункт 13 отсутствует марка растворов, применяемых для штукатурных работ |  |  |  |  |
| 19 | Раздел АИ: лист 2 пункт 1 не прописано выполнение сплошного выравнивания бетонных поверхностей в нишах инженерных коммуникаций площадь 221,52 м2, в смете №1017 данная работа также не учтена. |  |  |  |  |
| 20 | Раздел АИ: лист 2 пункт 13 в ЛС не учтена стеклосетка ССШ-160 для армирования улучшенной штукатурки стен из керамзитобетонных блоков Sобщ. = 2916,86 м2 |  |  |  |  |
| 21 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения простой штукатурки ниш инженерных коммуникаций (п.п. 19 лист 2 проекта, п.6 сметы) |  |  |  |  |
| 22 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения улучшенной штукатурки кирпичных перегородок лестниц (п.п.4 лист 3 проекта, п.11 сметы) |  |  |  |  |
| 23 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения улучшенной штукатурки дверных и оконных откосов (п.п.5,6 лист 3 проекта, п.12 сметы) |  |  |  |  |
| 24 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения улучшенной штукатурки подвала по кирпичным поверхностям (п.18 сметы) |  |  |  |  |
| 2 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен материал для выполнения простой штукатурки подвала по кирпичным поверхностям (п.22 сметы) |  |  |  |  |
| 26 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения улучшенной штукатурки 1-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.25 сметы) |  |  |  |  |
| 27 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения улучшенной штукатурки 2-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.48 сметы) |  |  |  |  |
| 28 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения улучшенной штукатурки 3-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.58 сметы) |  |  |  |  |
| 29 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения простой и улучшенной штукатурки 4-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.67-68 сметы) |  |  |  |  |
| 30 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения улучшенной штукатурки 5-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.78 сметы) |  |  |  |  |
| 31 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения простой и улучшенной штукатурки 6-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.87, 92 сметы) |  |  |  |  |
| 32 | Раздел АИ ЛС№1017 не учтен: материал для выполнения простой и улучшенной штукатурки 7-го этажа по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.105,111 сметы) |  |  |  |  |
| 33 | В смете №1017 не учли выполнение улучшенной штукатурки по керамическому кирпичу в помещении №23 на 1-м этаже в количестве 1,44 м2 (п.25 сметы), а также затирку поверхности колонн в помещении №25 на 1-м этаже в количестве 0,54 м2 (п.26 сметы) |  |  |  |  |
| 34 | Раздел АР лист 99: в проекте отсутствует информация о том, какая сетка применяется для улучшенной штукатурки в помещении 55 (2 этаж, кладовая хранения наркотических средств); |  |  |  |  |
| 35 | В смете №1017 по 3-му этажу учли больше на 38,04м2, чем предусмотрено проектом, количество улучшенной штукатурки по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.58 сметы), а также затирки бетонных поверхностей на 9,96 м2 (п.59 сметы) |  |  |  |  |
| 36 | В смете №1017 не учли выполнение улучшенной штукатурки по керамическому кирпичу и керамзитобетонных блокам на 4-м этаже в количестве 51,6 м2 (п.67 сметы), в работах по затирке бетонных поверхностей колонн и диафрагм учли лишний объем в количестве 2,88м2 (п.69 сметы) |  |  |  |  |
| 37 | В смете №1017 не учли выполнение улучшенной штукатурки по керамическому кирпичу и керамзитобетонных блокам на 5-м этаже в количестве 29 м2 (п.78 сметы), в работах по затирке бетонных поверхностей колонн и диафрагм учли лишний объем в количестве 9,6 м2 (п.79 сметы); |  |  |  |  |
| 38 | В смете №1017 по 6-му этажу учли больше на 87,79 м2, чем предусмотрено проектом, количество улучшенной штукатурки по кирпичным поверхностям и поверхностям, выполненным из керамзитобетонных блоков (п.87 сметы), а также не учли 0,82 м2 затирки бетонных поверхностей (п.88 сметы); |  |  |  |  |
| 39 | Раздел АИ: в проекте присутствуют опечатки в величине площади отделки стен по керамзитобетонным блокам на 7-м этаже помещении №3 (кабинет главного врача) должно быть 10,27 м2 вместо 1027 м2 (в смете объемы учтены верно) |  |  |  |  |
| 40 | Раздел АИ: в проекте присутствуют опечатки в величине площади отделки стен по керамзитобетонным блокам на 7-м этаже помещении №10 (кабинет главного бухгалтера) должно быть 6,36 м2, вместо 636 м2 (в смете объемы учтены верно) |  |  |  |  |
| 41 | Раздел АИ: В помещении №18 (помещение хранения наркотиков) улучшенную штукатурку по кирпичу необходимо армировать, так как ее толщина превышает 20 мм. |  |  |  |  |
| 42 | В ведомости отделки помещений 2-го этажа (л.9) отсутствует информация об устройстве парогидроизоляции по узлу 1 лист 101 раздел 17.060.0.01-АР в помещениях №5 (ванный зал) и №6 (помещение подводного душа-массажа). |  |  |  |  |
| 43 | В смете №1010 не учли выполнение парогидроизоляции полиминеральным составом по колоннам и диафрагмам в помещениях №2 и №5 в количестве 33,97 м2 (п.сметы 390-393); Маркировка рулонного паро- и гидроизоляционного материала для полов не полная, отсутствует указание массы 1м2 или толщины в миллиметрах (л.37-44, типы полов 3, 3*, 4, 1.6, 2.5, 2.5*, 3.6, 4.6, 5.6, 6.4, 6.9, 6.10, 7.4, 7.7, 1т, 3т); |  |  |  |  |
| 44 | АИ: на маркировочном плане 5 этажа (л.33 АИ) не замаркированы дверной блок в нишу связи УС3, УС4, УС5, расположенную в осях М-Н/13, дверные блоки в помещения №6 и 8 |  |  |  |  |
| 45 | АИ: в спецификации заполнения проемов (л.46) на техническом этаже не учтен дверной блок поз.15 (1 шт.), расположенный в помещении №3, а также учтены дверные блоки поз. 67,68,115 не замаркированные на планах (л.36); |  |  |  |  |
| 46 | АИ: на маркировочном плане технического этажа (л.36) не замаркирован дверной блок в нишу инженерных коммуникаций (связи ОПС1) |  |  |  |  |
| 47 | АИ: уточнить значение цифры «4» следующей за видом материала в маркировке дверных блоков поз.1, 2, 3, 4, 5 (л.46). |  |  |  |  |
| 48 | АИ: в маркировке дверных блоков поз.36, 37 указать наличие и вид светопрозрачного заполнения (л.46); |  |  |  |  |
| 49 | АИ: в спецификации элементов заполнения проемов (л.46) не верно посчитано общее количество дверных проемов поз.82, должно быть 11 штук. |  |  |  |  |
| 50 | Раздел АР: на узле защитного ограждения кровли (л.14) отсутствует диаметр круглого проката и длина детали, выполненной из него, а также информация о типе, толщине и цвете антикоррозионного покрытия. |  |  |  |  |
| 51 | Раздел АР: в маркировке противопожарных люков поз.59, 60 указать наличие и вид светопрозрачного заполнения л.46. |  |  |  |  |
| 52 | Раздел АР: согласно разделу 17.060.0.01-Ар л.73 в спецификации элементов заполнения проемов должно быть 2 противопожарных люка поз.60, однако учтен только 1 шт. |  |  |  |  |
| 53 | Раздел АР: в смете №1010 не учтены подоконные доски для передаточных окон остекленных перегородок (ПО-1…ПО-8, П-1, раздел АР л.69-73. |  |  |  |  |
| 54 | Раздел АР1: в проекте отсутствуют чертежи на изготовление козырьков (спуски в подвал, световые приямки, входные крыльца). |  |  |  |  |

Протокол вел: Реут И.В. 29 121 67 77