
	СОГЛАСОВАНО*:

Заместитель председателя

Мингорисполкома
_________________А.В.Черников

                                     21.05.2025
	УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - главный инженер
УП «УКС Мингорисполкома»

________________И.И.Жминько

                                   21.05.2025


*21.05.2025 задание на проектирование рассмотрено
 и одобрено комиссией Мингорисполкома по
 рассмотрению проектов заданий на проектирование
 объектов строительства                     
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Микрорайон                Лошица - 8.1». Средняя общеобразовательная школа с бассейном на 1020 учащихся № 7                 по генплану.
Месторасположение объекта: территория Ленинского административного района г.Минска. 
	Перечень основных данных 
и требований
	Содержание основных данных
и требований

	1. Основание для проектирования
	1.1. Решение Мингорисполкома от 29.12.2016             № 3953 «Об определении заказчика и о согласовании задания на проектирование».

	2. Разрешительная документация на проектирование и строительство

	2.1. Акт выбора места размещения земельного участка в случае, если требуется предварительное согласование места размещения земельного участка для строительства объекта, или документ, удостоверяющий право на земельный участок, в случае, когда строительство намечается на предоставленном в установленном порядке земельном участке
	2.1.1. Акт выбора места размещения земельного участка, утвержденный председателем Мингорисполкома от 15.05.2025.

	2.2. Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта
	2.2.1. Не требуется.

	2.3. Архитектурно-планировочное задание
	2.3.1. Архитектурно-планировочное задание от 11.06.2014 № 450/14, утверждённое председателем архитектуры и строительства Мингорисполкома («Микрорайон-Лошица-8.1»). 

	2.4. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства 
	2.4.1. Технические требования ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 19.03.2025 № 35-13/1880.
2.4.2. Технические требования ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 04.04.2022            № 04-09/784.
2.4.3. Технические условия УП «Минсккоммун-теплосеть» от 24.03.2025 № 107/25 на теплоснабжение объекта.
2.4.4. Технические условия УП «Минскводоканал» на присоединение к системе хозпитьевого водоснабжения от 20.03.2025 № 03-5тв/681-4.
2.4.5. Технические условия УП «Минскводоканал» на присоединение к системе водоотведения от 29.08.2017 №03-5тк/554-97.
2.4.6. Технические условия ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» на дождевую канализацию и благоустройство от 14.03.2025 № 08/139.
2.4.7. Технические условия УП «Мингорсвет» на наружное освещение от 10.03.2025 № 39/4-7/130.
2.4.8. Технические условия Минские кабельные сети от 20.03.2025 № 56/03-37847.
2.4.9. Письмо ОАО «Беллифт» от 10.03.2025 № 07-37/31-ТП о продлении ТУ ОАО «Беллифт» от 31.03.2022 № 07/076-Т.
2.4.10. Письмо учреждения «Минское городское управление МЧС» от 18.03.2025 № 47/02-37/1184.
2.4.11. Технические требования УГАИ ГУВД Мингорисполдкома от 24.03.2025 № 16871.
2.4.12. Технические условия филиал «МГТС» РУП «Белтелеком» от 21.03.2025 № 22-10-1/312.
2.4.13. Технические условия УП «МИНГАЗ» от 25.03.2025 № 02-21/544ЭЛ.

	2.5. Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях
	2.5.1. Не требуется.

	3. Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях
	3.1. Проектируемый участок располагается в микрорайоне Лошица-8.1 в Ленинском административном районе г. Минска.

	4. Информация о строительстве
	4.1. Проведение общественного обсуждения о возможности строительства объекта не требуется.

	5. Вид строительства 
	5.1. Возведение.

	6. Вид проектирования
	6.1. Индивидуальный проект.

	7. Вид проектной документации
	7.1. В виде информационной модели, на бумажном носителе и в виде электронного документа.

7.1.1. Разработанную проектную, в том числе сметную, документации предоставить на бумажном носителе 6 (шесть) комплектов (экземпляров) и в виде электронного документа: проектная документация – формат PDF, сметная документация: формат *.pdf , *.cic, *.xls (на CD или на электронную почту - электронный адрес по договоренности).

Предоставить: эксплуатационно-технический паспорт - 3 комплекта (экземпляра) на бумажном носителе.

	8. Дополнительные требования к информационной модели (в случае ее разработки)
	8.1. Не предусматривать.

	9. Стадийность проектирования
	9.1. Одностадийное:

Строительный проект (Стадия – «С»).

	10. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. 
	10.1. Не предусматривать.



	11. Параллельное проектирование и строительство
	11.1. Не предусматривать.

	12. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и авторский надзор)
	12.1. Выполнить:

12.1.1. Инженерно-геодезические изыскания (СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства»).
12.1.2. Инженерно-геологические изыскания.
12.1.3. Инженерно-геоэкологические изыскания в соответствия с требованиями законодательства. 

12.1.4. Проект обоснования границ горного    отвода в соответствии с требованиями законодательством.
12.2. Разработать проектную документацию строительного проекта, обеспечив выполнение требований разрешительной документации, в том числе технических условий и технических требований в объеме, необходимом и достаточном с учетом согласований для рассмотрения и получения положительного заключения в органах государственной экспертизы для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации».   

12.2.1. Разработку проектной документации объекта (средней общеобразовательной школы с бассейном на 1020 учащихся № 7 по генплану) вести с учетом разработанной проектной документации по жилой застройке микрорайона Лошица-8.1 (объект «Микрорайон Лошица-8.1», экспертное заключение от 22.12.2017 №810-15/17).

12.3. В составе проекта разработать, в том числе:

12.3.1. Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».
12.3.2.  Экологический паспорт.
12.3.3.  Эксплуатационно-технический паспорт.
12.3.4. Раздел временного электроснабжения и водоснабжения (при необходимости).
12.3.5. Выполнить цветовое решение фасадов.
12.3.6. Разработать сметную документацию и сводный сметный расчет в текущих ценах согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19.04.2023 № 39 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении».
12.3.7. Разработать сметную документацию на пусконаладочные работы с включением ресурсов, необходимых для выполнения пусконаладочных работ (в объеме, необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию), включив затраты в сводный сметный расчет.
12.3.8. Выполнить расчет первичных средств пожаротушения и включить его в состав проектной документации.
12.3.9.  Выполнить расчёт временной пожарной нагрузки помещений для хранения горючих и трудногорючих    материалов и изделий из них.

12.3.10. Разработать раздел «Холодоснабжение» (пищеблок).
12.4. Согласовать архитектурно-планировочные и технологические решения с комитетом по образованию Мингорисполкома.
12.5. Не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить нагрузки (при необходимости) для временного обеспечения строительной площадки электроэнергией и водой с учетом пункта 12.3.4 настоящего задания на проектирование.
12.6. При необходимости не позднее 1.0 месяца до начала разработки сметной документации предоставить сводную ведомость нагрузок, которая уточняет расчетные нагрузки на инженерное обеспечение объекта по результатам разработки проекта.
12.7. Получить положительное согласование комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
12.8. Прохождение проектной документации органами государственных экспертиз и получение положительных заключений.
12.8.1. Осуществлять совместно с Заказчиком устранение замечаний экспертов в ходе проведения государственной экспертизы в установленные сроки – не позднее 1 (одного) рабочего дня до установленной даты устранения замечаний.

12.8.2. Осуществлять совместно с Заказчиком обеспечение сопровождения проведения государственной экспертизы по рассмотрению проектной, в т.ч. сметной документации.

12.9. Осуществлять авторский надзор согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.08.2020 № 39 по отдельному договору.
12.10. Разработать раздел «Мероприятия               по обеспечению антитеррористической защищенности здания» (согласно СН 3.02.06-2020 «Обеспечение технической защищенности зданий и сооружений».). Класс значимости объекта – 3.

12.11. Проектирование вести с учетом письма комитета по образованию Мингорисполкома от 16.03.2022 № 6-3-09/390 «О предоставлении планового задания».
12.12. Предоставить Заказчику сведения о проектируемой оптоволоконной линии связи в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 648.
12.13. Состав и содержание поручаемых работ и услуг могут быть уточнены в процессе разработки и согласования проектной документации.

	13. Источники финансирования строительства
	13.1. Бюджет г. Минска.

	14. Способ строительства
	14.1. Подрядный.

	15. Наименование заказчика
	15.1. УП «УКС Мингорисполкома»

220030, г. Минск, ул. Советская,17 

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000

в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск, пр-т. Независимости, 56
(BIC) АКВВВY2X, УНН 100115154, ОКПО 04014364

	16. Наименование проектной организации – исполнителя работ
	16.1. Республиканское унитарное предприятие «Институт «Военпроект»

220034, ф-2, г.Минск, ул.Азгура, 4, 

voenproekt@voenproekt.by 

р/с BY41 AKBB 3012 4000 0944 5520 0000

в ЦБУ № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк»,

220037, г.Минск, ул.Долгобродская, 1

БИК AKBBВY2X УНП 100007119,

ОКПО 083984625000,

тел/факс +375 (17) 2943556

	17. Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ
	17.1. Выбор подрядной организации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

	18. Объект строительства
	18.1. Учреждение общего среднего образования на 1020 учащихся:

- 4 этажа с подвалом и пристроенным 2-х этажным бассейном.

18.2. Технико-экономические показатели:

- общая площадь 22 062 м2, в том числе:

             - школа 19 053 м2;

             - бассейн 3 009 м2.

- строительный объем 88 554 м3, в том числе:

             - школа 74 412 м3;

             - бассейн 14 142 м3.

18.2. Функциональное назначение объектов недвижимости: средняя общеобразовательная школа - код 2 29 14 здание специализированное для образования и воспитания.

18.3. Технико-экономические показатели уточняются в результате разработки проектной документации.

	19. Отдельно стоящие здания и сооружения в составе проектируемого объекта строительства
	19.1. Здание учреждения общего среднего образования.

19.2. В соответствии с действующими ТНПА предусмотреть в составе проектируемого объекта ограждение территории, спортивную зону с открытыми плоскостными сооружениями, площадку для изучения правил дорожного движения, площадку для игр детей младших классов, площадки отдыха, хозяйственные площадки.

	20. Встроенно-пристроенные помещения
	20.1. Не требуется.

	21. Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства
	21.1. Уровень комфортности по шуму – категория  
«В» – комфортные условия (предельно допустимые условия по СН 2.04.01-2020).


	22. Основные технико-экономические и финансовые показатели

	22.1. Предельная стоимость строительства 
	21.1.1.  Предельная стоимость строительства – 

59 990,00 тыс. руб. на дату начала разработки сметной документации 01.12.2025.

21.1.2. Дата начала разработки сметной документации устанавливается письмом заказчика с уточнением предельной стоимости строительства объекта с применением прогнозных индексов цен в строительстве.

21.1.3. Дата завершения строительства определяется по результатам разработки проектной документации (пункт 22.3.2. настоящего задания на проектирования) с определением стоимости на дату завершения строительства объекта с применением прогнозных индексов цен в строительстве.

	22.2. Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта
	22.2.1. Срок эксплуатации здания – 50 лет согласно               СН 2.01.01-2022.

	22.3. Предполагаемые сроки начала и окончания строительства
	22.3.1. Начало строительства – апрель 2026 г. (уточняется письмом заказчика).
22.3.2. Продолжительность строительно-монтажных работ по объекту составляет 18 месяцев.

	22.4. Удельные капитальные затраты на строительство объекта
	22.4.1. Не требуется.

	23. Применение основного технологического оборудования
	23.1. Технологическое оборудование – в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23.2. Раздел «Технологические решения» согласовать с эксплуатирующей организацией.

23.3. В спецификации технологического оборудования предусмотреть разделение оборудования на монтируемое и немонтируемое, согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства от 19.04.2023 № 39 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» и постановлению от 07.07.2023 № 72 «Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики от 19.04.2023 № 39».

23.4. Для монтируемого оборудования, при отсутствии аналогичного оборудования отечественного производства, сформировать перечни импортного оборудования, передать заказчику для согласования с Республиканской комиссией по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и оборудования, созданной Постановлением Совета Министров РБ от 17.10.2014 № 992.

	24. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории
	24.1. Проект разработать с учетом нормативных требований СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц».
24.2. Предусмотреть мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности маломобильных групп населения в соответствии с действующими законодательством.

	25. Требования к дизайн-проекту интерьера
	25.1. Выполнить проект интерьеров IV категории сложности (в составе основного комплекта «АР»: ведомость отделки помещений, экспликация полов, развертка стен центрального холла) СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации» с указанием типов цветов плитки и стен основных помещений, а также светодиодной подсветки центрального лифтового холла объекта.

	26. Требования к архитектурно-планировочным решениям
	26.1. В соответствии с действующими ТНПА, архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями и требованиями, планировочными решениями объекта.
26.2. При проектировании выполнить (предусмотреть) и уточнить проектом:

- металлическое ограждение территории - пункт 19.2 настоящего задания на проектирование;
- поручни ограждений лестничных маршей – деревянные;
- окна деревянные с двухкамерными стеклопакетами с поворотно-откидным механизмом, оборудованные детскими замками, в цвет фасада снаружи, внутри – уточнить проектом;

- снаружи на окнах предусмотреть отливы, окрашенные с двух сторон в цвет прилегающих участков фасадов, костыли в цвет отливов;

- парапет в цвет фасада;
- пол - керамогранитная плитка, керамическая плитка, паркет, гетерогенное покрытие, ПВХ покрытие для спортивных помещений (уточняется проектом);

- стены – улучшенная штукатурка с акриловой покраской, стеклообои под покраску в кабинетах; облицовка керамической плиткой (уточняется проектом);

- потолок - подвесной типа «Армстронг», грильято, гипсокартон c последующей финишной отделкой, отделка поверхности под покраску с акриловой покраской (утоняется проектом);

-двери - металлические, деревянные;

- двери входные наружные, выходы на лестницу – алюминиевые; внутренние – деревянные гладкие, облицованные пластиком; 

- двери в технические помещения – металлические.
- наружная отделка: декоративно-защитное штукатурное покрытие, система вентилируемых фасадов, витражное остекление. Проектные решения уточнить проектом.

26.3. Благоустройство территории. 

Предусмотреть современные малые архитектурные формы, элементы благоустройства, хозяйственную площадку, комплексное озеленение.  

Тип покрытия принять:

- подъездных дорог и проездов из мелкоштучной бетонной плитки на усиленном основании;

- мощение тротуаров, дорожек из мелкоштучной бетонной тротуарной плитки.

Предусмотреть возможность проезда противопожарной техники - обеспечение необходимых мероприятий.

	27. Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий
	27.1. Строительство здания выполнять в соответствии с СН 2.01.02-2019 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий», СП 2.04.01-2020 «Строительная теплотехника».
27.2. Здание школы в сборном железобетонном каркасе (для помещений бассейна – монолитный железобетонный каркас) с наружными стенами из керамзитобетонных блоков.

Стены внутренние, перегородки – кладка из керамзитобетонных блоков и кирпича.

Наружные стены подвала – монолитные железобетонные. Плиты – большепролетные (18м).

Проектные решения уточнить проектом.
27.3. Кровля плоская, рулонная, с внутренним водостоком. Покрытие кровли согласно СТБ 1107-2022 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия».

27.4. Фундаменты принять по результатам инженерно-геологических изысканий.
27.5. Заполнение оконных и дверных проемов согласно Постановлению Совета Министров от 16.03.2020 № 147 «О применении деревянных оконных и деревянных дверных балконных блоков». 

27.6. Предусмотреть стены санузлов с укладкой плиткой до потолка.
27.7. Предусмотреть козырьки над приямками.
27.8. Класс функциональной пожарной опасности Ф4.1.

27.9.  Для железобетонных конструкций:

Класс последствий - СС2; класс надежности RS2; коэффициент для воздействий Кfi =1.

Для остальных конструкций:

Уровень ответственности – II.

27.10. Степень огнестойкости – II.

27.11. Коэффициент надежности по ответственности 

ϓn0.95 в соответствии с ГОСТ 27751-88 (изм.1)

	28. Требования к инженерным системам зданий и сооружений
	28.1. Разработку инженерных сетей и систем выполнить согласно техническим условиям эксплуатирующих организаций, в соответствии с требованиями действующих ТНПА, с учетом применения энергосберегающих мероприятий, прогрессивных технологий, оборудования, материалов.

28.2. Внутреннее инженерное обеспечение разработать, согласно действующим ТНПА и в соответствии с техническими условиями соответствующих организаций.
28.2.1. Холодное и горячее водоснабжение.

Проектом предусмотреть водоснабжение здания от существующей кольцевой водопроводной сети.

На врезке предусмотреть устройство отключающей арматуры. На вводе водопровода в здание предусмотреть устройство водомерного узла с установкой приборов учета водопотребления.

Снабжение школы горячей водой осуществляется от водонагревателя, установленного в индивидуальном тепловом пункте блочного исполнения (ИТП). Предусмотреть циркуляцию воды по магистралям и стоякам. 
28.2.2. Хозяйственно-бытовая канализация.

Проектом предусмотреть устройство системы бытовой канализации (магистрали, подводки и стояки) из полипропиленовых труб.
Выпуски канализации предусмотреть из труб ПВХ.
28.2.3. Предусмотреть систему оборотного водоснабжения бассейнов.

28.2.3. Дождевая канализация.

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется с помощью организованного наружного водостока на отмостку и далее по рельефу местности. Отведение ливневых стоков по площадке определить проектом.

28.2.4. Наружное пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих кольцевых сетей с помощью пожарных гидрантов. Проектом предусмотреть установку на фасаде здания флуоресцентных указателей для пожарных гидрантов.

28.2.5. Отопление.

Согласно техническим условиям эксплуатирующей организации.

Систему отопления здания присоединить к тепловым сетям по независимой схеме через теплообменник.

Систему отопления принять двухтрубной, тупиковой, с горизонтальными ветками от распределительных гребёнок, установленных в коммуникационных нишах в коридорах школы и в тепловом пункте. Магистральные трубопроводы проходят под потолком подвального этажа в тепловой изоляции. 

Для лестничных клеток предусмотреть отдельные ветки отопления.

В качестве нагревательных приборов принять стальные панельные радиаторы. Регулировку теплоотдачи нагревательных приборов выполнить кранами термостатическими с термостатическими головками. 

28.2.6. Вентиляция.

Проектом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, в соответствии с требованиями ТНПА (СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»). 

28.2.7.Предусмотреть систему кондиционирования помещений в соответствии со Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525, в следующих помещениях:

- кабинеты информатики,

- лингафонные кабинеты,

- актовый зал.

28.2.8. Электрооборудование и электроосвещение.

Здание школы оборудовать электрощитовыми, вводно-распределительные устройства выполнить на базе автоматических выключателей. 

Распределительные и групповые сети выполнить проводами и кабелями с медными жилами. Проектом предусмотреть электронный учет электроэнергии и устройство автоматического сбора и передачи данных расхода электроэнергии. 

Проектом предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Уровни освещенности принять в соответствии с действующими ТНПА. Предусмотреть автоматическое управление рабочим электроосвещением коридоров и рекреаций по уровню освещенности, предусматривающее частичное отключение со звонком на занятия и включение со звонком на перемену и окончание занятий. 

Тип светильников принять в соответствии с действующими нормами.

28.2.9. Наружное электроосвещение.

Запроектировать в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями эксплуатирующих организаций. Наружное освещение выполнить с установкой светодиодных светильников.
28.2.10. Разработать разделы проекта «Автоматизация. Слаботочные системы» в соответствии с действующими ТНПА и техническими условиями соответствующих         организаций.

28.2.10.1. Выполнить проекты: 

- локальной вычислительной сети;

- звонковой сигнализации; 

- часофикации;

- звукоусиления, видеопоказа, сценического освещения и механизации сцены в актовом зале; 

- пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты;

- системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, контроля и управления доступом;

- система двухсторонней переговорной связи между кабиной лифта и помещением дежурного персонала.

28.3. Электрическое оборудование, устанавливаемое на столах учащихся, подключить через миниколонны с розетками.

21.4. Выполнить диспетчеризацию лифтов по техническим условиям обслуживающей организации.

	29. Производственное и хозяйственное кооперирование
	29.1. Кооперирование вспомогательных производств и хозяйств, инженерных сооружений и коммуникаций производится по внешним договорам.

	30. Класс энергетической эффективности
	30.1. Класс энергетической эффективности – класс «В» - нормальный.

	31. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	31.1. Разработать раздел «Охрана окружающей природной среды» в соответствии с действующими нормативными документами.

31.2. Технические требования ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 04.04.2022 № 04-09/784.

	32. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
	32.1. Выполнить обследование грунта на зараженность семенами борщевика Сосновского.

	33. Дополнительные требования заказчика
	33.1. Разработать элементы визуально-адресного ориентирования (ВАО), в том числе фасадную табличку с указанием названия организации, наружную объемную вывеску в виде букв с указанием названия организации и элементы информационного ориентирования внутри здания (ИД).
33.2. Согласно письму Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.12.2014 №02-3-05/10433 «О порядке формирования и ведения фонда проектной документации» обеспечить предоставление проектной документации, в том числе каталожные листы в виде электронного документа в формате *pdf на CD.».

33.3. Выполнить демонстрационные материалы, в объеме, необходимом для согласования с заинтересованными инстанциями.

33.4. Согласно постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 06.12.2018 № 40 «Об установлении форм актов приемки объектов в эксплуатацию, гарантийного паспорта объекта строительства, перечней документов, представляемых приемочной комиссии» обеспечить предоставление проектной документации в виде электронного документа в формате *pdf на CD.

33.5. Передать в фонд проектной документации сформированную документацию в виде электронного документа согласно пункту 33.2 настоящего задания на проектирование.

33.6. Включить в сводный сметный расчет затраты на сбор разрешительной документации в соответствии с требованиями законодательства.

	34. Особые условия проектирования и строительства
	34.1. Заказчик предоставляет следующие сведения для разработки проектной документации:

- сведения для разработки раздела «Организация строительства»;
- технические условия для временного обеспечения строительной площадки электроэнергией и водой (при необходимости в соответствие со сводной ведомостью нагрузок);
- опросный лист с исходными данными для составления сметной документации, в том числе сведения о завозе недостающего грунта; вывоза отходов с указанием расстояний до мест захоронения и переработки.
- решение Мингорисполкома «О разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи» при необходимости согласно п. 12.12. настоящего задания на проектирование. 

	35. Класс сложности объекта
	35.1. Второй класс сложности (К-2) в соответствии с СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация».

	36. Условия проектирования
	36.1. Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии ее разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке.

	От Заказчика:

УП «УКС Мингорисполкома»

Заместитель директора

по проектно-изыскательским работам

________________ И.Н.Кудина
                                    19.05.2025
	От Проектной организации:

Республиканское унитарное предприятие «Институт «Военпроект»
Директор
________________ В.М.Курило
                                     19.05.2025

	Начальник отдела перспективного

проектирования


________________ А.И.Савчук

                                     19.05.2025
	Главный инженер проекта

________________ Н.П.Яромская
                                     19.05.2025
Главный архитектор проекта

________________ М.В.Жлобо

                                    19.05.2025


