Приложение

к письму от «____» ________ 202  № ______________

Импортные материалы, изделия, конструкции и оборудование строительного назначения, рассматриваемые к применению

на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир".     3-я очередь строительства. Учреждение общего среднего      образования на 1056 мест №13 по генплану в квартале №20»

| № п/п | Наименование маркировка, технические характеристики | Страна происхождения | Назначение (область применения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Коммутатор уровня ядра / распределения сети. Количество и тип портов: 24 порта SFP+ 1/10 Гбит/, 8 портов QSFP28 40/100 Гбит/с.Сетевой функционал: уровень 3 с функциями маршрутизации Static route IPv4 / IPv6, RIP, OSPF, IS-IS, BGP, Policy Route. Функции сетевых подключений: TRILL, M-LAG, VXLAN, BGP-EVPN, OpenFlow. Сетевые протоколы L2: LACP, QinQ, VLAN mapping, Voice VLAN, STP, GVRP, VLAN isolation. Сетевые протоколы L3 multicast: IGMP, PIM-SM, PIM-DM, PIM-SM, MSDP, MLDsnooping.Сетевой функционал QoS: 802.1p, Traffic monitoring, Traffic shaping, low-based mirroring.Сетевой функционал BGP MPLS: MPLS LDP, MPLS GR, M-VRF, MPLS L3 VPN, MPLS OAM. Сетевой функционал виртуализации: H-VST, M-VST, MAD LACP, MAD BFD, MAD Fast-hello.Сетевая безопасности: ARP Check, CPU Protection, Port Security, IP Source Guard, DHCP Snooping, Host Guard, 802.1x, Portal Authentication, Anti-attack detect¦drop¦flood¦log.Исполнение корпуса: 1U, фиксированной конфигурации на 32 порта ввода / вывода I/O, 2 модульных блока питания с поддержкой горячей замены, модули охлаждения с поддержкой горячей замены.Производительность: емкость коммутации не менее 2 Tbps; размер таблицы маршрутизации 290K; размер таблицы МАС-адресов: до 220К; размер таблицы ARP: до 56К; Flash память 8G; Оперативная память 4G; размер буфера обмена не менее 32M; VxLAN VTEP Instance 8K; EVPN L3 Route Entry 56K. В комплекте система сетевого управления устройствами ЛВС integrated network management system, wired and wireless integrated basic network management, containing the wired network management function, support Router and Switch Management.Совместимость на программном уровне: с системой управления оборудованием сети передачи данных. Все необходимые лицензии для сетевого функционала включены в состав оборудования.Энергопотребление не более 250 Вт. Рабочие температуры: 0℃ - 50℃. Наработка на отказ (MTBF) не менее 100 000 часов. В комплекте:1. Блок питания – 2 шт.;2. Кабель стекирования 0.5 м.;3. Модуль 1 GE SFP to RJ45 – 5 шт. | Китай | Локально-вычислительная сеть |
| 2 | Коммутатор уровня доступа. Количество и тип портов: 24 портов RJ-45 10/100/1000 Mбит, 4 порта SFP+ 1/10 Гбит/с, 1 слот расширения.Сетевой функционал: уровень 2 с функциями маршрутизации Static route, RIP, OSPF, BGP, ISIS, VRRP, IP-VRF. Сетевые протоколы L2: LACP, M-LAG; VLAN, STP/RSTP, G.8032 (ERPSv1/v2); Static Multicast, IGMP Snooping, MLD.Сетевые протоколы L3: RIP¦OSPF¦BGP¦ISIS; PIM-SM.Сетевой функционал QoS: 802.1p, DSCP priority, Traffic monitoring, Traffic shaping.Сетевой функционал виртуализации: H-VST, M-VST, M-LAG, MAD LACP, MAD BFD.Сетевая безопасности: Port Security On aging¦deny¦permit¦violation¦ACL; IP Source Guard, DHCP Snooping, Host Guard, Dynamic ARP Inspection; Anti-attack detect¦drop¦flood¦log; Authentication, Authorization, Accounting, Radius, TACACS, 802.1x.Исполнение корпуса: 1U, фиксированной конфигурации на 30 порта ввода / вывода I/O, 1 слот расширения, 2 модульных блока питания с поддержкой горячей замены.Производительность: пропускная способность не менее 125 Mpps; емкость коммутации не менее 165 Gbps; размер таблицы ARP 8K; размер таблицы МАС-адресов: до 32К; Flash память 256Mb; оперативная память 1G; VLAN 4K. Совместимость на программном уровне: с системой управления оборудованием сети передачи данных. Все необходимые лицензии для сетевого функционала включены в состав оборудования.Энергопотребление не более 40 Вт. Рабочие температуры: 0℃ - 50℃. Наработка на отказ (MTBF) не менее 100 000 часов.В комплекте: Блок питания – 2 шт. | Китай | Локально-вычислительная сеть |
|  | Межсетевой экран Firewall (NGFW).Сетевые интерфейсы: 8 х 1 GE RJ-45, 2 х 1 GEF, 2 х 10G SFP+, Слоты расширения: 2, Консольный порт: 1, USB-порт: 2, Обходной порт по умолчанию: 2 х GET.Аппаратное обеспечение: Процессор: 4-ядерный 2,0 ГГц, Оперативная память: 8 ГБ, Flash память: 8 ГБ.Производительность: Пропускная способность L2 и L3: 8 Гбит/с; Параллельные соединения: не менее 3 млн.; Новые соединения в секунду: не менее 80 тыс. Кол-во пользователей: не менее 1К; Макс. Кол-во IPSec-туннели: 1500; Макс. Пропускная способность IPsec: 1 Гбит/с; Макс. Пропускная способность IPS: 2 Гбит/с; Макс. AV-пропускная способность: 3 Гбит/с; Макс. кол-во политик NAT: 4K.Основной сетевой функционал: Поддержка маршрутизации (статическая маршрутизация, маршрутизация на основе политики, поддержка RIP, OSPF, BGP динамическая маршрутизация), двойной стек коммутации IPv4, IPv6), развертывание гибридное и обходное многорежимное. NAT: Поддержка более четырех методов преобразования адреса и порта источника/назначения. Балансировка нагрузки: Поддержка многоканальной балансировки нагрузки, поддержка балансировки нагрузки DNS-трафика, поддержка балансировки нагрузки на основе IP-сервера; поддержка многоканального резервного копирования и загрузки IPSec VPN. VPN: IPSec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, GRE VPN. Фильтрация файлов: более 30 часто используемых типов документов по трем категориям: документ, сжатие и архивирование.Фильтрация почты: Поддерживает фильтрацию отправителей и получателей электронной почты, а также поддерживает функцию защиты от спама.URL-фильтрация: Предустановленная обширная библиотека ресурсов URL-адресов, поддержка обновлений в автономном и онлайн-режиме, поддержка настраиваемой политики фильтрации URL-адресов.Фильтрация контента: двунаправленная фильтрация передачи контента по пяти протоколам приложений, включая HTTP, FTP, POP3, SMTP и IMAP, а также поддержка предопределенные и настраиваемые базы данных конфиденциальной информации.Защита от атак: Поддерживаемые типы защиты от атак: SYN Flood, ICMP Flood, UDP Flood, IP Flood, DNS Flood, HTTP Flood, SYN Cookie, атака сканирования IP, сканирование портов, подмена IP, вспомогательная проверка мониторинга DHCP, Ping of Death, Teardrop, опция IP., исключение TCP, Smurf, Fraggle, Land, Winnuke, исключение DNS, фрагментация IP. Защита от вируса: Поддержка технологии обнаружения и уничтожения облачных вирусов для обнаружения вирусов и уничтожения SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP-трафика.Предотвращение вторжений: блокировка более 5000 уязвимостей и шпионских программ, поддержка создание динамической политики.Сетевой анализ: местоположение, сбор статистики и ранжирование по 5 измерениям сеанса, угроз, контента, URL-адреса и количества байтов, отображение текущего использования политики и состояния сетевой активности, обнаружение аномального поведения.Анализ угроз: Функции брандмауэра как расширенное поведение угроз в сети на основе доступа хостов к вредоносным URL-адресам и вредоносным доменным именам в сочетании с политиками активности угроз. Источник питания: Двойной фиксированный переменного тока 100-240 В/50-60 Гц, Потребляемая мощность не более 75 Вт.В комплекте: лицензии на сетевую безопасности на срок 36 мес. | Китай | Локально-вычислительная сеть |