Приложение

к письму от «_  _»_______2024г. №_____

Импортные материалы, изделия, конструкции и оборудование строительного назначения, рассматриваемые к применению

на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир".     3-я очередь строительства. Учреждение общего среднего      образования на 1056 мест №13 по генплану в квартале №20».

| № п/п | Наименование, маркировка, технические характеристики | Страна происхождения | Назначение (область применения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, с электронно-коммутируемым мотором и электронной регулировкой мощности с мокрым ротором; корпус линейного типа (всасывающий и напорный штуцер), синхронным электродвигателем по технологии ЕСМ, встроенной системой регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления; - производительность – 15,6 м3/ч; - напор - 8м; - корпус – чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора -1,3кВт - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление - 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+110ºC) - класс эффективности мотора - EEI; - вид защиты мотора – X4D; -класс изоляции -F Производитель - PUMPMAN | Китай | Система отопления |
| 2 | Подпиточный насос: - высокоэффективный, с электронно-коммутируемым мотором и электронной регулировкой мощности с мокрым ротором; корпус линейного типа (всасывающий и напорный штуцер), синхронным электродвигателем по технологии ЕСМ, встроенной системой регулирования мощности для плавного регулирования перепада давления; - производительность – 0,9 м3/ч; - напор - 17м; - корпус – чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора -0,37кВт - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление - 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+110ºC) - класс эффективности мотора - EEI; - вид защиты мотора – X4D; -класс изоляции -F Производитель - Native | Китай | Система отопления |
| 3 | Балансировочная арматура: Клапан балансировочный; резьбовой; PN10; материал — латунь, с фиксированный значением коэффициента пропускной способности, с возможностью установки механической памяти для установления значения настройки. Производитель – Giacomini | Италия | Система отопления |
| 4 | Запорная арматура: Клапан запорный; с предварительной настройкой; резьбовой; PN10; хромированный, отвод с герметичной прокладкой Производитель – Giacomini | Италия | Система отопления |
| 5 | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, с электронно-коммутируемым мотором и электронной регулировкой мощности с мокрым ротором; корпус линейного типа (всасывающий и напорный штуцер); - производительность – 4,28 м3/ч; - напор – 11,6м; - корпус – нержавеющая сталь; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора -0,62кВт - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+110ºC) - класс эффективности мотора - EEI; - вид защиты мотора – X4D. -класс изоляции -F Производитель - GRANDFAR | Китай | Система водоснабжения |
| 6 | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 7,12м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.2кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
| 7 | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 11,45м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.4кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
| 7 | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 2,3м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.06кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 2,28м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.06кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 1,932м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.06кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 3,65м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.13кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 1,31м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.06кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 1,39м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.06кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Циркуляционный насос: - высокоэффективный, многоступенчатый высоконапорный центробежный насос; - производительность – 3,16м3/ч; - напор - 5м; - корпус - чугун; - соединение - фланцевое; - подключение к сети - 230V; - монтаж на трубопроводе; - мощность мотора - 0.13кВт; - электропитание 1-230V/50Hz; - максимальное рабочее давление – 10 бар; - температура перекачиваемой жидкости – (-10ºC...+120ºC) -встроенная защита электродвигателя-CONTACT; - класс изоляции-Н; -степень защиты-X4D -тепловая защита- внешн. Производитель - Lowara | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Балансировочная арматура: Клапан балансировочный; резьбовой; PN10; материал — латунь, с фиксированный значением коэффициента пропускной способности, с возможностью установки механической памяти для установления значения настройки. Производитель – Giacomini | Италия | Система теплоснабжения калориферов |
|  | Наружный блок в комплекте с фреоном: - холодопроизводительность – 5,0кВт; - мощность двигателя – 1,42кВт; - электропитание 1ф-220-230V; Производитель - Mitsubishi Electric | Япония | Система кондиционирования |
|  | Сплит система: Наружный блок (1 шт.), - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –12,1 кВт; - Электропитание – 3ф; 380В; 50Гц; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 2,67 кВт; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К1) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –5,6 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,0035 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К1.1) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –5,6 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,0035 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К1.2) |
|  | Сплит система: Наружный блок (1 шт.), - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –5,0 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Потребляемая мощность при охлаждении не более –1,36 кВт; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К2) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –5,0 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,0035 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К2.1) |
|  | Сплит система: Наружный блок (1 шт.), - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –22,4 кВт; - Электропитание – 3ф; 380В; 50Гц; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 5,83 кВт; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К3) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,3 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,055 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К3.1) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,3 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,055 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К3.2) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,3 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,055 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К3.3) |
|  | Сплит система: Наружный блок (1 шт.), - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –3,5 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Потребляемая мощность при охлаждении не более –0,85 кВт; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К4,К5) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –3,5 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,055 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К4.1,К5.1) |
|  | Сплит система: Наружный блок (1 шт.), - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –22,4 кВт; - Электропитание – 3ф; 380В; 50Гц; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 5,83 кВт; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К6) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,3 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,055 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К6.1) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,3 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,055 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К6.2) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,3 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,055 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К6.3) |
|  | Сплит система: Наружный блок (1 шт.), - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,1 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Потребляемая мощность при охлаждении не более –2,2 кВт; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К7,К8) |
|  | Внутренний блок (1 шт.) настенного типа: - Номинальная производительность (охлаждение) не менее –7,1 кВт; - Потребляемая мощность при охлаждении не более – 0,035 кВт; - Электропитание – 1ф; 220В; 50Гц; - Хладагент: R32. Производитель – PANASONIC. | Япония | Система кондициони-рования (К7.1,К8.1) |