|  | Модель котла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | K04-03Т | K08-03Т | K12-03Т | K04-04Т | K08-04Т | K12-04Т |
| Номинальное напряжение, В | 230±23 однофазная сеть | 230±23 однофазная сеть или 400±40 трехфазная сеть | 400±40 трехфазная сеть | 230±23 однофазная сеть | 230±23 однофазная сеть или 400±40 трехфазная сеть | 400±40 трехфазная сеть |
| Номинальная частота, ГЦ | 50 |  |  | 50 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| Предельно допустимая температура отопительной воды, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Патрубки подключения воды отопительной (внутренняя резьба) | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” |
| Минимальное давление воды отопительной, МПа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальное давление воды отопительной, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Объем встроенного мембранного расширительного бачка, л | Отсутствует |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Циркуляционный насос | Отсутствует |  |  | 3 скорости |  |  |
| Индикация | Светосигнальная арматура |  |  | Светосигнальная арматура |  |  |
| Управление режимами работы | Термостат |  |  | Термостат |  |  |
| Тип коммутационного устройства ТЭН | Твердотельное реле |  |  | Твердотельное реле |  |  |
| Габаритные размеры котла (длинна/высота/ширина),мм, не более | 250х600х210 | 250х600х210 | 250х600х210 | 450х800х240 | 450х800х240 | 450х800х240 |
| Масса котла, кг, не более | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 |

Приложение 1 стр. 2