|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ОАО «МИНОТЕЛЬ» А.В.Голик «____» ___________________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: «Реконструкция здания гостиниц, мотелей, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Брилевская, 2»

| 1. Объект, его основные технико-экономические показатели, в том числе жилых или общественных здания, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропуская способность) | Показатель по назначению – здание гостиницы; Год постройки – 1962; Общая площадь – 5297 м2; Количество этажей – 5; Объем здания – 20 564 м3; Количество подземных этажей – 1; Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2; Степень огнестойкости – III; Уровень ответственности – II нормальный; |
| --- | --- |
| 2. Основные требования к внутренней перепланировке | Места установки новых перегородок и материалы отделки предварительно согласовать с заказчиком - устройство санузла для посетителей с возможностью использования всеми категориями ФОЛ |
| 3 Основные технико-экономические и финансовые показатели |  |
| 3.1 Предельная стоимость строительства | В соответствии со сводным сметным расчетом. |
| 3.2. Срок начала и окончания строительства | Дата начала строительства: 2026 Дата окончания строительства: в соответствии с разделом проекта «Организация строительства». |
| 3.3 Технико-экономические показатели | По результатам разработки проектно-сметной документации. |
| 4. Требования к мероприятиям по обеспечению доступной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц (том числе инвалидов) различной категории | В соответствии с требованиями ТНПА в том числе, речевые информаторы, таблички со шрифтом Брайля (в т.ч. нумерации этажей и обозначение поручней), установка мнемосхем с речевыми информаторами и напольными индикаторами и т.д. Устройство пониженного борта в местах примыкания тротуара к проезжей части, устройство предупредительных полос. Устройство пандусов на крыльцах входов Обозначение крылец входов, первой и последней ступеней лестничных маршей тактильными напольными направляющими и предупреждающими индикаторами, тактильной плиткой. |
| 5. Требования к архитектурно-планировочным решениям | Проект выполнить без изменения функционального назначения помещений. Выполнить перепланировку помещений. Проектом предусмотреть устройство: - 80 двухместных номеров; -до 44 одноместных номеров; - 2 номера для ФОЛ; - 4 семейных номера; - 6 номеров люкс; - Бытовой комнаты, не менее 1шт. на этаж с номерным фондом - Помещений ресторана (со вспомогательными помещениями); - Помещений конференц-зала; - Спортивно-оздоровительных помещений (тренажерный зал, хамам, инфракрасные кабины, джакузи, _______________); - Помещений парикмахерской; - Вспомогательных помещений для обслуживания гостиницы; - Вспомогательных помещений для персонала (с установкой душевых кабин); - Комнаты охраны на 1 этаже здания; Выполнить: - наружную отделку фасадов: цоколя – декоративная штукатурка с окраской, стены декоративная штукатурка с окраской; - внутреннюю отделку из современных материалов, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям в соответствии с функциональным назначением помещений; - внутреннюю отделку номеров: пол – ковровое покрытие, стены – подготовка к оклейке обоями (под покраску), оклейку стен обоями, малярные работы. В ванных комнатах и санузлах облицовка керамической плиткой; устройство покрытия пола из плитки в санузле и ванной комнате; - потолки – в номерах выравнивание штукатурными растворами с последующим шпаклеванием и окраской, - в коридорах – легкосъемный потолок с возможностью обслуживания коммуникаций; - внутреннюю отделку мест общего пользования – фактурное покрытие защитно-декоративным составом с антивандальным покрытием; - полы мест общего пользования из керамической плитки и коврового покрытия (коридоры этажей); - визуальные и дизайнерские решения нумерации и оформление входа в номерной фонд в увязке с дизайном этажа, с подсветкой номера (цвет подсветки в увязке со статусом заселения номера); - оконные блоки из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом и сопротивлением по теплопередаче Rт=1,0м²°С/Вт (в том числе хозяйственный блок); - устройство каркасных межкомнатных перегородок из ГКЛО обеспечивающих нормативные требования по шумоизоляции; - устройство каркасных перегородок из цементной плиты «Аквапанель», ограждающих санузлы (при необходимости); - установку окон, дверей, вентрешеток и люков в проемы здания; - установку звукоизоляционных межкомнатных дверей в номерах типа «коннект»; - установку звукоизоляционных входных дверей в номера; - предусмотреть на наружных дверях в помещениях номерного фонда установку доводчиков и петель скрытого исполнения с фиксацией двери в крайнем положении; - выполнение отделочных работ в технических помещениях; - устройство входных крылец и козырьков над ними; - предусмотреть звукоизоляцию перекрытия между помещением ресторана и номерным фондом; - устройство флагштока над центральным входом со стороны ул. Чкалова; - выполнение отделочных работ в административных помещениях хозяйственного блока; - выполнить отделку фасада хозяйственного блока в увязке с отделкой фасада здания гостиницы. - замену существующих лифтов; - подъемные устройства в подземном этаж для загрузки и выгрузки; - демонтажные работы – разборка конструкции полов до плит перекрытий, заполнений оконных и дверных проемов, перегородок (определяется проектом), снятие внутренних штукатурных и отделочных слоев, ветиляционных блоков (стояки), демонтаж существующих лифтов (1шт.); |
| 6. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить: - ремонт плоской (односкатной) кровли; - устройство эксплуатируемой кровли (при необходимости); - заглубление подземного этажа в осях 4-8 на 500мм; - усиление фундаментов в местах заглубления подземного этажа на 500мм; - обеспечить высоту проходов и дверных проемов цокольного этажа в соответствии с пожарными нормами. - демонтаж и устройство новых перегородок из газосиликатных блоков; - демонтаж вентиляционных блоков; - устройство входных крылец и козырьков над ними; - устройство крылец и козырьков над входами в подземный этаж; - демонтаж существующих крылец со стороны центрального фасада; - усиление и ремонт наружных кирпичных стен; - крепление элементов декора; - гидроизоляцию фундаментов и стен ниже отм. 0.000; |
| 7. Требования к инженерным системам зданий и сооружений | Разработку проектных решений выполнять в соответствии с действующим ТНПА и ТУ. Предусмотреть: Электроснабжение, системы автоматики и связи - выполнить реконструкцию сетей электроснабжения 0,4кВ с учетом перспективной нагрузки повышенной на 30% к требуемой; - выполнить замену 100% существующего электрооборудования и электропроводки здания; - электрооборудование и электроосвещение разработать в соответствии с СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» и другими действующими ТНПА; - для освещения применить преимущественно светодиодные светильники; - предусмотреть декоративную подсветку нумерации номерного фонда; - сохранить существующую архитектурную подсветку здания с заменой групповой сети; - предусмотреть энергоснабжение электрических полотенцесушителей; - замену приборов учета тепловой энергии, замену приборов сбора и передачи данных; - автоматизацию систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования; - предусмотреть установку моторизированных штор для номеров категории «люкс». - предусмотреть установку сенсорных панелей (табличек) снаружи номера с указанием номера комнаты (прим. 1106), подсветкой, отображением статуса «не беспокоить», «убрать номер», сенсорной кнопкой «звонок». - предусмотреть установку панелей управления в номерном фонде c функциями: 1. управление освещением по зонам и элементам (включение, отключение и переключение режимов яркости освещения); 2. управление микроклиматом; 3. управления статусом «не беспокоить», «убрать номер». 4. управление моторизированными шторами для номеров категории «люкс»; - предусмотреть установку энергосберегающих карманов, совместимых с ключ-картами СКУД номерного фонда; - предусмотреть замену телевизионной сети и установку телевизоров (Smart TV) согласно заданию заказчика; - предусмотреть замену телефонных аппаратов; - предусмотреть замену локально-вычислительных сетей (проводных и беспроводных административных) согласно заданию заказчика; - предусмотреть замену серверного и коммутационного оборудования, в том числе межсетевой экран, источники бесперебойного питания, шкафы коммутационные, согласно заданию заказчика; - предусмотреть замену АРМ (автоматизированные рабочие места) и оргтехнику, согласно заданию заказчика; - предусмотреть замену системы видеонаблюдения (IP) в соответствии с заданием заказчика и техническими требованиями МВД; - сохранить сеть IP-видеонаблюдения системы мониторинга общественной безопасности «Безопасный город»; - сохранить вводы оптоволоконных коммуникаций и линии связи (телефония, публичный Wi-Fi) операторов СООО «КОСМОС ТВ», УП «А1», РУП «Белтелеком»; - предусмотреть систему контроля доступа согласно заданию заказчика: 1. Для номерного фонда - бесконтактные электронные замки с централизированным управлением и энергосберегающими устройствами, поддержкой основных протоколов управления, возможностью организации взаимодействия со сторонним ПО по API); 2. Для зоны оказания фитнес и СПА-услуг в т.ч. для ящиков раздевалки c функцией определения и фиксации времени посещения зоны (RFID); - предусмотреть систему контроля доступа на автомобильную стоянку, установку автоматизированного шлагбаума, согласно заданию заказчика. - предусмотреть мультимедийное оборудование для конференц-зала (моторизированный стационарный экран, проектор, конференц-систему, иное оборудование. - систему уравнивания потенциалов; - систему молниезащиты здания; - антиобледенительную систему кровли; - предусмотреть замену наружных сетей от здания гостиницы к хозблоку; - предусмотреть переговорное устройство с кабиной лифта и вывод сигнала о неисправности лифта на пульт в комнате охраны Системы безопасности - пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в соответствии с действующими ТНПА; - охранная сигнализация в соответствии с действующими ТНПА и техническим заданием, предоставляемым заказчиком, в том числе устройство охранной сигнализации всех помещений 1 этажа здания с выводом данных о состоянии системы на пост охраны в гостинице. Раздел отопление, вентиляция и кондиционирование - системы отопления, вентиляции и кондиционирования разработать в соответствии с СН 4.02.03-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СН 3.02.02-2019 «Общественные здания» и другими действующими ТНПА; - замену системы отопления; - замену оборудования теплового пункта; - устройство новых систем вентиляции в том числе: в номерном фонде, помещениях ресторана и помещении серверной; - обеспечить 100% кондиционирования номерного фонда, помещений конферецзала, парикмахерской, помещений персонала гостиницы, холла 1 этажа, зала ресторана, административных помещений ресторана, помещения серверной; - оборудование кондиционирования разместить на эксплуатируемой кровле (без выноса на фасад). - предусмотреть замену наружных сетей от здания гостиницы к хозблоку Раздел водоснабжение и канализация - системы внутреннего водоснабжения и канализации разработать в соответствии с СП 1.04.01-2021 «Ремонт и модернизация зданий и сооружений», СН 4.01.03-2019 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий», СН 3.02.02-2019 «Общественные здания» и другими действующими ТНПА; - замену систем холодного и горячего водоснабжения; - замену системы бытовой канализации; - заменить резервный источник горячего водоснабжения; - не предусматривать в санузлах номерного фонда устройство полотенцесушителей от системы горячего водоснабжения; - в санузлах номерного фонда, в которых не предусмотрены ванны, предусмотреть установку душевых поддонов из искусственного камня с ограждением; - предусмотреть замену наружных сетей от здания гостиницы к хозблоку |
| 8. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности физически ослабленных лиц. | В соответствии с действующими ТНПА. - устройство санузла для посетителей с возможностью использования всеми категориями ФОЛ в гостинице и ресторане |
| 9. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам | - Замена покрытия проезда со стороны дворового фасада. - Замена покрытия отмостки из асфальтобетона со стороны дворового и торцевых фасадов на мелкоштучную бетонную плитку, со стороны главного фасада замена покрытия; - Устройство ограждения территории из декоративных металлических элементов; - Восстановление благоустройства после проведения строительных работ и прокладки инженерных сетей. - Предусмотреть установку шлагбаума для контроля доступа на парковку с заднего фасада здания; |
| 10. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими ТНПА. |
| 11. Дополнительные требования заказчика | 1. Разработанную документацию передать Заказчику: – На бумажном носителе – 5 экземпляров, на электронном носителе – 1 экземпляр (проектную документацию в формате PDF, сметную в формате CIC и PDF). 2. Прохождение государственной строительной экспертизы; 3. Согласование проекта в администрации района и смежными структурами; 4. Сметную документацию разрабатывать в текущих ценах согласно действующей методике. 5. СМР выполняются без прекращения эксплуатации здания; 6. Технические условия на электроснабжение и водоснабжение для производственных нужд при ремонте будут получены подрядной организацией перед началом строительно-монтажных работ. 7. Сводным сметным расчетом предусмотреть выделение средств на пусконаладочные работы. |
| 12. Класс сложности объекта | К-3 (согласно строительным нормам СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация») |
| 13. Условия проектирования | Осуществляется разработчиком проектной документации на стадии её разработки и указывается в проектной документации в установленном порядке. |

Главный инженер 							А.И.Рахманчик

С техническим заданием ознакомлен и согласен:

___________________  Н.В.Садовская			________________  С.А.Андреев

___________________  И.И.Наркевич			________________  С.А.Сулима

___________________  В.В.Родионова			________________  К.А.Нечай

___________________  О.Г.Никольская			________________  В.Л.Болсуновский

___________________  Е.В.Соколова			________________  А.П.Смолич

___________________  С.А.Пекарская			________________  С.Н.Чубанов