| СОГЛАСОВАНО*: Заместитель председателя Мингорисполкома _________________А.В.Черников 04.02.2026 | УТВЕРЖДАЮ: Директор УП «УКС Мингорисполкома» ________________А.К.Бобарико 04.02.2026 |
| --- | --- |

*04.02.2026 изменение № 3 к заданию на проектирование

рассмотрено и одобрено комиссией Мингорисполкома по

рассмотрению проектов заданий на проектирование

объектов строительства

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вид строительства: возведение.

Наименование объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Административное здание в квартале № 23».

Месторасположение объекта: территория Октябрьского административного района г.Минска.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. Основание для внесения изменений | Письма УП «УКС Мингорисполкома»: от 09.04.2025 №18-08/2355т; от 21.05.2025 № 18-13/3312т; от 30.09.2025 № 18-13/9258; от 27.10.2025 №18-15/6813т; от 13.11.2025 № 18-15/7162т; от 02.06.2025 № 18-01/5254. |  |
| 2. Изменить требования пункта 26: «Требования к архитектурно-планировочным решениям» | Пункт 26.2 изложить в следующей редакции: «26.2. В качестве наружной отделки применить материалы отечественных производителей: для цоколя – мозаичная штукатурка, для стен – вентилируемая фасадная система из фасадных кассет из оцинкованной стали с полимерным покрытием со скрытым типом замка (металл толщиной 1,2 мм), плитка керамогранитная размерами 1200х600.». |  |
| 3. Дополнить требования пункта 27: «Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий» | 27.6. Предусмотреть вертикальную гидроизоляцию наружных стен оклеечной из двух слоев гидроизоляционного материала Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4, по СТБ 1107-2022 с приклейкой на битумно-полимерной мастике МБПХ по предварительно огрунтованной поверхности. 27.7. Предусмотреть песчаную подушку из песка средней крупности 2 класса под фундаменты в местах обнаружения грунта ИГЭ-2 (суглинок лессовидный) по результатам выполнения инженерно-геологическим изысканиям. 27.8. Предусмотреть утепление фасадов под вентилируемую систему минераловатными плитами по типу БЕЛТЕП ВЕНТ 25. |  |
| 4. Дополнить требования пункта 28: «Требования к инженерным системам зданий и сооружений» | 28.1.5. Системы связи наружные: - предусмотреть устройство кабельной канализации через местный проезд закрытым способом МНБ. |  |
| 5. Дополнить требования пункта 33: «Дополнительные требования заказчика» | 33.6. Внести изменения в проектную документацию по фактически закупленному оборудованию. 33.7. Проектную документацию направить на повторное рассмотрение государственной строительной экспертизы. |  |
| 6. Дополнить требования в пункте 34: «Особые условия проектирования и строительства» | 34.2. В связи с наличием трех факторов, характеризующих стесненные условия, к нормам затрат труда рабочих, к нормам эксплуатации машин и механизмов на производство работ, применить коэффициент к=1,15 согласно НРР 8.01.104-2022. |  |
| От Заказчика: УП «УКС Мингорисполкома» Первый заместитель директора- главный инженер ________________ И.И.Жминько 28.01.2026 Заместитель директора по проектно-изыскательским работам ________________ И.Н.Кудина 28.01.2026 |  | От Проектной организации: ОАО «Институт «МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» Первый заместитель директора- главный инженер ________________ С.С.Карпов 28.01.2026 Главный инженер проекта ________________ И.В.Гайсенок 28.01.2026 |  |
| Начальник отдела перспективного проектирования ________________ А.И.Савчук 28.01.2026 |  |  |  |