Отдел 1. Металлорежущее оборудование

Раздел 1. Станки в собранном виде: токарные, сверлильно-расточные, шлифовальные, зубообрабатывающие, фрезерные, строгальные и долбежные, протяжные, электрофизические и электрохимические, балансировочные и отрезные

Группа 1-1. Станки массой от 1,1 до 20 т

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-1-1 | Станки массой от 1,1 т до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| Ц1-1-2 | Станки массой свыше 2 т до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0045 |
| Ц1-1-3 | Станки массой свыше 3 т до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0075 |
| Ц1-1-4 | Станки массой свыше 5 т до 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |
| Ц1-1-5 | Станки массой свыше 8 т до 14 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0165 |
| Ц1-1-6 | Станки массой свыше 14 т до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0225 |
| Ц1-1-7 | Станки массой свыше 15 т до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |

Раздел 2. Станки в разобранном виде: токарные, сверлильно-расточные, шлифовальные, зубообрабатывающие, фрезерные, строгальные и долбежные, протяжные, электрофизические и электрохимические, балансировочные и отрезные

Группа 1-11. Станки массой свыше 20 до 160 т

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-11-1 | Станки массой свыше 20 т до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |
| Ц1-11-2 | Станки массой свыше 25 т до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,018 |
| Ц1-11-3 | Станки массой свыше 30 т до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,023 |
| Ц1-11-4 | Станки массой свыше 40 т до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,029 |
| Ц1-11-5 | Станки массой свыше 50 т до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |
| Ц1-11-6 | Станки массой свыше 60 т до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 7,35 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 28,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |
| Ц1-11-7 | Станки массой свыше 70 т до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 10,56 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 35,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,015 |
| Ц1-11-8 | Станки массой свыше 85 т до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 10,92 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 38,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,018 |
| Ц1-11-9 | Станки массой свыше 100 т до 120 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 484 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 10,96 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 39,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,021 |
| Ц1-11-10 | Станки массой свыше 120 т до 140 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 11,88 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 44,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,021 |
| Ц1-11-11 | Станки массой свыше 140 т до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 541 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 12,95 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 47,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,021 |

Отдел 2. Прессовое и кузнечное оборудование

Раздел 1. Молоты

Группа 1-51. Молоты ковочные паровоздушные арочные и мостовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-51-1 | Молоты ковочные паровоздушные арочные и мостовые массой от 18 т до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,05 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 32,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0272 |
| Ц1-51-2 | Молоты ковочные паровоздушные арочные и мостовые массой свыше 20 т до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 464 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,58 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 39,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0386 |
| Ц1-51-3 | Молоты ковочные паровоздушные арочные и мостовые массой свыше 30 т до 35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 648 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5,08 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 48,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0528 |
| Ц1-51-4 | Молоты ковочные паровоздушные арочные и мостовые массой 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 695 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 14,22 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 53,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,125 |

Группа 1-52. Молоты штамповочные паровоздушные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-52-1 | Молоты штамповочные паровоздушные массой 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,015 |
| Ц1-52-2 | Молоты штамповочные паровоздушные массой свыше 10 т до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 629 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 10,15 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 43,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06 |
| Ц1-52-3 | Молоты штамповочные паровоздушные массой 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1077 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 27,42 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 68,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,141 |
| Ц1-52-4 | Молоты штамповочные паровоздушные массой 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1294 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 45,57 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 65,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,228 |

Группа 1-53. Молоты ковочные пневматические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-53-1 | Молоты ковочные пневматические массой от 3 т до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,00735 |
| Ц1-53-2 | Молоты ковочные пневматические массой свыше 5 т до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,01095 |
| Ц1-53-3 | Молоты ковочные пневматические массой свыше 10 т до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0195 |

Раздел 2. Прессы

Группа 1-61. Прессы механические: однокривошипные ненаклоняемые, однокривошипные с рогом, винтовые, специализированные, одно- и двухкривошипные простого действия открытые и закрытые, чеканочные, обрезные, для холодного выдавливания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-61-1 | Прессы механические: однокривошипные ненаклоняемые, однокривошипные с рогом, винтовые, специализированные, одно- и двухкривошипные простого действия открытые и закрытые, чеканочные, обрезные, для холодного выдавливания массой от 13 т до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0228 |
| Ц1-61-2 | Прессы механические: однокривошипные ненаклоняемые, однокривошипные с рогом, винтовые, специализированные, одно- и двухкривошипные простого действия открытые и закрытые, чеканочные, обрезные, для холодного выдавливания массой свыше 15 т до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0324 |
| Ц1-61-3 | Прессы механические: однокривошипные ненаклоняемые, однокривошипные с рогом, винтовые, специализированные, одно- и двухкривошипные простого действия открытые и закрытые, чеканочные, обрезные, для холодного выдавливания массой свыше 20 т до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,38 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,042 |

Группа 1-62. Прессы механические: однокривошипные, закрытые, винтовые, обрезные, для холодного выдавливания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-62-1 | Прессы механические: однокривошипные, закрытые, винтовые, обрезные, для холодного выдавливания массой 32 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,68 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0486 |
| Ц1-62-2 | Прессы механические: однокривошипные, закрытые, винтовые, обрезные, для холодного выдавливания массой свыше 32 т до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 9,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,053 |
| Ц1-62-3 | Прессы механические: однокривошипные, закрытые, винтовые, обрезные, для холодного выдавливания массой свыше 40 т до 55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 271 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 32,76 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 18,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,076 |
| Ц1-62-4 | Прессы механические: однокривошипные, закрытые, винтовые, обрезные, для холодного выдавливания массой свыше 55 т до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,18 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 20,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| Ц1-62-5 | Прессы механические: однокривошипные, закрытые, винтовые, обрезные, для холодного выдавливания массой свыше 70 т до 80 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 43,66 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 22,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,116 |
| Ц1-62-6 | Прессы механические: однокривошипные, закрытые, винтовые, обрезные, для холодного выдавливания массой свыше 80 т до 150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 446 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 11,3 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 45,15 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 14,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,21 |

Группа 1-63. Прессы механические крупные двух- и четырехкривошипные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-63-1 | Прессы механические крупные двух- и четырехкривошипные массой 45 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,99 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06915 |
| Ц1-63-2 | Прессы механические крупные двух- и четырехкривошипные массой 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 994 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 7,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 77,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 34,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,29 |
| Ц1-63-3 | Прессы механические крупные двух- и четырехкривошипные массой 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1221 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 13,58 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 82,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,375 |
| Ц1-63-4 | Прессы механические крупные двух- и четырехкривошипные массой 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 16,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 96,12 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 41,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,45 |
| Ц1-63-5 | Прессы механические крупные двух- и четырехкривошипные массой 400 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1956 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 183,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 19,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 126,48 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 37,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,532 |
| Ц1-63-6 | Прессы механические крупные двух- и четырехкривошипные массой 600 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2305 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 208 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 35,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 136,92 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 35,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,825 |

Группа 1-64. Прессы механические двойного действия одно- и четырехкривошипные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-64-1 | Прессы механические двойного действия одно- и четырехкривошипные массой от 260 т до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1249 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 15,1 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 86,56 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 28,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,4 |
| Ц1-64-2 | Прессы механические двойного действия одно- и четырехкривошипные массой свыше 300 т до 380 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1334 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 19,17 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 99,27 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 38,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,528 |

Группа 1-65. Прессы механические чеканочные и обрезные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-65-1 | Прессы механические чеканочные и обрезные массой от 40 т до 45 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,46 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 11,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0615 |
| Ц1-65-2 | Прессы механические чеканочные и обрезные массой свыше 45 т до 55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 2,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,24 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 12,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,072 |
| Ц1-65-3 | Прессы механические чеканочные и обрезные массой свыше 55 т до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 6,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 45,68 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 11,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0983 |
| Ц1-65-4 | Прессы механические чеканочные и обрезные массой свыше 70 т до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 564 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 7,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 48,31 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,136 |
| Ц1-65-5 | Прессы механические чеканочные и обрезные массой 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1718 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 16,37 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 109,26 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 12,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,36 |

Группа 1-66. Прессы механические горячештамповочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-66-1 | Прессы механические горячештамповочные массой 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 45,97 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0977 |
| Ц1-66-2 | Прессы механические горячештамповочные массой свыше 65 т до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 888 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 7,66 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 67,8 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 19,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,14 |
| Ц1-66-3 | Прессы механические горячештамповочные массой свыше 100 т до 130 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1090 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 9,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 62,55 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 11,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,179 |
| Ц1-66-4 | Прессы механические горячештамповочные массой свыше 130 т до 180 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1342 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 9,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 88,9 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 26,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,265 |
| Ц1-66-5 | Прессы механические горячештамповочные массой 380 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2346 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 22,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 143,25 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 33,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,544 |
| Ц1-66-6 | Прессы механические горячештамповочные массой 650 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3927 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 49,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 195,89 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 17,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,945 |

Раздел 3. Ковочные машины

Группа 1-86. Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-86-1 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой от 20 т до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 3,32 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0429 |
| Ц1-86-2 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,27 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,054 |
| Ц1-86-3 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,99 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 7,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0833 |
| Ц1-86-4 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 80 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,76 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 36,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,121 |
| Ц1-86-5 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 6,17 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 44,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| Ц1-86-6 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 140 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 790 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 8,59 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 48,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,203 |
| Ц1-86-7 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 180 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 834 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 10,05 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 52,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,24 |
| Ц1-86-8 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 275 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1317 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 21,32 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 64,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,401 |
| Ц1-86-9 | Ковочные машины: горизонтальные, радиально-обжимные, вальцы ковочные массой 415 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1824 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 214,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 28,23 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 107,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,623 |

Раздел 4. Прессы гидравлические, ножницы, машины гибочные, машины однопозиционные для литья под давлением

Группа 1-101. Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-101-1 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой от 80 т до 90 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1082 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 13,71 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 74,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,135 |
| Ц1-101-2 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 90 т до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 15,23 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 79,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| Ц1-101-3 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 100 т до 120 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 12,19 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 80 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,18 |
| Ц1-101-4 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 120 т до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1499 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 16,04 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 87,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,24 |
| Ц1-101-5 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 160 т до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1987 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 20,1 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 114,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,3 |
| Ц1-101-6 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 200 т до 225 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1992 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 21,83 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 116,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,34 |
| Ц1-101-7 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 225 т до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 278,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 23,1 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 170,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,45 |
| Ц1-101-8 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 300 т до 400 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3331 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 301,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 25,13 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 184,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,525 |
| Ц1-101-9 | Прессы гидравлические для горячей объемной и безобъемной штамповки двойного действия, колонные массой свыше 400 т до 500 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 380,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 36,56 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 229,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,75 |

Группа 1-102. Прессы гидравлические: ковочные для листовой штамповки двойного действия, колонные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-102-1 | Прессы гидравлические: ковочные для листовой штамповки двойного действия, колонные массой от 500 т до 700 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5835 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 453,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 51,56 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 267,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,05 |
| Ц1-102-2 | Прессы гидравлические: ковочные для листовой штамповки двойного действия, колонные массой свыше 700 т до 800 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6736 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 520,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 55,44 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 310,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,2 |

Группа 1-103. Прессы гидравлические: насадочные, пакетировочные, трубопрутковые, брикетировочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-103-1 | Прессы гидравлические: насадочные, пакетировочные, трубопрутковые, брикетировочные массой от 80 т до 90 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 942 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 9,42 |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 60,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,135 |

Группа 1-104. Прессы гидравлические: листоштамповочные, одностоечные, отбортовочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-104-1 | Прессы гидравлические: листоштамповочные, одностоечные, отбортовочные массой от 130 т до 180 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1832 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 105,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,27 |
| Ц1-104-2 | Прессы гидравлические: листоштамповочные, одностоечные, отбортовочные массой от 320 т до 350 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2526 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 25,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 137,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,525 |

Группа 1-105. Прессы гидравлические: насадочные (массой 90-200 т), брикетировочные и пакетировочные (массой 90-100, 650-700, 1100-1250 т), прутковопрофильные, трубопрутковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-105-1 | Прессы гидравлические массой от 90 т до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1009 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 9,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 46,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,15 |
| Ц1-105-2 | Прессы гидравлические массой свыше 100 т до 140 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 13,61 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 52,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,21 |
| Ц1-105-3 | Прессы гидравлические массой свыше 140 т до 180 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 15,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 60,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,27 |
| Ц1-105-4 | Прессы гидравлические массой 275 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 24,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 98,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,41 |
| Ц1-105-5 | Прессы гидравлические массой свыше 650 т до 700 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3974 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 266,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 53,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 213,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,05 |
| Ц1-105-6 | Прессы гидравлические массой свыше 1100 т до 1250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8614 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 562,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 94,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 468,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,875 |

Группа 1-106. Прессы гидравлические: одностоечные, правильные, монтажно-запресовочные, насадочные (массой 3-8 т), для холодного выдавливания рельефных полостей и деталей (массой 3-14 т), для прессования изделий из металлических порошков, пластмасс (массой 3-30 т), для прессования изделий из порошков, твердых сплавов и металлоотходов (массой 3-14 т), прессы-автоматы для прессования и литья изделий из пластмасс, прессы листосгибочные, кривошипные (массой 7,4-30 т). Машины: однопозиционные для литья под давлением термопластических и термореактивных материалов (массой 4-30 т), листосгибочные с поворотной балкой, трехвалковые (массой 3-24 т), сортогибочные, роликовые, трубогибочные. Ножницы: листовые, сортовые, высечные, двухдисковые, арматурные, скрапные, аллигаторные, сортовые для точной резки (массой 3-25 т), пресс-ножницы комбинированные, агрегаты формовочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-106-1 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой 4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| Ц1-106-2 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 4 т до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0075 |
| Ц1-106-3 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 5 т до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0105 |
| Ц1-106-4 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 7 т до 8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |
| Ц1-106-5 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 8 т до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,015 |
| Ц1-106-6 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 10 т до 14 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,84 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,021 |
| Ц1-106-7 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 14 т до 16 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,024 |
| Ц1-106-8 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 16 т до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,38 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |
| Ц1-106-9 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 20 т до 23 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,72 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0345 |
| Ц1-106-10 | Прессы гидравлические, машины, ножницы массой свыше 23 т до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,47 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,045 |

Группа 1-107. Машины листогибочные и листоправильные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-107-1 | Машины листогибочные и листоправильные массой 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 4,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0375 |
| Ц1-107-2 | Машины листогибочные и листоправильные массой свыше 25 т до 35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0525 |
| Ц1-107-3 | Машины листогибочные и листоправильные массой свыше 35 т до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,075 |
| Ц1-107-4 | Машины листогибочные и листоправильные массой свыше 50 т до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 5,46 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,09 |

Группа 1-108. Ножницы сортовые закрытые, скрапные, гидравлические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-108-1 | Ножницы сортовые закрытые, скрапные, гидравлические массой от 200 т до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1968 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 29,85 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 104,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,45 |
| Ц1-108-2 | Ножницы сортовые закрытые, скрапные, гидравлические массой от 400 т до 450 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2352 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 31,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 146,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,675 |

Отдел 3. Литейное оборудование

Раздел 1. Автоматические формовочные линии

Группа 1-200. Линии автоматические формовочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-200-1 | Линии автоматические опочной формовки с размерами опок 1100 х 750 х 300/300 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8054 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1424,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1051,96 |
| М030409 | Лебедки электрические тяговым усилием 313,92 (32) кН (т) | маш.ч | 41,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 317,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 237,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,1234 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 438 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,495 |
| Ц1-200-2 | Линии автоматические опочной формовки с размерами опок 1500 х 1100 х 400/400 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15717 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2647,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 27,72 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1764,36 |
| М030409 | Лебедки электрические тяговым усилием 313,92 (32) кН (т) | маш.ч | 148,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 648,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 476,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,2386 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 571 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,787 |

Отдел 4. Оборудование для приборостроительной и часовой промышленности массой до 1 т - станки металлорежущие мелкие, станки для обработки приборных и часовых камней, сборочное оборудование

Раздел 1. Станки металлорежущие, камнеобрабатывающие и сборочные

Группа 1-201. Автоматы, полуавтоматы, станки металлорежущие, камнеобрабатывающие и сборочные: агрегатные, многоцелевые, комбинированные и универсальные (в собранном виде) - токарные, сверлильные, расточные, шлифовальные, зубообрабатывающие, фрезерные, протяжные, строгальные, электрофизические (электроэроззионные, ультразвуковые, лучевые), виброабразивные, балансировочные, точильно-шлифовальные, отрезные и прочие металлорежущие, сборочное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1-201-1 | Автоматы, полуавтоматы, станки металлорежущие, камнеобрабатывающие и сборочные: агрегатные, многоцелевые, комбинированные и универсальные (в собранном виде) - токарные, сверлильные, расточные, шлифовальные, зубообрабатывающие, фрезерные, протяжные, строгальные, электрофизические (электроэроззионные, ультразвуковые, лучевые), виброабразивные, балансировочные, точильно-шлифовальные, отрезные и прочие металлорежущие, сборочное оборудование массой до 0,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0071 |
| Ц1-201-2 | Автоматы, полуавтоматы, станки металлорежущие, камнеобрабатывающие и сборочные: агрегатные, многоцелевые, комбинированные и универсальные (в собранном виде) - токарные, сверлильные, расточные, шлифовальные, зубообрабатывающие, фрезерные, протяжные, строгальные, электрофизические (электроэроззионные, ультразвуковые, лучевые), виброабразивные, балансировочные, точильно-шлифовальные, отрезные и прочие металлорежущие, сборочное оборудование массой свыше 0,7 т до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0103 |