Отдел 1. Оборудование дробильно-размольное

Раздел 1. Дробилки

Группа 4-1. Дробилки валковые гладкие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-1-4 | Дробилка двухвалковая, валки диаметром 800 мм длиной 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,21 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |
| Ц4-1-5 | Дробилка четырехвалковая, валки диаметром 900 мм длиной 700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,42 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,07 |

Группа 4-2. Дробилки валковые зубчатые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-2-1 | Дробилка одновалковая зубчатая, валки диаметром 1300 мм длиной 2700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 302 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 66,77 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 12,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,07 |
| Ц4-2-2 | Дробилка одновалковая зубчатая, валки диаметром 1300 мм длиной 4200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 80,75 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 20,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,208 |
| Ц4-2-4 | Дробилка двухвалковая зубчатая, валки диаметром 900 мм длиной 900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,94 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,07 |
| Ц4-2-5 | Дробилка двухвалковая зубчатая, валки диаметром 1500 мм длиной 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,67 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 14,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,112 |
| Ц4-2-6 | Дробилка двухвалковая зубчатая, валки диаметром 1600 мм длиной 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1094 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 203,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 106,34 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 46,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,48 |
| Ц4-2-7 | Дробилка трехвалковая зубчатая для шлака, валки диаметром 250-320 мм длиной 420 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,43 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |

Группа 4-3. Дробилки конусные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-3-1 | Дробилка конусная для крупного дробления шириной загрузочного/разгрузочного отверстия 500/75 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 677 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 96,98 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 11,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |
| Ц4-3-2 | Дробилка конусная для крупного дробления шириной загрузочного/разгрузочного отверстия 900/140 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 563,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 305,42 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 52,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,272 |
| Ц4-3-3 | Дробилка конусная для крупного дробления шириной загрузочного/разгрузочного отверстия 1200/150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3754 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 710,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 359,52 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 85,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,288 |
| Ц4-3-4 | Дробилка конусная для крупного дробления шириной загрузочного/разгрузочного отверстия 1500/180 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5752 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1114,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 551,5 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 143,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,54 |
| Ц4-3-5 | Дробилка конусная для крупного дробления шириной загрузочного/разгрузочного отверстия 1500/300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1466,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 690,17 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 211,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,72 |
| Ц4-3-8 | Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,55 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 10,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,088 |
| Ц4-3-9 | Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса 1750 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 634 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 100,51 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 17,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,096 |
| Ц4-3-10 | Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса 2200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1051 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 244,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 118,95 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 30,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,128 |
| Ц4-3-11 | Дробилка конусная для мелкого и среднего дробления, диаметр основания конуса 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4879 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 856,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 469,47 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 60,69 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 31,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,256 |

Группа 4-4. Дробилки молотковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-4-4 | Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром 2000 мм длиной 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 60,71 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 9,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,176 |
| Ц4-4-6 | Дробилка молотковая однороторная реверсивная, ротор диаметром 1450 мм длиной 1300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,74 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,096 |

Группа 4-5. Дробилки щековые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-5-2 | Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами 900 х 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 226,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 114,72 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 24,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,22 |
| Ц4-5-3 | Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами 1200 х 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1425 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 319,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 143,59 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 47,99 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,24 |
| Ц4-5-4 | Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами 1500 х 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1985 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 472,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 194,28 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 85,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,36 |

Группа 4-8. Разное дробильное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-8-4 | Агрегат сортировки передвижной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,75 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,88 |

Группа 4-10. Дробилки роторные крупного дробления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-10-3 | Дробилка однороторная, ротор диаметром 1600 мм длиной 1250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,128 |

Раздел 2. Вальцы для помола

Группа 4-21. Вальцы для грубого помола

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-21-1 | Вальцы дырчатые, валки диаметром 1000 мм длиной 640 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,62 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,048 |

Раздел 3. Мельницы

Группа 4-41. Мельницы трубные многокамерные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-41-1 | Мельница трубная, барабан диаметром 2000 мм длиной 10520 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2272 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 395,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 216,57 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 19,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 50,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,79 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |
| Ц4-41-2 | Мельница трубная, барабан диаметром 2600 мм длиной 13020 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 762,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 401,41 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 30,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 129,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 22 |
| Ц4-41-4 | Мельница трубная, барабан диаметром 3200 мм длиной 15020 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4747 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1256,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 713,97 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 77,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 107,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 2,66 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 24 |
| Ц4-41-5 | Мельница трубная, барабан диаметром 3970 мм длиной 13910 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4974 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1444,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 821,07 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 88,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 123,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 3,73 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 36 |

Группа 4-42. Мельницы шаровые с центральной разгрузкой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-42-1 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 900 мм длиной 1800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-42-2 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 2700 мм длиной 3600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1919 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 336,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 183,78 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 30,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,14 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 40 |
| Ц4-42-3 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 3200 мм длиной 4500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2410 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 450,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 229,68 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 53,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,078 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 48 |
| Ц4-42-4 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 4000 мм длиной 5500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6624 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1121,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 571,66 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 132,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 376 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,272 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,179 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 80 |
| Ц4-42-5 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 5500 мм длиной 6500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8732 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1738,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 753,17 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 304,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 376 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,504 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,416 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 80 |
| Ц4-42-6 | Мельница шаровая сухого помола, барабан диаметром 1500 мм длиной 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 485 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 43,46 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 32 |
| Ц4-42-7 | Мельница шаровая сухого помола, барабан диаметром 1500 мм длиной 5600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 784 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 71,12 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 21,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 40 |

Группа 4-44. Мельницы шаровые с решетками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-44-1 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 1200 мм длиной 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,68 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 5,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,096 |
| Ц4-44-2 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 2100 мм длиной 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 872 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 79,93 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 40 |
| Ц4-44-3 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 2700 мм длиной 2100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 43,46 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 28,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,14 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,065 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 40 |
| Ц4-44-4 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 3200 мм длиной 3100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 393,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 209,43 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 39,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,16 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,078 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 48 |
| Ц4-44-5 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 3600 мм длиной 4000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2657 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 503,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 253,06 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 61,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,104 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 64 |
| Ц4-44-6 | Мельница шаровая мокрого помола, барабан диаметром 4500 мм длиной 5000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7035 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1224,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 608,22 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 156,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 193,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 372 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,32 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,214 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 80 |

Группа 4-45. Мельницы шаровые вибрационные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-45-1 | Мельница шаровая вибрационная вместимостью барабана 400 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,004 |
| Ц4-45-2 | Мельница шаровая вибрационная вместимостью барабана 1000 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| Ц4-45-3 | Мельница шаровая вибрационная вместимостью барабана 2000 л (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |

Группа 4-46. Мельницы стержневые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-46-1 | Мельница стержневая мокрого помола, барабан диаметром 1500 мм длиной 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 575 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 51,75 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 32 |
| Ц4-46-2 | Мельница стержневая мокрого помола, барабан диаметром 4000 мм длиной 5500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 740,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 370,87 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 92,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,376 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 80 |
| Ц4-46-3 | Мельница стержневая мокрого помола, барабан диаметром 4500 мм длиной 6000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4466 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 267,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 26,27 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 114,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 193,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,372 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,155 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 96 |
| Ц4-46-4 | Мельница стержневая сухого помола, барабан диаметром 900 мм длиной 1800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |

Группа 4-47. Мельницы разные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-47-1 | Мельница роликомаятниковая производительностью 0,2-10 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 90,44 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,096 |
| Ц4-47-2 | Агрегат для дробления и измельчения пластичного сырья, размеры ротора: дробилка 1200 х 970 мм, мельница 1150 х 1900 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 83,3 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 18,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,23 |
| Ц4-47-3 | Мельница самоизмельчения "АЭРОФОЛ" диаметром 9,7 м шириной 3,32 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8882,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 5328,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,98 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 333,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 556,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 775 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 120 |

Группа 4-48. Мельница самоизмельчения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-48-1 | Мельница мокрого самоизмельчения, барабан диаметром 7000 мм длиной 2300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8761 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2370,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1175,61 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 303,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 375,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1043 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,648 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 244 |
| Ц4-48-2 | Мельница мокрого самоизмельчения, барабан диаметром 9100 мм длиной 2960 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12831 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3560,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1567,94 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 604,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 493,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2744 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,276 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 320 |

Раздел 4. Дезинтеграторы

Группа 4-61. Дезинтеграторы корзинчатые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-61-1 | Дезинтегратор соосный корзинчатый производительностью 12,5 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,91 |

Отдел 2. Оборудование для сортировки и обогащения

Раздел 1. Грохоты

Группа 4-102. Грохоты дисковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-102-1 | Грохот дисковый передвижной на 8 валков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-102-2 | Грохот дисковый передвижной на 10 валков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 32,25 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,064 |
| Ц4-102-3 | Грохот дисковый передвижной сдвоенный на 14 валков (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 331 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 40,91 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,088 |

Группа 4-104. Грохоты инерционные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-104-1 | Грохот инерционный наклонный тяжелого типа, размеры просеивающей поверхности 1250 х 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06 |
| Ц4-104-2 | Грохот инерционный наклонный тяжелого типа, размеры просеивающей поверхности 1500 х 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,06 |
| Ц4-104-3 | Грохот инерционный наклонный тяжелого типа, размеры просеивающей поверхности 1750 х 3500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,54 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,072 |

Группа 4-105. Грохоты самобалансные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-105-2 | Грохот самобалансный тяжелого типа, сито размером 2000 х 5000 мм (опорный) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,99 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 6 |
| Ц4-105-3 | Грохот самобалансный тяжелого типа, сито размером 3000 х 6400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,71 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,96 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,035 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |

Группа 4-106. Грохоты-конвейеры электровибрационные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-106-1 | Грохот-конвейер электровибрационный размером 350 х 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,82 |
| Ц4-106-2 | Грохот-конвейер электровибрационный размером 720 х 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,69 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,13 |

Раздел 2. Сепараторы электромагнитные

Группа 4-131. Сепараторы электромагнитные барабанные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-131-2 | Сепаратор электромагнитный барабанный для мокрого обогащения, барабан диаметром 800 мм длиной 1700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |
| Ц4-131-3 | Сепаратор электромагнитный барабанный для мокрого обогащения, барабан диаметром 900 мм длиной 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |

Группа 4-132. Сепараторы электромагнитные валковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-132-5 | Сепаратор четырехвалковый для мокрого обогащения диаметром рабочей части валка 380 мм длиной 2700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 131,3 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 14,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,152 |

Группа 4-134. Сепараторы колесные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-134-1 | Сепаратор с вертикальным элеваторным колесом для обогащения в тяжелых средах, ванна объемом 18 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 555 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 73,22 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 15 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,178 |

Раздел 3. Сепараторы для выделения угольной пыли

Группа 4-151. Сепараторы воздушные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-151-1 | Сепаратор пыли диаметром 2850/800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,17 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 2,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 12 |
| Ц4-151-2 | Сепаратор пыли диаметром 3300/1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,88 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,1 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15 |
| Ц4-151-3 | Сепаратор пыли диаметром 4250/1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,45 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 18 |
| Ц4-151-4 | Сепаратор пыли диаметром 4750/2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,82 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,2 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 20 |

Группа 4-152. Сепараторы пневматические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-152-1 | Сепаратор пневматический, рабочая площадь 6 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,08 |

Раздел 4. Циклоны

Группа 4-161. Циклоны батарейные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-161-1 | Пылеуловитель батарейный производительностью 15000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,012 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 100 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,016 |
| Ц4-161-2 | Пылеуловитель батарейный производительностью 40000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,016 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 140 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,048 |
| Ц4-161-3 | Пылеуловитель батарейный производительностью 60000 м3/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,59 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,02 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 240 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,064 |

Раздел 5. Питатели

Группа 4-181. Питатели барабанные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-181-1 | Питатель барабанный диаметром 400 мм длиной 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| Ц4-181-2 | Питатель барабанный диаметром 600 мм длиной 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |

Группа 4-183. Питатели лотковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-183-1 | Питатель лотковый, ширина лотка 400 мм, длина 1150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,009 |
| Ц4-183-2 | Питатель лотковый, ширина лотка 525 мм, длина 1500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0126 |

Группа 4-185. Питатели шлюзовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-185-3 | Питатель шлюзовый диаметром 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,009 |

Группа 4-186. Питатели шнековые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-186-1 | Питатель шнековый диаметром 98 мм длиной 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| Ц4-186-2 | Питатель шнековый диаметром 300 мм длиной 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-186-3 | Питатель шнековый диаметром 400 мм длиной 4550 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-186-4 | Питатель валково-шнековый диаметром 300 мм длиной 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |

Группа 4-187. Питатели электровибрационные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-187-1 | Питатель электровибрационный, размер лотка 500 х 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
| Ц4-187-2 | Питатель электровибрационный, размер лотка 950 х 4000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,66 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,6 |
| Ц4-187-3 | Питатель электровибрационный, размер лотка 1200 х 5000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,82 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,33 |
| Ц4-187-4 | Питатель электровибрационный, размер лотка 1500 х 5000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,6 |

Группа 4-188. Питатели пластинчатые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-188-1 | Питатель пластинчатый легкого типа, лента размером 500 х 4500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,104 |
| Ц4-188-2 | Питатель пластинчатый легкого типа, лента размером 650 х 9000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,128 |
| Ц4-188-3 | Питатель пластинчатый легкого типа, лента размером 800 х 12000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,128 |
| Ц4-188-4 | Питатель пластинчатый легкого типа, лента размером 1000 х 12000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,152 |
| Ц4-188-5 | Питатель пластинчатый легкого типа, лента размером 1200 х 15000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,152 |
| Ц4-188-7 | Питатель пластинчатый для средних условий работ, полотно размером 1500 х 9000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 668 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 112,65 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,256 |
| Ц4-188-8 | Питатель пластинчатый для средних условий работ, полотно размером 1800 х 12000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 916 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 254,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 158,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 16,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,32 |
| Ц4-188-9 | Питатель пластинчатый для средних условий работ, полотно размером 2400 х 18000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1045 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 265,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 171,19 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,368 |
| Ц4-188-10 | Питатель пластинчатый для тяжелых условий работ, полотно размером 1500 х 9000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 39,5 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 14,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,276 |
| Ц4-188-11 | Питатель пластинчатый для тяжелых условий работ, полотно размером 1800 х 12000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 835 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 57,23 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 25,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,32 |
| Ц4-188-12 | Питатель пластинчатый для тяжелых условий работ, полотно размером 2400 х 15000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1037 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 230,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 132,38 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 32,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,367 |

Группа 4-192. Питатели дисковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-192-4 | Питатель дисковый тяжелого типа, диаметр диска 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц4-192-5 | Питатель дисковый тяжелого типа, диаметр диска 3150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |

Раздел 6. Классификаторы

Группа 4-201. Классификаторы гидравлические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-201-1 | Классификатор гидравлический, число секций 4 длиной 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,7 |
| Ц4-201-2 | Классификатор гидравлический, число секций 8 длиной 7000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,68 |

Группа 4-202. Классификаторы конусные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-202-2 | Классификатор конусный песковый с автоматической разгрузкой, диаметр основания конуса 1800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |
| Ц4-202-3 | Классификатор конусный песковый с автоматической разгрузкой, диаметр основания конуса 2400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 2 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,012 |

Группа 4-203. Классификаторы спиральные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-203-2 | Классификатор односпиральный с непогруженной спиралью диаметром спирали 300 мм, длина корыта 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,016 |
| Ц4-203-3 | Классификатор односпиральный с непогруженной спиралью диаметром спирали 500 мм, длина корыта 4500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-203-4 | Классификатор односпиральный с непогруженной спиралью диаметром спирали 1200 мм, длина корыта 6500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |
| Ц4-203-5 | Классификатор односпиральный с погруженной спиралью диаметром спирали 200 мм, длина корыта 13000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 968 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 118,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,126 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| Ц4-203-6 | Классификатор двухспиральный с непогруженной спиралью диаметром 2400 мм длиной 9200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 977 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 96,86 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 10,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,124 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |
| Ц4-203-7 | Классификатор двухспиральный с непогруженной спиралью диаметром 3000 мм длиной 12500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1658 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 120,42 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 21,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,77 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,235 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,12 |
| Ц4-203-8 | Классификатор двухспиральный с погруженной спиралью диаметром 2400 мм длиной 14000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 217,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 114,31 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 20,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,66 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,223 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,2265 |

Раздел 7. Сгустители

Группа 4-211. Сгустители с периферическим приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-211-1 | Сгуститель с периферическим приводом диаметром чана 25000-30000 мм глубиной 3600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 862 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 98,77 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,78 |
| Ц4-211-2 | Сгуститель с периферическим приводом диаметром чана 50000 мм глубиной 4500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 257,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 133,12 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 17,06 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 99,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 115,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,518 |

Группа 4-212. Сгустители с центральным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-212-2 | Сгуститель с центральным приводом диаметром чана 6000 мм глубиной 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,05 |
| Ц4-212-4 | Сгуститель с центральным приводом диаметром чана 15000 мм глубиной 3000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 48,55 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 4,28 |
| Ц4-212-5 | Сгуститель с центральным приводом диаметром чана 100000 мм глубиной 7500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1988 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 334,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 177,7 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 20,31 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 157,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 223,71 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 22,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 1,46 |
| Ц4-212-6 | Сгуститель двухъярустный диаметром 12000 мм высотой 4375 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 684 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 66,76 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,39 |

Группа 4-213. Гидроциклоны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-213-4 | Гидроциклон футерованный каменным литьем диаметром 710 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,008 |
| Ц4-213-5 | Гидроциклон футерованный каменным литьем диаметром 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,6 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |

Раздел 8. Столы концентрационные

Группа 4-221. Столы концентрационные с продольным нарифлением

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-221-3 | Стол концентрационный однодечный площадью одной деки 7,5 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-221-4 | Стол концентрационный двухдечный площадью дек 15 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-221-5 | Стол концентрационный четырехдечный площадью дек 30 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |

Раздел 9. Машины отсадочные

Группа 4-243. Машины отсадочные беспоршневые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-243-1 | Машина отсадочная беспоршневая производительностью 80-220 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 786 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 95,67 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 15 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,064 |
| Ц4-243-2 | Машина отсадочная беспоршневая производительностью 180-500 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 971 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 117,48 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 7,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 20 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,16 |
| Ц4-243-3 | Машина отсадочная беспоршневая производительностью 10-12 т/ч с двумя камерами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,11 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,71 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,048 |
| Ц4-243-4 | Машина отсадочная беспоршневая производительностью 10-12 т/ч с четырьмя камерами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,064 |

Раздел 10. Машины флотационные

Группа 4-252. Машины флотационные механические и пневмомеханические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-252-2 | Машина флотационная механическая, вместимость камеры 1,2 м3 (единица измерения - камера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,91 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| Ц4-252-3 | Машина флотационная механическая, вместимость камеры 3,2 м3 (единица измерения - камера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
| Ц4-252-4 | Машина флотационная механическая, вместимость камеры 6,3 м3 (единица измерения - камера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
| Ц4-252-5 | Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры 1,6 м3 (единица измерения - камера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| Ц4-252-6 | Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры 3,2 м3 (единица измерения - камера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 15,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| Ц4-252-7 | Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры 16 м3 (единица измерения - камера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 42 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16 |
| Ц4-252-8 | Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры 40 м3 (единица измерения - камера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 5,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/125 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 70 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 40 |
| Ц4-252-9 | Машина флотационная механическая для угля, число камер 6, вместимость камеры 6,3 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 445 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 62,01 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 11,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 21 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,352 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21 |
| Ц4-252-10 | Машина флотационная механическая для угля, число камер 6, вместимость камеры 12,5 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 675 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 47,68 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 28 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,336 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 42 |
| Ц4-252-11 | Машина флотационная механическая для угля, число камер 6, вместимость камеры 25 м3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 740 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 54,98 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 10,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 31 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,384 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 84 |

Раздел 11. Механизмы перемешивающие к контактным чанам

Группа 4-262. Механизмы перемешивающие к металлическим или железобетонным контактным чанам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-262-3 | Механизм перемешивающий к контактному чану, рабочий объем 3,15 м3, диаметр 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,38 |
| Ц4-262-4 | Механизм перемешивающий к контактному чану, рабочий объем 12,5 м3, диаметр 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,78 |
| Ц4-262-5 | Механизм перемешивающий к контактному чану, рабочий объем 50 м3, диаметр 4000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,24 |
| Ц4-262-6 | Механизм перемешивающий к контактному чану, рабочий объем чана 100 м3, диаметр 5000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,58 |
| Ц4-262-7 | Перемешиватель механический, диаметр чана 1800 мм, высота 2000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
| Ц4-262-8 | Перемешиватель механический, диаметр чана 3800 мм, высота 4000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,11 |

Раздел 12. Машины промывочные

Группа 4-272. Мойки (скрубберы) цилиндрические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-272-2 | Скруббер-бутара, барабан диаметром 1300 мм длиной 5200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,17 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 1,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |
| Ц4-272-3 | Сепаратор-бутара, барабан диаметром 1330 мм длиной 8300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,35 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,03 |

Отдел 3. Агломерационное оборудование

Раздел 1. Машины агломерационные

Группа 4-361. Машины агломерационные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-361-1 | Машина агломерационная, поверхность спекания 88 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5511 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2447,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1021,85 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 180,87 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 284 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 323,67 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 8,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 258,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,71 |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,801 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 536 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,28 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,548 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 13,2 |
| Ц4-361-2 | Машина агломерационная, поверхность спекания 312 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9183,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 4040,27 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 628,29 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 667,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2097,49 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 31,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1166,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 1,9 |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 5,644 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3296 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 2,684 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,97 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 25,6 |
| Ц4-361-3 | Машина для обжига окатышей, площадь активных технологических зон 560 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54911 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12901,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 8206,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2574,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,49 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 586,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 2,1 |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 3,805 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2665 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 2,9 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 1,28 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 30 |

Группа 4-362. Питатели постели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-362-2 | Распределитель шихты челноковый, лента шириной 1200 мм длиной 12500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,95 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,1 |

Раздел 2. Смесители и окомкователи

Группа 4-371. Смесители барабанные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-371-1 | Смесители барабанные, диаметр барабана 2500 мм длина 5000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 331 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 57,68 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 7,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 14,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,14 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8 |
| Ц4-371-2 | Смесители барабанные, диаметр барабана 3200 мм длина 8000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 599 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 172,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 94,65 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 25,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 26,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,55 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 16 |
| Ц4-371-3 | Смесители барабанные, диаметр барабана 3200 мм длина 12500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 997 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 274,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 118,29 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 32,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 32,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,93 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,21 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 20 |
| Ц4-371-4 | Смесители барабанные со шнеком, диаметр барабана 2800 мм длина 6000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 108,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 72,17 |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 9,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 18,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 10 |

Группа 4-372. Смесители шнековые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-372-1 | Смеситель двухвалковый лопастной длиной 3200 мм диаметром 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |
| Ц4-372-2 | Смеситель двухвалковый лопастной длиной 3200 мм диаметром 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |
| Ц4-372-3 | Смеситель двухвалковый лопастной длиной 3200 мм диаметром 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,056 |

Группа 4-373. Окомкователи

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-373-1 | Окомкователь чашевый, диаметр чаши 5500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 614 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 84,83 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 19,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,104 |
| Ц4-373-2 | Окомкователь барабанный диаметром 3200 мм длиной 12500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 131,45 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 41,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,184 |

Группа 4-375. Охладители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-375-1 | Охладитель прямолинейный, площадь охлаждения 125 м2, длина охладителя 50000 мм ширина 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7861 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3074,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1380,03 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 83,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 337,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 492,64 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 207,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 291,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 1,1 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 264 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1243 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,889 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,615 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 8,8 |
| Ц4-375-2 | Охладитель прямолинейный, площадь охлаждения 315 м2, длина охладителя 90000 мм ширина 3900 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13036 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5511,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 2497,86 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 352,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 401,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 729,04 |
| М152203 | Тракторы на гусеничном ходу 128,7 (175) кВт (л. с) | маш.ч | 333,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 324,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 1,93 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 460 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1109 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,814 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,662 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/10 | Шпалы непропитанные для железных дорог широкой колеи, тип I | шт. | 14,4 |

Группа 4-376. Разное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4-376-1 | Аппарат для определения механической прочности кокса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| Ц4-376-2 | Аппарат для определения механической прочности антрацита (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,04 |