Отдел 1. Весы общего назначения

Раздел 1. Весы транспортные

Группа 5-1. Весы вагонные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-1-1 | Весы вагонные циферблатные, предельная нагрузка 150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 461 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 90,99 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 10,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,058 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| Ц5-1-2 | Весы вагонные платформенные электромеханические железнодорожные для взвешивания в движении, предельная нагрузка 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,29 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,022 |
| Ц5-1-3 | Весы вагонные платформенные стационарные для взвешивания четырех - шести - восьмиосных вагонов в один прием с их остановкой, с полуавтоматическим управлением, предельная нагрузка 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 584 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 115,58 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 13,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,087 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |

Группа 5-2. Весы вагонеточные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-2-1 | Весы вагонеточные, железнодорожная колея шириной 750 мм, предельная нагрузка до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |

Группа 5-3. Весы автомобильные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-3-1 | Весы автомобильные стационарные циферблатные, предельная нагрузка до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц5-3-2 | Весы автомобильные платформенные стационарные с дистанционной регистрацией результатов взвешивания, цифропоказывающие, предельная нагрузка до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц5-3-3 | Весы автомобильные платформенные стационарные с дистанционной регистрацией результатов взвешивания, цифропоказывающие, предельная нагрузка до 60 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0062 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |

Раздел 2. Весы и дозаторы для бестарного взвешивания разных сыпучих материалов

Группа 5-21. Дозаторы для порошкообразных материалов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-21-1 | Дозаторы весовые автоматические, масса порции до 20 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,02 |
| Ц5-21-2 | Дозаторы весовые автоматические, масса порции до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,026 |
| Ц5-21-3 | Дозаторы весовые автоматические, масса порции до 80 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,026 |

Группа 5-22. Весы и дозаторы непрерывного действия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-22-1 | Весы автоматические конвейерные для измерения текущей производительности конвейера (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,02 |
| Ц5-22-2 | Дозаторы автоматические с дистанционным управлением без питателя производительностью до 160 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0194 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00224 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0377 |
| Ц5-22-3 | Дозаторы автоматические со шлюзопитателем производительностью до 25 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0106 |
| Ц5-22-4 | Дозаторы автоматические со шлюзопитателем производительностью до 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0122 |
| Ц5-22-5 | Дозаторы весовые автоматические с вибробункером производительностью до 160 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0106 |
| Ц5-22-6 | Дозаторы весовые автоматические с вибробункером производительностью до 400 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0117 |

Отдел 2. Весы и дозаторы специального назначения

Раздел 1. Весы, применяемые в металлургической промышленности

Группа 5-101. Дозаторы весовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-101-1 | Дозаторы весовые для взвешивания порошкообразных компонентов шихты, масса порции до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц5-101-2 | Дозаторы весовые автоматические для взвешивания компонентов шихты, масса порции до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,022 |
| Ц5-101-3 | Дозаторы весовые автоматические для взвешивания компонентов шихты, масса порции до 1000 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0377 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,039 |

Группа 5-102. Весы порционные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-102-1 | Устройство весовое порционное для кусковых материалов производительностью до 160 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0377 |

Группа 5-103. Весы платформенные для мульд с шихтой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-103-1 | Тележка электровесовая для взвешивания металлической шихты в бункерах, предел взвешивания от 100 до 2000 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,58 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 3,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00352 |

Группа 5-104. Весы платформенные для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-104-1 | Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, предельная нагрузка до 2 т, размер платформы 3100 х 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,45 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц5-104-2 | Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, предельная нагрузка до 10 т, размер платформы 6300 х 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,92 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| Ц5-104-3 | Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, предельная нагрузка до 20 т, размер платформы 12500 х 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 60,08 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 8,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00088 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00352 |
| Ц5-104-4 | Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, предельная нагрузка до 50 т, размер платформы 12000 х 2500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 343 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 62,62 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 8,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00106 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00422 |

Группа 5-105. Весы платформенные для жидкого чугуна

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-105-1 | Весы платформенные для жидкого чугуна, железнодорожная колея шириной 1524 мм, предельная нагрузка 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 52,24 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 8,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,039 |

Группа 5-106. Электровагон-весы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-106-1 | Электровагон-весы двухбункерные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 455 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 111,22 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 26,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0313 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,018 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |

Группа 5-107. Весы электротензометрические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-107-1 | Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц5-107-2 | Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002268 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,027 |

Раздел 2. Дозаторы, применяемые в промышленности строительных материалов и в строительстве

Группа 5-141. Дозаторы весовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-141-1 | Дозаторы весовые автоматические для абразивных материалов, масса порции до 50 кг со шнековым питателем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00238 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,02 |
| Ц5-141-2 | Дозаторы весовые автоматические для абразивных материалов, масса порции до 500 кг со шнековым питателем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0111 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,75 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00357 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0066 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,03 |
| Ц5-141-3 | Дозаторы весовые автоматические для абразивных материалов, масса порции до 800 кг с ленточным питателем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,014 |
| Ц5-141-4 | Дозаторы весовые автоматические для абразивных материалов, масса порции до 1000 кг с ленточным питателем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,75 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00131 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,73 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0203 |
| Ц5-141-5 | Дозаторы весовые автоматические для жидких материалов, масса порции до 250 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,035 |
| Ц5-141-6 | Дозаторы весовые автоматические для стекольной шихты, масса порции до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00119 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-141-7 | Дозаторы весовые автоматические для стекольной шихты, масса порции до 150 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 7,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0091 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,42 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001666 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,021 |
| Ц5-141-8 | Дозаторы весовые автоматические для стекольной шихты, масса порции до 600 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 7,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00266 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-141-9 | Дозаторы весовые автоматические для кварцевого песка, масса порции до 800 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,72 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 11,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00287 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0075 |

Группа 5-142. Дозаторы для цемента к бетономешалкам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-142-1 | Дозаторы весовые автоматические для цемента к бетономешалкам, масса порции до 500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-142-2 | Дозаторы весовые автоматические для цемента к бетономешалкам, масса порции до 600 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,77 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0377 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,027 |

Группа 5-143. Дозаторы для жидкостей к бетономешалкам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-143-1 | Дозаторы весовые автоматические для жидкостей к бетономешалкам, масса порции до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-143-2 | Дозаторы весовые автоматические для жидкостей к бетономешалкам, масса порции до 500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00814 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00484 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,017 |

Группа 5-144. Дозаторы для инертных газов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-144-1 | Дозаторы весовые автоматические для инертных материалов к бетономешалкам, масса дозы до 800 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,24 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0074 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |

Группа 5-145. Дозаторы непрерывного действия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-145-1 | Дозаторы автоматические непрерывного действия для сыпучих материалов производительностью до 40 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0044 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0377 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-145-2 | Дозаторы автоматические непрерывного действия для сыпучих материалов производительностью до 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 12,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0407 |

Раздел 3. Дозаторы, применяемые в дорожном строительстве

Группа 5-161. Дозаторы к асфальтосмесителям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-161-1 | Дозаторы автоматические весовые к асфальтосмесителям, масса порции до 400 кг для нагретого битума (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00406 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0685 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,018 |
| Ц5-161-2 | Дозаторы автоматические весовые к асфальтосмесителям, масса порции до 600 кг для инертных материалов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00136 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003451 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,05823 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |

Раздел 4. Дозаторы, применяемые на элеваторах и предприятиях по переработке зерна

Группа 5-178. Дозаторы для комбикормов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-178-1 | Дозаторы весовые автоматические для составляющих компонентов комбикормов, масса порции до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 8,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003451 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,00459 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,022 |
| Ц5-178-2 | Дозаторы весовые автоматические для составляющих компонентов комбикормов, масса порции до 500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 9,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003857 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,028 |
| Ц5-178-3 | Дозаторы весовые автоматические для составляющих компонентов комбикормов, масса порции до 1000 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,17 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 9,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00406 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,029 |
| Ц5-178-4 | Дозаторы весовые автоматические для составляющих компонентов комбикормов, масса порции до 3000 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,76 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 14,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00609 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,009 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,044 |

Группа 5-179. Дозаторы бункерные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-179-1 | Дозаторы бункерные для зерна производительностью до 100 т/ч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00224 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0377 |

Раздел 5. Весы, применяемые в мясной и молочной промышленности

Группа 5-216. Весы подвесные монорельсовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-216-1 | Весы подвесные монорельсовые с дистанционной регистрацией, предел взвешивания до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |

Группа 5-217. Весы для молока

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-217-1 | Весы специальные для взвешивания молока циферблатные, предел взвешивания до 400 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,33 |

Группа 5-218. Весы для взвешивания скота

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-218-1 | Весы монорельсовые для взвешивания скота, предел взвешивания до 1000 кг для мясных туш (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,96 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,02 |
| Ц5-218-2 | Весы монорельсовые для взвешивания скота, предел взвешивания до 1000 кг для мясных туш и скота (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002352 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,028 |

Раздел 6. Дозаторы, применяемые в химической промышленности

Группа 5-234. Дозаторы дискретного взвешивания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-234-1 | Дозаторы весовые автоматические для порошков, масса порции до 5 кг для компонентов резины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-234-2 | Дозаторы весовые автоматические для порошков, масса порции до 10 кг для светлых ингредиентов резины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001848 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,017 |
| Ц5-234-3 | Дозаторы весовые автоматические для порошков, масса порции до 20 кг для светлых компонентов резины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002016 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,018 |
| Ц5-234-4 | Дозаторы автоматические для жидких мягчителей, масса порции до 5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00189 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-234-5 | Дозаторы автоматические для жидких мягчителей, масса порции до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002079 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,017 |
| Ц5-234-6 | Дозаторы автоматические для сажи и светлых ингредиентов, масса порции до 80 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-234-7 | Дозаторы автоматические для каучука, масса порции до 120 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-234-8 | Дозаторы автоматические для гранул каучука и резиновых смесей, масса порции до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |

Группа 5-235. Дозаторы порционные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5-235-1 | Дозаторы автоматические порционные для дозирования сыпучих материалов, масса порции до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 0,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,015 |
| Ц5-235-2 | Дозаторы автоматические порционные для дозирования сыпучих материалов, масса порции до 500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001848 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,017 |