Отдел 1. Компрессорные установки, агрегаты и машины поршневые

Раздел 1. Компрессорные установки вертикальные, угловые и V-образные воздушные и газовые

Группа 7-1. Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-1-1 | Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 0,22 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,83 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0305 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-1-2 | Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,83 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,74 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,23 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0305 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-1-3 | Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 4,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,85 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0461 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-1-4 | Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 7,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 577 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 66,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,26 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0703 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
| Ц7-1-5 | Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 15,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 730 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 81,47 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,04 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0944 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |

Раздел 2. Компрессорные установки оппозитные воздушные и газовые

Группа 7-12. Компрессорные установки оппозитные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-12-1 | Компрессорная установка оппозитная, масса 5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 40,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,71 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0166 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,003 |
| Ц7-12-2 | Компрессорная установка оппозитная, масса 12 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 933 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 90,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,19 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,54 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0329 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,003 |
| Ц7-12-3 | Компрессорная установка оппозитная, масса 25,6 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1525 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 155,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,62 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 138,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,33 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 14,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 20 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0948 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0032 |
| Ц7-12-4 | Компрессорная установка оппозитная, масса 34,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1776 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 188,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 168,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 16,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,17 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 31,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,147 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0032 |
| Ц7-12-5 | Компрессорная установка оппозитная, масса 45 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2047 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 196,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,26 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 19,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 31,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,149 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0034 |
| Ц7-12-6 | Компрессорная установка оппозитная, масса 68 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 539,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,68 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 354,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 39,27 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 40,46 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 115,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 37 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 76 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2075 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| Ц7-12-7 | Компрессорная установка оппозитная, масса 103 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3491 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 774,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,3 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 428,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 78,22 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 74,96 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 209,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 55 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 115 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,7605 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
| Ц7-12-8 | Компрессорная установка оппозитная, масса 114 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3854 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 798,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 440,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 96,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 82,23 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 82,23 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 211,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,67 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 121 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,789 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 20 |
| Ц7-12-9 | Компрессорная установка оппозитная, масса 155 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4956 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 808,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 574,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 106,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 27,52 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 27,52 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 198,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,74 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 61 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 122 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,798 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 25 |

Раздел 3. Газомоторные компрессоры

Группа 7-23. Компрессоры газомоторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-23-1 | Компрессор газомоторный, масса 70 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1595 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 217,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 188,6 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 102,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,24 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 14,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,013 |
| 1/10-80-10/38 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 8-10 мм | т | 0,015 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 17 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002136 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 39 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 500 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 20 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 1,3 |
| Ц7-23-2 | Компрессор газомоторный, масса 126 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4857 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 431,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 29,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 321,29 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 272,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 15,87 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 19,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 61,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,0235 |
| 1/10-80-10/38 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 8-10 мм | т | 0,02 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 34,5 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00763 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 50 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1000 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 1,6 |
| Ц7-23-3 | Компрессор газомоторный, масса 270 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9550 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1197,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 62,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 955,93 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 451,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 76,16 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 72,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 105,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-5/14 | Асбест хризотиловый марки А-6К-30 | т | 0,0375 |
| 1/10-80-10/38 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 8-10 мм | т | 0,03 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 81,8 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,026 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011445 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 75 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,0265 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1500 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 1,8 |

Раздел 4. Холодильные установки, агрегаты и машины

Группа 7-34. Компрессоры V- и W-образные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-34-1 | Компрессоры V- и W-образные, масса 0,13 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0166 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-34-2 | Компрессоры V- и W-образные, масса 0,43 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0234 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-34-3 | Компрессоры V- и W-образные, масса 0,79 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,27 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-34-4 | Компрессоры V- и W-образные, масса 1,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0258 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-34-5 | Компрессоры V- и W-образные, масса 2,82 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,74 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0258 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-34-6 | Компрессоры V- и W-образные, масса 5,79 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,67 |
| М030501 | Лебедки 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,63 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,73 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,027 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |

Группа 7-35. Агрегаты и машины компрессорно-конденсаторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-35-1 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса 0,18 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,73 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,25 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-35-2 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса 0,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,25 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-35-3 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,25 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-35-4 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса 2,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,15 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-35-5 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторные, масса 4,45 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,34 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,23 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |

Группа 7-36. Компрессорные установки оппозитные с приводом от электродвигателя

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-36-1 | Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, масса 9,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,066 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-36-2 | Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, масса 16,6 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 551 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,33 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 1,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,079 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-36-3 | Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, масса 19 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 677 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,65 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 1,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,155 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Раздел 5. Мембранные компрессоры

Группа 7-47. Мембранные компрессоры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-47-1 | Мембранный компрессор, масса 0,76 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-47-2 | Мембранный компрессор, масса 1,27 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-47-3 | Мембранный компрессор, масса 2,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Отдел 2. Компрессорные и нагнетательные установки центробежные, винтовые, водокольцевые, газотурбинные, газовоздуходувки и турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины

Раздел 1. Компрессорные и нагнетательные установки центробежные

Группа 7-77. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-77-1 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 5,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 741 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,98 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 39,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,49 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,5 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0505 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0006 |
| Ц7-77-2 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 9,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 813 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 44,03 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 43,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,81 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0525 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0008 |
| Ц7-77-3 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 14,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1249 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 107,02 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 67,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,57 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 28 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0555 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0008 |
| Ц7-77-4 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 30,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1590 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 116,22 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 85,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,62 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,5 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 33,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0575 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |
| Ц7-77-5 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 41 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1622 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 121,69 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 87,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3,5 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 64 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,119 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0012 |
| Ц7-77-6 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 47,4 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2667 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 231,72 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 142,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 66,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 29,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 73 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,123 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0015 |
| Ц7-77-7 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 63,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 278,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 260,76 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 172,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 77,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 29,35 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 33,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 76 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,123 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0017 |
| Ц7-77-8 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 112 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4083 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 240,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 212,35 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 305,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 127,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 27,77 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 20,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 8 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 48,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 77 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,155 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0019 |
| Ц7-77-9 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 123,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5760 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 531,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 521,99 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 268,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,35 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 10 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 33,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 38,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,188 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0025 |
| Ц7-77-10 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 5,9 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 596 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,61 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 32,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,5 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1176 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0006 |
| Ц7-77-11 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 9,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 652 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 32,37 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 34,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1182 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0008 |
| Ц7-77-12 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 14,4 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 778 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,05 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 41,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,82 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,59 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 28,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2094 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0008 |
| Ц7-77-13 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 26,1 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 77,74 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 67,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,54 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,9 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 39 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2864 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |
| Ц7-77-14 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 37,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2954 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 145,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 138,83 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 199,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,55 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 5 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,125 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |
| Ц7-77-15 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от паровой турбины, масса 9,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 642 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 51,64 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 47,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,45 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,8 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0772 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0008 |
| Ц7-77-16 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от паровой турбины, масса 13,0 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 979 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 81,63 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 73,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,45 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0778 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0008 |
| Ц7-77-17 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от паровой турбины, масса 18,6 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1519 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 113,84 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 113,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,89 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2574 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,29 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0008 |
| Ц7-77-18 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от паровой турбины, масса 83,6 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 367,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 356,59 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 222,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,01 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 49 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,4815 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,73 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |
| Ц7-77-19 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от паровой турбины, масса 130 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 478,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 467,25 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 275,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,49 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 69 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,6355 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0012 |

Группа 7-78. Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-78-1 | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 21,1 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3070 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 239,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 228,55 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 163,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,84 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 18 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,3598 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |
| Ц7-78-2 | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 54,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3651 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 250,52 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 193,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,28 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 50 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 43 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,5975 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0015 |
| Ц7-78-3 | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 87,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 313,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 299,31 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 241,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 89,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 14,28 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 57 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,6565 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 20 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,002 |
| Ц7-78-4 | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 120,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 389,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 362,14 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 274,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 34,91 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 18,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3,5 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 15,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 77 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,6425 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0025 |
| Ц7-78-5 | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от паровой турбины через редуктор, масса 98,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 608,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 594,5 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 328,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,52 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,068 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |
| Ц7-78-6 | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от паровой турбины, масса 154 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 766,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 738,56 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 380,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,3 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,01 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 31 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,117 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |

Группа 7-79. Компрессорные установки трехкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-79-1 | Компрессорная установка трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 55,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5937 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 776,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 758,39 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 309,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,62 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 23,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2192 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0015 |

Группа 7-80. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с вертикальным разъемом корпуса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-80-1 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 44,1 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 150,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12,16 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,162 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0012 |
| Ц7-80-2 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 58,6 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1594 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 128,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,12 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 8 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 21,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,219 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0015 |

Группа 7-81. Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-81-1 | Компрессорная и нагнетательная установка двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса 77 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 164,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,81 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 8 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 29,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2987 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,8 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,002 |

Группа 7-82. Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-82-1 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите, с приводом от электродвигателя, масса 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0762 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-82-2 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите, с приводом от электродвигателя, масса 1,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,96 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-82-3 | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 12 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 473 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,43 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,101 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,001 |

Раздел 2. Винтовые компрессоры

Группа 7-94. Винтовые компрессоры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-94-1 | Винтовой компрессор, масса 10,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,51 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 7,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,9 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0588 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Раздел 3. Газовоздуходувки центробежные и роторные

Группа 7-105. Газовоздуходувки центробежные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-105-1 | Газовоздуходувка центробежная, масса 1,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,93 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0305 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-105-2 | Газовоздуходувка центробежная, масса 3,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,85 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0461 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |
| Ц7-105-3 | Газовоздуходувка центробежная, масса 6,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 43,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0686 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3 |

Группа 7-106. Газовоздуходувки роторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-106-1 | Газовоздуходувка роторная, масса 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0158 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-106-2 | Газовоздуходувка роторная, масса 0,37 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0158 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-106-3 | Газовоздуходувка роторная, масса 0,82 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0158 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-106-4 | Газовоздуходувка роторная, масса 1,01 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0158 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Раздел 4. Газотурбинные установки

Группа 7-117. Газотурбинные установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-117-1 | Газотурбинная установка, масса 87,6 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4945 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 486,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 450,2 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 231,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 17,53 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 12 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,15 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,073248 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 192 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 92 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 80 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,342 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/24 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5-12 мм | т | 0,032 |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,0016 |
| Ц7-117-2 | Газотурбинная установка, масса 120 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5948 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 577,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 558,64 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 277,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 68,22 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 22,37 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,014 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 14 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,085151 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 227 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 125,5 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 96 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,366 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/24 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5-12 мм | т | 0,037 |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,0046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,00186 |
| Ц7-117-3 | Газотурбинная установка, масса 157 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10764 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1010,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 969,81 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 502,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 184,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 68,22 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 32,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,015 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 15 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,09156 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 290 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 226 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 106 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,745 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/24 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5-12 мм | т | 0,04 |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,002 |
| Ц7-117-4 | Газотурбинная установка, масса 164 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11688 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1093,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1050,64 |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 545 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 129,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 49,98 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 34,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,015 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 15 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,09156 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 269 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 148 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 105 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,774 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/24 | Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5-12 мм | т | 0,04 |
| 5/50-30-5-1/2 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм, шириной 1000 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,002 |

Раздел 5. Компрессоры водокольцевые

Группа 7-128. Компрессоры водокольцевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-128-1 | Компрессор водокольцевой, масса 0,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,28 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-128-2 | Компрессор водокольцевой, масса 0,77 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,28 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-128-3 | Компрессор водокольцевой, масса 1,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,67 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,28 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |

Раздел 6. Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины

Группа 7-139. Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-139-1 | Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины, масса 26,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,68 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2333 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц7-139-2 | Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины, масса 47,1 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 769 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 73,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,15 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 32,3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2896 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
| Ц7-139-3 | Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины, масса 57 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1540 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 123,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,97 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1934 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,48 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 17 |

Отдел 3. Вентиляторы и дымососы

Раздел 1. Вентиляторы

Группа 7-169. Вентиляторы радиальные общего назначения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-169-1 | Вентилятор радиальный общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| Ц7-169-2 | Вентилятор радиальный общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| Ц7-169-3 | Вентилятор радиальный общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,31 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| Ц7-169-4 | Вентилятор радиальный общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 1,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| Ц7-169-5 | Вентилятор радиальный общего назначения на клиноременной передачи, масса до 0,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,53 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,025 |
| Ц7-169-6 | Вентилятор радиальный общего назначения на клиноременной передачи, масса до 1,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,07 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,025 |
| Ц7-169-7 | Вентилятор радиальный общего назначения на клиноременной передачи, масса до 2,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,27 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,025 |
| Ц7-169-8 | Вентилятор радиальный общего назначения на клиноременной передачи, масса до 2,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,6 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 5,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,025 |

Группа 7-170. Вентиляторы осевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-170-1 | Вентилятор осевой, масса до 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |
| Ц7-170-2 | Вентилятор осевой, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |
| Ц7-170-3 | Вентилятор осевой, масса до 0,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |
| Ц7-170-4 | Вентилятор осевой, масса до 0,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,29 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,003 |

Группа 7-171. Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двухстороннего всасывания и осевые двухступенчатые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-171-1 | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,86 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,11 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| Ц7-171-2 | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,85 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,11 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,04 |
| Ц7-171-3 | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 1,47 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,86 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,11 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,04 |
| Ц7-171-4 | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 5,55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,66 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0418 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-171-5 | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 8,54 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0182 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0054 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 25,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0618 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-171-6 | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 19 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 800 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 90,44 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,027 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0075 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 38,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0636 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц7-171-7 | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 32 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1333 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 119,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0406 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0045 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 18,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0862 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7 |
| Ц7-171-8 | Вентилятор дутьевой центробежный двухстороннего всасывания, масса 45,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 984 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 124,55 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,38 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,37 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,096 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц7-171-9 | Вентилятор дутьевой центробежный двухстороннего всасывания, масса 73 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2068 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 187,69 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 9,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,39 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,164 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4,8 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,42 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,14 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 25,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1494 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 14 |
| Ц7-171-10 | Вентилятор дутьевой центробежный осевой двухступенчатый, масса 73,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 296,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 274,32 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 69,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,33 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 27,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,148 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 48,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1553 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 14 |
| Ц7-171-11 | Вентилятор дутьевой центробежный осевой двухступенчатый, масса 136 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3814 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 459,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 16,98 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 289,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 110,27 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 8,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 35,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,282 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4,4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 95 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,2148 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 27 |

Группа 7-172. Вентиляторы горячего дутья

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-172-1 | Вентилятор горячего дутья, масса 4,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 622 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 48,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0438 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-172-2 | Вентилятор горячего дутья, масса 7,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 801 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,013 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 70 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0858 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |

Группа 7-173. Вентиляторы мельничные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-173-1 | Вентилятор мельничный, масса 1,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,009 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,8 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 3,6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0444 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-173-2 | Вентилятор мельничный, масса 4,42 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0129 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0444 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-173-3 | Вентилятор мельничный, масса 7,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 5,8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0444 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-173-4 | Вентилятор мельничный, масса 17,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 503 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,83 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0204 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,85 |
| 1/10-230-40-65/60 | Сурик свинцовый, пигмент | кг | 8,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0862 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |

Группа 7-174. Вентиляторы для градирен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-174-1 | Вентилятор для градирен, масса 1,03 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 15,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0148 |
| Ц7-174-2 | Вентилятор для градирен, масса 4,9 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,24 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 27,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,86 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0296 |
| Ц7-174-3 | Вентилятор для градирен, масса 9,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,26 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 30,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,95 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0296 |

Группа 7-175. Агрегаты вентиляционные для градирен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-175-1 | Агрегат вентиляционный для градирен, масса 16,2 т, площадь орошения 400 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,34 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 108,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,23 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 29,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 18,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,08 |
| Ц7-175-2 | Агрегат вентиляционный для градирен, масса 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,73 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 230,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,34 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 43,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 24,6 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,106 |

Раздел 2. Дымососы одностороннего и двухстороннего всасывания

Группа 7-186. Дымососы одностороннего всасывания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-186-1 | Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,11 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| Ц7-186-2 | Дымосос одностороннего всасывания, масса 1,55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,11 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,022 |
| Ц7-186-3 | Дымосос одностороннего всасывания, масса 4,62 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0708 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-186-4 | Дымосос одностороннего всасывания, масса 12,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 403 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,72 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,33 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,9 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0726 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц7-186-5 | Дымосос одностороннего всасывания, масса 18,5-23,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 595 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 49,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0876 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |

Группа 7-187. Дымососы двухстороннего всасывания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-187-1 | Дымосос двухстороннего всасывания, масса 16,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 749 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,57 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,0253 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1296 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4 |
| Ц7-187-2 | Дымосос двухстороннего всасывания, масса 42,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1635 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 183,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 167,7 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,092 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 24,8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,135 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц7-187-3 | Дымосос двухстороннего всасывания, масса 42,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1478 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 124,55 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,07 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 24,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,135 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |

Группа 7-188. Дымососы осевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-188-1 | Дымосос осевой, масса 63,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 274,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 255,44 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 81,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,55 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,132 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 57 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,342 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 13 |
| Ц7-188-2 | Дымосос осевой, масса 71,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2609 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 311,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,15 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 195,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 67,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,152 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 2,4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,013 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 67 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,3484 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 14 |
| Ц7-188-3 | Дымосос осевой, масса 130-142 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 560,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 23,43 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 348,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 188,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/62 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 18-25 мм | т | 0,295 |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 4,4 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,028 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 143 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,392 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 27 |

Отдел 4. Насосы

Раздел 1. Насосные агрегаты общего назначения и специальные (кроме питательных, вакуумных, шахтных и артезианских)

Группа 7-218. Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-218-1 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0152 |
| Ц7-218-2 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0152 |
| Ц7-218-3 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0152 |
| Ц7-218-4 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0155 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-218-5 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0158 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-218-6 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0158 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-218-7 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,15 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,39 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,96 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,3 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-218-8 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,3 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,024 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-218-9 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 3,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,3 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,72 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0316 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5 |
| Ц7-218-10 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,58 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,54 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,96 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,7 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1022 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8 |
| Ц7-218-11 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 9,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 6,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,96 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,7 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1028 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц7-218-12 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 12,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,96 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,7 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1046 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 11 |
| Ц7-218-13 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 16,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,96 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,7 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1052 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 14 |

Группа 7-219. Насосы поршневые паровые горизонтальные или вертикальные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-219-1 | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 0,35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| Ц7-219-2 | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 1,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,48 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,018 |
| Ц7-219-3 | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 1,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,21 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,018 |
| Ц7-219-4 | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса 4,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,96 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |

Группа 7-220. Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-220-1 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,9 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,52 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0304 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-220-2 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,52 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0304 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-220-3 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 2,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,52 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0304 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1 |
| Ц7-220-4 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 4,6 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,52 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,031 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2 |
| Ц7-220-5 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 6,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,91 |
| М030501 | Лебедки 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 13,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,12 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,8 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,52 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0316 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
| Ц7-220-6 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 18,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 13,47 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,65 |
| М030501 | Лебедки 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 19,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,52 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0608 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
| Ц7-220-7 | Насосный агрегат лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 31,3 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 480 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 25,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,59 |
| М030501 | Лебедки 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 25,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,52 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 3 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0644 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 16 |

Группа 7-221. Насосные агрегаты центробежные с вертикальным валом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-221-1 | Агрегат насосный масляный, масса от 1,48 до 1,73 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,4 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| Ц7-221-2 | Агрегат насосный конденсатный, масса 1,06 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0133 |
| Ц7-221-3 | Агрегат насосный конденсатный, масса 4,61 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,85 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0627 |
| Ц7-221-4 | Агрегат насосный конденсатный, масса 7,4 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 45,7 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,61 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0931 |
| Ц7-221-5 | Агрегат насосный конденсатный, масса 12,9 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 59,16 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,206 |
| Ц7-221-6 | Агрегат насосный осевой, масса от 5,55 до 14 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,68 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 193,9 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,119 |
| Ц7-221-7 | Агрегат насосный осевой, масса 36,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3582 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 397,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 393,48 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,396 |
| Ц7-221-8 | Агрегат насосный осевой, масса 83 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 650,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 642,57 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,015 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 1,06 |
| Ц7-221-9 | Агрегат насосный осевой, масса 217 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8654 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1130,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 17,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1102,69 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 2,34 |
| Ц7-221-10 | Агрегат насосный центробежный, масса 22,4 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 223,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 221,07 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,268 |
| Ц7-221-11 | Агрегат насосный центробежный 40,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1781 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 254,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 250,8 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,333 |
| Ц7-221-12 | Агрегат насосный центробежный 81,7 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2365,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 451,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 438,67 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,015 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,91 |
| Ц7-221-13 | Агрегат насосный центробежный 223 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4222,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 819,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 20,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 787,39 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 2,306 |

Раздел 2. Насосные агрегаты питательные с приводом от электродвигателя и паротурбонасосы

Группа 7-232. Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-232-1 | Насосный агрегат с приводом от электродвигателя, масса от 2,79 до 5,02 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,88 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 37,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| Ц7-232-2 | Насосный агрегат с приводом от электродвигателя, масса 8,92 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 40,85 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,38 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0276 |
| Ц7-232-3 | Насосный агрегат с приводом от электродвигателя, масса 21,5 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 65,56 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0552 |
| Ц7-232-4 | Насосный агрегат с приводом от электродвигателя, масса 35,2 т (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 803 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 255,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 250,69 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,62 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 3,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0948 |

Группа 7-233. Паротурбонасосы питательные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-233-1 | Паротурбонасос без турбинного привода, масса от 16,6 до 19 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 463 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 73,3 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/15 | Графит кристаллический литейный марки ГЛ-1 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,046 |

Раздел 3. Насосы вакуумные, шахтные и артезианские

Группа 7-244. Вакуум-насосные агрегаты поршневые ротационные водокольцевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-244-1 | Вакуум-насосный агрегат поршневой ротационный водокольцевой, масса 0,3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| Ц7-244-2 | Вакуум-насосный агрегат поршневой ротационный водокольцевой, масса 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| Ц7-244-3 | Вакуум-насосный агрегат поршневой ротационный водокольцевой, масса 1,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01 |
| Ц7-244-4 | Вакуум-насосный агрегат поршневой ротационный водокольцевой, масса 2,4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,99 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,018 |
| Ц7-244-5 | Вакуум-насосный агрегат поршневой ротационный водокольцевой, масса 3,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| Ц7-244-6 | Вакуум-насосный агрегат поршневой ротационный водокольцевой, масса 13,7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,2 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,028 |

Группа 7-245. Насосные агрегаты шахтные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-245-1 | Агрегат электронасосный, центробежный, консольный, массой 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| Ц7-245-2 | Агрегат электронасосный, центробежный, подвесной, массой 2,6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,41 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| Ц7-245-3 | Турбонасос забойный, массой 0,03 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 4,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,005 |
| Ц7-245-4 | Насос погружной заливочный, массой 0,11 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 6,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| Ц7-245-5 | Агрегат электронасосный, винтовой, масса 0,16 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 6,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| Ц7-245-6 | Агрегат электронасосный, винтовой, масса 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,59 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 7,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,025 |

Группа 7-246. Насосы артезианские с электродвигателем над скважиной

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-246-1 | Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки АТН 8-1-16 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-120 | Бак водоразливной | шт. | 1 |
| Ц7-246-2 | Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки АТН 8-1-22 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/2 | Материалы и изделия для отопления |  |  |
| П3/2-120 | Бак водоразливной | шт. | 1 |

Группа 7-247. Насосы артезианские с погружным электродвигателем

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7-247-1 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 6-4-130 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-2 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3 ЭЦВ 6-6.3-85 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-3 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3 ЭЦВ 6-6.3-125 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/40 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-4 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 6-10-50 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-5 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 6-10-110 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-6 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 6-10-185 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-7 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 6-10-235 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-8 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3 ЭЦВ 6-16-75 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-9 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3 ЭЦВ 8-16-140 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-10 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 8-25-100 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-11 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2 ЭЦВ 8-25-150 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-12 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 8-25-300 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 52,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-13 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 8-40-60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-14 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 8-40-180 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-15 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2 ЭЦВ 10-63-110 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 9,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-16 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2 ЭЦВ 10-63-150 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 9,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-17 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 10-63-270 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 51,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 10 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-18 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 10-120-60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 9,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-19 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 10-160-35Г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 9,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| Ц7-247-20 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 12-160-65 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| Ц7-247-21 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 12-160-100 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| Ц7-247-22 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 12-210-25 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| Ц7-247-23 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2 ЭЦВ 12-210-55 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| Ц7-247-24 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ 12-210-145 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 33,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 11,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| Ц7-247-25 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 2 ЭЦВ 12-255-30Г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| Ц7-247-26 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 14-210-300Х (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 70,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 14 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0147 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| Ц7-247-27 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ 16-375-175Х (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 49,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 16,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-20-10/10 | Задвижки стальные 30С41НЖ1 диаметром 50 мм | шт. | 2 |