Группа 8-164. Муфты мачтовые концевые металлические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-164-1 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-2 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,61 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0007 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-3 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,93 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00075 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-4 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,43 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-5 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,43 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-6 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 16 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,6 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-7 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,09 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-8 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,89 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-9 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,63 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-10 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 10,15 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-164-11 | Муфты мачтовые концевые металлические для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 11,02 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |

Группа 8-165. Муфты концевые эпоксидные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-165-1 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,06 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-2 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,7 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-3 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,84 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-4 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 8,25 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-5 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,57 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-6 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,71 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-7 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 6,73 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-8 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 8,76 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-165-9 | Муфты концевые эпоксидные для 3-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 9,65 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |

Группа 8-166. Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-166-1 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой защитного кожуха массой, сечение до 16 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0003 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-2 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой защитного кожуха массой, сечение до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00036 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-3 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой защитного кожуха массой, сечение до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00042 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-4 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой защитного кожуха массой, сечение до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00053 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-5 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой защитного кожуха массой, сечение до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-6 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой защитного кожуха массой, сечение 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 7,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-7 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки защитного кожуха массой, сечение до 16 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0003 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-8 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки защитного кожуха массой, сечение до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00036 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-166-9 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки защитного кожуха массой, сечение до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-166-10 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки защитного кожуха массой, сечение до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00042 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-166-11 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки защитного кожуха массой, сечение до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00053 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-166-12 | Муфты соединительные свинцовые для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки защитного кожуха массой, сечение до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |

Группа 8-167. Муфты соединительные эпоксидные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-167-1 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/1 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 35 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-167-2 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/2 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 70 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-167-3 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/4 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 120 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-167-4 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/6 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 185 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-167-5 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-5 жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/7 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 240 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1,02 |
| Ц8-167-6 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/1 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 35 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-7 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/2 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 70 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-8 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/4 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 120 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-9 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/6 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 185 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-10 | Муфты соединительные эпоксидные для 3-4 жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-5/7 | Гильза кабельная соединительная медная закрытая, сечением 240 мм2, климатического исполнения УХЛ3 | 1000 шт. | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-11 | Муфты соединительные эпоксидные для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-12 | Муфты соединительные эпоксидные для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил 19 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-13 | Муфты соединительные эпоксидные для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-167-14 | Муфта соединительные эпоксидные для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |

Группа 8-168. Муфты концевые термоусаживаемые

Состав работ:

а) разделка концов кабелей;

б) подключение заземляющего провода (нормы 1-4);

в) изолирование нулевой жилы;

г) установка и усадка трубки герметизации по оболочке (нормы 1-4);

д) установка и усадка перчатки;

е) установка и усадка трубок для герметизации жил;

ж) оконцевание жил и герметизация наконечников;

и) подноска материалов на расстояние 30 м.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-168-1 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в металлической оболочке или бронированного напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 25 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-168-2 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в металлической оболочке или бронированного напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-168-3 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в металлической оболочке или бронированного напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-168-4 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в металлической оболочке или бронированного напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-168-5 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в пластмассовой оболочке напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 25 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-168-6 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в пластмассовой оболочке напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,21 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-168-7 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в пластмассовой оболочке напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,27 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-168-8 | Муфты концевые термоусаживаемые для 4-5-жильного кабеля в пластмассовой оболочке напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,002 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |

Группа 8-170. Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-170-1 | Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-170-2 | Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-170-3 | Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-170-4 | Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм2,количество жил до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |
| Ц8-170-5 | Муфты соединителтные поливинилхлоридные для контрольного кабеля с медными жилами, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 1,02 |

Группа 8-171. Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-171-1 | Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции для 3-5 жильного кабеля напряжением до 35кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение до 95 мм2 (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,00812 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | П |
| Ц8-171-2 | Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции для 3-5 жильного кабеля напряжением до 35кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение до 120 мм2 (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,00812 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | П |
| Ц8-171-3 | Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции для 3-5 жильного кабеля напряжением до 35кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение до 150 мм2 (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,00812 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | П |
| Ц8-171-4 | Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции для 3-5 жильного кабеля напряжением до 35кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение до 185 мм2 (единица измерения - соединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,00812 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | П |

Группа 8-172. Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-172-1 | Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2 (единица измерения - оконцевание (3 муфты)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,00612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 3,06 |
| Ц8-172-2 | Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2 (единица измерения - оконцевание (3 муфты)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,00612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 3,06 |
| Ц8-172-3 | Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 150 мм2 (единица измерения - оконцевание (3 муфты)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,00612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 3,06 |

Группа 8-173. Лотки стальные для крепления соединительных муфт

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-173-1 | Лотки стальные для крепления соединительных муфт на установленных полках (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | шт. | 102 |

Группа 8-174. Кожухи защитные для эпоксидных муфт

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-174-1 | Кожухи защитные для эпоксидных муфт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,00238 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 1,03 |

Группа 8-175. Кабели маслонаполненные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-175-1 | Кабель маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в земле (траншее) (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,26 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,03 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 10,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,45 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 54,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00009 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0015 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-175-2 | Кабель маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в тоннелях (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,35 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 22,21 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,45 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 54,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01365 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0039 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,95 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,66 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00009 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 30 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0015 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-175-3 | Кабель маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение 220кВ (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 12,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 16,09 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 25,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 1818,2 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,00333 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,00245 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0015 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,012 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло кабельное | кг | 20 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| Ц8-175-4 | Кабель маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение 500кВ (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,64 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 15,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 18,8 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 30,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 1818,2 |
| 1/10-260-160-1/16 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 16 Б - 18 Б | т | 0,00333 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,00245 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0015 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,012 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло кабельное | кг | 50 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |

Группа 8-176. Трубопроводы для маслонаполненных кабельных линий высокого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-176-1 | Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр 219 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 615 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 151,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,18 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 33,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,18 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 30,46 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 8,99 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/80 | Дрова длиной 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 12 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 228 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 520 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0267 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 47,3 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 7 |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,045 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 100 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,2 |
| Ц8-176-2 | Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр 245 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 722,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,82 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 36,81 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 14,72 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/80 | Дрова длиной 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 16,6 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 280 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1970 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 56,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 8 |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 150 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,0145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,25 |
| Ц8-176-3 | Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр 273 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 889,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 250,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 64,23 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 41,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,39 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 43,16 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 33,51 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 43,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/80 | Дрова длиной 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 18,5 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 332 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 2630 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,033 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 85 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 9,3 |
| 1/10-230-50-15/79 | Сольвент нефтяной | т | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 200 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,0145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,3 |
| Ц8-176-4 | Трубопровод стальной, прокладываемый в тоннелях и каналах, диаметр 219 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,18 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 33,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,8 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 30,46 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 8,99 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 30,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0683 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 57,8 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 6 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,2 |
| Ц8-176-5 | Трубопровод стальной, прокладываемый в тоннелях и каналах, диаметр 245 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 651,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 172,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,5 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 54,96 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 36,81 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 14,72 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0733 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 66,7 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 8 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,25 |
| Ц8-176-6 | Трубопровод стальной, прокладываемый в тоннелях и каналах, диаметр 273 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 800,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 227,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 45,06 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 59,15 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 43,16 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 33,51 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 43,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0466 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 95,5 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 9,3 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,3 |
| Ц8-176-7 | Трубопровод медный с тройниковым ответвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб 90 мм (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 762,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,92 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 70,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 38,87 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 9,14 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 61,81 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 44,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,094 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,039981 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,024 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,8 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02142 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00612 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,043 |
| 1/10-260-160-1/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 10 Б | т | 0,152 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,0072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0045 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,00996 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло кабельное | кг | 50 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,06525 |
| Ц8-176-8 | Трубопровод медный с тройниковым ответвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб 120 мм (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 968,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 10,41 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 84,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 68,22 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 9,14 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 74,51 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 48,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,104 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,054631 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 44,8 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,024 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,8 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02142 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00612 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,043 |
| 1/10-260-160-1/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 10 Б | т | 0,152 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,0074 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0045 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло кабельное | кг | 50 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,1044 |
| Ц8-176-9 | Трубопровод медный с тройниковым ответвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб 180 мм (единица измерения - ответвление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1381,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,83 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 13,2 |
| М040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 114,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 77,74 |
| М150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 14,47 |
| М151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.ч | 111,19 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 51,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,17 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,06867 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 48,9 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,024 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 3,9 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02142 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00612 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,043 |
| 1/10-260-160-1/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 10 Б | т | 0,152 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,0074 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0045 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/1 | Проволока латунная марки Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм | т | 0,0185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло кабельное | кг | 50 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,19575 |

Группа 8-177. Муфты для кабеля напряжением 35 кВ и выше

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-177-1 | Муфта для кабеля напряжением 35 кВ, концевая (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,00025 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0007 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфту | шт. | П |
| Ц8-177-2 | Муфта для кабеля напряжением 35 кВ, соединительная и стопорная (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,00025 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0025 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфту | шт. | П |
| Ц8-177-3 | Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ, низкого давления, концевая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 14,44 |
| М331300 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.ч | 19,8 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 32,37 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 16,5 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0025 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 3,32 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00946 |
| Ц8-177-4 | Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110кВ, низкого давления, соединительная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 13,17 |
| М331300 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.ч | 20,18 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 17,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,0176 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,366 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0025 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0131 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 12,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0118 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфту | шт. | П |
| Ц8-177-5 | Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110кВ, низкого давления, стопорная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,58 |
| М331300 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.ч | 26,02 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 25,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,0187 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0025 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0116 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 14,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфту | шт. | П |
| Ц8-177-6 | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления, напряжение 220кВ, концевая (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 632,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,24 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 85,04 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 11,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,029 |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 0,05629 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,92 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0003 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,002 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло кабельное | кг | 20 |
| Ц8-177-7 | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления, напряжение 220кВ, соединительная (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,49 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 75,52 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 11,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 0,08632 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 20 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0003 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,002 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфту | шт. | П |
| Ц8-177-8 | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления, напряжение 220кВ, соединительно-разветвительная (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,39 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 86,06 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 11,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 0,08632 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,016 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 20 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0003 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,002 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфту | шт. | П |
| Ц8-177-9 | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления, напряжение 500кВ, концевая (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1060,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,24 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 156,12 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 11,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/25 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,048 |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 0,05629 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 9,84 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0006 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,004 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло кабельное | кг | 40 |
| Ц8-177-10 | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления, напряжение 500кВ, соединительная (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 686,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,61 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 101,03 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 11,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 0,10884 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0186 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 8,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 30 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0006 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,004 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфту | шт. | П |
| Ц8-177-11 | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением 500кВ, соединительно-разветвительная (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 753,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,61 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 108,65 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 11,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 0,10884 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0186 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 8,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 30 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/1 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0006 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,004 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфты | шт. | П |
| Ц8-177-12 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ, концевая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,65 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 10,47 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 10,15 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 2,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 22 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,64 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфты | шт. | П |
| Ц8-177-13 | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ, соединительная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,53 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 10,99 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 7,62 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 1,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 23 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00047 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,64 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20 | Конструкции под муфты | шт. | П |

Группа 8-178. Указатели кабельных трасс

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-178-1 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0015 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В7,5 | м3 | 0,09 |

Группа 8-179. Маслоподпитывающее оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-179-1 | Бак низкого давления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 3,7 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00009 |
| Ц8-179-2 | Автоматическая подпитывающая установка АПУ (единица измерения - компл. (2 бака)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1130,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 25,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М350851 | Установка дегазационная для кабельного масла | маш.ч | 31,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/57 | Асботекстолит марки Б | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/10 | Азот жидкий технический | т | 0,07506 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,062 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,46 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 25 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0012 |

Группа 8-180. Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-180-1 | Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,79 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 7,59 |
| М350851 | Установка дегазационная для кабельного масла | маш.ч | 3,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1968 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00125 |

Группа 8-181. Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-181-1 | Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ, сечение 500 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод ПС-3000 | т | П |
| П5/10-30 | Кабельная муфта | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим питающий | шт. | П |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Поперечина питающая | шт. | П |
| Ц8-181-2 | Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ, сечение 800 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод ПС-3000 | т | П |
| П5/10-30 | Кабельная муфта | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим питающий | шт. | П |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Поперечина питающая | шт. | П |
| Ц8-181-3 | Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам, сечение 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,05 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570Н/мм2, диаметром 6,7 мм | 10 м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод ПС-3000 | т | П |
| П5/10-30 | Кабельная муфта | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим питающий | шт. | П |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Поперечина питающая | шт. | П |
| Ц8-181-4 | Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам, сечение 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,05 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570Н/мм2, диаметром 6,7 мм | 10 м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод ПС-3000 | т | П |
| П5/10-30 | Кабельная муфта | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим питающий | шт. | П |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Поперечина питающая | шт. | П |

Группа 8-182. Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-182-1 | Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 500 мм2 для однопутной линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/2 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 6 мм2 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта кабельная | шт. | П |
| Ц8-182-2 | Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 500 мм2 для двухпутной линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/2 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 6 мм2 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта кабельная | шт. | П |
| Ц8-182-3 | Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 800 мм2 для однопутной линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/2 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 6 мм2 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта кабельная | шт. | П |
| Ц8-182-4 | Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение до 800 мм2 для двухпутной линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/2 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 6 мм2 | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта кабельная | шт. | П |

Группа 8-183. Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-183-101 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные обособленно на раме в грунте, количество кабелей 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000805 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00023 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,115 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,045 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-102 | Ящики или короба для одножильных кабелей, укрепленные на стене распорными дюбелями, количество кабелей 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0015 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 4 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-103 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные на опоре с креплением хомутами, количество кабелей 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000805 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00023 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,115 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,045 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-201 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные обособленно на раме в грунте, количество кабелей 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,25 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-202 | Ящики или короба для одножильных кабелей, укрепленные на стене распорными дюбелями, количество кабелей 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00032 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,16 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 2,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-203 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные на опоре с креплением хомутами, количество кабелей 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 0,8 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,25 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,06 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-301 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные обособленно на раме в грунте, количество кабелей 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00203 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00058 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,29 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-302 | Ящики или короба для одножильных кабелей, укрепленные на стене распорными дюбелями, количество кабелей 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,24 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0045 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 12 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-303 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные на опоре с креплением хомутами, количество кабелей 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,2 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00203 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00058 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,29 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,0145 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-401 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные обособленно на раме в грунте, количество кабелей 8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002415 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00069 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,345 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-402 | Ящики или короба для одножильных кабелей, укрепленные на стене распорными дюбелями, количество кабелей 8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002275 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00065 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,325 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,006 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |
| Ц8-183-403 | Ящики или короба для одножильных кабелей, установленные на опоре с креплением хомутами, количество кабелей 8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 4,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 1,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002415 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00069 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,345 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,09 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 16 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/19 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-6 | Сальник вводной | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Ящик (короб) кабельный | шт. | П |

Группа 8-184. Кабели напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-184-1 | Кабели напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,72 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 6,85 |
| М350221 | Маслоподогреватель | маш.ч | 6,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 2,34 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,288 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 12,24 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-185. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-4 жильного кабеля напряжением до 1 кВ

Состав работ:

а) проверка комплектности, разметка, подготовка кабеля;

б) надевание термоусаживаемых трубок;

в) разделка двух концов кабеля;

г) установка изолирующих трубок с усадкой;

д) установка термоусаживаемых перчаток с усадкой;

е) удаление изоляции;

ж) установка соединителей болтовых;

и) установка изоляционных манжет с усадкой;

к) установка заземляющего проводника;

л) подмотка герметика;

м) установка герметизирующих манжет с усадкой;

н) установка кожуха с усадкой;

п) установка бирки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-185-1 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение жил 25, 35, 50 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-185-2 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение жил 70, 95, 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-185-3 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение жил 150, 185, 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,87 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-185-4 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 4-жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение жил 25, 35, 50 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-185-5 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 4-жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение жил 70, 95, 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,73 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-185-6 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 4-жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение жил 150, 185, 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |

Группа 8-186. Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильных кабелей напряжением 6, 10 кВ

Состав работ:

а) проверка комплектности, разметка, подготовка кабеля;

б) надевание термоусаживаемых трубок;

в) разделка двух концов кабеля;

г) установка изолирующих трубок с усадкой;

д) герметизация корней разделки кабеля;

е) установка термоусаживаемых перчаток с усадкой;

ж) удаление изоляции с жил кабеля;

и) установка соединителей болтовых;

к) установка изоляционных манжет с усадкой;

л) установка межфазных распорки и заполнителей;

м) установка внутреннего кожуха с усадкой;

н) установка заземляющего проводника;

п) намотка герметика;

р) установка внешнего кожуха с усадкой;

с) установка бирки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-186-1 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением 6, 10 кВ, сечение жил 25, 35, 50 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-186-2 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением 6, 10 кВ, сечение жил 70, 95, 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-186-3 | Муфты соединительные термоусаживаемые для 3-х жильного кабеля с бумажной маслопропитанной изоляцией напряжением 6, 10 кВ, сечение жил 150, 185, 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,87 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |

Группа 8-187. Муфты соединительные термоусаживаемые для одножильных кабелей напряжением до 10 кВ

Состав работ:

а) проверка комплектности, разметка, подготовка кабеля;

б) разделка двух концов кабеля;

в) установка термоусаживаемых трубок с усадкой;

г) снятие проводящего слоя, изоляции жил, усадка трубок-регуляторов;

д) установка соединителя болтового, намотка герметика;

е) установка защитной трубки с усадкой, намотка герметика;

ж) установка трубки-экрана с усадкой;

и) восстановление экрана кабеля;

к) установка трубки наружного кожуха с усадкой;

л) установка бирки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-187-1 | Муфты соединительные термоусаживаемые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение жилы 25, 35, 50 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-187-2 | Муфты соединительные термоусаживаемые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение жилы 70, 95, 120 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-187-3 | Муфты соединительные термоусаживаемые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение жилы 150, 185, 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |
| Ц8-187-4 | Муфты соединительные термоусаживаемые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение жилы 300, 400 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 0,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | компл. | 1 |

Группа 8-188. Установка и снятие палатки

Состав работ:

а) установка и снятие палатки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-188-1 | Установка и снятие палатки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |

Группа 8-190. Укладка ленты защитно-сигнальной серии ЛЗС для защиты кабельных линий

Состав работ:

а) укладка ленты защитно-сигнальной в траншею на насыпанный на кабель уплотненный грунт;

б) вырезание ленты в местах поворота.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-190-1 | Укладка ленты защитно-сигнальной серии ЛЗС 125 х 3,5 мм для защиты кабельных линий (единица измерения - 100 м ленты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,001 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-20/4 | Лента защитно-сигнальная серии ЛЗС шириной 125 мм, толщиной 3,5 мм | м | 103 |
| Ц8-190-2 | Укладка ленты защитно-сигнальной серии ЛЗС 250 х 3,5 мм для защиты кабельных линий (единица измерения - 100 м ленты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,001 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-20/3 | Лента защитно-сигнальная серии ЛЗС шириной 250 мм, толщиной 3,5 мм | м | 103 |

Группа 8-192. Кабель греющий на трубопроводе

Состав работ:

а) установка барабана, разматывание и свободная укладка кабеля, в т.ч. по арматуре, опорам, фланцам и др. (нормы 1-5);

б) закрепление кабеля лентой (2 витка, шаг 300 мм) (нормы 1-5);

в) измерение сопротивления изоляции кабеля до и после прокладки кабеля, после устройства теплоизоляции (нормы 1-5);

г) перестановка средств подмащивания (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-192-1 | Кабель греющий на трубопроводе диаметром от 12 до 80 мм, прямолинейно (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента самоклеящаяся стеклотканевая | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель греющий | м | 102 |
| Ц8-192-2 | Кабель греющий на трубопроводе диаметром свыше 80 до 150 мм, прямолинейно (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента самоклеящаяся стеклотканевая | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель греющий | м | 102 |
| Ц8-192-3 | Кабель греющий на трубопроводе диаметром свыше 150 до 300 мм, прямолинейно (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента самоклеящаяся стеклотканевая | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель греющий | м | 102 |
| Ц8-192-4 | Кабель греющий на трубопроводе диаметром свыше 300 до 450 мм, прямолинейно (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 5,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента самоклеящаяся стеклотканевая | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель греющий | м | 102 |
| Ц8-192-5 | Кабель греющий на трубопроводе диаметром свыше 450 до 600 мм, прямолинейно (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 7,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента самоклеящаяся стеклотканевая | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель греющий | м | 102 |
| Ц8-192-6 | Перестановка средств подмащивания (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,52 |

Группа 8-193. Бирка маркировочная на кабеле греющем на трубопроводе

Состав работ:

а) установка бирки маркировочной на внешней стороне теплоизоляции трубопровода (шаг 3 м).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-193-1 | Бирка маркировочная на кабеле греющем на трубопроводе (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-5 | Бирка маркировочная | шт. | 100 |

Группа 8-194. Коробка соединительная на кабеле греющем на трубопроводе

Состав работ:

а) разметка, обрезка кабеля;

б) пропуск кабеля через трубную стойку;

в) снятие изоляции, установка резинового кожуха на кабель;

г) закрепление трубной стойки на трубопроводе хомутом;

д) установка коробки на трубной стойке;

е) вывод и подключение жил кабеля клеммами;

ж) закрытие крышки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-194-1 | Коробка соединительная на кабеле греющем на трубопроводе (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-3 | Стойка | шт. | 100 |
| П5/20-10-8 | Коробка соединительная | компл. | 100 |
| П5/20-30-3 | Хомут | шт. | 100 |

Группа 8-195. Муфта (заделка) концевая на кабеле греющем на трубопроводе

Состав работ:

а) разметка кабеля, снятие оболочки кабеля, отодвигание оплетки, установка термоусаживаемых трубок муфты с усадкой феном, закрепление муфты лентой (2 витка).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-195-1 | Муфта (заделка) концевая на кабеле греющем на трубопроводе (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента самоклеящаяся стеклотканевая | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта (заделка) | компл. | 1 |

Группа 8-196. Конструкции металлические кабельные на непроходных кабельных эстакадах

Состав работ:

а) разметка, установка стоек, крепление стойки скобой (сварка), зачистка мест сварного шва (норма 1);

б) антикоррозийная обработка, окраска мест сварки (норма 1);

в) установка полок с закреплением (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-196-1 | Стойки на непроходных кабельных эстакадах, масса до 4 кг (единица измерения - 100 стоек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-3 | Стойка | шт. | 100 |
| П5/20-30-3 | Скоба | шт. | 200 |
| Ц8-196-2 | Полки на непроходных кабельных эстакадах, масса до 0,9 кг (единица измерения - 100 полок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,89 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-4 | Полка | шт. | 100 |

Группа 8-197. Короба металлические на непроходных кабельных эстакадах

Состав работ:

а) разметка коробов, подрезка;

б) сверление отверстий в местах несовпадения отверстий;

в) укладка коробов с креплением прижимами;

г) сварка стыка и зачистка шва на участках трассы, где угол поворота отличен от 45 и 90 гр.;

д) антикоррозийная обработка, окраска мест сварки;

е) установка крышки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-197-1 | Короба металлические на непроходных кабельных эстакадах, длина 2 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 19,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,25 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Короба | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Прижим | шт. | 110 |
| П5/20-10-2 | Секции угловые, ответвительные, переходные, соединители, разделители | шт. | П |

Группа 8-198. Лотки металлические на непроходных кабельных эстакадах

Состав работ:

а) прокладка лотков, соединение, крепление прижимами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-198-1 | Лотки металлические на непроходных кабельных эстакадах, ширина лотков 200-400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 8,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | шт. | П |
| П5/20-10-1 | Прижим | шт. | 110 |
| П5/20-10-1 | Секции угловые, ответвительные, переходные, соединители, разделители | шт. | П |

Группа 8-199. Кабели до 10кВ одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена, прокладываемые по конструкциям и непроходным эстакадам

Состав работ:

а) замер трассы, определение длины кабеля;

б) установка стопоров, установка и распаковка барабанов;

в) установка и снятие роликов;

г) установка и снятие лебедки;

д) прокладка кабеля, выправка, крепление кабеля, установка капы, маркировка, установка кабельных указателей;

е) снятие барабана, наматывание кабеля на барабан, зашивка барабана;

ж) проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-199-1 | Кабели до 10кВ одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена, прокладываемые по конструкциям и непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30 | Трубка термоусаживаемая (капа) | шт. | 2,04 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Хомут (металлический с прокладкой и болтами) | компл. | 10 |
| Ц8-199-2 | Кабели до 10кВ одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена, прокладываемые по конструкциям и непроходным эстакадам, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 7,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30 | Трубка термоусаживаемая (капа) | шт. | 2,04 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Хомут (металлический с прокладкой и болтами) | компл. | 10 |
| Ц8-199-3 | Кабели до 10кВ одножильные с изоляцией из сшитого полиэтилена, прокладываемые по конструкциям и непроходным эстакадам, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 8,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| П5/10-30 | Трубка термоусаживаемая (капа) | шт. | 2,04 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Хомут (металлический с прокладкой и болтами) | компл. | 10 |

Раздел 2. Сети контактные железнодорожного транспорта

Группа 8-281. Раскатка несущих тросов и контактных проводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-281-1 | Раскатка несущего троса на обочину пути (единица измерения - км троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 4,51 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-281-2 | Раскатка несущего троса "по верху" (единица измерения - км троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,23 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 5,16 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-281-3 | Раскатка контактного провода "по верху" (единица измерения - км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,63 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,59 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-281-4 | Раскатка несущего троса и контактного провода на обочину (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,46 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-281-5 | При раскатке двойного провода добавлять к нормам Ц8-281-3, Ц8-281-4 (единица измерения - км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,23 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-281-6 | При раскатке сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам Ц8-281-2 (единица измерения - км троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,27 |
| М132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Грузы ж/б | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |

Группа 8-282. Регулировка контактных подвесок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-282-1 | Подвеска трамвайная (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 6,27 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 10,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-2 | Подвеска цепная (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 8,58 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-3 | При эластичной подвеске добавлять к нормам Ц8-282-2 и Ц8-282-9 (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 5,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-4 | При компенсированной подвеске добавлять к норме 8-282-2 (единица измерения - точка подвеса на ролике) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-5 | Подвеска под пешеходными мостами и малыми путепроводами (единица измерения - проход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-6 | Подвеска под большими путепроводами (единица измерения - проход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-7 | Подвеска на мостах с ездой "понизу" (единица измерения - 10 м моста) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,06 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-8 | Подвеска в тоннелях (единица измерения - 10 м тоннеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,1 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-9 | Подвеска цепная при изолированных консолях (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,68 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-10 | Изоляция проводов контактной подвески двойная (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Комплект конструкций контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-11 | Схема плавки гололеда (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,81 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-12 | При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к нормам Ц8-282-2 и Ц8-282-7 (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,77 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-13 | При монтаже противоветровых устройств добавлять к нормам Ц8-282-2, Ц8-282-9 (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,48 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004256 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001216 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,608 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-14 | При ромбовидной подвеске добавлять к нормам Ц8-282-2, Ц8-282-9 (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,22 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 9,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-15 | При подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам Ц8-282-2 (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,4 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-16 | При подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам Ц8-282-5, Ц8-282-6 (единица измерения - проход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-17 | При подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам Ц8-282-7, Ц8-282-8 (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,06 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-282-18 | При подвеске с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам Ц8-282-9 (единица измерения - км подвески) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,51 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Провод, канат (трос) стальной | м | П |

Группа 8-283. Анкеровка несущих тросов и контактных проводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-283-1 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода, жесткая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-283-2 | Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода, компенсированная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000763 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000218 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-283-3 | Анкеровка односторонняя несущего троса и контактного провода, совмещенная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,84 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-283-4 | Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,84 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-283-5 | При анкеровке несущих тросов и контактных проводов с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к нормам Ц8-283-1, Ц8-283-3, Ц8-283-4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |

Группа 8-284. Пересечения проводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-284-1 | Стрелка воздушная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000044 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-284-2 | При двойном контактном проводе добавлять к норме 8-284-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-284-3 | Оттяжка фиксирующая на 1-2 ветви подвески (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000203 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000058 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-284-4 | При подвеске ветвей сверх двух за каждую последующую добавлять к норме 8-284-3 (единица измерения - ветвь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |

Группа 8-285. Сопряжения анкерных участков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-285-1 | Сопряжение полукомпенсированной подвески:трехпролетное без секционирования сети (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 14,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00018 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-2 | Сопряжение полукомпенсированной подвески: трехпролетное с секционированием сети (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 26,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-3 | Сопряжение полукомпенсированной подвески: четырехпролетное с секционированием сети (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 38,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00196 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-4 | Сопряжение полукомпенсированной подвески: пятипролетное с нейтральной вставкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 49,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00245 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-5 | Сопряжение полукомпенсированной подвески: семипролетное с нейтральной вставкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 53,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-6 | Сопряжение компенсированной подвески: трехпролетное без секционирования сети (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 14,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00013 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000037 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,0185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-7 | Сопряжение компенсированной подвески: трехпролетное с секционированием сети (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 26,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000132 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000038 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,0189 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-8 | Сопряжение компенсированной подвески: четырехпролетное с секционированием сети (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 31,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000058 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,0292 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-9 | Сопряжение компенсированной подвески: пятипролетное с нейтральной вставкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 50,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001925 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00055 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,275 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-10 | Сопряжение компенсированной подвески: семипролетное с нейтральной вставкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 53,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002023 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000578 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,289 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| Ц8-285-11 | Сопряжение компенсированной подвески: при двойном контактном проводе добавлять к нормам с Ц8-285-1 по Ц8-285-10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |

Группа 8-286. Поперечины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-286-1 | Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из двух поперечно-несущих изолированных тросов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 7,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-2 | Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из двух поперечно-несущих неизолированных тросов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000686 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000196 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,098 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-3 | Поперечина гибкая через количество путей св.11: на следующий путь добавлять к нормам Ц8-286-1, Ц8-286-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-4 | Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из четырех поперечно-несущих изолированных тросов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-5 | Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из четырех поперечно-несущих неизолированных тросов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 10,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-6 | Поперечина гибкая через количество путей св.11: на следующий путь добавлять к нормам Ц8-286-4, Ц8-286-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000196 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000056 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-7 | Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-8 | Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей 3-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-9 | Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей 6-8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000203 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000058 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-10 | Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-11 | Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей 3-5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000217 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000062 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |
| Ц8-286-12 | Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей 6-8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети (кронштейны, хомуты) | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной, проволока | м | П |

Группа 8-287. Покрытия антикоррозийные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-287-1 | Антикоррозийное покрытие троса продольно-контактной подвески (единица измерения - км троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 30 |
| Ц8-287-2 | Антикоррозийное покрытие троса гибкой и жесткой подвески (единица измерения - км троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 30 |

Группа 8-288. Провода дополнительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-288-1 | Один провод в линии на подвесных изоляторах (единица измерения - км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 32,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-2 | За каждый следующий провод добавлять к норме 8-288-1 (единица измерения - км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,34 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 15,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-3 | Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-4 | За каждый следующий провод добавлять к норме 8-288-3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-5 | Провод-один в линии на штыревых изоляторах (единица измерения - км провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 49,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/3 | Колпачок К6А УХЛ1 | 10 шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-6 | Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в высоковольтной линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-7 | Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в низковольтной линии (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-8 | Крепление рессорное дополнительного провода на подвесных изоляторах (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 17,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-9 | Крепление рессорное дополнительного провода на штыревых изоляторах (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-288-10 | Стойка (надставка) на опоре или жесткой поперечине (единица измерения - стойка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |

Группа 8-289. Заземление

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-289-1 | Заземление одиночной металлической опоры (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,004 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,19 |
| Ц8-289-2 | Заземление одиночной железобетонной опоры (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,012 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,19 |
| Ц8-289-3 | Заземление групповое по опорам контактной сети (единица измерения - км троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,065 |

Группа 8-290. Соединения медные междурельсовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-290-1 | Соединение стыковое (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |
| Ц8-290-2 | Соединение тяговое между рельсами и на стрелках (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-2 | Конструкции контактной сети | шт. | П |

Группа 8-291. Аппараты контактной сети

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-291-1 | Изолятор секционирования, врезной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,06 |
| Ц8-291-2 | Изолятор секционный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| Ц8-291-3 | Разрядник роговый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,03 |
| Ц8-291-4 | Разрядник трубчатый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,03 |
| Ц8-291-5 | Разъединитель секционный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 7,4 |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00032 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,16 |

Группа 8-292. Транспортировка оборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-292-1 | Транспортировка оборудования от приобъектного склада до места установки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М130100 | Автомотрисы монтажные | маш.ч | 0,91 |

Раздел 3. Сети контактные городского транспорта

Группа 8-301. Кронштейны на установленных опорах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-301-1 | Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00018 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-1 | Кронштейны для опор контактной сети городского транспорта | шт. | П |
| Ц8-301-2 | Кронштейн трамвайный двухсторонний (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-1 | Кронштейны для опор контактной сети городского транспорта | шт. | П |
| Ц8-301-3 | Кронштейн трамвайный двухпутный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-1 | Кронштейны для опор контактной сети городского транспорта | шт. | П |
| Ц8-301-4 | Кронштейн троллейбусный 6-метровый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-1 | Кронштейны для опор контактной сети городского транспорта | шт. | П |
| Ц8-301-5 | Фиксатор на кронштейне (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,456 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,024 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2-1 | Кронштейны для опор контактной сети городского транспорта | шт. | П |

Группа 8-302. Поперечины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-302-1 | Поперечины из троса, длина до 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-302-2 | Поперечины из троса, длина до 60 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-302-3 | Поперечины из троса, длина до 90 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-302-4 | Поперечины из троса, длина до 120 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-302-5 | Поперечены из проволоки, длина до 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| Ц8-302-6 | Поперечины из проволоки, длина до 60 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| Ц8-302-7 | Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая, длина до 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| Ц8-302-8 | Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-302-9 | Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 60 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-302-10 | Поперечина несущая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая, длина до 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |

Группа 8-303. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-303-1 | Элемент системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов из троса с изоляцией, длина до 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-303-2 | Элемент системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов из троса с изоляцией, длина до 60 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-303-3 | Элемент системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов из троса с изоляцией, длина до 90 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-303-4 | Элемент системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов из троса с изоляцией, длина до 120 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| Ц8-303-5 | Элемент системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов из проволоки с изоляцией, длина до 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,316 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| Ц8-303-6 | Элемент системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов из проволоки с изоляцией, длина до 60 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы типа ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| Ц8-303-7 | Трос продольно-несущий (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим ЗКК | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |

Группа 8-304. Анкеровки средние и струнки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-304-1 | Анкеровка средняя контактного провода троллейбуса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,706 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| Ц8-304-2 | Струнка при отсутствии фиксирующей поперечины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,256 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| Ц8-304-3 | Струнка при наличии фиксирующей поперечины (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,346 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| Ц8-304-4 | Струнка для троллейбуса и трамвая, с изоляцией (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,296 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| Ц8-304-5 | Струнка для троллейбуса и трамвая, без изоляции (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,236 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| Ц8-304-6 | Струнка скользящая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,296 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Серьга | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-5 | Вилка одинарная | шт. | П |

Группа 8-305. Хомуты, розетки, крюки стенные и траверсы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-305-1 | Хомут на опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Хомут | шт. | П |
| Ц8-305-2 | Крюк стенной одинарный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,63 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Крюк стенной | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Шумоглушитель | шт. | П |
| Ц8-305-3 | Крюк стенной спаренный с коромыслом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Коромысло | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Крюк стенной | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Шумоглушитель | шт. | П |
| Ц8-305-4 | Траверса на опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,21 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |

Группа 8-306. Изоляторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-306-1 | Изоляторы секционные для трамвая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная | шт. | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы секционные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Серьга | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| Ц8-306-2 | Изоляторы секционные для троллейбуса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная | шт. | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы секционные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Серьга | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвеска парная с зажимами | шт. | П |
| Ц8-306-3 | Изолятор троллейбуса секционный при продольно-цепной полукомпенсированной подвеске (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная | шт. | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы секционные | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Серьга | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-5 | Вилка подвесная одинарная | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |

Группа 8-307. Подвесы потолочные и узлы подвешивания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-307-1 | Подвес без деревянной подшивки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,226 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,21 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим ЗПО | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес трамвайный потолочный | шт. | П |
| Ц8-307-2 | Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,436 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,42 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| Ц8-307-3 | Узел подвешивания на косых струнах при полукомпенсированной подвеске проводов (единица измерения - компл. (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,926 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,91 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы ИП | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес маятниковый | шт. | П |
| Ц8-307-4 | Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,56 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001596 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000456 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,228 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы ИП | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-307-5 | Узел грузовой компенсации на металлической трубчатой опоре (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,69 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003696 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001056 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,528 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы ИП | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,058 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Компесатор грузовой | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Ролик отводной | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-307-6 | Узел грузовой компенсации на металлической решетчатой опоре (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,69 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001743 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000498 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,249 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы ИП | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Компесатор грузовой | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Ролик отводной | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |

Группа 8-308. Перемычки междупутные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-308-1 | Перемычка трамвайная на кронштейнах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,416 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Дужка питающая | шт. | П |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Хомуты | шт. | П |
| Ц8-308-2 | Перемычка трамвайная на боковых опорах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,156 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Дужка питающая | шт. | П |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Хомуты | шт. | П |
| Ц8-308-3 | Перемычка трамвайная при продольно-цепной подвеске (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,306 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Дужка питающая | шт. | П |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Хомуты | шт. | П |
| Ц8-308-4 | Перемычка троллейбусная с дужкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,876 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Дужка питающая | шт. | П |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Хомуты | шт. | П |
| Ц8-308-5 | Дужка дополнительная длиной 2,5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| Ц8-308-6 | Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на поперечинах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| Ц8-308-7 | Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на кронштейнах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| Ц8-308-8 | Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на поперечинах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |
| Ц8-308-9 | Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на кронштейнах (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,496 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Дужка питающая | шт. | П |

Группа 8-309. Винты температурные, криводержатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-309-1 | Винт температурный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Винт температурный | шт. | П |
| Ц8-309-2 | Криводержатель (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Криводержатель | шт. | П |

Группа 8-310. Провода контактные трамвая

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-310-1 | Провод одиночный на трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м (единица измерения - км (1 провод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 61,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес трамвайный | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Угольник для бадрайта | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-310-2 | Провод одиночный на прямой и кривой радиусом более 30 м (единица измерения - км (1 провод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 30,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес трамвайный | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Угольник для бадрайта | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-310-3 | Провод двойной на трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м (единица измерения - км (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 123,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес трамвайный | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Угольник для бадрайта | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-310-4 | Провод двойной на прямой и кривой радиусом более 30 м (единица измерения - км (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 41,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес трамвайный | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Угольник для бадрайта | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-310-5 | Провод трамвая на прямой при продольно-цепной подвеске (единица измерения - км (1 провод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 14,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес трамвайный | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Угольник для бадрайта | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-310-6 | Провод трамвая на прямой при эластичной полукомпенсированной продольно-цепной подвеске (единица измерения - км (1 провод)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 15,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвес трамвайный | шт. | П |
| П5/30-20-2 | Угольник для бадрайта | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |

Группа 8-311. Провода контактные троллейбуса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-311-1 | Провод на кривой радиусом до 20 м, без кривых держателей (единица измерения - км (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 95,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Планки распорные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвесы | шт. | П |
| Ц8-311-2 | Провод на кривой радиусом свыше 20 м (единица измерения - км (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 75,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Планки распорные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвесы | шт. | П |
| Ц8-311-3 | Провод на прямой и кривой радиусом свыше 30 м (единица измерения - км (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 66,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Планки распорные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвесы | шт. | П |

Группа 8-312. Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукомпенсированной подвеске

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-312-1 | Провод контактный троллейбуса при продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м (единица измерения - км (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 42,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Анкеровка средняя | шт. | П |
| П1/25 | Планки распорные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвесы | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-312-2 | Провод контактный троллейбуса при полукомпенсированной подвеске на косых струнах (единица измерения - км (2 провода)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 16,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Анкеровка средняя | шт. | П |
| П1/25 | Планки распорные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная НМ-300 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Подвесы | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |

Группа 8-313. Стрелки и пересечения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-313-1 | Стрелка автоматическая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Планки распорные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-313-2 | Стрелка сходная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25 | Планки распорные | шт. | П |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| Ц8-313-3 | Пересечения контактных проводов троллейбуса с контактными проводами троллейбуса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Серьга | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| Ц8-313-4 | Пересечения контактных проводов трамвая с контактными проводами троллейбуса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Серьга | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| Ц8-313-5 | Пересечения контактных проводов: сопряжение четырехпролетное с секционированием (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Кольцо воздушное | шт. | П |
| П1/25-400-200 | Серьга | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта натяжная | шт. | П |

Группа 8-314. Посты управления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-314-1 | Пост управления однопутной сигнализацией (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки эбонитовые | кг | 0,03 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 35 |
| Ц8-314-2 | Пост управления двумя трамвайными стрелками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки эбонитовые | кг | 0,03 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 25 |
| Ц8-314-3 | Пост управления тремя трамвайными стрелками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки эбонитовые | кг | 0,05 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 40 |
| Ц8-314-4 | Пост управления сигнализацией отправления поездов или пригласительной сигнализацией (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки эбонитовые | кг | 0,02 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20 |

Группа 8-315. Электроприводы и салазки стрелок трамвая

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-315-1 | Электропривод на одну трамвайную стрелку (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 7 |
| Ц8-315-2 | Шкаф переключения одной автоматической стрелкой трамвая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 15 |
| Ц8-315-3 | Салазка сериесная для автоматической стрелки трамвая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |
| Ц8-315-4 | Салазка шунтовая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-30-180 | Зажимы | шт. | П |

Группа 8-316. Провода контактно-сигнальные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-316-1 | Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 17,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажимы, изоляторы, подвесы | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод контактный | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Угольник для бадрайта | шт. | П |

Группа 8-317. Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-317-1 | Указатель остановочный трамвая или троллейбуса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-35/10 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, оцинкованный сечением 40 х 4 | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
| Ц8-317-2 | Указатель ограничения скорости (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-35/10 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, оцинкованный сечением 40 х 4 | т | 0,0025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10 |
| Ц8-317-3 | Светофор сигнальный двухлинзовый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные сварные | м | П |
| Ц8-317-4 | Реле сигнальное (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20 |
| Ц8-317-5 | Реле блокировочное для автоматической стрелки трамвая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10 |
| Ц8-317-6 | Стрелка трамвая автоматическая, с воздушной блокировкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 13,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,52 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 25 |
| Ц8-317-7 | Стрелка трамвая автоматическая, с рельсовой блокировкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0075 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,55 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 30 |
| Ц8-317-8 | Стрелка электрифицированная дистанционного управления (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0075 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20 |
| Ц8-317-9 | Автоматическая сигнализация безопасности движения с одноочковыми светофорами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,0085 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,27 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10 |
| Ц8-317-10 | Автоматическая сигнализация безопасности движения с двухочковыми светофорами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,45 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10 |
| Ц8-317-11 | Автоматическая сигнализация безопасности движения с трехочковыми светофорами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 7,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,65 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 30 |
| Ц8-317-12 | Электрообогрев путевых трамвайных стрелок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 25 |
| Ц8-317-13 | Автоматическая однопутная сигнализация для троллейбуса (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/50 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 6 мм -6,3 мм | т | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы штыревые | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим подвесной | шт. | П |
| П1/25-400-60 | Траверса 2-штыревая | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 60 |

Группа 8-318. Оттяжки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-318-1 | Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк стенной | шт. | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Шумоглушитель | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7-50 | Хомут | шт. | П |
| Ц8-318-2 | Оттяжка тросовая к лежню в земле (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк стенной | шт. | П |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | П |
| П1/25-400 | Зажим | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-2 | Шумоглушитель | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | шт. | П |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/7 | Знаки дорожные, конструкции для установки и крепления дорожных знаков, катафоты, щитки сигнальные |  |  |
| П7/7-50 | Хомут | шт. | П |

Раздел 4. Сети контактные метрополитена

Группа 8-331. Устройства в тоннелях метрополитена

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-331-1 | Шкаф с разъединителем с ручным или моторным приводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,77 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-331-2 | Шкаф с 6 разъединителями с ручным или моторным приводом на вводе (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 4,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-331-3 | Основание с шинопроводом, количество шкафов 1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001001 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000286 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,143 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-331-4 | Основание с шинопроводом, количество шкафов 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00118 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005929 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001694 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,847 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-331-5 | Основание с шинопроводом, количество шкафов 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00191 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,010388 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002968 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,484 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-331-6 | Соединение разъединителя с контактным рельсом двумя компенсаторами с дополнительным рельсом (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 4 |
| Ц8-331-7 | Соединение разъединителя с контактным рельсом одним компенсатором (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00252 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001092 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000312 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,156 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 4 |
| Ц8-331-8 | Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса) (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001155 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00033 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,165 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 |
| Ц8-331-9 | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002373 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000678 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,339 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,7 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-331-10 | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002373 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000678 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,339 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |
| Ц8-331-11 | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 4 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002716 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000776 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,388 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | П |

Группа 8-332. Устройства на наземных участках метрополитена

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-332-1 | Шкаф с разъединителем с ручным приводом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 254,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,57 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 4 |
| Ц8-332-2 | Шкаф с пятью разъединителями с ручным приводом на вводе (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 636,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц8-332-3 | Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса) (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 63,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001015 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00029 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,145 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-332-4 | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00245 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 127,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003178 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000908 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,454 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-332-5 | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00245 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 190,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003647 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001042 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,521 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-332-6 | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей 4 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00245 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 254,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003927 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001122 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,561 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-332-7 | Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс без присоединения кабелей (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00336 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002618 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000748 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,374 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-332-8 | Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс с присоединением двух кабелей (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00336 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 127,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002919 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000834 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,417 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |

Раздел 5. Электроосвещение наружное

Группа 8-361. Колонки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-361-1 | Колонка "переход" (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20 | Колонка "переход" | шт. | 1 |

Группа 8-362. Цоколи к опорам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-362-1 | Цоколи к опорам (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,88 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000861 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000246 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,123 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-3 | Цоколь к опоре | шт. | 1 |

Группа 8-363. Кронштейны специальные на опорах для светильников

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-363-1 | Кронштейны сварные металлические, 1 рожок (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод (кабель) | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 1 |
| Ц8-363-2 | Кронштейны сварные металлические, 2 рожка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод (кабель) | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 1 |
| Ц8-363-3 | За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к норме 8-363-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод (кабель) | м | П |
| Ц8-363-4 | При встроенном в кронштейн ПРА добавлять к нормам Ц8-363-1 и Ц8-363-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-13 | Пускорегулирующий аппарат (ПРА) | шт. | П |

Группа 8-364. Кронштейны "переход"

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-364-1 | Кронштейны "переход" на опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 1 |
| Ц8-364-2 | Кронштейны "переход" на стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 1 |

Группа 8-365. Растяжки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-365-1 | Растяжка поперечная с одинарным креплением к стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| П5/30-20-1-5 | Крюк | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) | м | П |
| Ц8-365-2 | Растяжка поперечная с двойным креплением к стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| П5/30-20-1-5 | Крюк | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) | м | П |
| Ц8-365-3 | Растяжка поперечная между опорами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| П5/30-20-1-5 | Крюк | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) | м | П |

Группа 8-366. Планки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-366-1 | Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Планка | шт. | П |
| Ц8-366-2 | Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Планка | шт. | П |
| Ц8-366-3 | Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Планка | шт. | П |
| Ц8-366-4 | Планка разрывная: 2 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Планка | шт. | П |
| Ц8-366-5 | Планка разрывная: 3 х 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Планка | шт. | П |
| Ц8-366-6 | Планка разрывная: 4 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Планка | шт. | П |

Группа 8-367. Провода

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-367-1 | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 10,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000728 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000208 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,104 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00029 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,03 |
| Ц8-367-2 | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 13,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00026 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,13 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00029 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,03 |
| Ц8-367-3 | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 50 мм2 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 13,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001141 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000326 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,163 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00029 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,03 |
| Ц8-367-4 | Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечение до 70 мм2, количество опор на 1 км 16 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000728 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000208 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,104 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,03 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверса | шт. | П |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| Ц8-367-5 | Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечение до 70 мм2, количество опор на 1 км 20 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00026 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,13 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,03 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверса | шт. | П |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| Ц8-367-6 | Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечение до 70 мм2, количество опор на 1 км 25 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 7,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001141 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000326 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,163 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,03 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверса | шт. | П |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| Ц8-367-7 | Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечение до 70 мм2, количество опор на 1 км 32 (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 7,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001456 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000416 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,208 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00022 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,03 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверса | шт. | П |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |

Группа 8-368. Провода, подвешиваемые на тросе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-368-1 | Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2 (единица измерения - 100 м линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 22,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Планка | шт. | П |
| П5/30-20-1 | Ролики | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | П |
| Ц8-368-2 | За каждый последующий провод добавлять к норме 8-368-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Группа 8-369. Светильники, устанавливаемые вне здания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-369-1 | Светильник с лампами накаливания (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| Ц8-369-2 | Светильник с люминесцентными лампами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартер | шт. | П |
| Ц8-369-3 | Светильник с ртутными лампами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| Ц8-369-4 | Светильник "шар венчающий" (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |

Группа 8-370. Щитки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-370-1 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонны (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щиток | шт. | 1,02 |
| Ц8-370-2 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щиток | шт. | 1,02 |

Группа 8-371. Пускорегулирующие аппараты (ПРА), отдельно стоящие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-371-1 | Пускорегулирующий аппарат (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-13 | Пускорегулирующий аппарат | шт. | 1 |

Группа 8-372. Предохранители столбовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-372-1 | Предохранители столбовые, устанавливаемые на деревянной опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,482 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверса | шт. | П |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| П5/30-20-1-5 | Крюк | шт. | П |
| П5/30-30-1 | Предохранитель | шт. | 1 |
| Ц8-372-2 | Предохранители столбовые, устанавливаемые на железобетонной опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,642 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1 | Траверса | шт. | П |
| П5/30-20-1-3 | Хомут | шт. | П |
| П5/30-20-1-5 | Крюк | шт. | П |
| П5/30-30-1 | Предохранитель | шт. | 1 |

Группа 8-373. Провода на переходах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-373-1 | Растяжка поперечная через контактные сети (единица измерения - переход 1 проводом) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изолятор | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-373-2 | Провод через линии связи, сети освещения и другие препятствия, сечение до 10 мм2 (единица измерения - переход 1 проводом) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-373-3 | Провод через линии связи, сети освещения и другие препятствия, сечение до 35 мм2 (единица измерения - переход 1 проводом) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Группа 8-374. Устройство вводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-374-1 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,062 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00064 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| Ц8-374-2 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,152 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00064 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| Ц8-374-3 | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,098 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00064 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |

Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях

Группа 8-391. Провода по деревянному основанию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-391-1 | Провод по деревянному основанию, двух-трехжильный (единица измерения - 100 м 2-х, 3-х жильного провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 6,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 103 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,49 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |

Группа 8-392. Провода по роликам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-392-1 | Провода по роликам, сечение до 2,5 мм2 (единица измерения - 100 м 2-х, 3-х жильного провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/1 | Втулка В17 УХЛ2 | 100 шт. | 0,204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,21 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 18,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 103 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Трубка, рукав металлический | м | П |
| П5/20-20-3-5 | Трубки эбонитовые | кг | 0,82 |
| П5/20-30-1-4 | Сиз | шт. | П |
| П5/20-40 | Воронки | шт. | 10,2 |
| П5/20-40 | Ролики | 100 шт. | 1,85 |
| П5/20-40-4 | Коробки | 100 шт. | П |

Группа 8-394. Проводки тросовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-394-1 | Провод до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2 (единица измерения - 100 м линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 17,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 12 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2,25 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/3 | Анкер К 809Б У3 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 4 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | 102 |
| Ц8-394-2 | Провод до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 (единица измерения - 100 м линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 12 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2,25 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/3 | Анкер К 809Б У3 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 4 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | 102 |
| Ц8-394-3 | Провод до 4 в линии, сечение жил до 35 мм2 (единица измерения - 100 м линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 31,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 12 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2,25 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/3 | Анкер К 809Б У3 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 4 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | 102 |
| Ц8-394-4 | Кабель до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 (единица измерения - 100 м линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 16 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2,25 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/3 | Анкер К 809Б У3 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 4 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | 102 |

Группа 8-395. Лотки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-395-1 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 200 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 22,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00336 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01778 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00508 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Прижим НЛ-ПР УТ2,5 | шт. | П |
| П5/20-10-1 | Разделители | шт. | П |
| П5/20-10-1 | Угловые секции У45, У95 | шт. | П |
| П5/20-10-11 | Соединители | шт. | П |
| Ц8-395-2 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 18,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00266 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01246 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00356 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Прижим НЛ-ПР УТ2,5 | шт. | П |
| П5/20-10-1 | Разделители | шт. | П |
| П5/20-10-1 | Угловые секции У45, У95 | шт. | П |
| П5/20-10-11 | Соединители | шт. | П |

Группа 8-396. Короба металлические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-396-9 | Короба, подвешиваемые к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 2 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 20,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00595 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0017 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,85 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-80/1 | Муфта натяжная К804 У3 | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/19 | Серьга (К1016 У3) | шт. | 51 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-10 | Короба, подвешиваемые к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 3 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 17,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-80/1 | Муфта натяжная К804 У3 | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/19 | Серьга (К1016 У3) | шт. | 34 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-11 | Короба, подвешиваемые к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 6 м (блоки) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 11,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-80/1 | Муфта натяжная К804 У3 | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/19 | Серьга (К1016 У3) | шт. | 51 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-12 | Короба, подвешиваемые к конструкциям на оттяжках или подвесках, длина 9 м (блоки) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-80/1 | Муфта натяжная К804 У3 | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/19 | Серьга (К1016 У3) | шт. | 34 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-13 | Короба, подвешиваемые на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 2 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 14,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| П5/20-30-3 | Подвес | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос (канат) стальной | м | П |
| Ц8-396-14 | Короба, подвешиваемые на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 3 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| П5/20-30-3 | Подвес | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос (канат) стальной | м | П |
| Ц8-396-15 | Короба, подвешиваемые на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 6 м (блоки) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| П5/20-30-3 | Подвес | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос (канат) стальной | м | П |
| Ц8-396-16 | Короба, подвешиваемые на тросах с помощью тросовых подвесок, длина 9 м (блоки) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00184 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/25 | Зажим К-296 | шт. | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| П5/20-30-3 | Подвес | шт. | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос (канат) стальной | м | П |
| Ц8-396-101 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-102 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 2,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-103 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-201 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-202 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 2,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-203 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-301 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 6 м (блоки), крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 7,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-302 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 6 м (блоки), крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 7,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 2,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-303 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 6 м (блоки), крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 7,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-401 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 9 м (блоки), крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-402 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 9 м (блоки), крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-403 | Короба на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 9 м (блоки), крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-501 | Короба по стенам и потолкам, длина 2 м, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-502 | Короба по стенам и потолкам, длина 2 м, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 2,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-503 | Короба по стенам и потолкам, длина 2 м, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-601 | Короба по стенам и потолкам, длина 3 м, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-602 | Короба по стенам и потолкам, длина 3 м, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 2,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-603 | Короба по стенам и потолкам, длина 3 м, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-701 | Короба по стенам и потолкам, длина 6 м (блоки), крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-702 | Короба по стенам и потолкам, длина 6 м (блоки), крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 2,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-703 | Короба по стенам и потолкам, длина 6 м (блоки), крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-801 | Короба по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки), крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00684 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-802 | Короба по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки), крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,14 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-396-803 | Короба по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки), крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |

Группа 8-397. Профили перфорированные монтажные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-397-101 | Профили перфорированные монтажные, длина 2 м, крепление хомутами (скобами) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,28 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-10 | Профиль | м | 102 |
| Ц8-397-102 | Профили перфорированные монтажные, длина 2 м, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00306 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-10 | Профиль | м | 102 |
| Ц8-397-103 | Профили перфорированные монтажные, длина 2 м, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,28 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 3,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,122 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 12,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-10 | Профиль | м | 102 |
| Ц8-397-104 | Профили перфорированные монтажные, длина 2 м, крепление на растяжках и подвесах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,28 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0158 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-80/1 | Муфта натяжная К804 У3 | шт. | 6 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/19 | Серьга (К1016 У3) | шт. | 30 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-10 | Профиль | м | 102 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос | м | П |

Группа 8-398. Провода в лотках

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-398-1 | Провода в лотках, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 103 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-398-2 | Провода в лотках, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-398-3 | Провода в лотках, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-398-4 | Провода в лотках, сечение до 120 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,34 |
| 5/20-30-3/41 | Лента ЛМ-10 УХЛ2 | 100 м | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-398-5 | Провода в лотках, сечение до 185 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,38 |
| 5/20-30-3/41 | Лента ЛМ-10 УХЛ2 | 100 м | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |

Группа 8-399. Провода в коробах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-399-1 | Провода в коробах, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 103 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-399-2 | Провода в коробах, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-399-3 | Провода в коробах, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-399-4 | Провода в коробах, сечение до 120 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,34 |
| 5/20-30-3/41 | Лента ЛМ-10 УХЛ2 | 100 м | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |
| Ц8-399-5 | Провода в коробах, сечение до 185 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,38 |
| 5/20-30-3/41 | Лента ЛМ-10 УХЛ2 | 100 м | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |

Группа 8-400. Провода по перфорированным профилям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-400-1 | Провод сечением до 6 мм2 по перфорированным профилям (единица измерения - 100 м провода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 103 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 10 |

Группа 8-401. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-401-101 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 27,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,71 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00175 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,285 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,0204 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,244 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 28,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,84 |
| П5/20-30-3 | Скобы (полоски) | шт. | 285 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |
| Ц8-401-102 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, крепление распорными дюбелями или анкерами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 27,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,71 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00175 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,0204 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,244 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 28,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,84 |
| П5/20-30-3 | Скобы (полоски) | шт. | 285 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |

Группа 8-402. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-402-1 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим | шт. | 16 |
| П5/20-40-4 | Коробки ответвительные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |
| Ц8-402-2 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2 (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 7,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим | шт. | 16 |
| П5/20-40-4 | Коробки ответвительные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы стальные | м | П |

Группа 8-403. Провода групповых осветительных сетей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-403-1 | Провод двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,49 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-403-2 | Провод двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 3,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,49 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-403-3 | Провод двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 5,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 28 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,49 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-403-4 | Провод двух-трехжильный по перекрытиям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 19 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,49 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Труба ПНД | м | П |

Группа 8-404. Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-404-1 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,125 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-2 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4 х 16 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,6 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-3 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4 х 35 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,875 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,8 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-4 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4 х 70 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 9,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,25 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,5 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-5 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4 х 16+2 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,625 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,8 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-6 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4 х 35+2 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,375 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-7 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4 х 70+2 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,125 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-8 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 6 х 16+2 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-404-9 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 6 х 35+2 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 9,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,375 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,2 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 12 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |

Группа 8-405. Провода по установленным стальным конструкциям и панелям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-405-1 | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,2 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 22 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| Ц8-405-2 | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,3 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 22 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,25 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| Ц8-405-3 | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,5 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/21 | Скоба К 143 У2 | 10 шт. | 22 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| Ц8-405-4 | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 22 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,265 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| Ц8-405-5 | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 240 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,2 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 22 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,234 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,3 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |
| Ц8-405-6 | Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 400 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3 |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,28 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 22 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,22 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,35 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 102 |

Группа 8-406. Конструкции металлические для труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-406-101 | Скобы или конструкции металлические для труб, П-образные, крепление пристрелкой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,22 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 72,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 1,83 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 225 |
| Ц8-406-102 | Скобы или конструкции металлические для труб, П-образные, крепление дюбелями (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 88,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 5 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 225 |
| Ц8-406-103 | Скобы или конструкции металлические для труб, П-образные, крепление сваркой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 206,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 225 |
| Ц8-406-201 | Скобы или конструкции металлические для труб, Г-образные, крепление пристрелкой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,77 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 72,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 1,83 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 225 |
| Ц8-406-202 | Скобы или конструкции металлические для труб, Г-образные, крепление дюбелями (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,77 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 88,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 5 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 225 |
| Ц8-406-203 | Скобы или конструкции металлические для труб, Г-образные, крепление сваркой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 222,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 225 |

Группа 8-407. Трубы стальные по установленным конструкциям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-407-11 | Трубы стальные по установленным конструкциям в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/13 | Хомутик С 437 У2 | шт. | 120 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 24,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-12 | Трубы стальные по установленным конструкциям в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/2 | Муфта трубная ТР-5 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/15 | Хомутик С 439 У2 | шт. | 40 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-13 | Трубы стальные по установленным конструкциям в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 40 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-14 | Трубы стальные по установленным конструкциям в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/17 | Хомутик С 442 У2 | шт. | 30 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-15 | Трубы стальные по установленным конструкциям в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-150-1/100 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 32 х 32 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/17 | Хомутик С 442 У2 | шт. | 30 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-17 | Трубы стальные по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 25,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 6 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,31 |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 40 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-18 | Трубы стальные по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 6 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/17 | Хомутик С 442 У2 | шт. | 30 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-19 | Трубы стальные по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 47,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,84 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 6 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/17 | Хомутик С 442 У2 | шт. | 30 |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-101 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,41 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-102 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-103 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-201 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 29,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-202 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 29,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00057 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-203 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 29,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-301 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00062 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/4 | Муфта трубная ТР-8 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-302 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/4 | Муфта трубная ТР-8 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-303 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/4 | Муфта трубная ТР-8 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-401 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 37,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,2 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 7,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-402 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 37,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-403 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 37,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-501 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 44,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,2 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 7,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-502 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 44,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-503 | Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 44,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,21 |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-601 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-602 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-603 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-701 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/2 | Муфта трубная ТР-5 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-702 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/2 | Муфта трубная ТР-5 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-703 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/2 | Муфта трубная ТР-5 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-801 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-802 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-803 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-901 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 7,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-902 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-903 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-1001 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 1,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,076 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 7,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-1002 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-1003 | Трубы стальные по установленным конструкциям в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм, крепление сваркой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/6 | Муфта трубная ТР-10 У3 | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/26 | Скоба К 148 П У2 | 10 шт. | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 6 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-1601 | Трубы стальные по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 19,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 6 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/14 | Хомутик С 438 У2 | шт. | 120 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 7,1 |
| 5/20-30-3/21 | Скоба К 143 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-407-1602 | Трубы стальные по установленным конструкциям по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 21,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/2 | Муфта трубная ТР-5 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 6 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 8 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,65 |
| 5/20-30-3/15 | Хомутик С 439 У2 | шт. | 40 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |

Группа 8-408. Трубы стальные во взрыво и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-408-1 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям с креплением накладными скобами, диаметр 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 41,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 7,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 5/20-40-6/2 | Сальник трубный У258 | 100 шт. | 0,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/14 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-2 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям с креплением накладными скобами, диаметр 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 50,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,032 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 7,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 5/20-40-6/1 | Сальник трубный У260 | 100 шт. | 0,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/18 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/18 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-3 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям с креплением накладными скобами, диаметр 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 61,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,034 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 7,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 5/20-40-6/1 | Сальник трубный У260 | 100 шт. | 0,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/20 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/20 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-4 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям в готовых бороздах, диаметр 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 14,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 5/20-40-6/2 | Сальник трубный У258 | 100 шт. | 0,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/14 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-5 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям в готовых бороздах, диаметр 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 17,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,18 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/18 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/18 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-6 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям в готовых бороздах, диаметр 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,19 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/20 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/20 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-7 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям в опалубке фундаментов, диаметр 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,2 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/14 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/14 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 25 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-8 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям в опалубке фундаментов, диаметр 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,18 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/18 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/18 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 40 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-408-9 | Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям в опалубке фундаментов, диаметр 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,19 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,075 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 2,1 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 1,36 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| 6/10-20-10-10/20 | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1 |
| 6/10-20-10-40/20 | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 50 мм | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |

Группа 8-409. Трубы винипластовые по установленным конструкциям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 17,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00096 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 11 |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 26,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,25 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00096 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 6,7 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-409-3 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 32,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,68 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00096 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 67 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-409-4 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по потолкам, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00096 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,7 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 6,7 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-409-5 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по потолкам, диаметр до 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 16,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,62 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00096 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 67 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-409-6 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по основанию пола, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 67 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/2 | Патрубок вводной У477 У3 | 10 шт. | 2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 12,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-409-7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по основанию пола, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,98 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,7 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 67 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 12,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-409-8 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по основанию пола, диаметр до 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,9 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/15 | Профиль (уголок) монтажный, типа К236 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 67 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,18 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 12,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные У292-293 | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |

Группа 8-410. Трубы полиэтиленовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-410-101 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением дюбелями, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,9 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-40-2/2 | Патрубок вводной У477 У3 | 10 шт. | 2,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные У654-656 | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-410-102 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением пристрелкой, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 8,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,142 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-40-2/2 | Патрубок вводной У477 У3 | 10 шт. | 2,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 14,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные У654-656 | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-410-201 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением дюбелями, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-40-2/3 | Патрубок вводной У478 У3 | 10 шт. | 2,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные У654-656 | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-410-202 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением пристрелкой, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-40-2/3 | Патрубок вводной У478 У3 | 10 шт. | 2,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные У654-656 | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-410-301 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением дюбелями, диаметр до 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 2,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные У654-656 | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-410-302 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола с креплением пристрелкой, диаметр до 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,55 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 0,5 |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 2,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные У438-443 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные У280-283, 294 | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные У654-656 | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |

Группа 8-411. Рукава металлические и вводы гибкие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-411-1 | Рукава металлические, наружный диаметр до 48 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0515 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/2 | Муфта трубная ТР-5 У3 | шт. | 10 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 5 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 25 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-40-2/2 | Патрубок вводной У477 У3 | 10 шт. | 1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Рукава металлические | м | 102 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-411-2 | Рукава металлические, наружный диаметр до 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0515 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/4 | Муфта трубная ТР-8 У3 | шт. | 10 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 5 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-30-3/14 | Хомутик С 438 У2 | шт. | 250 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Рукава металлические | м | 102 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-411-3 | Рукава металлические, наружный диаметр до 78 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0515 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 10 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 5 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 250 |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Рукава металлические | м | 102 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-411-4 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм (единица измерения - ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-1 | Вводы гибкие | шт. | 1,02 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-411-5 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм (единица измерения - ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-1 | Вводы гибкие | шт. | 1,02 |
| Ц8-411-6 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм (единица измерения - ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-1 | Вводы гибкие | шт. | 1,02 |
| Ц8-411-7 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм (единица измерения - ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-1 | Вводы гибкие | шт. | 1,02 |

Группа 8-412. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,00043 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,1 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/1 | Втулка В17 УХЛ2 | 100 шт. | 0,08 |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0006 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,15 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 0,08 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-4/1 | Втулка В17 УХЛ2 | 100 шт. | 0,08 |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,00105 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,2 |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,875 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,2 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/1 | Втулка В17 УХЛ2 | 100 шт. | 0,08 |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-5 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,625 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,25 |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,36 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-6 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0012 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,4 |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-7 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 3, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0013 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,375 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,5 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,36 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-8 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 4, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0006 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,875 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,3 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 4, сечение до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,85 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,3 |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,48 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-10 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 4, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0012 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,225 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,45 |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 4, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,71 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0018 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,53 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,48 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 4, сечение до 120 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0014 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,2 |
| 5/20-30-1-4/3 | Ответвительный сжим У 870 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-1-4/4 | Ответвительный сжим У 871 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-13 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 4, сечение до 150 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,55 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0015 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,125 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,2 |
| 5/20-30-1-4/3 | Ответвительный сжим У 870 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-1-4/4 | Ответвительный сжим У 871 М У3 | 100 шт. | 0,24 |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 4, сечение до 240 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,79 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0016 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,5 |
| 5/20-30-1-4/5 | Ответвительный сжим У 872 М У3 | 100 шт. | 0,48 |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 6, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0006 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,3 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 0,36 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,36 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-16 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 6, сечение до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,925 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,46 |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,72 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-17 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 6, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0012 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,46 |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,72 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-18 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 6, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0013 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,225 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,25 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,72 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-19 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 6, сечение до 120 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0014 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,375 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,3 |
| 5/20-30-1-4/3 | Ответвительный сжим У 870 М У3 | 100 шт. | 0,72 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-20 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 8, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,35 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-21 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 8, сечение до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0012 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,925 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,5 |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-22 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 8, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0013 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,075 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,5 |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-23 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 8, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0014 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,375 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,3 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-412-24 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, количество проводов до 8, сечение до 120 мм2 (единица измерения - 100 м трубы (металлорукава)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0015 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,5 |
| 5/20-30-1-4/3 | Ответвительный сжим У 870 М У3 | 100 шт. | 0,96 |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Группа 8-413. Провод в резинобитумных трубках

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-413-1 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/33 | Скоба К252 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-2 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/33 | Скоба К252 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/3 | Патрубок вводной У478 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-3 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/33 | Скоба К252 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 309 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-4 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/33 | Скоба К252 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/3 | Патрубок вводной У478 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 306 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-5 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 35 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/33 | Скоба К252 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 306 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-6 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 70 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/33 | Скоба К252 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 306 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-7 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 2,5 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/34 | Скоба К253 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 412 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-8 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/34 | Скоба К253 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 412 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-9 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/3 | Патрубок вводной У478 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 408 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-10 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 35 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 408 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-11 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 4, сечение провода до 70 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 408 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-12 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 2,5 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-13 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-14 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/3 | Патрубок вводной У478 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-15 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 6, сечение провода до 35 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-16 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 8, сечение провода до 2,5 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-17 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 8, сечение провода до 6 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| Ц8-413-18 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов, количество проводов в трубке до 8, сечение провода до 16 мм2 (единица измерения - 100 м трубок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/8 | Ответвительный сжим У 733 М У3 | 100 шт. | 0,16 |
| 5/20-30-3/35 | Скоба К254 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/20-40-2/3 | Патрубок вводной У478 У3 | 10 шт. | 3,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки | м | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |

Группа 8-414. Конструкции металлические для шинопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-414-101 | Конструкции металлические для шинопроводов, крепление метизами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 66,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 30 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,175 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | 3,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатель | шт. | П |
| Ц8-414-102 | Конструкции металлические для шинопроводов, крепление сваркой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 66,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 83 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 40 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,196 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 41 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | 3,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатель | шт. | П |
| Ц8-414-103 | Конструкции металлические для шинопроводов, крепление дюбелями (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 66,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 63 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 30 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,196 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/6 | Профиль (Z-профиль) монтажный, типа К239 У2 | шт. | 144 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-50 | Изоляторы | шт. | 3,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шинодержатель | шт. | П |

Группа 8-415. Шинопроводы открытые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-415-1 | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2 (единица измерения - 100 м однопроводной линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,9 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,86 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 11,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,77 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 11 |
| П5/30-10-1-1 | Компенсаторы шинные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-40 | Вставки изоляционные | шт. | 2 |
| Ц8-415-2 | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение до 640 мм2 (единица измерения - 100 м однопроводной линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,73 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 15,31 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,17 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,81 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 11 |
| П5/30-10-1-1 | Компенсаторы шинные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-40 | Вставки изоляционные | шт. | 2 |
| Ц8-415-3 | Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение до 1200 мм2 (единица измерения - 100 м однопроводной линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,98 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 9,48 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 20,39 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,25 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00074 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Пластины переходные | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 11 |
| П5/30-10-1-1 | Компенсаторы шинные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-40 | Вставки изоляционные | шт. | 2 |

Группа 8-416. Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-416-3 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 1600А на конструкциях по фермам (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,34 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 19,1 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 43,16 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 43,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,97 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0485 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 33 |
| Ц8-416-6 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 2500А на конструкциях по фермам (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,42 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 27,23 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 55,21 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 62,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01015 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0029 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0582 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 39 |
| Ц8-416-9 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 4000-6300А на конструкциях по фермам (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,45 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 29,68 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 60,04 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 77,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01015 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0029 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0776 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 40 |
| Ц8-416-101 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 1600А на стойках, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,91 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,33 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 38,97 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 45,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00322 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00092 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0485 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 33 |
| Ц8-416-102 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 1600А на стойках, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,91 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,33 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 38,97 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 45,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,04116 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01176 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0485 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 33 |
| Ц8-416-201 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 1600А на конструкциях по стенам и колоннам, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,33 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 38,33 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 43,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,97 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0485 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20,4 |
| П5/20-30-3 | Подвес тросовой | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 33 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер АОК-500 У3 | шт. | 8 |
| Ц8-416-202 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 1600А на конструкциях по стенам и колоннам, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 18,33 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 38,33 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 43,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02366 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00676 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0485 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20,4 |
| П5/20-30-3 | Подвес тросовой | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 33 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер АОК-500 У3 | шт. | 8 |
| Ц8-416-401 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 2500А на стойках, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,44 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 49,37 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 64,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00322 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00092 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0582 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 39 |
| Ц8-416-402 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 2500А на стойках, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,81 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 24,44 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 49,37 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 64,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,04116 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01176 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0582 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 39 |
| Ц8-416-501 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 2500А на конструкциях по стенам и колоннам, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 20,4 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 41,76 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 62,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,97 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0582 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 7,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| П5/20-30-3 | Подвес тросовой | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 39 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер АОК-500 У3 | шт. | 8 |
| Ц8-416-502 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 2500А на конструкциях по стенам и колоннам, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,67 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 20,4 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 41,76 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 62,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02366 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00676 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0582 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| П5/20-30-3 | Подвес тросовой | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 39 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер АОК-500 У3 | шт. | 8 |
| Ц8-416-701 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 4000-6300А на стойках, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 26,79 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 54,58 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 79,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00322 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00092 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0582 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 40 |
| Ц8-416-702 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 4000-6300А на стойках, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 26,79 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 54,58 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 79,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,04116 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01176 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0776 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 40 |
| Ц8-416-801 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 4000-6300А на конструкциях по стенам и колоннам, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 26,79 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 54,71 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 77,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,97 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0776 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 7,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| П5/20-30-3 | Подвес тросовой | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 40 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер АОК-500 У3 | шт. | 8 |
| Ц8-416-802 | Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока на ток до 4000-6300А на конструкциях по стенам и колоннам, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 26,79 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 54,71 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 77,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20 |
| 1/10-140-45/130 | Электроды для сварки цветных металлов 0ЗА-2 (марка проволоки СВАК-5) диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02366 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00676 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0776 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 |
| П5/20-30-3 | Подвес тросовой | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| П5/30-20 | Кожухи защитные | шт. | 40 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер АОК-500 У3 | шт. | 8 |

Группа 8-417. Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-417-3 | Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока на ток до 630А на конструкциях на колоннах (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00169 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,29 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 4,2 |
| 5/90-15/3 | Анкер К 809Б У3 | 100 шт. | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 16 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Зажим тросовый ЗТ-5КП У3 | шт. | 32 |
| П5/20-30-3 | Подвес тросовый | шт. | 16 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| Ц8-417-101 | Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока на ток до 630А на стойках, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 33,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00381 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,02366 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00676 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| Ц8-417-102 | Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока на ток до 630А на стойках, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 33,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00381 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| Ц8-417-103 | Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока на ток до 630А на стойках, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,47 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 33,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,81 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 11,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00381 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,176 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 17,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| Ц8-417-201 | Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока на ток до 630А на конструкциях по стенам, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01183 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00338 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| Ц8-417-202 | Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока на ток до 630А на конструкциях по стенам, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| Ц8-417-203 | Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока на ток до 630А на конструкциях по стенам, крепление пристрелкой (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,4 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 11,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,088 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 8,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |

Группа 8-418. Шинопроводы закрытые постоянного тока

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-418-101 | Шинопроводы закрытые постоянного тока, напряжение до 1000В, ток до 2500А, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 72,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,61 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 20,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,015 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4 мм | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта К805 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 12 |
| П5/20-30-1-4 | Зажим К296 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос ПС | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер К675 | шт. | П |
| Ц8-418-102 | Шинопроводы закрытые постоянного тока, напряжение до 1000В, ток до 2500А, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 72,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,61 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 20,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,04116 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01176 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,015 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4 мм | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта К805 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 12 |
| П5/20-30-1-4 | Зажим К296 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос ПС | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер К675 | шт. | П |
| Ц8-418-201 | Шинопроводы закрытые постоянного тока, напряжение до 1000В, ток до 4000А, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,26 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 81,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,61 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 20,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0228 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,85 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4 мм | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта К805 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 12 |
| П5/20-30-1-4 | Зажим К296 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос ПС | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер К675 | шт. | П |
| Ц8-418-202 | Шинопроводы закрытые постоянного тока, напряжение до 1000В, ток до 4000А, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,26 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 81,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,61 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 20,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,04116 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01176 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0228 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4 мм | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта К805 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 12 |
| П5/20-30-1-4 | Зажим К296 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос ПС | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер К675 | шт. | П |
| Ц8-418-301 | Шинопроводы закрытые постоянного тока, напряжение до 1000В, ток до 6300А, крепление дюбелями (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,58 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 90,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,61 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 20,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 25 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0228 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,85 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4 мм | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта К805 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 12 |
| П5/20-30-1-4 | Зажим К296 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции крепления к строительному основанию | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос ПС | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер К675 | шт. | П |
| Ц8-418-302 | Шинопроводы закрытые постоянного тока, напряжение до 1000В, ток до 6300А, крепление метизами (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,58 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 90,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,61 |
| М171402 | Полуавтомат монтажный ранцевый ПРМ-4 с приставкой ПВ400 | маш.ч | 20,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 25 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,04116 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01176 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,88 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0228 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 2,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная диаметром 4 мм | м | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-80 | Муфта К805 | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 12 |
| П5/20-30-1-4 | Зажим К296 | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30 | Конструкции крепления к строительному основанию | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Трос ПС | м | П |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-15 | Анкер К675 | шт. | П |

Группа 8-419. Шинопроводы осветительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-419-1 | Шинопровод осветительный на установленных конструкциях (единица измерения - 100 м шинопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 24,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,166 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 3,4 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 16,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 25 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1-1 | Шинопроводы | м | П |

Группа 8-420. Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-420-1 | Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем, разъединителем, автоматом или указателем напряжения (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 17,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 306 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |

Группа 8-421. Проводки модульные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-421-1 | Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками до 2 м (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,98 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 25 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/6 | Гайка установочная заземляющая К 483 | 100 шт. | 0,26 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-3/11 | Гайка установочная К 481 У3 | 1000 шт. | 0,026 |
| 5/20-30-3/12 | Гайка установочная К 480 У3 | 100 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |
| Ц8-421-2 | Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками свыше 2 м (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,6 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 25 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,17 |
| 5/20-30-3/6 | Гайка установочная заземляющая К 483 | 100 шт. | 0,17 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,17 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,17 |
| 5/20-30-3/11 | Гайка установочная К 481 У3 | 1000 шт. | 0,017 |
| 5/20-30-3/12 | Гайка установочная К 480 У3 | 100 шт. | 0,17 |
| 5/20-30-4/8 | Уплотнительный состав УС-65 | кг | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | П |

Группа 8-423. Кабель-каналы ПВХ

Состав работ:

а) разметка трассы;

б) разметка, резка, монтаж оснований (сверление отверстий, забивка дюбелей, крепление основания шурупами);

в) разметка, резка, установка крышек;

г) подноска материалов на расстояние 30 м;

д) перестановка подмостей (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-423-1 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20 х 10 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-1 | Аксессуары | шт. | П |
| П5/20-20-1 | Кабель-каналы ПВХ | м | 103 |
| Ц8-423-2 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25 х 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-1 | Аксессуары | шт. | П |
| П5/20-20-1 | Кабель-каналы ПВХ | м | 103 |
| Ц8-423-3 | Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-1 | Аксессуары | шт. | П |
| П5/20-20-1 | Кабель-каналы ПВХ | м | 103 |
| Ц8-423-4 | Кабель-каналы ПВХ: добавлять при работе с подмостей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |

Группа 8-424. Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок

Состав работ:

а) разметка мест установки деталей крепления;

б) сверление гнезд и установка деталей крепления;

в) установка ответвительных коробок;

г) прокладка кабеля с закреплением;

д) прозвонка жил кабеля;

е) соединение жил кабеля в коробках;

ж) перемещение материалов на расстояние до 30 м по горизонтали;

и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-424-1 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,27 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,13 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,52 |
| П5/20-30-3 | Скобы (полоски) | шт. | 84 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | 13 |

Раздел 7. Шины тяжелые

Группа 8-452. Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-452-1 | Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением электродуговой сварки, изготовление и монтаж (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,99 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,27 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 1,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 5,85 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00898 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 1,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 1,03 |
| Ц8-452-2 | Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением электродуговой сварки, монтаж без заготовки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0091 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1,67 |
| 1/10-115-5/1082 | Материал рулонный битумно-полимерный на основе стеклоткани, Гидростеклоизол ТПП-3.0 | м2 | 0,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 1,82 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00751 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Заготовки шин и лент из цветных металлов | т | 1,03 |
| Ц8-452-3 | Катодная ошиновка электролизеров на 175кА с применением аргонодуговой сварки, изготовление и монтаж (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,99 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,27 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 1,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,16 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 5,91 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,01045 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 1,61 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 1,03 |
| Ц8-452-4 | Катодная ошиновка электролизеров на 175 кА с применением аргонодуговой сварки, монтаж без заготовки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0091 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1,67 |
| 1/10-115-5/1082 | Материал рулонный битумно-полимерный на основе стеклоткани, Гидростеклоизол ТПП-3.0 | м2 | 0,04 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,37 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 1,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00751 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Заготовки шин и лент из цветных металлов | т | 1,03 |
| Ц8-452-5 | Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки, изготовление и монтаж (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 23,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,32 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 1,08 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,00092 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,42 |
| 1/10-80-25/65 | Доски электротехнические асбестоцементные дугостойкие марки 400 | т | 0,01 |
| 1/10-115-5/1082 | Материал рулонный битумно-полимерный на основе стеклоткани, Гидростеклоизол ТПП-3.0 | м2 | 0,62 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,91 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00575 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 5,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 1,03 |
| Ц8-452-6 | Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки, монтаж без заготовки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 6,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,00092 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,42 |
| 1/10-80-25/65 | Доски электротехнические асбестоцементные дугостойкие марки 400 | т | 0,002 |
| 1/10-115-5/1082 | Материал рулонный битумно-полимерный на основе стеклоткани, Гидростеклоизол ТПП-3.0 | м2 | 0,62 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00429 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 2,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Заготовки шин и лент из цветных металлов | т | 1,03 |
| Ц8-452-7 | Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175-255 кА (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,00092 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 2,42 |
| 1/10-80-25/65 | Доски электротехнические асбестоцементные дугостойкие марки 400 | т | 0,002 |
| 1/10-115-5/1082 | Материал рулонный битумно-полимерный на основе стеклоткани, Гидростеклоизол ТПП-3.0 | м2 | 0,62 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00429 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока присадочная (проволока сварочная активированная) | кг | 1,86 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Заготовки шин и лент из цветных металлов | т | 1,03 |

Раздел 8. Сети заземления электротехнических установок

Группа 8-471. Заземлители вертикальные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из стали угловой, размер 50 х 50 х 5 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,169 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2 |
| Ц8-471-2 | Заземлитель вертикальный из стали угловой, размер 63 х 63 х 6 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00072 |
| 1/10-260-150-1/102 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63 х 63 мм | т | 0,286 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,4 |
| Ц8-471-3 | Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 12 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,047 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Наконечники к электродам заземления | шт. | 10 |
| Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 16 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00078 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,081 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Наконечники к электродам заземления | шт. | 10 |

Группа 8-472. Заземляющие проводники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-472-1 | Заземлитель горизонтальный из круглой стали диаметром 12 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,092 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2 |
| Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,13 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 3,7 |
| Ц8-472-3 | Проводник заземляющий из полосовой стали сеченем 100 мм2, скрыто в подливке пола (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-260-30-3/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 25 мм | т | 0,081 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 3,7 |
| Ц8-472-4 | Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм, скрыто в подливке пола (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2 |
| Ц8-472-5 | Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 12 мм, скрыто в подливке пола (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,092 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,4 |
| Ц8-472-6 | Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 100 мм2, открыто по строительным основаниям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-260-30-3/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 25 мм | т | 0,081 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/5 | Держатель шин заземления К188 У3 | 1000 шт. | 0,134 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
| Ц8-472-7 | Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 160 мм2, открыто по строительным основаниям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,35 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,3 |
| 1/10-260-30-6/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 40 мм | т | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/5 | Держатель шин заземления К188 У3 | 1000 шт. | 0,134 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
| Ц8-472-8 | Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм, открыто по строительным основаниям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/5 | Держатель шин заземления К188 У3 | 1000 шт. | 0,134 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
| Ц8-472-9 | Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 12 мм, открыто по строительным основаниям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,35 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,4 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,092 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/5 | Держатель шин заземления К188 У3 | 1000 шт. | 0,134 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 13,4 |
| Ц8-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, открыто по строительным основаниям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2,08 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 204 |
| Ц8-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0002 |

Раздел 9. Система обогрева "теплый пол"

Группа 8-475. Укладка монтажной ленты при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол"

Состав работ:

а) разметка, укладка монтажной ленты;

б) крепление монтажной ленты со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-475-1 | Укладка монтажной ленты при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол" (единица измерения - 100 м монтажной ленты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 4,18 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Монтажная лента | м | 102 |

Группа 8-476. Укладка нагревательной секции при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол"

Состав работ:

а) укладка, крепление нагревательной секции;

б) измерение сопротивления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-476-1 | Укладка нагревательной секции при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол" (единица измерения - 100 м нагревательной секции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-14 | Нагревательная секция | м | 100 |

Группа 8-477. Установка датчика и регулятора температуры при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол"

Состав работ:

а) затягивание провода с датчиком температуры в гофрированную трубку, укладка в проектное положение;

б) присоединение датчика, регулятора температуры, секции;

в) установка коробки;

г) установка регулятора температуры;

д) опробование.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-477-1 | Установка датчика и регулятора температуры при устройстве теплых полов по системе обогрева "теплый пол" (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-3/2 | Заглушка У468 УХЛ2 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-7 | Коробка установочная | шт. | 100 |
| П5/20-20-3-2 | Трубка гофрированная | м | П |