Отдел 3. Электросиловые и электроосветительные установки

Раздел 1. Электрические машины

Группа 8-481. Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-481-1 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-2 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-3 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-4 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-5 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-6 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-7 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-8 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-9 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-10 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-11 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья строганые | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-12 | Установка машины на салазках, раме или металлической плите, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 8,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья строганые | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-481-13 | Установка машин на кронштейнах, масса до 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00036 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья строганые | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Кронштейны | шт. | П |
| Ц8-481-14 | Установка машин на кронштейнах, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00036 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья строганые | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Кронштейны | шт. | П |
| Ц8-481-15 | Установка машин на кронштейнах, масса до 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,84 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00036 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья строганые | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Кронштейны | шт. | П |
| Ц8-481-16 | Установка машин на кронштейнах, масса до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,87 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00036 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Кронштейны | шт. | П |
| Ц8-481-17 | Установка машин на кронштейнах, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00945 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Кронштейны | шт. | П |
| Ц8-481-18 | Установка машин на кронштейнах, масса до 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00945 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Кронштейны | шт. | П |
| Ц8-481-19 | Установка машин на кронштейнах, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0135 |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Кронштейны | шт. | П |
| Ц8-481-20 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-21 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-22 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00082 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-23 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00082 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-24 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-25 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-26 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-27 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-28 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-481-29 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,02 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 |
| Ц8-481-30 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0006 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 7,1 |
| Ц8-481-31 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0008 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,05 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 |
| Ц8-481-32 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0008 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,05 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 |
| Ц8-481-33 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,05 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 |
| Ц8-481-34 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 5,3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,07 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 7,1 |
| Ц8-481-35 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 5,3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8,1 |
| Ц8-481-36 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8,1 |
| Ц8-481-37 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |

Группа 8-482. Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-482-1 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 0,05 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-2 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-3 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-4 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-5 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 0,35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-6 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-7 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-8 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,079 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-9 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,079 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-10 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,68 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-11 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-12 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 10,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,088 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-13 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-482-14 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-15 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-16 | Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00084 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-17 | Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-18 | Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-19 | Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-482-20 | Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-482-21 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-482-22 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-482-23 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-24 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-25 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0,35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00031 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-26 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-27 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 0,8 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-28 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-29 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-482-30 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-482-31 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 4,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-482-32 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-482-33 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |

Группа 8-483. Электрические машины со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в собранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-483-1 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,64 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,031 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00006 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-2 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,34 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,78 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,039 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-3 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,73 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,039 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-4 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,045 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00226 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-5 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,045 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00226 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-6 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 13,33 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 13,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00368 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-7 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 9,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,063 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00398 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-8 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,069 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00469 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-9 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 12,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,84 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,83 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 21,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00688 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-10 | Установка машины переменного или постоянного тока, масса до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 32,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,41 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 23,1 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 23,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,092 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00828 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-483-11 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 5,3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-483-12 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-483-13 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 9,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-483-14 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-483-15 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 1,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 7,1 |
| Ц8-483-16 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 5,55 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 7,1 |
| Ц8-483-17 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |
| Ц8-483-18 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 9,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |
| Ц8-483-19 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 14 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |
| Ц8-483-20 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 16 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |

Группа 8-484. Электрические машины со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в разобранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-484-1 | Установка машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,82 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-2 | Установка машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 14,47 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-3 | Установка машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 19,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-4 | Установка машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 24,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,74 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,58 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-5 | Установка машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса до 45 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 62,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 25,89 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 25,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,56 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-6 | Установка машины переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса до 55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 83,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 31,35 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 31,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,56 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-7 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 16,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-8 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 19,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-9 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 22,72 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 22,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-10 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 26,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-11 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 30,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,9 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,36 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-12 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 72,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,74 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,45 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 21,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,48 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-13 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 45 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 439 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 86,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 25,89 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 25,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,56 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-14 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 106,49 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 31,35 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 31,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,56 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-15 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 767 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 255,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 149,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 48,99 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 48,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-16 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 875 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 302,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 168,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,74 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 62,19 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 62,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-17 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 120 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 345,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 196,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,74 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 69,43 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 69,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-18 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 140 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 396,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 225,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,78 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 80,47 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 80,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-19 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 170 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1372 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 479,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 266,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,78 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 101,92 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 101,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-20 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1593 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 549,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 308,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,79 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 114,62 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 114,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-21 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1965 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 701,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 378,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,55 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 154,85 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 154,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-22 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2325 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 814,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 449,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,31 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 175,16 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 175,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-23 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 350 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 927,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 503,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,59 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 204,35 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 204,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 22,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-484-24 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 5,3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-484-25 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-484-26 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 9,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-484-27 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 13 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-484-28 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 55 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-484-29 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 5,55 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |
| Ц8-484-30 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 7 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |
| Ц8-484-31 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 9,6 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-484-32 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 14 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-484-33 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 45 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 16 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-484-34 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 70 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 30 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-484-35 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 30 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-484-36 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 170 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 48 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 |
| Ц8-484-37 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 60 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-484-38 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 75 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-484-39 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 75 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-484-40 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 350 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 75 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |

Группа 8-485. Электрические машины с вертикальным валом, поступающие в разобранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-485-1 | Установка машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 33,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-2 | Установка машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 564 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 44,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 15,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-3 | Установка машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 800 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 61,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-4 | Установка машин переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 903 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 69,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,58 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-5 | Установка машин переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 552 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 43,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-6 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 760 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 60,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 15,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-7 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 973 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 76,92 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 22,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-8 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1204 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 93,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,58 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-9 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1554 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 408,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 307,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,79 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 48,99 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 48,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-10 | Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 466,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 337,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,26 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 62,19 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 62,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-485-11 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 100 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-485-12 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 270 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-485-13 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 300 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |
| Ц8-485-14 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 360 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-485-15 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 100 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| Ц8-485-16 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 270 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8,1 |
| Ц8-485-17 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 300 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-485-18 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 630 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-485-19 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 1000 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 10,1 |
| Ц8-485-20 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 1800 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-485-21 | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с возбудителем на валу или машины постоянного тока, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2000 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |

Группа 8-486. Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-486-1 | Установка машины постоянного тока, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 58,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00313 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-2 | Установка машины постоянного тока, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 83,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,99 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00375 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-3 | Установка машины постоянного тока, масса до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 593 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 116,52 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 28,69 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 28,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,00525 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-4 | Установка машины постоянного тока, масса до 75 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 812 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 254,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 159,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,54 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 43,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0075 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-5 | Установка машины постоянного тока, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1027 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 332,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 200,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,82 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 62,19 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 62,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0112 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-6 | Установка машины постоянного тока, масса до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1539 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 501,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 298,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,29 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 96,34 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 96,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,015 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-7 | Установка машины постоянного тока, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1882 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 597,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 365,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 114,62 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 114,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0194 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-8 | Установка машины постоянного тока, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 757,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 449,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 147,24 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 147,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-9 | Установка машины постоянного тока, масса до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2730 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 894,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 530,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 175,16 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 175,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-10 | Установка машины постоянного тока, масса до 400 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3573 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1179,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 695,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,44 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 233,55 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 233,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0375 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 30 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-486-11 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 24 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-486-12 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 26 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-486-13 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 160 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 50 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-486-14 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 70 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-486-15 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 96 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-486-16 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 96 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| Ц8-486-17 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса до 400 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 120 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8,1 |

Группа 8-487. Электрическая часть генераторов для паровых турбин

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-487-1 | Генератор, мощность до 30 мВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,00276 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001962 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,36 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0084 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,12 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 6 |
| Ц8-487-2 | Генератор, мощность до 100 мВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 379 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,00414 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003924 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,82 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0153 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 9 |
| Ц8-487-3 | Генератор, мощность до 200 мВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 439 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 19,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,00822 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007717 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,16 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0378 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,81 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 18 |
| Ц8-487-4 | Генератор, мощность до 300 мВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 531 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 22,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0099 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,009418 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,2 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,054 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 20,7 |
| Ц8-487-5 | Генератор, мощность до 1000 мВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 675 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 27,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012971 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,4 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0594 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,44 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0306 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 24,3 |

Группа 8-488. Синхронные компенсаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-488-1 | Компенсатор, мощность до 16 мВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1255 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,28 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 113,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 65,24 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 69,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,68 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 25,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,007935 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0248 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0185 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 1 |
| Ц8-488-2 | Компенсатор, мощность до 50 мВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3709 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 336,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 112,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 204,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 70,83 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 112,97 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 110,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012818 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0383 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0308 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,26 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 32,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 2 |
| Ц8-488-3 | Компенсатор, мощность до 100 мВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5268 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 657,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 247,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,7 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 199,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 290,35 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 111,06 |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 247,51 |
| М331420 | Электрокалорифер производительностью 1000 м3/ч | маш.ч | 186,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 23,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,017091 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0577 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,039 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 40,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-90-5 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании. Рельсы железнодорожные | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Миканит | кг | 3 |

Группа 8-489. Агрегаты, поступающие в собранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-489-1 | Агрегаты двухмашинные, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-2 | Агрегаты двухмашинные, масса до 0,2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-3 | Агрегаты двухмашинные, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-4 | Агрегаты двухмашинные, масса до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-5 | Агрегаты двухмашинные, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-6 | Агрегаты двухмашинные, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,68 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-7 | Агрегаты двухмашинные, масса до 6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,88 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-8 | Агрегаты двухмашинные, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-9 | Агрегаты двухмашинные, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,64 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-10 | Агрегаты двухмашинные, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 9,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 14,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-11 | Агрегаты двухмашинные, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-12 | Агрегаты двухмашинные, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 15,61 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-13 | Агрегаты двухмашинные, масса до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 52,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 28,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-14 | Агрегат трехмашинный, масса до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-15 | Агрегат трехмашинный, масса до 0,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-16 | Агрегат трехмашинный, масса до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-17 | Агрегат трехмашинный, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-18 | Агрегат трехмашинный, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-19 | Агрегат трехмашинный, масса до 6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,92 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-20 | Агрегат трехмашинный, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-21 | Агрегат трехмашинный, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-22 | Агрегат трехмашинный, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 9,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 14,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-23 | Агрегат трехмашинный, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 12,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-24 | Агрегат трехмашинный, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 14,72 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,75 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-25 | Агрегат трехмашинный, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 17,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,96 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 23,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-26 | Агрегат трехмашинный, масса до 50 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 59,66 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,39 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 28,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-27 | Агрегат четырехмашинный, масса до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-28 | Агрегат четырехмашинный, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-29 | Агрегат четырехмашинный, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-30 | Агрегат четырехмашинный, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-31 | Агрегат четырехмашинный, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-32 | Агрегат четырехмашинный, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 8,46 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-33 | Агрегат четырехмашинный, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 14,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-34 | Агрегат четырехмашинный, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 14,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-35 | Агрегат четырехмашинный, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 20,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,01 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-36 | Агрегат четырехмашинный, масса до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 54,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,47 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 23,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-37 | Агрегат пятимашинный, масса до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-38 | Агрегат пятимашинный, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-39 | Агрегат пятимашинный, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-40 | Агрегат пятимашинный, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-41 | Агрегат пятимашинный, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-42 | Агрегат пятимашинный, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 9,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-43 | Агрегат пятимашинный, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 12,82 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 14,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-44 | Агрегат пятимашинный, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 16,37 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,07 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-45 | Агрегат пятимашинный, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 19,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,83 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-46 | Агрегат пятимашинный, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 31,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,26 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-47 | Агрегат пятимашинный, масса до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 83,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 23,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-48 | Агрегат шестимашиный, масса до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-49 | Агрегат шестимашиный, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-50 | Агрегат шестимашиный, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-51 | Агрегат шестимашиный, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 8,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-52 | Агрегат шестимашиный, масса до 7 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 8,88 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-53 | Агрегат шестимашиный, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 11,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-54 | Агрегат шестимашиный, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 14,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,12 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 14,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-55 | Агрегат шестимашиный, масса до 20 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 18,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,12 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-56 | Агрегат шестимашиный, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 22,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,01 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-57 | Агрегат шестимашиный, масса до 30 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 34,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,34 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 17,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 5,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-489-58 | Агрегат шестимашиный, масса до 40 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 87,96 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,97 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 23,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |

Группа 8-490. Агрегаты, поступающие в разобранном виде

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-490-1 | Агрегаты двухмашинные, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 22,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,99 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-2 | Агрегаты двухмашинные, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 331 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 26,02 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 22,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,99 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 2,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-3 | Агрегаты двухмашинные, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 31,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,36 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-4 | Агрегаты двухмашинные, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 219,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 128,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,67 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 42,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-5 | Агрегаты двухмашинные, масса до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 785 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 257,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 152,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,39 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 49,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-6 | Агрегаты двухмашинные, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 893 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 303,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 172,62 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,47 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 62,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-7 | Агрегаты двухмашинные, масса до 150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 421,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 241,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 85,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-8 | Агрегаты двухмашинные, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1584 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 543,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 304,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,57 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 114,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-9 | Агрегаты двухмашинные, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1928 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 677,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 371,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,46 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 147,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-10 | Агрегаты трехмашинные, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 27,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-11 | Агрегаты трехмашинные, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 30,84 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 22,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,02 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-12 | Агрегаты трехмашинные, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 39,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,36 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-13 | Агрегаты трехмашинные, масса до 35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 625 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 47,34 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,48 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 33,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 8,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-14 | Агрегаты трехмашинные, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 788 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 246,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 153,58 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,39 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 7,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-15 | Агрегаты трехмашинные, масса до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 961 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 187,85 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 49,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-16 | Агрегаты трехмашинные, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1091 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 347,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 211,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 63,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-17 | Агрегаты трехмашинные, масса до 150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 473,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 291,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,86 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 85,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-18 | Агрегаты трехмашинные, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1950 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 613,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 373,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,41 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 114,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-19 | Агрегаты трехмашинные, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2342 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 759,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 453,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,05 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 147,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-20 | Агрегаты трехмашинные, масса до 300 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2756 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 895,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 533,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,26 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 175,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-21 | Агрегат четырехмашинный, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 28,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,17 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-22 | Агрегат четырехмашинный, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 33,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 23,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,17 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-23 | Агрегат четырехмашинный, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 565 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 42,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,86 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,66 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-24 | Агрегат четырехмашинный, масса до 35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 683 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 52,04 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,99 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 33,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-25 | Агрегат четырехмашинный, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 885 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 267,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 173,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,68 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-26 | Агрегат четырехмашинный, масса до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1084 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 318,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 211,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 49,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-27 | Агрегат четырехмашинный, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1231 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 375,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 239,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,57 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 63,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-28 | Агрегат четырехмашинный, масса до 150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1716 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 517,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 335,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,24 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 85,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-29 | Агрегат четырехмашинный, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 670,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 430,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,62 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 114,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-30 | Агрегат четырехмашинный, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2695 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 835,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 525,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,35 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 148,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 25,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-31 | Агрегат четырехмашинный, масса до 350 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1047,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 621,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,07 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 205,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-32 | Агрегат пятимашинный, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 363 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 39,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,28 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-33 | Агрегат пятимашинный, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 44,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 23,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,28 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-34 | Агрегат пятимашинный, масса до 35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 791 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 55,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,68 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-35 | Агрегат пятимашинный, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 992 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 74,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 33,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-36 | Агрегат пятимашинный, масса до 85 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 299,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 205,62 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,77 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-37 | Агрегат пятимашинный, масса до 100 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1364 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 331,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 237,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-38 | Агрегат пятимашинный, масса до 150 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1918 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 349,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 255,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-39 | Агрегат пятимашинный, масса до 200 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2419 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 373,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 279,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-40 | Агрегат пятимашинный, масса до 250 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2934 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 399,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 304,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 25,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-41 | Агрегат шестимашинный, масса до 10 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 39,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,29 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-42 | Агрегат шестимашинный, масса до 15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 44,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 23,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,29 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 3,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-43 | Агрегат шестимашинный, масса до 25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 730 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 55,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 21,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,78 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-44 | Агрегат шестимашинный, масса до 35 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 972 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 74,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 33,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,78 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-45 | Агрегат шестимашинный, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1041 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 299,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 205,62 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,77 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-46 | Агрегаты семимашинные, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 331,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 237,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-47 | Агрегаты восьмимашинные, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1293 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 349,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 255,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 9,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-48 | Агрегаты девятимашинные, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1401 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 373,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 279,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |
| Ц8-490-49 | Агрегаты десятимашинные, масса до 65 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1533 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 399,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 304,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.ч | 43,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |

Группа 8-491. Тахогенераторы и центробежные выключатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-491-1 | Установка тахогенератора, масса до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,52 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| Ц8-491-2 | Установка тахогенератора, масса до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| Ц8-491-3 | Установка тахогенератора, масса до 130 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| Ц8-491-4 | Подготовка тахогенератора к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00014 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,005 |
| Ц8-491-5 | Подготовка тахогенератора к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса до 130 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00022 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,051 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,005 |
| Ц8-491-6 | Установка выключателя центробежного (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,051 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Клинья | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подкладки металлические | кг | П |

Группа 8-492. Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-492-1 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 0,004 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000397 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| Ц8-492-2 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 0,01 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000458 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| Ц8-492-3 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 0,035 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000549 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
| Ц8-492-4 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 0,1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,04 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000671 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| Ц8-492-5 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 0,15 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,009 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000794 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 |
| Ц8-492-6 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 0,25 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001831 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| Ц8-492-7 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 1,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/5 | Коксовая мелочь | т | 0,3 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001831 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| Ц8-492-8 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,84 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/5 | Коксовая мелочь | т | 0,4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001831 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| Ц8-492-9 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 2,5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,75 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/5 | Коксовая мелочь | т | 0,5 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001831 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| Ц8-492-10 | Насадка на валы электрических машин шкивов, муфт, полумуфт, шестерен: детали массой до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,66 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/5 | Коксовая мелочь | т | 0,6 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001831 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |

Группа 8-493. Электромагнитные муфты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-493-1 | Электромагнитные муфты массой до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00025 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000366 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,001 |
| Ц8-493-2 | Электромагнитные муфты массой до 20 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,0003 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000366 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,001 |

Группа 8-494. Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-494-1 | За каждое присоединение добавлять к соответствующей норме на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный сечение до 360 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,3 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 4,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00104 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00131 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,77 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-3 | Ленты медные | т | 0,0685 |
| Ц8-494-2 | За каждое присоединение добавлять к соответствующей норме на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный сечение до 640 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 6,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00245 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00192 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-5/1 | Медь для присадки | кг | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-3 | Ленты медные | т | 0,154 |
| Ц8-494-3 | За каждое присоединение добавлять к соответствующей норме на присоединение машины к электрической сети, наконечник алюминиевый сечение до 640 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,83 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 7,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00168 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,98 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Ленты алюминиевые | т | 0,073 |
| Ц8-494-4 | За каждое присоединение добавлять к соответствующей норме на присоединение машины к электрической сети, наконечник алюминиевый сечение до 1000 мм2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,6 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 8,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,00224 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,26 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/8 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 135-200 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-1 | Ленты алюминиевые | т | 0,141 |

Раздел 2. Токоподвод к подъемно-транспортным установкам

Группа 8-501. Троллеи для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-501-1 | Троллеи трехфазные из угловой стали, до N 5 (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 23,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 10,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 64,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0162 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 25,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| П5/20-30-3 | Шпильки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-501-2 | Троллеи трехфазные из угловой стали, до N 6,3 (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 24,62 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 11,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 68,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 26,6 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-150-1/102 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63 х 63 мм | т | 1,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,4 |
| П5/20-30-3 | Шпильки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-501-3 | Троллеи трехфазные из угловой стали, до N 7,5 (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 28,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,07 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 13,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 87,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,019 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 27,8 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-150-1/103 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 75 х 75 мм | т | 3,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,4 |
| П5/20-30-3 | Шпильки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-501-4 | За каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали, до N 5 (единица измерения - 100 м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,38 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,396 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 |
| П5/20-30-3 | Шпильки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-501-5 | За каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали, до N 6,3 (единица измерения - 100 м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 5,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,54 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-150-1/102 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63 х 63 мм | т | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8,2 |
| П5/20-30-3 | Шпильки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-501-6 | За каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали, до N 7,5 (единица измерения - 100 м (1 фаза)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,34 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00632 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 9,22 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-150-1/103 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 75 х 75 мм | т | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8,2 |
| П5/20-30-3 | Шпильки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |

Группа 8-502. Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-502-1 | Троллеи трехфазные из угловой стали N 5, проложенные в тоннеле или канале (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0162 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 1,188 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| П5/20-30-3 | Шпильки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |

Группа 8-503. Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектные троллейные устройства заводского изготовления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-503-1 | Троллейные секции трехфазные из профильной угловой стали N 5 без подпиточных шин (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 22,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,39 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 36,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,2 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000938 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000268 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,134 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |
| Ц8-503-2 | Троллейные секции трехфазные из профильной угловой стали N 6,3 без подпиточных шин (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 22,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,12 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 37,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3,52 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3,2 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,675 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001358 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000388 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,194 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |
| Ц8-503-3 | Троллейные секции трехфазные из профильной угловой стали N 5 с алюминиевой подпиточной шиной (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 29,96 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 49,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 96,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00548 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 2 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,097 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,00036 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |
| Ц8-503-4 | Троллейные секции трехфазные из профильной угловой стали N 6,3 с алюминиевой подпиточной шиной, сечение шины 5 х 40 или 5 х 50 мм (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 32,87 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,29 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 53,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3,16 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000651 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000186 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,093 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0036 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |
| Ц8-503-5 | Троллейные секции трехфазные из профильной угловой стали N 6,3 с алюминиевой подпиточной шиной, сечение шины 6 х 60 или 6 х 80 мм (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 32,49 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,67 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 53,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97,35 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0054 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3,16 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001351 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000386 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,193 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0036 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |
| Ц8-503-6 | Устройство комплектное троллейное из двутаврового алюминиевого сплава, профиль N 43004 1(30) (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 21,83 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 35,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,12 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,097 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0036 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Устройство комплектное троллейное | 100 м (3 фазы) | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |

Группа 8-504. Троллеи из троллейных секций заводского изготовления для напольных кранов и тележек

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-504-1 | Троллеи трехфазные из угловой стали N 5 без подпиточных шин, проложенные в тоннеле (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 54,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001239 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000354 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,177 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0003 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |
| Ц8-504-2 | Троллеи трехфазные из угловой стали N 5 без подпиточных шин, проложенные в канале (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,36 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,097 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,18 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-1/1 | Пруток из алюминия марки АД1, без термической обработки, круглого сечения, диаметром 5 мм, нормальной точности изготовления | т | 0,0003 |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Секции троллейные | шт. | П |
| П5/110 | Троллеедержатель | шт. | П |
| П5/110 | Шпильки К38БУ1 | шт. | П |

Группа 8-505. Шины алюминиевые для подпитки троллеев

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-505-1 | Шина алюминиевая, сечение до 360 мм2 (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 9,94 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 6,98 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 91,77 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 14,7 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Планки, компенсаторы шинные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины алюминиевые | т | П |
| Ц8-505-2 | Шина алюминиевая, сечение до 640 мм2 (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,61 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,04 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 81,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 14,7 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/4 | Флюс ВАМИ для пайки и сварки алюминия и алюминиевых сплавов | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Планки, компенсаторы шинные | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шины алюминиевые | т | П |

Группа 8-506. Троллеи трехфазные из профильной стали для электрических талей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-506-101 | Троллеи для электрических талей трехфазные прямолинейные из полосовой стали сечением до 5 х 50 мм (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 49,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00748 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,67 |
| 1/10-260-30-8/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 50 мм | т | 0,599 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-506-102 | Троллеи для электрических талей трехфазные прямолинейные из угловой стали N 4 (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 49,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00748 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,67 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,909 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-506-103 | Троллеи для электрических талей трехфазные прямолинейные из круглой стали диаметром 18 мм (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,69 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 49,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00748 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,67 |
| 1/10-260-1-1/7 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса А240, диаметром 18 мм | т | 0,612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-506-201 | Троллеи для электрических талей трехфазные криволинейные из полосовой стали сечением до 50 х 5 мм (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 77,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 119,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00698 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,77 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 7 |
| 1/10-260-30-8/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 5 х 50 мм | т | 0,599 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-506-202 | Троллеи для электрических талей трехфазные криволинейные из угловой стали N 4 (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 77,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 119,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00698 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,77 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 7 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,909 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |
| Ц8-506-203 | Троллеи для электрических талей трехфазные криволинейные из круглой стали диаметром 18 мм (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,74 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 77,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 119,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00698 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,77 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 7 |
| 1/10-260-1-1/7 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса А240, диаметром 18 мм | т | 0,612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-10-1 | Планки | шт. | П |
| П5/30-10-5 | Компенсаторы | шт. | П |

Группа 8-507. Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-507-1 | Гибкий токоподвод каретками на тросе (единица измерения - 10 м троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,48 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,15 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 2,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,06 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570Н/мм2, диаметром 6,7 мм | 10 м | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/2 | Анкер К 675 У3 | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-50-1 | Кабель гибкий | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 2,04 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | 10 м | П |
| Ц8-507-2 | Гибкий токоподвод роликами или кольцами на тросе (единица измерения - 10 м троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,18 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,76 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/24 | Зажим К 676 | шт. | 2,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,06 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-3/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570Н/мм2, диаметром 6,7 мм | 10 м | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-15/2 | Анкер К 675 У3 | шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-50-1 | Кабель гибкий | м | П |
| П5/10-30-80 | Муфты натяжные | шт. | 2,04 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| П5/20-30-3 | Подвеска | шт. | 12,2 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | 10 м | П |
| Ц8-507-3 | Гибкий токоподвод каретками на жестких направляющих (единица измерения - 10 м направляющей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-50-1 | Кабель гибкий | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | 10 м | П |

Группа 8-508. Токоприемники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-508-1 | Токоприемник скользящий без опорных конструкций, масса токоприемника до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,24 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,075 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-508-2 | Токоприемник скользящий без опорных конструкций, масса токоприемника до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,5 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,075 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-508-3 | Токоприемник скользящий без опорных конструкций, масса токоприемника до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,6 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| Ц8-508-4 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец 3, масса токоприемника до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,45 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |
| Ц8-508-5 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец 3, масса токоприемника до 60 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,4 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,75 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 9,1 |
| Ц8-508-6 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец 6, масса токоприемника до 45 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 18,2 |
| Ц8-508-7 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец 6, масса токоприемника до 80 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 18,2 |
| Ц8-508-8 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец 9, масса токоприемника до 60 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,425 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 21,2 |
| Ц8-508-9 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец 12, масса токоприемника до 90 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,53 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,12 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,65 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 28,2 |
| Ц8-508-10 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец 12, масса токоприемника до 110 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 31,3 |
| Ц8-508-11 | Токоприемник лыжного типа из швеллерной стали N10 для рудного (угольного) перегружателя (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5,62 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 30,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0091 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 25,8 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,825 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004361 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001246 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,623 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 2,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 37,3 |
| Ц8-508-12 | Токоприемник лыжного типа из швеллерной стали N14 для рудного (угольного) перегружателя (единица измерения - 100 м (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,45 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,74 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0099 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 25,8 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,425 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00714 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00204 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,02 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 3,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 37,3 |
| Ц8-508-13 | Токоприемник высоковольтный для рудного (угольного) перегружателя (единица измерения - шт. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,02 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,0225 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,004095 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00117 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,585 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 |

Группа 8-509. Аппаратура защиты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-509-1 | Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкция | т | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубка медная | 100 м | П |

Группа 8-510. Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-510-1 | Электромагнит, масса до 500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,01 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| Ц8-510-2 | Электромагнит, масса до 1500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,01 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| Ц8-510-3 | Электромагнит, масса до 3500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,8 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,075 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,01 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| Ц8-510-4 | Электромагнит, масса до 4500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,11 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,075 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,01 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| Ц8-510-5 | Барабан кабельный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,25 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,075 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,015 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |

Группа 8-511. Шинопроводы троллейные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-511-1 | Шинопровод на кронштейнах на ток до 400 А напряжением до 660 В, масса кронштейна до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,99 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 31,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000238 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000068 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,034 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-20-50/10 | Клемма прижимная | шт. | 5,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,00021 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20,2 |
| П5/20-30-3 | Подвеска | 100 шт. | 0,33 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейн | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопровод | м | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Шпильки К38Б У2 | шт. | 10 |
| Ц8-511-2 | Шинопровод на кронштейнах на ток до 400 А напряжением до 660 В, масса кронштейна до 5 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,07 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 37,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000238 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000068 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,034 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-20-50/10 | Клемма прижимная | шт. | 5,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,00021 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 20,2 |
| П5/20-30-3 | Подвеска | 100 шт. | 0,33 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Кронштейн | шт. | П |
| П5/30-10-1-1 | Шинопровод | м | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Шпильки К38Б У2 | шт. | 10 |

Раздел 3. Устройства пускорегулирующие

Группа 8-521. Рубильники (выключатели, разъединители)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-521-1 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,024 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-2 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,024 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-3 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000238 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000068 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-521-4 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на пллите на металлическом основании, однополюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000104 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,052 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-521-5 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Конструкция металлическая | шт. | П |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6 |
| Ц8-521-6 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Конструкция металлическая | шт. | П |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6 |
| Ц8-521-7 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 6300 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Конструкция металлическая | шт. | П |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6 |
| Ц8-521-8 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000074 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,037 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-9 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-10 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,675 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| Ц8-521-11 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,26 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000623 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000178 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,089 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-521-12 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12 |
| Ц8-521-13 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000238 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000068 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,034 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12 |
| Ц8-521-14 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 6300 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12 |
| Ц8-521-15 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,07 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,54 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-16 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,07 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,99 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000378 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000108 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,054 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-17 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,09 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,62 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000455 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00013 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,3 |
| Ц8-521-18 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,89 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000896 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000256 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,128 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,3 |
| Ц8-521-19 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000104 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,052 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 16,2 |
| Ц8-521-20 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000104 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,052 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 16,2 |
| Ц8-521-21 | Рубильник с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 6300 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,055 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 16,2 |
| Ц8-521-22 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,004 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-23 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,004 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000462 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000132 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,066 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-24 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,004 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,004 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,675 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,06 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| Ц8-521-25 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,26 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,11 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-521-26 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-521-27 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-521-28 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,5 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,54 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-29 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,99 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000476 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000136 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,068 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-521-30 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,09 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,62 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000532 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000152 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,3 |
| Ц8-521-31 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,89 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001029 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,147 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,3 |
| Ц8-521-32 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 24,4 |
| Ц8-521-33 | Рубильник с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,58 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,00003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000441 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,063 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 24,4 |

Группа 8-522. Переключатели (рубильники переключающие)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-522-1 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,225 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000203 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000058 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,029 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-2 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000245 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,035 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-3 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,525 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000301 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000086 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,043 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,0018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-522-4 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,945 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000483 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000138 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,069 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,0045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 9,2 |
| Ц8-522-5 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 9,1 |
| Ц8-522-6 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 9,1 |
| Ц8-522-7 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, однополюсный, ток до 6300 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 9,1 |
| Ц8-522-8 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,495 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-9 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-10 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000455 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00013 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-522-11 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,18 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,89 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-522-12 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-522-13 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 4000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-522-14 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 6300 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-522-15 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,81 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-16 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,08 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,485 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000574 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000164 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,082 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,094 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-17 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,88 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,13 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,43 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000679 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000194 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,097 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,108 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-18 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,15 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,835 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001246 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000356 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,178 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,135 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-19 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,23 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-20 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,23 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000104 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,052 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-21 | Переключатель с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 6300 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,4 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,06 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-22 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,13 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,495 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-23 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000469 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000134 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,067 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-24 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,9675 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000525 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00015 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,075 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-522-25 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,89 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00026 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,13 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,4 |
| Ц8-522-26 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,47 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000252 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000072 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,4 |
| Ц8-522-27 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, двухполюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,52 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,08 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000343 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,049 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,4 |
| Ц8-522-28 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,62 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,13 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,81 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000567 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000162 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,081 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 9,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-29 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,08 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,485 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000567 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000162 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,081 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,094 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 18,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-1 | Рубильник | шт. | П |
| Ц8-522-30 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,13 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,68 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000693 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000198 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,099 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,108 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-31 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 1600 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,15 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,89 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,18 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,143 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-32 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 2500 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,58 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000252 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000072 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |
| Ц8-522-33 | Переключатель с приводом, устанавливаемый на плите на металлическом основании, трехполюсный, ток до 4000 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,58 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000124 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,062 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 27,5 |

Группа 8-523. Предохранители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-523-1 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000032 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1 | Предохранитель | шт. | 1,02 |
| Ц8-523-2 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, ток до 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1 | Предохранитель | шт. | 1,02 |
| Ц8-523-3 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0408 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1 | Предохранитель | шт. | 1,02 |
| Ц8-523-4 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, ток до 630А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0408 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |

Группа 8-524. Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-524-1 | Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000189 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000054 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,027 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,07 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0612 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-2 | Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,07 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0612 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-3 | Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000343 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,049 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,08 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1224 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-4 | Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000189 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000054 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,027 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0612 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-5 | Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0612 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-6 | Ящик с одним двухполюсным рубильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000349 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,0499 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1224 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-7 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000189 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000054 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,027 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,06 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-8 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,06 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-9 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000455 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00013 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,07 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,056 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-10 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,03 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-11 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000413 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000118 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,059 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,04 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-12 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000518 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000148 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,074 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,04 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,056 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-13 | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, ток до 100А (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000189 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000054 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,027 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,06 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1224 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-14 | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, ток до 250А (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,06 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1224 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-15 | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, ток до 400А (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,44 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,015 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,06 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1836 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-16 | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, ток до 100А (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000224 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000064 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,032 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,08 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1632 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-17 | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, ток до 250 А (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,08 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1632 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-18 | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, ток до 400А (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,52 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000455 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00013 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,065 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,08 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,056 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,2652 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящик или шкаф с рубильником или предохранителем | шт. | 1,02 |
| Ц8-524-19 | Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 630А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,055 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,11 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,064 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| Ц8-524-20 | Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 1000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,13 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000483 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000138 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,069 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,13 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,068 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,401 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-524-21 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 630А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,13 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,13 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,068 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-524-22 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 1000А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,045 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,08 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,13 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001295 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00037 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,185 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,13 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,401 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,022 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |

Группа 8-525. Выключатели и переключатели пакетные, аппараты штепсельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, ток до 25А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000049 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,007 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Выключатель (переключатель) | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-2 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000322 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000092 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,046 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Выключатель (переключатель) | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-3 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, ток до 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000469 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000134 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,067 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,06 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Выключатель (переключатель) | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-4 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,066 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Выключатель (переключатель) | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-5 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, ток до 25А, количество контактов до 4 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-6 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, ток до 25А, количество контактов до 12 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,36 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 25 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-7 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, ток до 25А, количество контактов до 36 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 1,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,072 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 73 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-8 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, ток до 25А, количество контактов до 64 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 2,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,92 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,128 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 128 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-9 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей, ток до 63А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-10 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей, ток до 100А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-11 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей, ток до 250А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,405 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000301 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000086 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,043 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-12 | Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей, ток до 400А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,54 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000714 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000204 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,102 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | 1,02 |
| Ц8-525-13 | Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов, ток до 63А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,013 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 5,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | П |
| Ц8-525-14 | Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов, ток до 160А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,7125 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000483 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000138 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,069 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,023 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 5,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | П |
| Ц8-525-15 | Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов, ток до 320А (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,32 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,425 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00112 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00032 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,16 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-3 | Аппарат штепсельный | шт. | П |

Группа 8-526. Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,002 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 250 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,315 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000301 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000086 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,043 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,495 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-5 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,72 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001302 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000372 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,186 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 25 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 100 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 400 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,495 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000336 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000096 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,048 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-526-9 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 630 А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,72 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001302 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000372 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,186 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |

Группа 8-527. Устройства вводные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-527-1 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 70А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Устройство вводное | шт. | 1,02 |
| Ц8-527-2 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 160А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000343 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,049 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,054 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Устройство вводное | шт. | 1,02 |

Группа 8-528. Реверсоры и контакторы высокого напряжения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-528-1 | Реверсор с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10кВ, ток до 400 А, в шкафу, устанавливаемый на конструкции на полу (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,11 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,22 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,98 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000344 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,172 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,146 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,034 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 16,3 |
| Ц8-528-2 | Контактор на напряжение 6-10кВ, ток до 400А, устанавливаемый на конструкции на полу: вакуумный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,98 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,108 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| Ц8-528-3 | Контактор на напряжение 6-10кВ, ток до 400А, устанавливаемый на конструкции на полу: электромагнитный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,18 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,26 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001155 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00033 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,165 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,108 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,034 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |

Группа 8-529. Контакторы и блок-контакторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-529-1 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,345 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000074 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,037 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-529-2 | Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,39 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,042 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,035 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-529-3 | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,495 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-529-4 | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 400А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,57 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-529-5 | Блок-контатор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,029 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,05 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-529-6 | Блок-контатор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,053 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,05 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |

Группа 8-530. Пускатели магнитные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий , устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 40А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000074 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,037 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| Ц8-530-2 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий , устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-3 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 200А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,072 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 40А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000074 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,037 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| Ц8-530-5 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-6 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 160А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,066 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-7 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 200А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,072 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-8 | Сборка из нескольких магнитных пускателей общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, ток до 40А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000074 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,037 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Ц8-530-9 | Сборка из нескольких магнитных пускателей общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, ток до 100А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-10 | Сборка из нескольких магнитных пускателей общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, ток до 200А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000116 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,072 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-11 | Сборка из нескольких магнитных пускателей общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, ток до 40А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000259 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000074 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,037 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| Ц8-530-12 | Сборка из нескольких магнитных пускателей общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, ток до 100А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-13 | Сборка из нескольких магнитных пускателей общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, ток до 160А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,066 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-14 | Сборка из нескольких магнитных пускателей общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, ток до 200А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,072 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-15 | Пускатель магнитный взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, ток 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000567 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000162 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,081 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-16 | Пускатель магнитный взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, ток 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000686 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000196 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,098 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,054 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,084 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-17 | Пускатель магнитный взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000567 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000162 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,081 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-18 | Пускатель магнитный взрывозащищенный, маслонаполненный, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000686 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000196 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,098 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,054 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,084 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-19 | Сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на полу, ток 100А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-20 | Сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на полу, ток 250А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000686 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000196 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,098 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,054 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-21 | Сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, ток 100А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-22 | Сборка из нескольких пускателей магнитных, взрывозащищенных, маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, ток 250А (единица измерения - пускатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М350201 | Маслонасосы шестеренные 1,4 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000686 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000196 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,098 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,054 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,084 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-23 | Пускатель магнитный взрывозащищенный,в сухом исполнении, отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, ток до 25А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| Ц8-530-24 | Пускатель магнитный взрывозащищенный, в сухом исполнении, отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |
| Ц8-530-25 | Пускатель магнитный взрывозащищенный, в сухом исполнении, отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, ток до 250А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000336 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000096 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,048 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,054 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 6,1 |

Группа 8-531. Пускатели ручные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-531-1 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25А, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1 | Пускатель | шт. | 1 |
| Ц8-531-2 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25А, отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1 | Пускатель | шт. | 1 |

Группа 8-532. Посты управления кнопочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-532-1 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0306 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| Ц8-532-2 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 9 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0918 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| Ц8-532-3 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 16 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1632 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,064 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |
| Ц8-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0306 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-532-5 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,002 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0612 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-532-6 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 9 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0918 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-532-7 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 16 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1632 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,064 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-532-8 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018 |
| Ц8-532-9 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018 |
| Ц8-532-10 | Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, количество элементов до 3 (единица измерения - пост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1836 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-532-11 | Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, количество элементов до 6 (единица измерения - пост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3672 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-532-12 | Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, количество элементов до 3 (единица измерения - пост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,002 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1836 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| Ц8-532-13 | Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, количество элементов до 6 (единица измерения - пост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3672 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| Ц8-532-14 | Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных, устанавливаемых на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 (единица измерения - пост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0816 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| Ц8-532-15 | Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (единица измерения - пост) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0816 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |

Группа 8-533. Посты управления кнопочные подвесные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-533-1 | Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,255 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
| Ц8-533-2 | Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,255 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| Ц8-533-3 | Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов до 16 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,255 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,064 |

Группа 8-534. Переключатели универсальные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-534-1 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,082 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-534-2 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,248 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-534-3 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 16 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,48 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,326 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-534-4 | Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,75 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,49 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-534-5 | Переключатель универсальный, взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,086 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-534-6 | Переключатель универсальный, взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,42 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,028 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,286 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |

Группа 8-535. Командоаппараты нерегулируемые (командоконтроллеры)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-535-1 | Командоконтроллер ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 6, масса до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,012 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,122 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| Ц8-535-2 | Командоконтроллер ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 12, масса до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,36 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,245 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| Ц8-535-3 | Командоаппарат ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,42 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,028 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,14 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,286 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| Ц8-535-4 | Командоаппарат педальный (ножной) бесконтактный для подключения до 20 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 35 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,41 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,004 |

Группа 8-536. Контроллеры кулачковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-536-1 | Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока, устанавливаемый на конструкции на полу, ток до 63А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000616 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000176 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 10,2 |

Группа 8-537. Командоаппараты регулируемые (путевые выключатели)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-537-1 | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| Ц8-537-2 | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,000005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,122 |
| Ц8-537-3 | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| Ц8-537-4 | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,012 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,122 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| Ц8-537-5 | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| Ц8-537-6 | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,2325 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,163 |
| Ц8-537-7 | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,75 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000903 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000258 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,129 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,49 |
| Ц8-537-8 | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,098 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| Ц8-537-9 | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,098 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,2325 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,163 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| Ц8-537-10 | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,098 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,75 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,49 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| Ц8-537-11 | Командоаппарат кулачковый регулируемый до 24 цепей, со встроенным редуктором, с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,06 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,75 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000672 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000192 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,096 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,06 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| Ц8-537-12 | Командоаппарат кулачковый регулируемый взрывозащищенный, маслонаполненный, со встроенным редуктором, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,008 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |

Группа 8-538. Выключатели путевые конечные и микропереключатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-538-1 | Выключатель путевой или конечный рычажный, контактный, общего назначения, устанавливаемый на металлическом основании, масса до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,031 |
| Ц8-538-2 | Выключатель путевой или конечный рычажный, контактный, общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 |
| Ц8-538-3 | Выключатель путевой или конечный контактный взрывозащищенный, в т.ч. маслонаполненный, устанавливаемый на металлическом основании, масса до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| Ц8-538-4 | Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный, одно-двухкнопочный или микропереключатель, устанавливаемый на металлическом основании (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,031 |
| Ц8-538-5 | Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0204 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,031 |

Группа 8-539. Линейки ограничения хода механизмов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-539-1 | Линейка ограничения хода механизма, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| Ц8-539-2 | Линейка ограничения хода механизма, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| Ц8-539-3 | Линейка ограничения хода механизма, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,16 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000595 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00017 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |

Группа 8-540. Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-540-1 | Реостат переменного тока масляный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса (без масла) до 350 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000819 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000234 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,117 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло трансформаторное | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-540-2 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,024 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-3 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,005 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,014 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-4 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,006 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000336 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000096 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,048 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,018 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-5 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,024 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-6 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000336 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000096 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,048 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,018 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-7 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,072 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-8 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 350 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000252 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000072 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,022 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-9 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001015 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00029 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,145 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-10 | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 800 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001148 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000328 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,164 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,204 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |
| Ц8-540-11 | Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000553 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000158 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,079 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-12 | Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00018 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,09 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-13 | Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 350 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00018 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,09 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,038 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-14 | Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001015 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00029 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,145 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-540-15 | Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 800 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001127 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000322 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,161 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,255 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,056 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,022 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 4,1 |

Группа 8-541. Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-541-1 | Блок резисторов до 660В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000378 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000108 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,054 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-541-2 | Блок резисторов до 660В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса до 250 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,06 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,06 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,33 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,32 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,18 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,038 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,153 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,15 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 15,3 |
| Ц8-541-3 | Сборка из блоков резисторов до 660В однорядная, устанавливаемая без стеллажа на конструкции на полу, до трех ярусов, масса блока до 50 кг (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000378 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000108 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,054 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,092 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-541-4 | Стеллаж с блоками резисторов до 660В многорядный, до пяти ярусов, устанавливаемый на полу, масса блока до 25 кг (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,002 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000413 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000118 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,059 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-541-5 | Стеллаж с блоками резисторов до 660В многорядный, до пяти ярусов, устанавливаемый на полу, масса блока до 50 кг (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,002 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000651 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000186 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,093 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-541-6 | Блок резисторов до 660В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса блока до 30 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-541-7 | Блок резисторов до 660В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса блока до 60 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-541-8 | Сборка из блоков резисторов до 1кВ однорядная, до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки до 130 кг (единица измерения - сборка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |
| Ц8-541-9 | Сборка из блоков резисторов до 1кВ однорядная, до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки до 220 кг (единица измерения - сборка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000665 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00019 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,095 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,066 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 3,1 |

Группа 8-542. Электромагниты (электрическая часть)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-542-1 | Электромагнит длинноходовой или короткоходовой, масса до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,053 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-542-2 | Электромагнит длинноходовой или короткоходовой, масса до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,003 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,053 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |
| Ц8-542-3 | Электромагнит длинноходовой или короткоходовой, масса до 100 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000581 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000166 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,083 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,153 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 2 |

Группа 8-543. Световые сигнальные приборы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-543-1 | Светофор, устанавливаемый на конструкции на полу, количество ламп до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0306 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,001 |
| Ц8-543-2 | Светофор, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке, количество ламп до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0306 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |

Группа 8-544. Колонки распределительные для цеховых модульных распределительных цепей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-544-1 | Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,004 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/3 | Бирка маркировочная У153 У3,5 | 1000 шт. | 0,01 |
| Ц8-544-2 | Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 95 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,004 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/3 | Бирка маркировочная У153 У3,5 | 1000 шт. | 0,01 |
| Ц8-544-3 | Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/3 | Бирка маркировочная У153 У3,5 | 1000 шт. | 0,01 |
| Ц8-544-4 | Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 95 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,006 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/3 | Бирка маркировочная У153 У3,5 | 1000 шт. | 0,01 |

Группа 8-545. Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,002 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,002 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| Ц8-545-2 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,41 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| Ц8-545-3 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,96 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,064 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,36 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| Ц8-545-4 | За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к норме 8-545-3 (единица измерения - зажим) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,01 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,02 |
| Ц8-545-5 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,18 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000343 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,049 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-6 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,012 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,006 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,006 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,27 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000343 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,049 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-7 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, количество зажимов до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,24 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000203 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000058 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,029 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-8 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, количество зажимов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,36 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-9 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2, количество зажимов до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,36 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000378 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000108 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,054 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-10 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 35 мм2, количество зажимов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,54 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,077 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-11 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, количество зажимов до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,54 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000378 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000108 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,054 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-12 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, количество зажимов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,81 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000532 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000152 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-13 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 120 мм2, количество зажимов до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,66 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000518 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000148 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,074 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-14 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 120 мм2, количество зажимов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,99 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000798 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000228 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,114 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-15 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2, количество зажимов до 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 8,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-16 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2, количество зажимов до 6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,113 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,26 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000623 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000178 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,089 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,04 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 12,2 |
| П5/20-40-5 | Коробка с зажимами | шт. | П |
| Ц8-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,002 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,001 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,006 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,001 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,1 |