Раздел 4. Низковольтные комплектные устройства

Группа 8-571. Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-571-1 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления однорядный или двухрядный без блоков резисторов, открытого исполнения, глубина до 800 мм (единица измерения - м ширины по фронту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,081 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-2 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления однорядный или двухрядный без блоков резисторов, шкафного исполнения, глубина до 800 мм (единица измерения - м ширины по фронту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 8,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,081 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Шкаф | шт. | П |
| Ц8-571-3 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм (единица измерения - м ширины по фронту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-4 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм (единица измерения - м ширины по фронту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-5 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм (единица измерения - м ширины по фронту) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-6 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, ширина стеллажа по фронту 900 мм, масса до 40 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-7 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, ширина стеллажа по фронту 1800 мм, масса до 40 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-8 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, ширина стеллажа по фронту 2700 мм, масса до 40 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00034 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,16 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-9 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, ширина стеллажа по фронту 3600 мм, масса до 40 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00042 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-10 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, ширина стеллажа по фронту 900 мм, масса до 60 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-11 | Стеллаж заводского изготовления до 1000 В с блоками резисторов, ширина стеллажа по фронту 1800 мм, масса до 60 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,17 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-12 | Стеллаж заводского изготовления до 1000 В с блоками резисторов, ширина стеллажа по фронту 2700 мм, масса до 60 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| Ц8-571-13 | Стеллаж заводского изготовления до 1000 В с блоками резисторов, ширина стеллажа по фронту 3600 мм, масса до 60 кг (единица измерения - стеллаж) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,27 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |

Группа 8-572. Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-572-1 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000 х 800 мм, устанавливаемый на стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,015 |
| Ц8-572-2 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000 х 800 мм, устанавливаемый на металлическом основании (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
| Ц8-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600 х 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,015 |
| Ц8-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 1200 х 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,12 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,025 |
| Ц8-572-5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 1700 х 1100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,41 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000182 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000052 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,03 |
| Ц8-572-6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина 1200 х 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,025 |
| Ц8-572-7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина 1700 х 1100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,03 |
| Ц8-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина 700 х 850 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,01 |
| Ц8-572-9 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина 1300 х 850 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,72 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000119 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000034 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,02 |

Группа 8-573. Пульты и шкафы управления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-573-1 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700 х 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,86 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,38 |
| М100602 | Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 0,38 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0003 |
| Ц8-573-2 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700 х 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,31 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,59 |
| М100602 | Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 0,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0003 |
| Ц8-573-3 | Вставка угловая напольная, глубина до 700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,86 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,38 |
| М100602 | Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 0,38 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0003 |
| Ц8-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600 х 600 х 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,78 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М100602 | Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 0,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| Ц8-573-5 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 900 х 600 х 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,91 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,32 |
| М100602 | Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| Ц8-573-6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 1200 х 600 х 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,34 |
| М100602 | Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |

Группа 8-574. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-574-1 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,1 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 16 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 13,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000868 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000248 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,124 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,1 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 35 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 15,69 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003878 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001108 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,554 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,15 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 70 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 21,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 6,75 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003878 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001108 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,554 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,15 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 95 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 22,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005558 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001588 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,794 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,15 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,15 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 120 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 23,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 8,25 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005558 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001588 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,794 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,15 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,15 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-7 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 150 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 25,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005558 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001588 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,794 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,2 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-8 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 185 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 28,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 10,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,012586 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003596 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,798 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,2 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| Ц8-574-9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 240 мм2 (единица измерения - 100 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 33,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,018872 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005392 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,696 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,2 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |

Группа 8-575. Приборы и аппараты, снятые перед транспортированием

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-575-1 | Прибор или аппарат (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,002 |
| Ц8-575-2 | Блок резисторов (ящик сопротивления), масса до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/285 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0,00003 |
| Ц8-575-3 | Блок резисторов (ящик сопротивления), масса до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000098 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000028 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/285 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0,00005 |
| Ц8-575-4 | Блок резисторов (ящик сопротивления), масса до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000252 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000072 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/285 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0,00005 |
| Ц8-575-5 | Блок резисторов (ящик сопротивления), масса до 60 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000252 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000072 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/285 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0,00005 |

Раздел 5. Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики

Группа 8-591. Выключатели, переключатели и штепсельные розетки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-4/11 | Коробка монтажная (подрозетник) | 100 шт. | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/20-40-4/11 | Коробка монтажная (подрозетник) | 100 шт. | 1,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-6 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/20-40-4/11 | Коробка монтажная (подрозетник) | 100 шт. | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/20-40-4/11 | Коробка монтажная (подрозетник) | 100 шт. | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00315 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-201 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,00315 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-202 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-301 | Выключатель полугерметический и герметический с креплением на распорный дюбель (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 4,52 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 5,1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000344 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,172 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-302 | Выключатель полугерметический и герметический с креплением пристрелкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 16,1 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 3,1 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,244 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000344 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,172 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 24,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-303 | Выключатель полугерметический и герметический с креплением сваркой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 5,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000344 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,172 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-304 | Выключатель полугерметический и герметический с креплением винтами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 4,52 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 29,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 11,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003465 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00099 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,495 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-501 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00315 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-502 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-701 | Переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00315 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-702 | Переключатель утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-901 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00315 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-902 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,42 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1001 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением на распорный дюбель (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 4,52 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 5,1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000344 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,172 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1002 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением пристрелкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 16,1 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 3,1 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,244 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000344 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,172 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 24,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1003 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением сваркой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 3,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001204 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000344 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,172 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1004 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая с креплением винтами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 4,52 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 29,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 11,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003465 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00099 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,495 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1101 | Розетка штепсельная трехполюсная неутопленного типа на ток до 10А (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1102 | Розетка штепсельная трехполюсная утопленного типа на ток до 10А с креплением вяжущими растворами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00315 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1103 | Розетка штепсельная трехполюсная утопленного типа на ток до 10А с креплением дюбелями (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка установочная для крепления приборов | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |
| Ц8-591-1104 | Розетка штепсельная трехполюсная на ток до 10А на конструкции (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 16,1 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 6,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 9,03 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,244 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,2 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0096 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 24,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-1 | Приборы | шт. | 102 |

Группа 8-592. Патроны

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-592-1 | Патрон стенной или потолочный (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-4/11 | Коробка монтажная (подрозетник) | 100 шт. | 1,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 15,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-2 | Патрон | шт. | 102 |
| Ц8-592-2 | Патрон подвесной (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 102 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-2 | Патрон | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |

Группа 8-593. Светильники для ламп накаливания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 47,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 102 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |
| Ц8-593-2 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 62,65 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 102 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |
| Ц8-593-3 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 91,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 102 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |
| Ц8-593-4 | Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,46 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 95,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20-10-1-4 | Провода для осветительной арматуры | м | 103 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-5 | Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 44,46 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 24,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 7,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002632 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000752 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,376 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-9 | Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 34,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,26 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провода | т | 0,00062 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-11 | Световые настенные указатели (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,21 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провода | т | 0,00153 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-12 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,116 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,00026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 10,2 |
| Ц8-593-13 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,00026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 24,5 |
| Ц8-593-14 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 4,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,24 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,00026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,25 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 61 |
| Ц8-593-15 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 50 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 8,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,0008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,41 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 102 |
| Ц8-593-16 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 75 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,52 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 14,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,025 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,0014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,62 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 153 |
| Ц8-593-17 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 100 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,05 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 22,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,0014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,21 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | П |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |
| Ц8-593-19 | Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам, на мостиках (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 60,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001309 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000374 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,187 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/5 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,05 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/1 | Держатель светильника У25М У3 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Трубы, металлорукав | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-20 | Светильник в подвесных потолках (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 35,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/285 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,04 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 102 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта | шт. | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Трубы, металлорукав | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 102 |
| Ц8-593-101 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды, используя распорный дюбель с крюком (анкер) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 47,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |
| Ц8-593-201 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью, используя распорный дюбель с крюком (анкер) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 62,65 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |
| Ц8-593-301 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды, используя распорный дюбель с крюком (анкер) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 91,63 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 204 |
| Ц8-593-501 | Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением на распорные дюбеля для помещений с тяжелыми условиями среды (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 44,46 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-601 | Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 47,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 24,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 7,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002142 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000612 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 2,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-602 | Светильник одноламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 47,22 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 2,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-701 | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,97 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 59,91 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 24,27 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 7,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002142 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000612 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 2,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 20,4 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-702 | Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением на распорные дюбеля (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,97 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 59,91 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/20-30-1-4/6 | Ответвительный сжим У 739 М У3 | 100 шт. | 2,04 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 20,4 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-1001 | Светильник местного освещения с креплением винтом (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 7,6 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002142 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000612 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-1002 | Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,02 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-593-1801 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам с креплением дюбелями (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 36,94 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,68 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/1 | Держатель светильника У25М У3 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| П5/10-20 | Провода | т | 0,00062 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Трубы, металлорукав | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3-6 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 312 |
| Ц8-593-1802 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам с креплением пристрелкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 36,94 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 14,76 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,244 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/1 | Держатель светильника У25М У3 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 24,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| П5/10-20 | Провода | т | 0,00062 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Трубы, металлорукав | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3-6 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 312 |
| Ц8-593-1803 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам с креплением сваркой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 36,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/1 | Держатель светильника У25М У3 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| П5/10-20 | Провода | т | 0,00062 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Трубы, металлорукав | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3-6 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 312 |
| Ц8-593-1804 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам с креплением метизами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 36,94 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 24,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/1 | Держатель светильника У25М У3 | 10 шт. | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| П5/10-20 | Провода | т | 0,00062 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-9 | Трубы, металлорукав | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3-6 | Кронштейны | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-12 | Зажим люстровый | шт. | 312 |

Группа 8-594. Светильники с люминесцентными лампами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-594-101 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, количество ламп в светильнике 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 35,03 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,008772 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-102 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 35,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-103 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на винтах, количество ламп в светильнике 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 35,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 29,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 6,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-201 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, количество ламп в светильнике 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 46,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,008772 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-202 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 46,96 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-203 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на винтах, количество ламп в светильнике 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 46,96 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 29,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 6,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-301 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, количество ламп в светильнике до 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,71 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 63,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,017544 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-302 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,71 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 63,46 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 32,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-303 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на винтах, количество ламп в светильнике до 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,71 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 63,46 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 59,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 13,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-401 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, количество ламп в светильнике до 6 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,64 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,017544 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-402 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 6 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,64 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 32,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-403 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на винтах, количество ламп в светильнике до 6 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,64 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 59,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 13,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-501 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, количество ламп в светильнике до 10 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,11 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 151,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,026316 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-502 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на распорных дюбелях, количество ламп в светильнике до 10 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,11 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 151,43 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 48,39 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 61,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-503 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на винтах, количество ламп в светильнике до 10 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,11 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 151,43 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 89,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 17,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 20,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-601 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), используя закладной крюк, количество ламп в светильнике 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 45,86 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 204 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-602 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), используя распорный дюбель с крюком (анкер), количество ламп в светильнике 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 45,86 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-701 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), используя закладной крюк, количество ламп в светильнике 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,19 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 64,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 204 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-702 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), используя распорный дюбель с крюком (анкер), количество ламп в светильнике 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,19 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 64,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-801 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), используя закладной крюк, количество ламп в светильнике до 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,97 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 71,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 408 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 4,08 |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-802 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), используя распорный дюбель с крюком (анкер), количество ламп в светильнике до 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,97 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 71,93 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 32,37 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 4,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | 100 шт. | 4,08 |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-901 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах с креплением на распорные дюбеля (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 58,39 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,18 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-902 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах с креплением пристрелкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 58,39 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 19,36 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,512 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 48,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-903 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах с креплением сваркой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 58,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,04 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |
| Ц8-594-904 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах с креплением винтами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 58,39 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 59,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 13,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,09 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для подвески | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | П |
| П5/30-30-4-13 | Стартеры | шт. | П |

Группа 8-595. Светильники с ртутными лампами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-595-1 | Светильник с ртутной лампой на кронштейнах, на мостиках, включая установку ПРА (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107,89 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001309 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000374 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,187 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | 24,8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для крепления светильника | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-595-3 | Светильник с ртутной лампой на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,9 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/13 | Хомутик С 437 У2 | шт. | 204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для крепления светильника | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-595-201 | Светильник с ртутной лампой на кронштейнах, на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА, крепление к основанию дюбелями (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107,89 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 31,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001309 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000374 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,187 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | 24,8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для крепления светильника | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-595-202 | Светильник с ртутной лампой на кронштейнах, на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА, крепление к основанию пристрелкой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107,89 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 38,55 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,488 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001309 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000374 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,187 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 48,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | 24,8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для крепления светильника | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-595-203 | Светильник с ртутной лампой на кронштейнах, на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА, крепление к основанию сваркой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,19 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001309 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000374 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,187 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | 24,8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для крепления светильника | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |
| Ц8-595-204 | Светильник с ртутной лампой на кронштейнах, на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА, крепление к основанию метизами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 107,89 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 38,48 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 5 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 5,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | 10 м | 24,8 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники | шт. | 102,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-3 | Конструкции для крепления светильника | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| П5/30-30-4-12 | Стекло к осветительной арматуре | шт. | 102 |

Группа 8-596. Прожекторы

Состав работ:

а) сборка прожектора и проверка его на зажигание (нормы 17-20);

б) установка лампы в прожектор (нормы 15,16);

в) разметка мест крепления кронштейна на опоре (фасаде) (нормы 15-20);

г) установка кронштейна (нормы 15-20);

д) монтаж прожектора на кронштейн (нормы 15-20);

е) подключение прожектора к электросети (нормы 15-20);

ж) проверка прожектора на зажигание (нормы 15,16);

и) регулировка положения прожектора (нормы 15-20);

к) подноска материалов на расстояние 30 м (нормы 15-20).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-596-1 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, лампа мощностью 500Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-2 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, лампа мощностью 1000Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-3 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, лампа мощностью 500Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 158,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 2,4 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-4 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, лампа мощностью 1000Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 190,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 2,4 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-5 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне на опоре, лампа мощностью 500Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 152,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 2,2 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-6 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне на опоре, лампа мощностью 1000Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 378,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 190,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 184,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,19 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 22 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-7 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, лампа мощностью 500Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 177,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 171,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 22 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-8 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, лампа мощностью 1000Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 203,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 22 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 165 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | 102 |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-596-9 | Прожекторы, устанавливаемые блоками на стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 2, лампы мощностью до 1000Вт (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,37 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 175,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0104 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 48 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,008 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0532 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0152 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 7,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 61,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 330 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | П |
| Ц8-596-10 | Прожекторы, устанавливаемые блоками на стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 3, лампы мощностью до 1000Вт (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 620,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,77 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 207,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0156 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 72 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,012 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0798 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0228 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 11,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 82,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 495 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 306 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | П |
| Ц8-596-11 | Прожекторы, устанавливаемые блоками на стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 4, лампы мощностью до 1000Вт (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 752,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 239,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0208 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 96 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,016 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1064 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0304 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 15,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 122,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 660 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 408 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | П |
| Ц8-596-12 | Прожекторы, устанавливаемые блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке 2, лампы мощностью до 1000Вт (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 589,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,63 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 220,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 5,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0104 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 48 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,008 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0532 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0152 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 7,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 330 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | П |
| Ц8-596-13 | Прожекторы, устанавливаемые блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке 3, лампы мощностью до 1000Вт (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 688,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 261,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,77 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 245,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0156 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 72 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,012 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0798 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0228 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 11,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 495 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 306 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | П |
| Ц8-596-14 | Прожекторы, устанавливаемые блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке 4, лампы мощностью до 1000Вт (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 786,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 276,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 258,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 9,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0208 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 96 |
| 1/10-230-45-5/138 | Лак меламинный МЛ-92 электроизоляционный | т | 0,016 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,1064 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0304 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 15,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль монтажный | шт. | 660 |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы ответвительные | шт. | 408 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | 10 шт. | П |
| Ц8-596-15 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне на опоре, мощность лампы до 1200 Вт (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00637 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00182 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель электрический | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-2 | Трубка гофрированная | м | П |
| П5/20-30-3 | Скоба | шт. | 100 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| П5/30-30-4-5 | Прожектор | шт. | П |
| Ц8-596-16 | Прожектор, устанавливаемый блоком (2 прожектора) на кронштейне на опоре, мощность лампы до 1200 Вт (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 99,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель электрический | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-2 | Трубка гофрированная | м | П |
| П5/20-30-3 | Скоба | шт. | 100 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| П5/30-30-4-5 | Прожектор | шт. | П |
| Ц8-596-17 | Прожектор серии ГО (ФО), мощность лампы до 250 Вт, отдельно устанавливаемый на кронштейне на фасаде здания (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 396,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 158 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,77 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00413 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00118 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,59 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель (анкер) | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель электрический | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Трубка защитная ПВХ | м | 60 |
| П5/20-20-3-2 | Трубка гофрированная ПВХ | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| П5/30-30-4-5 | Прожектор | шт. | П |
| Ц8-596-18 | Прожектор серии ГО (ФО), мощность лампы до 250 Вт, устанавливаемый блоком (2 прожектора) на кронштейне на фасаде здания (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 763,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 300,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 300,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,77 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00826 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00236 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 4 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель (анкер) | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель электрический | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Трубка защитная ПВХ | м | 120 |
| П5/20-20-3-2 | Трубка гофрированная ПВХ | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| П5/30-30-4-5 | Прожектор | шт. | П |
| Ц8-596-19 | Прожектор серии ГО-ЖО, мощность лампы до 400 Вт, отдельно устанавливаемый на кронштейне на фасаде здания (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 158 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,77 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00413 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00118 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,59 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель (анкер) | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель электрический | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Трубка защитная ПВХ | м | 60 |
| П5/20-20-3-2 | Трубка гофрированная ПВХ | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| П5/30-30-4-5 | Прожектор | шт. | П |
| Ц8-596-20 | Прожектор серии ГО-ЖО, мощность лампы до 400 Вт, устанавливаемый блоком (2 прожектора) на кронштейне на фасаде здания (единица измерения - 100 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 804,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 300,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 300,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,77 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00826 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00236 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 4 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/23 | Электроизоляционная лента ПВХ | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30 | Дюбель (анкер) | шт. | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель электрический | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3 | Трубка защитная ПВХ | м | 120 |
| П5/20-20-3-2 | Трубка гофрированная ПВХ | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20-1-4 | Кронштейн | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| П5/30-30-4-5 | Прожектор | шт. | П |

Группа 8-597. Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-597-1 | Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,48 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-260-160-1/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 10 Б | т | 0,00845 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-6/3 | Сальник привертный У263У2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-20 | Комплектные осветительные устройства | шт. | П |

Группа 8-598. Универсальные сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) для светильников

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-598-1 | Универсальные сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) для светильников, устанавливаемые на потолке (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 84,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 34,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00214 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 10,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции | т | 1,03 |
| Ц8-598-2 | Универсальные сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) для светильников, устанавливаемые на стене или колонне (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 65,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 26,21 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00214 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 8,3 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000875 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,125 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции | т | 1,03 |

Группа 8-599. Щитки осветительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-599-1 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,124 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-2 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,144 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-3 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,196 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-4 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,247 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-5 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0041 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,025 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,124 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0041 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,025 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,144 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-7 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0041 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000224 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000064 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,032 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,196 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-8 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0041 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000287 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000082 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,041 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,247 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-9 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,124 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,144 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-11 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,94 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,247 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0041 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000217 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000062 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,031 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,144 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-13 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0041 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,196 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |
| Ц8-599-14 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0041 |
| 1/10-230-40-20/73 | Краска масляная МА-15, коричневая | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000329 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000094 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,047 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,247 |
| 5/20-30-1-4/2 | Ответвительный сжим У 859 М У3 | 100 шт. | 0,04 |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |

Группа 8-600. Счетчики

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-600-1 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-8 | Счетчики | шт. | 1,02 |
| Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,018 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,009 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,03 |

Группа 8-601. Щитки лабораторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-601-1 | Щитки лабораторные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,34 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,00416 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-7 | Щитки | шт. | 1,02 |

Группа 8-602. Приборы нагревательные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-602-1 | Электрополотенце (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,016 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-14 | Приборы | шт. | 1,02 |
| Ц8-602-2 | Электропечь мощностью до 1 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,24 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-14 | Приборы | шт. | 1,02 |
| Ц8-602-3 | Электрические конвекторы, встраиваемые в конструкцию пола (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135 | Пена монтажная | л | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-14 | Приборы | шт. | 1,02 |

Группа 8-603. Ящики с понижающими трансформаторами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-10 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1,02 |

Группа 8-604. Звонки электрические с кнопкой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-604-1 | Звонки электрические с кнопкой (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-4/11 | Коробка монтажная (подрозетник) | 100 шт. | 1,03 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | 40 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-11 | Звонок с кнопкой | компл. | 102 |

Группа 8-605. Вентиляторы потолочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-605-1 | Вентиляторы потолочные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-30-4-12/2 | Крюк У623 У4 | шт. | 1,02 |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-10 | Вентилятор | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-2 | Розетка потолочная | шт. | 1,02 |

Группа 8-606. Приборы осветительные на железнодорожном транспорте

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-606-1 | Светильник (прожектор) на жесткой поперечине, через 4-5 путей (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,67 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 20 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| Ц8-606-2 | Светильник (прожектор) на жесткой поперечине, через 6-7 путей (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 1,9 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 25 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| Ц8-606-3 | Светильник (прожектор) на жесткой поперечине, через 8 путей (единица измерения - поперечина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 2,46 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 30 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |
| Ц8-606-4 | Светильник с кронштейном на железобетонной опоре (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030902 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м | маш.ч | 0,63 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/305 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,022 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильник | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампа | шт. | П |

Группа 8-607. Светильники с люминесцентными лампами, устанавливаемые в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ"

Состав работ:

а) демонтаж, монтаж панелей потолка;

б) крепление светильника (нормы 1-3);

в) установка и подключение светильника, устройство заземления;

г) опробование "на зажигание";

д) перемещение материалов на расстояние до 30 м по горизонтали;

е) перестановка подмостей (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-607-1 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,4 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 5 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 5 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/19 | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,035 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты стальные | кг | 0,18 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник с люминесцентными лампами | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампы люминесцентные | шт. | 100 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-10 | Дюбель (цанга) латунная М8 | шт. | 400 |
| Ц8-607-2 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,4 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 5 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 5 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/19 | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,035 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты стальные | кг | 0,18 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник с люминесцентными лампами | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампы люминесцентные | шт. | 200 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-10 | Дюбель (цанга) латунная М8 | шт. | 400 |
| Ц8-607-3 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,72 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,4 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 5 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 5 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/19 | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,035 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты стальные | кг | 0,18 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник с люминесцентными лампами | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампы люминесцентные | шт. | 400 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| П5/90-10 | Дюбель (цанга) латунная М8 | шт. | 400 |
| Ц8-607-4 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления, количество ламп 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,6 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/19 | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,035 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты стальные | кг | 0,18 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник с люминесцентными лампами | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампы люминесцентные | шт. | 100 |
| Ц8-607-5 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления, количество ламп 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,6 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/19 | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,035 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты стальные | кг | 0,18 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник с люминесцентными лампами | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампы люминесцентные | шт. | 200 |
| Ц8-607-6 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления, количество ламп 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,6 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/19 | Провод силовой марки ПВ3 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,035 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты стальные | кг | 0,18 |
| П1/10-240-50-16 | Шайбы пружинные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник с люминесцентными лампами | шт. | 100 |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампы люминесцентные | шт. | 400 |
| Ц8-607-7 | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ": добавлять при работе с подмостей (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,46 |

Раздел 6. Установки театрально-зрелищных предприятий

Группа 8-631. Автотрансформаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-631-1 | Автотрансформатор до 30 щеток (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0001 |

Группа 8-632. Регуляторы сценические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-632-1 | Регулятор сценический, количество ручек до 30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,68 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| Ц8-632-2 | Регулятор сценический, количество ручек до 60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,91 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,25 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6,6 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |
| Ц8-632-3 | Регулятор сценический, количество ручек до 120 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,09 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 9,9 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |
| Ц8-632-4 | Электропривод к регулятору сценическому двухвальному (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 4,8 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| Ц8-632-5 | Электропривод к регулятору сценическому трехвальному (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,93 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 6,2 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |

Группа 8-633. Регуляторы электрические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-633-1 | Пульт регулирования, количество ручек до 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,48 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,12 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00032 |
| Ц8-633-2 | Пульт регулирования, количество ручек до 60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,25 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,96 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,28 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00064 |
| Ц8-633-3 | Пульт регулирования, количество ручек до 120 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,26 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,56 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 24 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0014 |
| Ц8-633-4 | Пульт регулирования, количество ручек до 200 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 375 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,52 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 24 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,66 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00168 |
| Ц8-633-5 | Пульт регулирования, количество ручек до 240 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 2,76 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 26 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,72 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00184 |
| Ц8-633-6 | Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,25 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,98 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 28 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,73 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00117 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-633-7 | Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,028 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8 |
| Ц8-633-8 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00159 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,548 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,086 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,072 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,136 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12 |
| Ц8-633-9 | Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,38 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00137 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,56 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,086 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,856 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,908 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-633-10 | Шкаф секционный типа ШС (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,015 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00155 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,42 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,12 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 1,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-633-11 | Стойка промежуточной коммутации типа СПК-60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,72 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 9 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,21 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-633-12 | Стойка промежуточной коммутации типа СПК-120 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 1,44 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 16 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-633-13 | Стойка промежуточной коммутации типа СПК-180 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00105 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,96 |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 22 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,62 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Группа 8-634. Темнители зрительного зала

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-634-1 | Темнитель зрительного зала, мощность 10кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,51 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,024 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы для осветительной арматуры | шт. | П |
| 5/100 | Материалы для театрально-зрелищных предприятий |  |  |
| П5/100 | Рамки | шт. | П |
| П5/100 | Светофильтры | шт. | П |
| П5/100 | Сетки | шт. | П |
| Ц8-634-2 | Темнитель зрительного зала, мощность 30кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,56 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,024 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы для осветительной арматуры | шт. | П |
| 5/100 | Материалы для театрально-зрелищных предприятий |  |  |
| П5/100 | Рамки | шт. | П |
| П5/100 | Светофильтры | шт. | П |
| П5/100 | Сетки | шт. | П |
| Ц8-634-3 | Темнитель зрительного зала, мощность 35кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,72 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,25 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,042 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы для осветительной арматуры | шт. | П |
| 5/100 | Материалы для театрально-зрелищных предприятий |  |  |
| П5/100 | Рамки | шт. | П |
| П5/100 | Светофильтры | шт. | П |
| П5/100 | Сетки | шт. | П |

Группа 8-635. Трансформаторы силовые (сухие)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-635-1 | Автотрансформатор переходной напряжением 380/220В (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,15 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,012 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,01 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8 |
| Ц8-635-2 | Автотрансформатор мощностью 225кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,15 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,052 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,096 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 8 |

Группа 8-636. Арматура сценическая осветительная

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-636-1 | Софит (рампа-подсвет) четырехкамерный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы для осветительной арматуры | шт. | П |
| Ц8-636-2 | Прожектор с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы для осветительной арматуры | шт. | П |
| Ц8-636-3 | Прожектор мощностью до 3 кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы для осветительной арматуры | шт. | П |
| Ц8-636-4 | Прожектор с дистанционным управлением (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| Ц8-636-5 | Прожектор театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00002 |
| Ц8-636-6 | Светильник и прожектор театральный мощностью до 1кВт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00002 |

Группа 8-637. Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-637-1 | Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,07 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00004 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4 | Арматура осветительная | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы для осветительной арматуры | шт. | П |
| 5/100 | Материалы для театрально-зрелищных предприятий |  |  |
| П5/100 | Рамки | шт. | П |
| П5/100 | Светофильтры | шт. | П |
| П5/100 | Сетки | шт. | П |
| Ц8-637-2 | Приставки и приспособления для осветительной арматуры (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-6 | Приставки и приспособления для осветительной арматуры | шт. | П |
| 5/100 | Материалы для театрально-зрелищных предприятий |  |  |
| П5/100 | Рамки | шт. | П |
| П5/100 | Светофильтры | шт. | П |
| П5/100 | Сетки | шт. | П |
| Ц8-637-3 | Коммутатор релейный КР-10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,25 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,25 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/100 | Материалы для театрально-зрелищных предприятий |  |  |
| П5/100 | Рамки | шт. | П |
| П5/100 | Светофильтры | шт. | П |
| П5/100 | Сетки | шт. | П |

Группа 8-638. Щиты коммутационные сценические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-638-1 | Щит (шкаф) типа ШИК (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 32 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,995 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00176 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Группа 8-639. Системы тросовые к сценическим регуляторам

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-639-1 | Система тросовая, количество ручек до 30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 0,6 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Ролики тросировочные | шт. | П |
| Ц8-639-2 | Система тросовая, количество ручек до 60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,35 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 1,2 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Ролики тросировочные | шт. | П |
| Ц8-639-3 | Система тросовая , количество ручек до 90 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 1,8 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Ролики тросировочные | шт. | П |
| Ц8-639-4 | Система тросовая, количество ручек до 120 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 375 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,004 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-5 | Гильзы кабельные соединительные | 100 шт. | 2,4 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| П5/40 | Канат (трос) стальной | м | П |
| 5/110 | Материалы для подъемно-транспортных установок |  |  |
| П5/110 | Ролики тросировочные | шт. | П |

Группа 8-640. Токоприемники кольцевые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-640-1 | Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,108 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00022 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 24 |

Группа 8-641. Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-641-1 | Коробка клеммная, количество зажимов до 24 х 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,21 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00043 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 48 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-2 | Коробка клеммная, количество зажимов до 36 х 36 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,32 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00065 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 72 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-3 | Коробка клеммная, количество зажимов до 48 х 48 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,43 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00087 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 96 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-4 | Коробка клеммная, количество зажимов до 60 х 60 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,54 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00108 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 120 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-5 | Коробка клеммная, количество зажимов до 80 х 80 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,72 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00144 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 160 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-6 | Коробка клеммная, количество зажимов до 120 х 120 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,35 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,16 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,08 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00216 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 240 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-7 | Коробка штепсельная до 6 соединений типа КШГ, КШП, КШО (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,11 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00022 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 24 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-8 | Коробка штепсельная до 6 соединений типа КШС (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,07 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00014 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 16 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-641-9 | Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,008 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,2 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-7 | Лючки | шт. | П |

Группа 8-642. Петли гибкие

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-642-1 | Петля гибкая самоукладывающаяся (заготовка), количество проводов до 20 (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/6 | Брезент огнеупорный (плотность 480 г/м2) | м2 | 0,496 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,68 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-2 | Петля гибкая самоукладывающаяся (заготовка), количество проводов до 40 (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/6 | Брезент огнеупорный (плотность 480 г/м2) | м2 | 0,592 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,82 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 3,7 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,9 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-3 | Петля гибкая самоукладывающаяся (заготовка), количество проводов до 80 (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/6 | Брезент огнеупорный (плотность 480 г/м2) | м2 | 0,672 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,92 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 4,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,7 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-4 | Петля гибкая самоукладывающаяся (заготовка), количество проводов до 120 (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/6 | Брезент огнеупорный (плотность 480 г/м2) | м2 | 0,72 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,99 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 4,5 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 2,5 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-5 | Петля гибкая самоукладывающаяся (заготовка), количество проводов до 180 (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-160-20/6 | Брезент огнеупорный (плотность 480 г/м2) | м2 | 0,8 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 1,1 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,066 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 5,5 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 3,7 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-6 | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 20 (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00026 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-7 | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 40 (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00052 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-8 | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 80 (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,6 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00104 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-9 | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 120 (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 2,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00156 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| Ц8-642-10 | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов до 180 (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,05 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,132 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 3,6 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00234 |
| 5/50-70-3/6 | Канифоль сосновая высшего сорта | т | 0,00144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |

Отдел 4. Кабельные линии и электрооборудование специальных установок

Раздел 1. Кабельные линии до 110 кВ в угольных и сланцевых шахтах

Группа 8-661. Кабели в вертикальных стволах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-661-1 | Кабели в вертикальных стволах, масса 1 м до 1,5 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 2 |
| Ц8-661-2 | Кабели в вертикальных стволах, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 2 |
| Ц8-661-3 | Кабели в вертикальных стволах, масса 1 м кабеля до 5 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,5 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 2 |
| Ц8-661-4 | Кабели в вертикальных стволах, масса 1 м кабеля до 7 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 2 |
| Ц8-661-5 | Кабели в вертикальных стволах, масса 1 м кабеля до 11 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,6 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 2 |
| Ц8-661-6 | Кабели в вертикальных стволах, масса 1 м кабеля до 15 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 2 |
| Ц8-661-7 | Кабели в вертикальных стволах, масса 1 м кабеля до 19 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6,5 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 1,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-1 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 2 |

Группа 8-663. Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-663-1 | Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-663-2 | Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-663-3 | Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, масса 1 м кабеля до 15 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |

Группа 8-664. Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-664-1 | Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-664-2 | Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-664-3 | Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, масса 1 м кабеля до 15 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 5 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |

Группа 8-665. Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-665-1 | Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |
| Ц8-665-2 | Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |
| Ц8-665-3 | Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, масса 1 м кабеля до 15 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |

Группа 8-666. Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-666-1 | Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 1,5 |
| Ц8-666-2 | Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 1,5 |
| Ц8-666-3 | Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям без крепления, масса 1 м кабеля до 15 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 1,5 |

Группа 8-672. Кабельные конструкции в вертикальных стволах по металлическим расстрелам, штампованные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-672-1 | Кабельные конструкции в вертикальных стволах по металлическим расстрелам, штампованные, конструкция для 2-4-х кабелей, масса 1 м до 7 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,47 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-672-2 | Кабельные конструкции в вертикальных стволах по металлическим расстрелам, штампованные, конструкция для 2-4-х кабелей, масса 1 м до 19 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,59 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |

Группа 8-673. Кабельные конструкции в вертикальных стволах по бетонной крепи, штампованные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-673-1 | Кабельные конструкции в вертикальных стволах по бетонной крепи, штампованные, конструкция для 2-4-х кабелей, масса 1 м до 7 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 647 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 35 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-673-2 | Кабельные конструкции в вертикальных стволах по бетонной крепи, штампованные, конструкция для 2-4-х кабелей, масса 1 м до 19 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |

Группа 8-674. Кабельные конструкции по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи, штампованные из полосовой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-674-1 | Кабельные конструкции по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи, штампованные из полосовой стали, конструкция для 1-6-и кабелей, масса 1 м до 7 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-674-2 | Кабельные конструкции по горизонтальным и наклонным горным выработкам по металлической крепи, штампованные из полосовой стали, конструкция для 1-6-и кабелей, масса 1 м до 15 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |

Группа 8-675. Кабельные конструкции массой до 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-675-1 | Кабельные конструкции массой до 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, конструкция из угловой или полосовой стали для 2-3-х кабелей, масса 1 м до 7 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1069,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 7,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-675-2 | Кабельные конструкции массой до 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, конструкция штампованные стойки для 2-3-х кабелей, масса 1 м до 7 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 884,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 7,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |

Группа 8-676. Кабельные конструкции массой свыше 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-676-1 | Кабельные конструкции массой свыше 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, конструкция для кабеля п-образная на дюбелях массой 1 м до 15 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-676-2 | Кабельные конструкции массой свыше 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, конструкция для кабеля из полосовой стали массой 1 м до 15 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 852,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-676-3 | Кабельные конструкции массой свыше 3 кг по горизонтальным и наклонным горным выработкам по породе или бетону, конструкции штампованные стойки для кабеля массой 1 м до 15 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 566,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |

Группа 8-677. Подвески штампованные массой до 0,2 кг

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-677-1 | Подвески штампованные массой до 0,2 кг для кабеля массой 1 м до 7 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-677-2 | Подвески штампованные массой до 0,2 кг для кабеля массой 1 м до 15 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |

Группа 8-679. Муфты тройниковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-679-1 | Муфты тройниковые для кабеля сечением жил до 4 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,875 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/20-30-3/12 | Гайка установочная К 480 У3 | 100 шт. | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Ц8-679-2 | Муфты тройниковые для кабеля сечением жил до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М263401 | Вагонетки шахтные 1 м3 | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,4 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,875 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
| 5/20-30-3/12 | Гайка установочная К 480 У3 | 100 шт. | 0,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |

Группа 8-680. Муфты соединительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-680-1 | Муфты соединительные чугунные напряжение до 1кВ для кабеля сечением жил до 16 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0003 |
| Ц8-680-2 | Муфты соединительные чугунные напряжение до 1кВ для кабеля сечением жил до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
| Ц8-680-3 | Муфты соединительные чугунные напряжение до 1кВ для кабеля сечением жил до 150 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00042 |
| Ц8-680-4 | Муфты соединительные чугунные напряжение до 1кВ для кабеля сечением жил до 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00053 |
| Ц8-680-5 | Муфты соединительные свинцовые, напряжение 6-10кВ с защитным кожухом с заливкой кожуха массой для кабеля сечением жил до 16 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0003 |
| Ц8-680-6 | Муфты соединительные свинцовые, напряжение 6-10кВ с защитным кожухом с заливкой кожуха массой для кабеля сечением жил до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,00042 |
| Ц8-680-7 | Муфты соединительные свинцовые, напряжение 6-10кВ с защитным кожухом с заливкой кожуха массой для кабеля сечением жил до 150 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |
| Ц8-680-8 | Муфты соединительные свинцовые, напряжение 6-10кВ с защитным кожухом с заливкой кожуха массой для кабеля сечением жил до 240 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0006 |

Раздел 2. Кабельные линии сигнализации, централизации и блокировки в горнорудных шахтах

Группа 8-681. Конструкции металлические кабельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-681-1 | Конструкции металлические кабельные на бетонной крепи (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,37 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 7,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-681-2 | Конструкции металлические кабельные в некрепленных и закрепленных торкрет-бетоном выработках (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,92 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 35,31 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 7,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-681-3 | Конструкции металлические кабельные на металлической крепи (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 2,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 7,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 1 |
| Ц8-681-4 | Кронштейн кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,3 |
| 1/10-260-150-5/66 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм | т | 0,06 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| Ц8-681-5 | Гребенка кабельная (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-5/66 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм | т | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,1 |

Группа 8-682. Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые по установленным конструкциям

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-682-1 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые по установленным конструкциям, кабель с креплением, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 1,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-682-2 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые по установленным конструкциям, кабель с креплением, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-682-3 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые по установленным конструкциям, кабель с креплением, масса 1 м свыше 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-682-4 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые по установленным конструкциям, кабель без крепления, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 0,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-682-5 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые по установленным конструкциям, кабель без крепления, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 1,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-682-6 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые по установленным конструкциям, кабель без крепления, масса 1 м свыше 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |

Группа 8-683. Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением накладными скобами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-683-1 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 1,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-683-2 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-683-3 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м свыше 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 3,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |

Группа 8-684. Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением на гребенках

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-684-1 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением на гребенках, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |
| Ц8-684-2 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением на гребенках, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |
| Ц8-684-3 | Кабели в горизонтальных горных выработках, прокладываемые с креплением на гребенках, масса 1 м свыше 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |

Группа 8-685. Кабели в стволах, прокладываемые при помощи лебедки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-685-1 | Кабели в стволах, прокладываемые при помощи лебедки, масса 1 м до 5 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 3,5 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-90/12 | Прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками ромбического рифления из стали углеродистой С245, шириной свыше 1000 мм до 2000 мм, толщиной основания листа 6 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-685-2 | Кабели в стволах, прокладываемые при помощи лебедки, масса 1 м свыше 5 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 4 |
| М300100 | Кабелепередвижчики гусеничные | маш.ч | 0,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-90/12 | Прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками ромбического рифления из стали углеродистой С245, шириной свыше 1000 мм до 2000 мм, толщиной основания листа 6 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |

Группа 8-686. Кабели в проложенных трубах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-686-1 | Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Ц8-686-2 | Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Ц8-686-3 | Кабели в проложенных трубах, масса 1 м свыше 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |

Группа 8-687. Кабели и провода, прокладываемые в восстающих с навеской конструкций на расстрелы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-687-1 | Кабели, прокладываемые в восстающих с навеской конструкций на расстрелы, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-5/66 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм | т | 0,05 |
| Ц8-687-2 | Кабели, прокладываемые в восстающих с навеской конструкций на расстрелы, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-5/66 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм | т | 0,05 |
| Ц8-687-3 | Кабели, прокладываемые в восстающих с навеской конструкций на расстрелы, масса 1 м свыше 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 4,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-5/66 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм | т | 0,05 |
| Ц8-687-4 | Провод или шнур, прокладываемые в восстающих с навеской конструкций на расстрелы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 2,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-5/66 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм | т | 0,05 |

Группа 8-688. Кабели и провода, прокладываемые в каналах камер, на установленных кронштейнах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-688-1 | Кабели, прокладываемые в каналах камер, на установленных кронштейнах, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |
| Ц8-688-2 | Кабели, прокладываемые в каналах камер, на установленных кронштейнах, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |
| Ц8-688-3 | Кабели, прокладываемые в каналах камер, на установленных кронштейнах, масса 1 м свыше 2 кг (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |
| Ц8-688-4 | Провод или шнур, прокладываемые в каналах камер, на установленных кронштейнах (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |

Группа 8-689. Электропроводки в камерах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-689-1 | Кабель или провод с креплением бандажами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-2/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 3 х 20 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-260-30-2/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 20 мм | т | 0,0014 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-689-2 | Прибор освещения, включения и коммутации (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,204 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 4,08 |

Группа 8-690. Провода и шнуры, прокладываемые в горизонтальных горных выработках

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-690-1 | Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках, на бетонной крепи с креплением бандажами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00026 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 10,2 |
| Ц8-690-2 | Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках, по установленным конструкциям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00013 |
| Ц8-690-3 | Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках, на гребенках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,25 |
| Ц8-690-4 | Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках, по корпусам электровозов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,5 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 3 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,165 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,25 |

Группа 8-691. Вводы кабельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-691-1 | Ввод кабельный в камеру, количество кабелей до 25 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 2,5 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,2 |
| Ц8-691-2 | Ввод кабельный в камеру, количество кабелей до 50 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 5 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,5 |
| Ц8-691-3 | Ввод кабельный в камеру, количество кабелей свыше 50 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 8 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,8 |

Группа 8-692. Разделки кабелей в оконечных устройствах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-692-1 | Разделка в оконечных устройствах сигнально-блокировочного кабеля, сухая, количество жил до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,002 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 0,6 |
| Ц8-692-2 | Разделка в оконечных устройствах сигнально-блокировочного кабеля, сухая, количество жил до 33 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,003 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 1,5 |
| Ц8-692-3 | Разделка в оконечных устройствах сигнально-блокировочного кабеля, сухая, количество жил до 61 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,004 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2 |
| Ц8-692-4 | Разделка в оконечных устройствах сигнально-блокировочного кабеля с заливкой кабельной массой, количество жил до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| Ц8-692-5 | Разделка в оконечных устройствах сигнально-блокировочного кабеля с заливкой кабельной массой, количество жил до 33 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,09 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,1 |
| Ц8-692-6 | Разделка в оконечных устройствах сигнально-блокировочного кабеля с заливкой кабельной массой, количество жил до 61 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,2 |
| Ц8-692-7 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля, сухая, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,002 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 0,6 |
| Ц8-692-8 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля, сухая, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,003 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 1,5 |
| Ц8-692-9 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля, сухая, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 19 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,004 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2 |
| Ц8-692-10 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля, сухая, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,005 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,5 |
| Ц8-692-11 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля, сухая, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,006 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2,8 |
| Ц8-692-12 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля, сухая, сечение жил до 6 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,003 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 1,5 |
| Ц8-692-13 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля, сухая, сечение жил до 6 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,004 |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 2 |
| Ц8-692-14 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,02 |
| Ц8-692-15 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| Ц8-692-16 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 19 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,035 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,07 |
| Ц8-692-17 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,09 |
| Ц8-692-18 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,015 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,1 |
| Ц8-692-19 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 6 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,03 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| Ц8-692-20 | Разделка в оконечных устройствах контрольного кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 6 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,08 |
| Ц8-692-21 | Разделка в оконечных устройствах силового кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 16 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 |
| Ц8-692-22 | Разделка в оконечных устройствах силового кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 |
| Ц8-692-23 | Разделка в оконечных устройствах силового кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 |
| Ц8-692-24 | Разделка в оконечных устройствах силового кабеля с заливкой кабельной массой, сечение жил до 150 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 |
| Ц8-692-25 | Разделка в оконечных устройствах кордельного кабеля с заливкой кабельной массой, емкость кабеля до 4 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 |
| Ц8-692-26 | Разделка в оконечных устройствах кордельного кабеля с заливкой кабельной массой, емкость кабеля до 7 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 |
| Ц8-692-27 | Разделка в оконечных устройствах кордельного кабеля с заливкой кабельной массой, емкость кабеля до 14 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 |
| Ц8-692-28 | Разделка в оконечных устройствах кордельного кабеля с заливкой кабельной массой, емкость кабеля до 19 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,35 |

Группа 8-693. Муфты кабельные соединительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-693-1 | Муфты соединительные для сигнально-блокировочного кабеля, количество жил до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,009005 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,009 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 19,1 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,000025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,012 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000006 |
| Ц8-693-2 | Муфты соединительные для сигнально-блокировочного кабеля, количество жил до 33 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02002 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 36,4 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,027 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| Ц8-693-3 | Муфты соединительные для сигнально-блокировочного кабеля, количество жил до 61 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,03004 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 55,5 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,000052 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,061 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
| Ц8-693-4 | Муфты соединительные для контрольного кабеля, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,000015 |
| Ц8-693-5 | Муфты соединительные для контрольного кабеля, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,00003 |
| Ц8-693-6 | Муфты соединительные для контрольного кабеля, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 19 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,6 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,000045 |
| Ц8-693-7 | Муфты соединительные для контрольного кабеля, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,00006 |
| Ц8-693-8 | Муфты соединительные для контрольного кабеля, сечение жил до 2,5 мм2, количество жил до 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,00007 |
| Ц8-693-9 | Муфты соединительные для контрольного кабеля, сечение жил до 6 мм2, количество жил до 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,4 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,000015 |
| Ц8-693-10 | Муфты соединительные для контрольного кабеля, сечение жил до 6 мм2, количество жил до 10 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,46 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,000018 |
| Ц8-693-11 | Муфты соединительные для силового кабеля, сечение жил до 16 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,25 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000025 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
| Ц8-693-12 | Муфты соединительные для силового кабеля, сечение жил до 35 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,28 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
| Ц8-693-13 | Муфты соединительные для силового кабеля, сечение жил до 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000035 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
| Ц8-693-14 | Муфты соединительные для силового кабеля, сечение жил до 150 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,35 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00004 |
| 5/50-70-3/5 | Жир паяльный | кг | 0,02 |
| Ц8-693-15 | Муфты соединительные для телефонного парного кабеля, емкость до 10 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2,4 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| Ц8-693-16 | Муфты соединительные для телефонного парного кабеля, емкость до 20 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 3,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,042 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| Ц8-693-17 | Муфты соединительные для телефонного парного кабеля, емкость до 30 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 4,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,063 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| Ц8-693-18 | Муфты соединительные для телефонного парного кабеля, емкость до 50 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,3 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,105 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| Ц8-693-19 | Муфты соединительные для телефонного парного кабеля, емкость до 100 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 11,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 11 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| Ц8-693-20 | Муфты соединительные для телефонного парного кабеля, емкость до 200 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 22 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| Ц8-693-21 | Муфты соединительные для телефонного парного кабеля, емкость до 300 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 17,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 35 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,01 |
| Ц8-693-22 | Муфты соединительные для кордельного кабеля, емкость до 4 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00001 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| Ц8-693-23 | Муфты соединительные для кордельного кабеля, емкость до 7 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,022 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00001 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,000023 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00022 |
| Ц8-693-24 | Муфты соединительные для кордельного кабеля, емкость до 14 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,025 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,000012 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,000025 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| Ц8-693-25 | Муфты соединительные для кордельного кабеля, емкость до 19 х 4 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,028 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,000013 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00003 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00027 |

Группа 8-694. Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-694-1 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс в восстающих, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,56 |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,034 |
| 1/10-260-150-5/66 | Уголок неравнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп,при ширине большей полки 63-80 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,15 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| Ц8-694-2 | Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс в горизонтальных выработках или под люками, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,22 |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,034 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| Ц8-694-3 | Проход кабельный в трубах через вентиляционные перемычки (единица измерения - проход) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,2 |
| 1/10-235-20/786 | Лента ФУМ марка 3 | кг | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,05 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,2 |

Группа 8-695. Заземления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-695-1 | Шина заземления по бетонной крепи (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,03 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
| Ц8-695-2 | Шина заземления по установленным конструкциям (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,134 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,003 |
| Ц8-695-3 | Заземление оборудования, центральное (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,3 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,002 |
| Ц8-695-4 | Заземление оборудования, местное (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,00075 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/13 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 7,5 |
| Ц8-695-5 | Заземление брони кабеля (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 |

Группа 8-696. Коробки и шкафы распределительные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-696-1 | Коробка распределительная сигнальная с числом подключаемых проводов до 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,02 |
| Ц8-696-2 | Коробка распределительная телефонная емкостью 10 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,025 |
| Ц8-696-3 | Коробка распределительная телефонная емкостью 20 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000025 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,03 |
| Ц8-696-4 | Коробка распределительная телефонная емкостью 30 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,8 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00003 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,035 |
| Ц8-696-5 | Шкаф распределительный телефонный емкостью 300 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01215 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,15 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,905 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 0,111 |

Группа 8-697. Щитки силовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-697-1 | Щиток силовой с рубильником и предохранителями с устройством ограждения (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000189 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000054 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,027 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,0612 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |

Группа 8-698. Боксы телефонные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-698-1 | Боксы телефонные емкостью 20 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000035 |
| Ц8-698-2 | Боксы телефонные емкостью 30 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00004 |
| Ц8-698-3 | Боксы телефонные емкостью 50 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| Ц8-698-4 | Боксы телефонные емкостью 100 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0001 |

Группа 8-699. Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-699-1 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: муфта кабельная соединительная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| Ц8-699-2 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: трубы стальные (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,3 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,1 |
| Ц8-699-3 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: провода и кабели (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,8 |
| Ц8-699-4 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: конструкции кабельные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 2,2 |
| Ц8-699-5 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: шина заземления и заземляющий отвод (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,35 |
| Ц8-699-6 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: ввод и проход кабельный (кожух) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,3 |
| Ц8-699-7 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: коробка сигнальная и телефонная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,06 |
| Ц8-699-8 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию: шкаф телефонный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,3 |
| Ц8-699-9 | Окраска и маркировка оборудования перед сдачей в эксплуатацию:щиток силовой с ограждениями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,28 |

Группа 8-700. Разные кабельные работы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-700-1 | Измерения сигнально-блокировочных, силовых и контрольных кабелей перед сдачей в эксплутацию, количество жил до 12 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000005 |
| Ц8-700-2 | Измерения сигнально-блокировочных, силовых и контрольных кабелей перед сдачей в эксплутацию, количество жил до 30 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000015 |
| Ц8-700-3 | Измерения сигнально-блокировочных, силовых и контрольных кабелей перед сдачей в эксплутацию, количество жил до 60 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00003 |
| Ц8-700-4 | Измерение парных телефонных кабелей (единица измерения - 10 пар жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000003 |
| Ц8-700-5 | Измерение кордельных кабелей (единица измерения - 10 пар жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000003 |
| Ц8-700-6 | Снятие джутового покрова с кабеля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| Ц8-700-7 | Установка и снятие троллейных оттяжек (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000091 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000026 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,013 |
| Ц8-700-8 | Снятие ленточной брони с кабеля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,45 |
| Ц8-700-9 | Выправка кабеля, уложенного в стволах и восстающих (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 1,1 |
| Ц8-700-10 | Выправка кабеля, уложенного в горизонтальных горных выработках (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 0,1 |
| Ц8-700-11 | Выправка кабеля, уложенного в каналах камер (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/737 | Лента киперная шириной 25 мм | м | 1 |

Раздел 3. Электрооборудование в угольных и сланцевых шахтах

Группа 8-711. Подстанции шахтные передвижные трансформаторные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-711-1 | Подстанции шахтные передвижные трансформаторные напряжением 6кВ, мощность транформатора до 180кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00005 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,36 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 7 |
| Ц8-711-2 | Подстанции шахтные передвижные трансформаторные напряжением 6кВ, мощность транформатора до 320кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00005 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,36 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 7 |
| Ц8-711-3 | Подстанции шахтные передвижные трансформаторные напряжением 6кВ, мощность транформатора до 630кВА (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,1 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00005 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 7 |

Группа 8-712. Трансформаторы шахтные силовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-712-1 | Трансформаторы шахтные силовые, масса до 2 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,031 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |
| Ц8-712-2 | Трансформаторы шахтные силовые, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,7 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |
| Ц8-712-3 | Трансформаторы шахтные силовые, масса до 4 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |
| Ц8-712-4 | Трансформаторы шахтные силовые, масса до 5 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,8 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,034 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |
| Ц8-712-5 | Трансформаторы шахтные силовые, масса до 6 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00006 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,038 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 |

Группа 8-713. Устройства распределительные высоковольтные взрывобезопасные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-713-1 | Устройства распределительные высоковольтные взрывобезопасные, масса до 1 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,2 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00005 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,038 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,33 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 14 |
| Ц8-713-2 | Устройства распределительные высоковольтные взрывобезопасные, масса до 3 т (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М400003 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/147 | Смазка Консталин-1 | т | 0,00005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,47 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 14 |

Группа 8-714. Автоматы фидерные взрывобезопасные и пускатели магнитные взрывобезопасные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-714-1 | Автоматы фидерные взрывобезопасные, масса до 240 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0003 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9 |
| Ц8-714-2 | Автоматы фидерные взрывобезопасные, масса до 320 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,25 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9 |
| Ц8-714-3 | Пускатели магнитные взрывобезопасные, отдельно стоящие, масса до 225 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,625 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6 |
| Ц8-714-4 | Пускатели магнитные взрывобезопасные, отдельно стоящие, масса до 400 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3,375 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6 |
| Ц8-714-5 | Пускатели магнитные взрывобезопасные в распределительном пункте, масса до 225 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 2,25 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6 |
| Ц8-714-6 | Пускатели магнитные взрывобезопасные в распределительном пункте, масса до 400 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6 |

Группа 8-715. Пускатели ручные взрывобезопасные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-715-1 | Пускатели ручные взрывобезопасные, номинальный ток до 100А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0061 |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-715-2 | Пускатели ручные взрывобезопасные, номинальный ток до 10А (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0061 |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,05 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00025 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |

Группа 8-716. Кнопки управления взрывобезопасные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-716-1 | Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов ключа или кнопки до 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00022 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| Ц8-716-2 | Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов ключа или кнопки до 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,00022 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |

Группа 8-717. Реле

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-717-1 | Реле максимальное, минимальное, нулевое, промежуточное, времени, производительности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц8-717-2 | Реле утечки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |

Группа 8-718. Трансформаторы шахтные осветительные и пусковые агрегаты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-718-1 | Транформатор шахтный осветительный, масса до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,15 |
| Ц8-718-2 | Агрегат пусковой, масса до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,27 |

Группа 8-719. Аппараты контроля, сигнализации и управления, контакторы, блок-контакторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-719-1 | Приборы, аппараты и световое табло (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,06 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,002 |
| Ц8-719-2 | Блок-аппараты и приборы блокировки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,24 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0025 |
| Ц8-719-3 | Аппараты управления конвейером (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,4 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,003 |
| Ц8-719-4 | Усилитель звуковой сигнализации и связи (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,002 |
| Ц8-719-5 | Термодатчики (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,005 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,25 |
| Ц8-719-6 | Аппаратура АМТ-2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,0028 |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,32 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000382 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000109 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,0545 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 |
| Ц8-719-7 | Аппаратура ЧУС-3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00039 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-260-150-1/10 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 35 х 35 х 3 мм | т | 0,0017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,43 |
| Ц8-719-8 | Аппаратура автоматизации низковольтного водоотлива на 3 насоса (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00012 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00504 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00144 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,72 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 48 |
| Ц8-719-9 | Комплект унифицированной аппаратуры автоматизации водоотливной установки: аппаратура постоянная (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00273 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00078 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,39 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 24 |
| Ц8-719-10 | Комплект унифицированной аппаратуры автоматизации водоотливной установки: аппаратура, зависящая от числа насосов (единица измерения - на 1 насос) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00252 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00072 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,36 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 24 |
| Ц8-719-11 | Комплект унифицированной аппаратуры автоматизации водоотливной установки: аппаратура автоматизации одиночного насоса (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,3 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 24 |
| Ц8-719-12 | Комплект автоматизации проходческого водоотлива (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 8 |

Группа 8-720. Реостаты, реверсы, регуляторы и командоаппараты (командоконтроллеры, путевые и конечные выключатели)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-720-1 | Реостат воздушный, масляный, жидкостный и регулятор с установкой конструкций на полу, масса до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000819 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000234 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,117 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,102 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,033 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 |
| Ц8-720-2 | Реостат воздушный, масляный, жидкостный и регулятор с установкой конструкций на полу, масса до 800 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,22 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00161 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00046 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,202 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,066 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03 |
| Ц8-720-3 | Реостат воздушный, масляный, жидкостный и регулятор с установкой конструкций на полу, масса до 1200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,45 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,51 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,306 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,099 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,045 |
| Ц8-720-4 | Реостат воздушный, масляный, жидкостный и регулятор с установкой конструкций на полу, масса до 8500 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,45 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,44 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003276 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000936 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,468 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,408 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,132 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,06 |
| Ц8-720-5 | Командоаппараты (командоконтроллеры) с моторным приводом с установкой конструкции на полу массой до 160 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000595 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00017 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,085 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,08 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,025 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Ц8-720-6 | Командоаппарат ножной с установкой конструкции на полу массой до 60 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,07 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000175 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00005 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,009 |
| Ц8-720-7 | Командоаппарат (путевой выключатель) без редуктора с установкой конструкции на полу массой до 35 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,045 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Ц8-720-8 | Командоаппарат (путевой выключатель) со встроенным редуктором с установкой конструкции на полу, масса до 60 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,049 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,021 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Ц8-720-9 | Командоаппарат (путевой выключатель) со встроенным редуктором с установкой конструкции на полу, масса до 120 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,098 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000231 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000066 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,033 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017 |
| Ц8-720-10 | Командоаппарат с установкой конструкции на стене или потолке массой до 30 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,045 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,041 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| Ц8-720-11 | Выключатель конечный однокнопочный, двухкнопочный в нормальном, брызгозащищенном или взрывобезопасном исполнении с установкой конструкций на стене или потолке массой до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,045 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000126 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000036 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,031 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 |

Группа 8-721. Ящики кабельные взрывобезопасные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-721-4 | Ящик кабельный взрывобезопасный, масса до 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М263403 | Вагонетки шахтные 3,3 м3 | маш.ч | 0,3 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0122 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 1,22 |
| Ц8-721-5 | Ящик кабельный взрывобезопасный, масса свыше 40 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М263403 | Вагонетки шахтные 3,3 м3 | маш.ч | 0,3 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0122 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-40-35/35 | Индивидуальные сварные конструкции решетчатые массой 0,1 т | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 1,22 |
| Ц8-721-6 | Ввод кабельный сигнализации в ящик, количество жил кабеля до 14 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,04 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| Ц8-721-7 | Ввод кабельный сигнализации в ящик, количество жил кабеля до 24 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,06 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,2 |
| Ц8-721-8 | Ввод кабельный сигнализации в ящик, количество жил кабеля до 37 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,09 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,3 |
| Ц8-721-9 | Ввод кабельный сигнализации в ящик, количество жил кабеля до 50 (единица измерения - конец кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,975 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,09 |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,5 |

Группа 8-722. Штепсельные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-722-1 | Штепсельные устройства (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,006 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,003 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,02 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,27 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 1 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,02 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 |

Группа 8-723. Светильники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-723-1 | Светильник рудничный промышленный с креплением по породе и бетону, мощность ламп до 60Вт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-723-2 | Светильник рудничный промышленный с креплением по породе и бетону, мощность ламп до 200Вт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-723-3 | Светильник рудничный промышленный с креплением по металлу, мощность ламп до 200Вт (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 3,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 30 |
| Ц8-723-4 | Светильник рудничный люминесцентный с креплением по породе и бетону, мощность ламп до 15Вт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-723-5 | Светильник рудничный люминесцентный с креплением по породе и бетону, мощность ламп до 40Вт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-723-6 | Светильник рудничный люминесцентный с креплением по металлу, мощность ламп до 20Вт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |
| Ц8-723-7 | Светильник рудничный люминесцентный с креплением по металлу, мощность ламп до 40Вт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,005 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,005 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/186 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 | кг | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3 |

Группа 8-724. Сети заземления электрических установок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-724-1 | Шины заземления (единица измерения - 100 м шин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,092 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 2,4 |
| Ц8-724-2 | Заземлители из трубы диаметром до 75 мм (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/126 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 5 |
| Ц8-724-3 | Заземлители из листовой стали (единица измерения - заземлитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-3/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4 х 25 мм | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/5 | Держатель шин заземления К188 У3 | 1000 шт. | 0,003 |
| Ц8-724-4 | Перемычки заземления трехрожковые сварные для светильников и муфт (единица измерения - 10 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 12 мм | т | 0,0024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-1/1 | Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 20 мм | 10 м | 0,22 |
| Ц8-724-5 | Перемычки заземления гибкие для электрооборудования (единица измерения - 10 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 10 |

Группа 8-725. Сигнализация тросовая

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-725-1 | Сигнализация тросовая по вертикальному стволу (единица измерения - 100 м троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,009 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |
| Ц8-725-2 | Сигнализация тросовая по наклонным выработкам в 2 нити параллельно (единица измерения - 100 м троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,08 |
| Ц8-725-3 | Сигнализация тросовая по наклонным выработкам в одну нить (единица измерения - 100 м троса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0175 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/43 | Лента К226 | 100 м | 0,04 |

Раздел 4. Кабельные линии и электрооборудование ядерных электроустановок и спецкорпусов АЭС

Группа 8-741. Муфты для силовых кабелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-741-1 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1кВ, сечение до 3 х 70 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,00007 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта концевая | компл. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-741-2 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 1 кВ, сечение до 3 х 185 мм2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,00007 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта концевая | компл. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |
| Ц8-741-3 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 6 кВ, сечение до 1 х 240 мм2 (единица измерения - компл. (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,00012 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,27 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфта концевая | компл. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1 |

Группа 8-742. Присоединение кабелей к вводам и оборудованию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-742-1 | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжение 1 кВ, сечение 3 х 95 мм2 (единица измерения - присоединение (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0001 |
| Ц8-742-2 | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжение 1 кВ, сечение 3 х 185 мм2 (единица измерения - присоединение (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,04 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0001 |
| Ц8-742-3 | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжение 6 кВ, сечением 240 мм2 (единица измерения - присоединение (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,06 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00012 |
| Ц8-742-4 | Присоединение силового кабеля к вводу типа ВГУ со стороны чистой зоны (единица измерения - присоединение (3 фазы)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,49 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0003 |
| Ц8-742-5 | Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны чистой зоны, количество жил до 19 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |
| Ц8-742-6 | Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны чистой зоны, количество жил до 27 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,6 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,7 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |
| Ц8-742-7 | Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны чистой зоны, количество жил до 37 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |

Группа 8-743. Заделки концевые для контрольных кабелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-743-1 | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил 7 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 6,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 700 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-2 | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил 14 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 12,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1400 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-3 | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил 24 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 22 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2400 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-4 | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил 37 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 375,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 17,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 32,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 7 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3700 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-5 | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил 52 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 44 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 7 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 5200 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-6 | Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 5 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 500 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-7 | Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 10 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 6 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1000 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-8 | Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 19 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 10 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1900 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-9 | Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 27 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 13 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2700 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-10 | Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 37 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 15 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3700 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-11 | Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 7 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 8,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 710 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-12 | Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 14 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 267,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 12,8 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1419 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-13 | Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 19 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 361,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 17,6 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1910 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-14 | Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 24 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 17,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 22 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2410 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-15 | Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил 37 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 448,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,0024 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 32,4 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,0085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3010 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-16 | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 27 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 454,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 15 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 70 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,01 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/12 | Подслой П-11 | кг | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,015 |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 20 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Катализатор на основе меди | кг | 0,017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 100 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2700 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 6 |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-17 | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного, сечение жилы 2,5 мм2, число жил 14 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 10 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,01 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/12 | Подслой П-11 | кг | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,015 |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 15 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Катализатор на основе меди | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 70 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1410 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 4 |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-18 | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного, сечение жилы 2,5 мм2, число жил 37 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 454,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 20 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,01 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/12 | Подслой П-11 | кг | 3 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,015 |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 30 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Катализатор на основе меди | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 170 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 3710 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 8 |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-19 | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, 7 жил, число кабелей 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1111,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 10 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 50 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,01 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/12 | Подслой П-11 | кг | 2 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,015 |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 15 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Катализатор на основе меди | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 40 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 710 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 4 |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |
| Ц8-743-20 | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, 7 жил, число кабелей 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1553,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 30 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-10-1-1/3 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередач медный, марки М, сечением 10 мм2 | т | 0,03 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/12 | Подслой П-11 | кг | 6 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,015 |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 50 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/13 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Катализатор на основе меди | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 80 |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 1410 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-10-1 | Распорка шинная | шт. | 1 |
| П5/30-40 | Заделки | компл. | П |

Группа 8-744. Кабели силовые и контрольные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-744-1 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 0,2 |
| Ц8-744-2 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 0,2 |
| Ц8-744-3 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 0,3 |
| Ц8-744-4 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 1 |
| Ц8-744-5 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 2 |
| Ц8-744-6 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 2 |
| Ц8-744-7 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 2 |
| Ц8-744-8 | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-744-9 | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000102 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,051 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-744-10 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 0,2 |
| Ц8-744-11 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 0,2 |
| Ц8-744-12 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,14 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 0,3 |
| Ц8-744-13 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,23 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 2 |
| Ц8-744-14 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 2 |
| Ц8-744-15 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 2 |
| Ц8-744-16 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,49 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/24 | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | кг | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 2 |
| Ц8-744-17 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| Ц8-744-18 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 0,1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |

Группа 8-745. Герметизация проходов кабелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-745-1 | Ввод герметичный унифицированный ВГУ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,3 |
| Ц8-745-2 | Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,3 |
| Ц8-745-3 | Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр 194 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 5,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/21 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка | кг | 0,3 |

Отдел 5. Сети проводок в жилых и общественных зданиях

Раздел 1. Сети проводок в жилых и общественных зданиях

Группа 8-900. Лотки

Состав работ:

а) укладка лотков по установленным конструкциям;

б) крепление лотков, резка, шлифовка, окраска мест реза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-900-1 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 200 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 9 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01778 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00508 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы лотков | шт. | П |
| Ц8-900-2 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 7,56 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01246 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00356 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы лотков | шт. | П |

Группа 8-901. Конструкции металлические кабельные

Состав работ:

а) разметка мест крепления стоек, сверление отверстий, крепление стоек, восстановление поврежденной окраски (норма 1);

б) установка полок в стойки, крепление полок к стойкам (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-901-1 | Стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,204 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-3 | Конструкция кабельная (стойка) | шт. | П |
| Ц8-901-2 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-4 | Конструкция кабельная (полка) | шт. | П |

Группа 8-902. Трубы стальные

Состав работ:

а) разметка трассы (сверление отверстий для креплений);

б) прокладка, прирезка, соединение, крепление труб, очистка, восстановление окраски мест реза;

в) установка коробок (ящиков);

г) затягивание проволоки;

д) установка заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-902-1 | Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/1 | Муфта трубная ТР-2 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/5 | Гайка установочная заземляющая К 482 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 0,5 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-902-2 | Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,56 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/2 | Муфта трубная ТР-5 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/7 | Гайка установочная заземляющая К 484 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/22 | Скоба К 144 У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 0,5 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-902-3 | Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,64 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/3 | Муфта трубная ТР-7 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/8 | Гайка установочная заземляющая К 485 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/24 | Скоба К 146П У2 | 10 шт. | 4,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 0,5 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |
| Ц8-902-4 | Трубы стальные в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-30-60/5 | Муфта трубная ТР-9 У3 | шт. | 17 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/1 | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 | шт. | 6 |
| 5/20-30-3/9 | Гайка установочная заземляющая К 486 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/20-30-3/25 | Скоба К 147П У2 | 10 шт. | 3,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-10 | Профиль | шт. | 0,5 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1-2 | Ящики протяжные | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Трубы | м | 102 |

Группа 8-903. Короба металлические

Состав работ:

а) разметка линий и мест установки конструкций;

б) сверление отверстий, установка, крепление конструкций;

в) установка, крепление, соединение коробов, установка крышек, заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-903-1 | Короба по стенам и потолкам, длина 2 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,6 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00588 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |
| Ц8-903-2 | Короба по стенам и потолкам, длина 3 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0011 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,068 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Углы, тройники, заглушки, зажимы, крестовые, переходные | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-10-2 | Короба | м | 101 |

Группа 8-904. Трубы винипластовые

Состав работ:

а) разметка линий и мест установки конструкций, сверление отверстий, установка, крепление конструкций;

б) прокладка, прирезка, соединение, крепление труб;

в) установка коробок;

г) затягивание проволоки;

д) установка заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-904-1 | Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,87 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 10 |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,1 |
| 5/20-40-2/1 | Патрубок вводной У476 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-904-2 | Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,1 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/23 | Скоба К 145 У2 | 10 шт. | 8,5 |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,085 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 17,3 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 18,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |
| Ц8-904-3 | Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 63 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-180-20/57 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-230-35/105 | Клей ВК-11 | кг | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 80 |
| 5/20-30-3/28 | Скоба К1157 У3 | 1000 шт. | 0,08 |
| 5/20-40-2/4 | Патрубок вводной У479 У3 | 10 шт. | 1,8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 16,4 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 16,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30 | Муфты соединительные | шт. | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-2 | Конструкция | шт. | П |
| П5/20-20-3 | Уголки соединительные | шт. | П |
| П5/20-20-3-1 | Трубы | м | 101 |
| П5/20-30-4 | Втулки уплотнительные | шт. | П |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-400 | Кожух защитный (углы труб стальных) при выходе труб из фундамента, пола | м | П |

Группа 8-905. Провода в лотках

Состав работ:

а) заготовка провода;

б) прокладка провода;

в) соединение жил проводов, прозвонка;

г) измерение сопротивления изоляции проводов;

д) маркировка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-905-1 | Провода в лотках, сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим ответвительный | шт. | 10 |
| Ц8-905-2 | Провода в лотках, сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим ответвительный | шт. | 10 |
| Ц8-905-3 | Провода в лотках, сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим ответвительный | шт. | 10 |

Группа 8-906. Провода в коробах (кабель-каналах)

Состав работ:

а) заготовка провода;

б) прокладка провода;

в) соединение жил проводов, прозвонка;

г) измерение сопротивления изоляции проводов;

д) маркировка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-906-1 | Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим ответвительный | шт. | 10 |
| Ц8-906-2 | Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 35 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим ответвительный | шт. | 10 |
| Ц8-906-3 | Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 70 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,02 |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 0,32 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Сжим ответвительный | шт. | 10 |

Группа 8-907. Провода или кабели групповых осветительных сетей

Состав работ:

а) заготовка провода или кабеля;

б) затягивание проволоки в каналы, пустоты (нормы 1,2,4,5);

в) прокладка провода или кабеля;

г) установка коробок;

д) соединение жил проводов или кабелей, прозвонка;

е) измерение сопротивления изоляции проводов или кабелей;

ж) крепление провода или кабеля (норма 3);

и) маркировка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-907-1 | Провода (в защитной оболочке) или кабели групповых осветительных сетей, трехжильные, в пустотах плит перекрытий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-6/2 | Колпачок К441 УХЛ2 | 10 шт. | 4,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-907-2 | Провода (в защитной оболочке) или кабели групповых осветительных сетей, трехжильные, в готовых каналах стен и перекрытий (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-6/2 | Колпачок К441 УХЛ2 | 10 шт. | 4,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-907-3 | Провода (в защитной оболочке) или кабели групповых осветительных сетей, трехжильные, по перекрытиям с заливкой раствором (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,063 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-6/2 | Колпачок К441 УХЛ2 | 10 шт. | 4,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-907-4 | Провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий, количество жил, сечение до 3 (1 х 6 мм2) (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-6/2 | Колпачок К441 УХЛ2 | 10 шт. | 4,9 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |
| Ц8-907-5 | Провода групповых осветительных сетей в готовых каналах стен и перекрытий, количество жил, сечение до 3 (1 х 6 мм2) (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/20-30-1-4/7 | Ответвительный сжим У 731 М У3 | 100 шт. | 0,12 |
| 5/20-30-6/2 | Колпачок К441 УХЛ2 | 10 шт. | 4,9 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |

Группа 8-908. Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах

Состав работ:

а) заготовка провода;

б) прокладка;

в) соединение жил проводов, прозвонка;

г) измерение сопротивления изоляции проводов;

д) маркировка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-908-1 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 3(1 х 6) мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,52 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 8 |
| Ц8-908-2 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 5(1 х 6) мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,13 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-908-3 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 5(1 х 16) мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,23 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-908-4 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 4(1 х 35)+(1 х 25) мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,23 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-908-5 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 4(1 х 70)+(1 х 35) мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,45 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-908-6 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 4(1 х 95)+(1 х 50) мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,45 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-908-7 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 4(1 х 120)+(1 х 70) мм2 (единица измерения - 100 м трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,45 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,025 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |

Группа 8-909. Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах

Состав работ:

а) заготовка кабеля;

б) прокладка;

в) соединение жил кабеля, прозвонка;

г) измерение сопротивления изоляции кабеля;

д) маркировка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-909-1 | Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение жил до 3 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,52 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,08 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 8 |
| Ц8-909-2 | Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение жил до 5 х 6 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,13 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-909-3 | Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение жил до 5 х 16 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,23 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,2 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-909-4 | Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение жил до 4 х 35+1 х 25 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,23 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |
| Ц8-909-5 | Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение жил до 4 х 50+1 х 25 мм2 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,45 |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,83 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | Клицы (зажимы, скобы) | шт. | П |
| П5/20-30-1-4 | Сжимы (муфты) ответвительные | шт. | 13 |

Группа 8-910. Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок

Состав работ:

а) разметка трассы, сверление отверстий;

б) установка коробок, креплений кабеля;

в) заготовка кабеля, прокладка;

г) соединение жил кабеля, прозвонка, маркировка;

д) измерение сопротивления изоляции кабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-910-1 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,98 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,015 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,03 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,64 |
| П5/20-30-3 | Полоски | шт. | 240 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |

Группа 8-911. Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

Состав работ:

а) сверление отверстий, установка коробок;

б) заготовка, прокладка, крепление кабеля;

в) соединение жил кабеля, прозвонка, маркировка;

г) измерение сопротивления изоляции кабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-911-1 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, крепление полосками (пряжками) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/2 | Кнопка К227 УХЛ2 | 1000 шт. | 0,015 |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 0,03 |
| 5/20-30-4/3 | Втулка В28 УХЛ2 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | 102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,64 |
| П5/20-30-3 | Полоски (пряжки) | шт. | 130 |
| П5/20-40-4 | Коробки | шт. | П |

Группа 8-912. Кабели в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)

Состав работ:

а) заготовка кабеля;

б) затягивание кабеля;

в) соединение жил кабеля, прозвонка, маркировка;

г) измерение сопротивления изоляции кабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-912-1 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0006 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Зажимы (скобы) | шт. | 10 |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,64 |
| Ц8-912-2 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,0006 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/20 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Зажимы (скобы) | шт. | 10 |
| П5/20-30-1-4 | СИЗ | 100 шт. | 0,64 |

Группа 8-913. Светильники для ламп накаливания

Состав работ:

а) разметка мест крепления, сверление отверстий, установка креплений;

б) монтаж светильника;

в) присоединение;

г) ввертывание ламп;

д) опробование на зажигание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-913-1 | Светильники для ламп накаливания, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильники | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | 102 |
| Ц8-913-2 | Светильники для ламп накаливания, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3 | Светильники | шт. | П |
| П5/30-30-4-4 | Лампы | шт. | 204 |

Группа 8-914. Светильники с люминесцентными лампами

Состав работ:

а) разметка мест крепления, сверление отверстий, установка креплений;

б) монтаж светильника;

в) присоединение;

г) ввертывание ламп;

д) опробование на зажигание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-914-1 | Светильники с люминесцентными лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 1 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник люминесцентный | шт. | П |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампа люминесцентная | шт. | 102 |
| Ц8-914-2 | Светильники с люминесцентными лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник люминесцентный | шт. | П |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампа люминесцентная | шт. | 204 |
| Ц8-914-3 | Светильники с люминесцентными лампами, крепление на распорные дюбеля, количество ламп 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,31 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-20 | Провод | м | П |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-3-1-2 | Светильник люминесцентный | шт. | П |
| П5/30-30-4-4-2 | Лампа люминесцентная | шт. | 408 |

Группа 8-915. Блоки розеток различного назначения

Состав работ:

а) установка коробок блока с креплением вмазкой (нормы 1-4);

б) установка розеток блока, присоединения, установка рамки блока, опробование (нормы 1-4);

в) заготовка перемычки из з-х проводов с зачисткой (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-915-1 | Блоки из 2-х розеток различного назначения (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка одинарная | шт. | 200 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-2 | Розетка одинарная | шт. | 200 |
| П5/30-30-4-1-5 | Рамка декоративная | шт. | 100 |
| Ц8-915-2 | Блоки из 3-х розеток различного назначения (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка одинарная | шт. | 300 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-2 | Розетка одинарная | шт. | 300 |
| П5/30-30-4-1-5 | Рамка декоративная | шт. | 100 |
| Ц8-915-3 | Блоки из 4-х розеток различного назначения (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0048 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка одинарная | шт. | 400 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-2 | Розетка одинарная | шт. | 400 |
| П5/30-30-4-1-5 | Рамка декоративная | шт. | 100 |
| Ц8-915-4 | Блоки из 5-ти розеток различного назначения (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка одинарная | шт. | 500 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-4-1-2 | Розетка одинарная | шт. | 500 |
| П5/30-30-4-1-5 | Рамка декоративная | шт. | 100 |
| Ц8-915-5 | Перемычки для соединения однотипных розеток (единица измерения - 100 перемычек) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |

Группа 8-916. Лотки перфорированные (облегченные), проволочные

Состав работ:

а) разметка трассы для прокладки лотков и мест крепления;

б) сверление отверстий;

в) установка кронштейнов с креплением (нормы 1, 5);

г) установка подвесов с креплением (нормы 2, 6);

д) разметка, резка и установка перфорированной ленты с креплением (нормы 3, 7);

е) разметка деталей крепления лотков; заготовка, сборка и монтаж шпилек; установка крепежных планок с креплением (нормы 4, 8);

ж) резка лотков, зачистка кромок, покрытие мест реза лаком;

и) прокладка лотков с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8-916-1 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 120 мм по стене, крепление кронштейнами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,056 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,35 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,008604 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,464 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Кронштейн настенный | шт. | 100 |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| Ц8-916-2 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 120 мм по потолку, крепление С-подвесами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,056 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,18 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,005843 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,000555 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,232 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| П5/20-10-11 | С-подвес потолочный | шт. | 100 |
| Ц8-916-3 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 120 мм по потолку, крепление лентой перфорированной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,056 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,35 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,010502 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,464 |
| 1/10-260-100-50-1/4 | Лента монтажная перфорированная из оцинкованной стали размером 20 х 1 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| Ц8-916-4 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 120 мм по потолку, крепление шпильками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,47 |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,79 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,35 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,007032 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-50-15/10 | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 х 1000 | шт. | 200 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,928 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| П5/20-10-10 | Профиль перфорированный | шт. | 100 |
| Ц8-916-5 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 200-400 мм по стене, крепление кронштейнами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,06 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,35 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,008604 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,464 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Кронштейн настенный | шт. | 200 |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| Ц8-916-6 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 200-400 мм по потолку, крепление С-подвесами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,06 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,18 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,005843 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,000555 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,232 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| П5/20-10-11 | С-подвес потолочный | шт. | 100 |
| Ц8-916-7 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 200-400 мм по потолку, крепление лентой перфорированной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,17 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,06 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,35 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,010502 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,464 |
| 1/10-260-100-50-1/4 | Лента монтажная перфорированная из оцинкованной стали размером 20 х 1 мм | м | 120 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| Ц8-916-8 | Лотки перфорированные (облегченные), проволочные шириной 200-400 мм по потолку, крепление шпильками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,5 |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,8 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,35 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000674 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,007032 |
| 1/10-240-20/10 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм | т | 0,000257 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00222 |
| 1/10-240-50-15/10 | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 х 1000 | шт. | 200 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,0638 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,928 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-1 | Лотки | т | П |
| П5/20-10-1 | Элементы трассы лотков | шт. | П |
| П5/20-10-10 | Профиль перфорированный | шт. | 100 |