Отдел 8. Электрическая тревожная, пожарная, вызывная и дистанционная сигнализация

Раздел 1. Электрическая тревожная и пожарная сигнализация

Группа 10-667. Аппараты приемные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-667-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 10 лучей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,056 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0056 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-667-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,1 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-667-3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок линейный (единица измерения - 10 лучей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,12 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,012 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-667-4 | Прибор ПС на 4 луча (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,03 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,03 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,003 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,3 |
| Ц10-667-5 | Прибор ПС на 1 луч (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,016 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0016 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,3 |

Группа 10-668. Извещатели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,005 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,002 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,1 |
| Ц10-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0005 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,25 |
| Ц10-668-3 | Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,00002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,004 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0004 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,3 |

Группа 10-669. Приборы и устройства сигнализирующие объектовые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-669-1 | Прибор сигнализирующий емкостной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,02 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,002 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,3 |

Группа 10-670. Блокировка поверхностей проводом, фольгой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-670-1 | Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой (единица измерения - 100 м блокировки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 0,926 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1,62 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0003 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-2 | Ленты латунные | т | 0,0001 |
| Ц10-670-2 | Блокировка строительных конструкций на пролом: дверей, перегородок (единица измерения - м2 блокировки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,0005 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-45/5 | Скрепы пластинчатые кабельные 10 х 2 | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000002 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
| Ц10-670-3 | Блокировка строительных конструкций на пролом: потолков (единица измерения - м2 блокировки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,0005 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-45/5 | Скрепы пластинчатые кабельные 10 х 2 | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000002 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
| Ц10-670-4 | Блокировка металлических решеток (единица измерения - м2 блокировки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-55/25 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 0,0002 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-45/5 | Скрепы пластинчатые кабельные 10 х 2 | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0004 |

Группа 10-671. Провода при открытой проводке для систем ОПС

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-671-1 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: деревянным (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/29 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 3-5 мм | т | 0,002 |
| Ц10-671-2 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,54 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,101 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 24 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 24 |
| Ц10-671-3 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,93 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,134 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 32 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 32 |
| Ц10-671-4 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (единица измерения - м линии) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 0,48 |

Группа 10-672. Резисторы

Состав работ:

а) наращивание выводов резистора (норма 1);

б) монтаж резистора;

в) перемещение материальных ресурсов на расстояние 30 метров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-672-1 | Резисторы с наращиванием выводов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00008 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,1 |
| Ц10-672-2 | Резисторы без наращивания выводов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,28 |

Раздел 2. Электрочасофикация

Группа 10-694. Электрочасы первичные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-694-1 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0001 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00002 |

Группа 10-695. Электрочасы вторичные для помещений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-695-1 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0001 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00001 |
| Ц10-695-2 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-695-3 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| Ц10-695-4 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00046 |
| Ц10-695-5 | Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-695-6 | Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| Ц10-695-7 | Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00046 |

Группа 10-696. Электрочасы вторичные уличные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-696-1 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0001 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00001 |
| Ц10-696-2 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-696-3 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| Ц10-696-4 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00046 |
| Ц10-696-5 | Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-696-6 | Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0005 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| Ц10-696-7 | Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00046 |

Группа 10-697. Электрочасы специальные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-697-1 | Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип РВI-30 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |
| Ц10-697-2 | Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 1,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-230-40-10/197 | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая | кг | 2,5 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0012 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00012 |

Группа 10-698. Прочее оборудование электрочасофикации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-698-2 | Реле трансляции минутных импульсов на стене (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-698-3 | Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00022 |
| Ц10-698-4 | Реле времени программное, тип 2РВМ (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/10 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8 | т | 0,00006 |

Группа 10-699. Часы электронные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-699-1 | Часы цифровые электронные подвесные (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0001 |
| 1/10-240-55-10/40 | Шурупы с полукруглой головкой 4 х 40 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00001 |

Раздел 3. Технические средства и системы охраны

Группа 10-700. Приборы приемно-контрольные ППК

Состав работ:

а) определение места установки прибора ППК, сверление отверстий, открытие лицевой панели прибора, установка прибора с закреплением, закрытие панели, проверка правильности установки, работоспособности прибора (нормы 1-4);

б) разделка, зачистка, разделение на пары, одевание кембрика, лужение, присоединение к клеммам провода линии электропитания, заземлению (нормы 1-4);

в) разделка, зачистка, разделение по парам, одевание кембрика и маркировка, лужение жил в местах соединения, присоединение проводов внешнего устройства к клеммам платы управления (нормы 1-4, 5);

г) установка аккумуляторной батареи в корпус прибора, присоединение батареи к клеммам платы управления прибора (нормы 1-4);

д) разделка, зачистка, разделение по парам, прозвонка, одевание кембрика и маркировка, лужение жил в местах соединения, присоединение шлейфа сигнализации к клеммам на плате управления (нормы 1-4, 6);

е) разделка, зачистка, прозвонка, лужение жил в местах соединения, надевание кембрика и маркировка, присоединение проводов устройства для постановки - снятия ППК в дежурный режим к клеммам на плате управления в корпусе прибора (нормы 1-4, 7);

ж) определение места установки внешнего устройства, открытие наружной панели, сверление отверстий, установка устройства с закреплением, закрытие наружной панели, разделка, зачистка, прозвонка, присоединение проводов электропитания к устройству, проверка правильности установки и работоспособности устройства (нормы 8-11);

и) установка металлического листа (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-700-1 | Приборы приемно-контрольные ППК: по бетонному основанию (единица измерения - прибор ппк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,18 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-700-2 | Приборы приемно-контрольные ППК: по металлическому основанию (единица измерения - прибор ппк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-700-3 | Приборы приемно-контрольные ППК: по кирпичному основанию (единица измерения - прибор ппк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-700-4 | Приборы приемно-контрольные ППК: по деревянному основанию (единица измерения - прибор ппк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,25 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,00093 |
| Ц10-700-5 | Приборы приемно-контрольные ППК: при присоединении каждого последующего внешнего устройства добавлять к нормам Ц10-700-1 - Ц10-700-4 (единица измерения - внешнее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-700-6 | Приборы приемно-контрольные ППК: при присоединении каждого последующего шлейфа сигнализации добавлять к нормам Ц10-700-1 - Ц10-700-4 (единица измерения - шлейф сигнализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-700-7 | Приборы приемно-контрольные ППК: при присоединении каждого последующего устройства для постановки-снятия ППК в дежурный режим добавлять к нормам Ц10-700-1 - Ц10-700-4 (единица измерения - устройство для постановки-снятия ппк в дежурный режим) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-700-8 | Внешние устройства: по бетонному основанию (единица измерения - внешнее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-700-9 | Внешние устройства: по кирпичному основанию (единица измерения - внешнее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-700-10 | Внешние устройства: по металлическому основанию (единица измерения - внешнее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-700-11 | Внешние устройства: по деревянному основанию (единица измерения - внешнее устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |

Группа 10-701. Извещатели охранные контактные (магнитоконтактные, электроконтактные)

Состав работ:

а) определение места установки извещателя, сверление отверстий, установка извещателя с закреплением корпуса, установка магнита, проверка правильности установки и работоспособности извещателя (нормы 1-4);

б) определение места установки извещателя, сверление отверстий, установка элементов извещателя в просверленный канал с закреплением, проверка правильности установки и работоспособности извещателя (нормы 5-8);

в) определение места установки корпуса и пластины, сверление отверстий, установка корпуса и пластины с закреплением, проверка правильности установки и работоспособности извещателя (нормы 9-12);

г) разделка, зачистка, разделение по парам провода, лужение жил в местах соединения, присоединение провода шлейфа сигнализации к извещателю согласно схеме (нормы 1-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-701-1 | Извещатели охранные магнитоконтактные накладные: по металлическому (ПВХ) основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,06 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-2 | Извещатели охранные магнитоконтактные накладные: по деревянному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-3 | Извещатели охранные магнитоконтактные накладные: по бетонному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-701-4 | Извещатели охранные магнитоконтактные накладные: по кирпичному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-5 | Извещатели охранные магнитоконтактные врезные: по деревянному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-6 | Извещатели охранные магнитоконтактные врезные: по ПВХ основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-7 | Извещатели охранные магнитоконтактные врезные: по бетонному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,22 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-8 | Извещатели охранные магнитоконтактные врезные: по кирпичному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-9 | Извещатели охранные электроконтактные: по деревянному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-10 | Извещатели охранные электроконтактные: по металлическому (ПВХ) основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| Ц10-701-11 | Извещатели охранные электроконтактные: по бетонному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-701-12 | Извещатели охранные электроконтактные: по кирпичному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000004 |

Группа 10-702. Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном, многоблочном исполнении

Состав работ:

а) определение места установки извещателя, снятие крышки и платы, разметка и сверление отверстий, установка извещателя с закреплением, установка платы, крышки, проверка правильности установки, работоспособности для одноблочного исполнения (нормы 1-4), для многоблочного исполнения (нормы 5-8);

б) разделка, зачистка, разделение по парам с одеванием кембрика и маркировкой, лужение, присоединение к клеммам извещателя провода линии электропитания, проверка правильности присоединения для одной линии (нормы 1-4), для двух линий (нормы 5-8);

в) разделка, зачистка, разделение по парам с одеванием кембрика и маркировкой, лужение жил в местах соединения, присоединение к клеммам извещателя провода шлейфа сигнализации для одного шлейфа (нормы 1-4, 9), для двух шлейфов (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-702-1 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении: по бетонному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-702-2 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении: по металлическому основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-702-3 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении: по кирпичному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-702-4 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении: по деревянному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00002 |
| Ц10-702-5 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в многоблочном исполнении: по бетонному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00004 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-702-6 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в многоблочном исполнении: по металлическому основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00004 |
| Ц10-702-7 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в многоблочном исполнении: по кирпичному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00004 |
| Ц10-702-8 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в многоблочном исполнении: по деревянному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00004 |
| Ц10-702-9 | Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные): при присоединении каждого последующего шлейфа сигнализации добавлять к нормам Ц10-702-1 - Ц10-702-8 (единица измерения - шлейф сигнализации) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00001 |

Группа 10-703. Извещатели беспроводные охранные

Состав работ:

а) определение места установки извещателя, сверление отверстий, установка извещателя с креплением, выверка установки и закрепление.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-703-1 | Извещатели беспроводные охранные: по бетонному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-703-2 | Извещатели беспроводные охранные: по кирпичному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| Ц10-703-3 | Извещатели беспроводные охранные: по металлическому основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| Ц10-703-4 | Извещатели беспроводные охранные: по деревянному основанию (единица измерения - извещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,06 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |

Группа 10-704. Приемники радиоканальной системы для беспроводных извещателей

Состав работ:

а) определение места установки приемника, сверление отверстий, открытие крышки, установка приемника с закреплением, закрытие крышки, проверка правильности установки приемника (нормы 1-4);

б) разделка, зачистка, лужение, прозвонка, присоединение к клеммам провода линии электропитания (нормы 1-4);

в) разделка, зачистка, разделение по парам, лужение жил в местах соединения, присоединение к клеммам реле управления провода соединительной линии (нормы 1-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-704-1 | Приемники радиоканальной системы для беспроводных извещателей: по бетонному основанию (единица измерения - приемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,3 |
| Ц10-704-2 | Приемники радиоканальной системы для беспроводных извещателей: по кирпичному основанию (единица измерения - приемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,1 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-704-3 | Приемники радиоканальной системы для беспроводных извещателей: по металлическому основанию (единица измерения - приемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,05 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-704-4 | Приемники радиоканальной системы для беспроводных извещателей: по деревянному основанию (единица измерения - приемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,06 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,16 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-704-5 | Приемники радиоканальной системы для беспроводных извещателей: при присоединении каждой последующей соединительной линии добавлять к нормам Ц10-704-1 - Ц10-704-4 (единица измерения - соединительная линия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000008 |

Группа 10-705. Антенны дипольные объектового оборудования радиоканальных систем передачи извещений

Состав работ:

а) определение места установки антенны, измерение КСВ (коэффициента стоячей волны) в месте установки антенны;

б) сверление отверстий, установка антенны с креплением;

в) измерение КСВ, подключение антенного кабеля к выходу передатчика, проверка работоспособности антенны.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-705-1 | Антенны дипольные объектового оборудования радиоканальных систем передачи извещений: по бетонному основанию (единица измерения - антенна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-705-2 | Антенны дипольные объектового оборудования радиоканальных систем передачи извещений: по кирпичному основанию (единица измерения - антенна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| Ц10-705-3 | Антенны дипольные объектового оборудования радиоканальных систем передачи извещений: по металлическому основанию (единица измерения - антенна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| Ц10-705-4 | Антенны дипольные объектового оборудования радиоканальных систем передачи извещений: по деревянному основанию (единица измерения - антенна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |

Группа 10-706. Блоки бесперебойного питания

Состав работ:

а) определение места установки блока, сверление отверстий, установка блока с креплением, присоединение проводов к клеммам блока;

б) установка батареи в блоке, подключение батареи к клеммам блока, проверка правильности подключения;

в) установка стального листа (норма 4);

г) подключение блока к сетевому питанию, проверка работоспособности блока.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-706-1 | Блоки бесперебойного питания: по бетонному основанию (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-706-2 | Блоки бесперебойного питания: по кирпичному основанию (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| Ц10-706-3 | Блоки бесперебойного питания: по металлическому основанию (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| Ц10-706-4 | Блоки бесперебойного питания: по деревянному основанию (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-50 | Сталь листовая | т | 0,00038 |

Группа 10-707. Устройства управления приборами приемно-контрольными

Состав работ:

а) определение места установки, сверление отверстий, разделка и подключение проводов, установка устройства с закреплением, проверка правильности установки, работоспособности;

б) надевание кембрика (нормы 1-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-707-1 | Устройство доступа: по бетонному основанию (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-707-2 | Устройство доступа: по кирпичному основанию (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-3 | Устройство доступа: по металлическому основанию (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-4 | Устройство доступа: по деревянному основанию (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-5 | Клавиатура: по бетонному основанию (единица измерения - клавиатура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,3 |
| Ц10-707-6 | Клавиатура: по кирпичному основанию (единица измерения - клавиатура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-7 | Клавиатура: по металлическому основанию (единица измерения - клавиатура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-8 | Клавиатура: по деревянному основанию (единица измерения - клавиатура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,21 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-9 | Шифроустройство: по бетонному основанию (единица измерения - шифроустройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-707-10 | Шифроустройство: по кирпичному основанию (единица измерения - шифроустройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-11 | Шифроустройство: по металлическому основанию (единица измерения - шифроустройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| Ц10-707-12 | Шифроустройство: по деревянному основанию (единица измерения - шифроустройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,14 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |

Группа 10-708. Коробки ответвительные

Состав работ:

а) определение места установки коробки, сверление отверстий, установка коробки с креплением, проверка работоспособности коробки (нормы 1-4);

б) разделка, зачистка, разделение по парам с одеванием кембрика и маркировкой, лужение жил в местах соединения, одно присоединение к контакту коробки (нормы 1-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-708-1 | Коробки ответвительные: по бетонному основанию (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка ответвительная | шт. | 1 |
| Ц10-708-2 | Коробки ответвительные: по кирпичному основанию (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка ответвительная | шт. | 1 |
| Ц10-708-3 | Коробки ответвительные: по металлическому основанию (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/150 | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка ответвительная | шт. | 1 |
| Ц10-708-4 | Коробки ответвительные: по деревянному основанию (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-4 | Коробка ответвительная | шт. | 1 |
| Ц10-708-5 | Коробки ответвительные: при присоединении каждого последующего контакта добавлять к нормам Ц10-708-1 - Ц10-708-4 (единица измерения - контакт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/10 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм | кг | 0,00014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000016 |

Группа 10-709. Оповещатели светозвуковые

Состав работ:

а) разметка мест установки, сверление отверстий;

б) разделка, зачистка, ввод проводов в отверстие в оповещателе, присоединение проводов к клеммам;

в) крепление оповещателя;

г) снятие и установка задней крышки (нормы 4-6);

д) проверка правильности монтажа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-709-1 | Оповещатель светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию (единица измерения - оповещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-709-2 | Оповещатель светозвуковой внутренней установки по кирпичному основанию (единица измерения - оповещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц10-709-3 | Оповещатель светозвуковой внутренней установки по деревянному основанию (единица измерения - оповещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,002 |
| Ц10-709-4 | Оповещатель светозвуковой наружной установки по бетонному основанию (единица измерения - оповещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-709-5 | Оповещатель светозвуковой наружной установки по кирпичному основанию (единица измерения - оповещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,4 |
| Ц10-709-6 | Оповещатель светозвуковой наружной установки по деревянному основанию (единица измерения - оповещатель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,004 |

Группа 10-710. Оборудование охранно-переговорного устройства

Состав работ:

а) разметка, сверление отверстий;

б) установка с креплением;

в) подключение, проверка правильности подключения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-710-1 | Устройство вызывное (единица измерения - устройство вызывное) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,03 |
| Ц10-710-2 | Блок управления (коммутатор и блок питания) (единица измерения - блок управления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,01 |
| Ц10-710-3 | Кнопка открывания двери (единица измерения - кнопка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,01 |
| Ц10-710-4 | Замок электромагнитный (единица измерения - замок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,01 |
| Ц10-710-5 | Абонентское устройство (единица измерения - устройство) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,01 |

Группа 10-711. Шлагбаумы

Состав работ:

а) разметка мест установки (нормы 1-6);

б) сверление отверстий под анкерные болты (нормы 1-3), для крепления рейки шлагбаума (нормы 1,2), для крепления устройств (нормы 4-6);

в) установка тумбы (опоры рейки) с креплением к фундаменту анкерными болтами (нормы 1,3);

г) установка рейки шлагбаума с креплением к тумбе, установка ограничительных упоров (нормы 1,2);

д) соединение элементов системы управления согласно схеме, индивидуальное испытание блока управления, установка балансировочных пружин с проверкой, индивидуальное испытание конечных положений, параметров работы, подключение к электрической сети путем присоединения проводов к клеммам (норма 2);

е) установка устройств в проектное положение, крепление, подключение к электрической сети путем присоединения проводов к клеммам, герметизация места выхода кабеля (нормы 4-6);

ж) проверки: правильности монтажа (нормы 1-3), прочности крепления (нормы 1-6), правильности работы (нормы 1-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-711-1 | Шлагбаум с ручным управлением (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,29 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,08 |
| Ц10-711-2 | Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,29 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 0,08 |
| Ц10-711-3 | Стационарная опора рейки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Анкерный болт 10 х 92 мм | т | 0,00014 |
| Ц10-711-4 | Устройства управления и устройства ввода идентификационных признаков (на бетонные поверхности) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,04 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,4 |
| Ц10-711-5 | Устройства управления и устройства ввода идентификационных признаков (на керамзитобетонные поверхности) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,04 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,4 |
| Ц10-711-6 | Устройства управления и устройства ввода идентификационных признаков (на кирпичные поверхности) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,04 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,2 |
| Ц10-711-7 | Проверка правильности работы пультов управления шлагбаумом (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |

Группа 10-712. Элементы системы видеонаблюдения

Состав работ:

а) маркировка кабеля, подготовка камеры к установке, разделка концов кабеля с установкой разъемов, разметка и сверление отверстий, крепление основания, снятие крышки, настройка расположения объектива, установка видеокамеры на основание, подключение, заземление (нормы 1, 2);

б) маркировка кабеля, подготовка камеры к установке, разделка концов кабеля с установкой разъемов, разметка и сверление отверстий, крепление кронштейна, регулировка и фиксация корпуса видеокамеры на кронштейне, подключение, заземление (нормы 3, 4);

в) подготовка термокожуха к установке, снятие козырька, задней крышки, снятие корпуса, установка камеры на кронштейн, регулировка кронштейна на пластине и закрепление, установка корпуса с закреплением, установка козырька (норма 5);

г) маркировка кабеля, разделка концов кабеля с установкой разъемов, разметка и сверление отверстий, снятие термокожуха с кронштейна, крепление кронштейна, термокожуха с видеокамерой, регулировка и фиксация кожуха с видеокамерой на кронштейне, подключение, заземление (нормы 6, 7);

д) крепление монтажных уголков к элементу системы, крепление к стойке (шкафу), подключение, заземление (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-712-1 | Видеокамера (внутренней установки) на высоте до 4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,07 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-80-1 | Разъем | шт. | П |
| Ц10-712-2 | Видеокамера (внутренней установки) на высоте свыше 4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-80-1 | Разъем | шт. | П |
| Ц10-712-3 | Видеокамера (наружной установки) на кронштейне на высоте до 4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-80-1 | Разъем | шт. | П |
| Ц10-712-4 | Видеокамера (наружной установки) на кронштейне на высоте свыше 4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-80-1 | Разъем | шт. | П |
| Ц10-712-5 | Видеокамера (наружной установки) в термокожух (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| Ц10-712-6 | Видеокамера (наружной установки) в термокожухе на высоте до 4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-80-1 | Разъем | шт. | П |
| Ц10-712-7 | Видеокамера (наружной установки) в термокожухе на высоте свыше 4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-80-1 | Разъем | шт. | П |
| Ц10-712-8 | Элементы системы видеонаблюдения (коммутатор, усилитель, делитель, преобразователь, видеорегистратор) в стойку (шкаф) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-80-1 | Разъем | шт. | П |

Группа 10-713. Турникеты

Состав работ:

а) сборка створки калитки, установка её на стойку (нормы 1, 2);

б) разметка мест крепления (нормы 1-4);

в) сверление отверстий под анкерные болты (нормы 1-4);

г) установка стойки (корпуса) турникета на подготовленную поверхность с креплением анкерными болтами, проверка вертикальности и прочности крепления (нормы 1-4);

д) установка плиты привода (норма 3);

е) установка преграждающих планок и проверка их работоспособности (нормы 3, 4);

ж) монтаж блока питания, пульта (при необходимости), проверка подключения и правильности работы (нормы 2, 3, 4);

и) разметка мест крепления считывателей идентификаторов к корпусу турникета, сверление отверстий, закрепление считывателей и контроллера, подключение считывателей к контроллеру, подключение контроллера к турникету (норма 5);

к) подключение идентификаторов (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-713-1 | Турникет калитка механическая (единица измерения - турникет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Анкерный болт 10 х 70 мм | шт. | 3 |
| Ц10-713-2 | Турникет калитка электромеханическая (единица измерения - турникет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Анкерный болт 10 х 70 мм | шт. | 3 |
| Ц10-713-3 | Турникет трипод настенный (единица измерения - турникет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/205 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12-14 мм, длиной 400 мм | шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Анкерный болт 8 х 60 мм | шт. | 4 |
| Ц10-713-4 | Турникет трипод напольный (единица измерения - турникет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/215 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Анкерный болт 10 х 60 мм | шт. | 6 |
| Ц10-713-5 | Считыватели идентификаторов и контроллера (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,004 |
| Ц10-713-6 | Подключение идентификаторов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |

Группа 10-714. Ворота секционные

Состав работ:

а) подготовка комплекта секционных ворот и проема к монтажу;

б) монтаж каркаса со сверлением отверстий под крепежные элементы;

в) установка полотна ворот без калитки (нормы 1, 2, 5, 6), с калиткой (нормы 3, 4, 7, 8);

г) монтаж уравновешивающего механизма со сверлением отверстий, регулировкой, проверкой установки;

д) установка элементов управления (ручки, засов, демпфер) со сверлением отверстий;

е) установка электропривода со сверлением отверстий, настройкой, проверкой работы привода (нормы 5-8);

ж) проверка работы ворот;

и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-714-1 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, без калитки, кирпичные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,68 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 40 |
| Ц10-714-2 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, без калитки, бетонные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 40 |
| Ц10-714-3 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, с калиткой, кирпичные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,68 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 40 |
| Ц10-714-4 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, с калиткой, бетонные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 40 |
| Ц10-714-5 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, электромеханический привод, без калитки, кирпичные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,06 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 46 |
| Ц10-714-6 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, электромеханический привод, без калитки, бетонные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 46 |
| Ц10-714-7 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, электромеханический привод, с калиткой, кирпичные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,06 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 46 |
| Ц10-714-8 | Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, электромеханический привод, с калиткой, бетонные стены (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-30-22 | Крепежные элементы | шт. | 46 |

Группа 10-715. Привод электромеханический для ворот и роллет

Состав работ:

а) разметка мест установки, сверление отверстий (нормы 3-5, 7-12);

б) установка пластин с выравниванием, пропуск кабелей через привод, установка привода с закреплением и затяжкой гаек (норма 1);

в) установка секций зубчатой рейки с закреплением, регулировкой положения (4 шт. - норма 1, 1 шт. - норма 2), подрезкой (норма 1);

г) проверка правильности установки зубчатой рейки (норма 1);

д) установка кронштейнов конечных положений с закреплением, проверка срабатывания выключателей конечных положений, проверка движения створок, проверка индикации на дисплее модуля управления (норма 1);

е) подключение электродвигателя и выключателей конечных положений к модулю управления путем подсоединения проводов к клеммам (норма 1);

ж) установка блока управления, монтажного основания, кронштейна, заглушки на монтажном основании, мотор-редуктора, рычагов с креплением и проверкой горизонтальности установки, проверка открытия створок (нормы 3-5);

и) подключение блока управления путем подсоединения проводов к клеммам, подключение устройств управления, проверка направления движения створок (нормы 3-5);

к) установка переходника, адаптера, привода в октогональный вал с креплением адаптера, головной части привода, проверка горизонтальности (норма 6);

л) подключение электропривода путем подсоединения проводов к клеммам, проверка направления вращения вала (норма 6);

м) настройки и проверка правильности работы (нормы 1, 3-6);

н) крепление и подключение к модулю управления (нормы 7-12);

п) проверка работы пультов (норма 13).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-715-1 | Привод электромеханический для раздвижных (откатных) ворот (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-200 | Зубчатая рейка | секция | 4 |
| Ц10-715-2 | Привод электромеханический для раздвижных (откатных) ворот: при установке каждой последующей секции зубчатой рейки добавлять (исключать) к норме Ц10-715-1 (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| Ц10-715-3 | Привод электромеханический для распашных двухстворчатых ворот, бетонное основание (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,13 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,84 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винт М6 х 42 мм | шт. | 4 |
| Ц10-715-4 | Привод электромеханический для распашных двухстворчатых ворот, металлическое основание (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,13 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винт М6 х 42 мм | шт. | 24 |
| Ц10-715-5 | Привод электромеханический для распашных двухстворчатых ворот, кирпичное основание (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,13 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-240-30-50/100 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 100 мм | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винт М6 х 42 мм | шт. | 4 |
| Ц10-715-6 | Привод электромеханический для роллет (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,08 |
| Ц10-715-7 | Лампа проблесковая, бетонное основание (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| Ц10-715-8 | Лампа проблесковая, металлическое основание (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| 1/10-240-15/160 | Винты самонарезающие 3,5 х 25 по металлу | 1000 шт. | 0,002 |
| Ц10-715-9 | Лампа проблесковая, кирпичное основание (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,02 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 0,02 |
| Ц10-715-10 | Фотоэлементы, бетонное основание (единица измерения - пара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,04 |
| Ц10-715-11 | Фотоэлементы, металлическое основание (единица измерения - пара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,01 |
| Ц10-715-12 | Фотоэлементы, кирпичное основание (единица измерения - пара) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,04 |
| Ц10-715-13 | Проверка работы пультов (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |

Раздел 4. Периметральная система обнаружения "ЗУБР-Интеллект"

Группа 10-720. Кабель волоконно-оптический сенсорный

Состав работ:

а) прокладка кабеля сенсорного волоконно-оптического с установкой креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-720-1 | Кабель волоконно-оптический сенсорный по металлическому ограждению (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-80-8 | Кабель сенсорный волоконно-оптический | 1000 м | 0,102 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Крепление кабеля | шт. | П |

Группа 10-721. Муфта оптическая с преобразователем на волоконно-оптическом кабеле

Состав работ:

а) разрезание модуля кабеля связи, очистка, протирка кабеля;

б) разделка 2-х концов кабеля связи (удаление оболочки и брони), протирка;

в) распаковка муфты, преобразователя, вскрытие и зачистка каналов вводов (4 ввода);

г) ввод кабелей в муфту (очистка, выравнивание и связка концов кабеля, надвижка трубок, ввод в муфту) (4 ввода);

д) окончательная разделка концов кабелей (удаление оболочки модулей) (4 ввода);

е) подготовка к работе аппарата сварочного, рефлектометра (установка, очистка-протирка разъемов, подключение, настройка, организация служебной связи);

ж) измерение строительной длины волокон;

и) подготовка волокон к сварке, скол волокон, установка гильз, сварка волокон, измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения;

к) укладка гильз в кассету, выкладка запаса волокна;

л) контрольное измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения, анализ результатов;

м) разборка монтажно-измерительного оборудования;

н) закрытие кассеты, установка преобразователя на крышку кассеты, укладка силикагеля, закрытие корпуса, закрепление зажимов защитного корпуса муфты,зачистка кабельных вводов;

п) герметизация кабельных вводов с усадкой термоусаживаемых трубок;

р) очистка дна котлована, устройство подушки из отсыпанного грунта;

с) установка бирки, укладка муфты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-721-1 | Муфта оптическая с преобразователем на волоконно-оптическом кабеле (2 участка) (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171302 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная ЛИОК | маш.ч | 0,64 |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/45 | Салфетки сухие безворсовые для протирки оптоволокна | 100 шт. | 1 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 27,291 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,01 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Гильзы КДЗС | 1000 шт. | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-70 | Муфта оптическая с преобразователем | компл. | 1 |

Группа 10-722. Кросс оптический

Состав работ:

а) распаковка, открытие крышки (норма 1);

б) разделка модуля кабеля связи (удаление внутренней полимерной оболочки), закрепление на входе кросса (нормы 1, 2);

в) распаковка монтажного ВОК, резка в середине, ввод неоконцованных концов ВОК в кросс, снятие оболочки (нормы 1, 2);

г) подготовка к работе аппарата сварочного, рефлектометра (установка, очистка-протирка разъемов, подключение, настройка, организация служебной связи) (норма 1);

д) подготовка волокон к сварке, скол волокон, установка гильз, сварка волокон, измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения (нормы 1, 2);

е) укладка гильз в кассету, выкладка запаса волокна (нормы 1, 2);

ж) контрольное измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения, анализ результатов (нормы 1, 2);

и) разборка монтажно-измерительного оборудования (норма 1);

к) закрытие кассеты, установка сплайс-кассеты в кроссе, установка кросса в шкаф (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-722-1 | Кросс оптический с присоединением кабеля связи на 1 участок (единица измерения - кросс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171302 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная ЛИОК | маш.ч | 0,43 |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/45 | Салфетки сухие безворсовые для протирки оптоволокна | 100 шт. | 0,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Гильзы КДЗС | 1000 шт. | 0,003 |
| Ц10-722-2 | При присоединении кабеля связи на каждый последующий участок добавлять к норме Ц10-722-1 (единица измерения - участок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171302 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная ЛИОК | маш.ч | 0,24 |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/45 | Салфетки сухие безворсовые для протирки оптоволокна | 100 шт. | 0,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Гильзы КДЗС | 1000 шт. | 0,003 |

Группа 10-723. Шкаф телекоммуникационный

Состав работ:

а) распаковка оборудования, разметка, сборка и монтаж элементов шкафа;

б) монтаж комплекта заземления;

в) установка, сборка, крепление блоков (бесперебойного питания, приемо-передатчиков, анализа сигналов), монитора, аккумуляторных батарей, подключение к сети;

г) коммутация, проверка работоспособности станционной системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-723-1 | Шкаф телекоммуникационный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,67 |

Группа 10-724. Ввод волоконно-оптического кабеля связи в охранное помещение

Состав работ:

а) разметка, сверление отверстий для ввода и крепления кабеля;

б) ввод кабеля в помещение, прокладка кабеля с креплением, разделка кабеля (снятие оболочки, брони), ввод в шкаф;

в) герметизация ввода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-724-1 | Ввод волоконно-оптического кабеля связи в охранное помещение (единица измерения - ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/45 | Салфетки сухие безворсовые для протирки оптоволокна | 100 шт. | 0,5 |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-80-8 | Кабель волоконно-оптический | 1000 м | 0,006 |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-3 | Скоба для крепления кабеля | шт. | 8 |

Группа 10-725. Проверка работоспособности комплекса "ЗУБР-Интеллект"

Состав работ:

а) соединение блоков станционной части с кроссом, запуск программы, проверка работоспособности комплекса согласно инструкции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-725-1 | Проверка работоспособности комплекса "ЗУБР-Интеллект" (единица измерения - участок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |

Отдел 9. Промышленные телевизионные установки

Группа 10-730. Аппаратура телевизионная

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-730-1 | Аппаратура телевизионная прикладная для дефектоскопии с 1 камерой (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,1 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 2,4 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 403,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00111 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 1,11 |
| Ц10-730-2 | Аппаратура телевизионная с одной малогабаритной беструбочной камерой (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 3,1 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 1,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 323,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00089 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,89 |

Отдел 12. Линии связи

Раздел 1. Линии связи кабельные междугородные

Группа 10-865. Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-865-1 | Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах I,II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 2,16 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,16 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 2,16 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,16 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,16 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 15,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-2 | Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 4,06 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,06 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 4,06 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 4,06 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 4,06 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 28,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-3 | Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах I,II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 1,9 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,9 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 1,9 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,9 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,9 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 13,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,7 |
| Ц10-865-4 | Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 3,55 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,55 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 3,55 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,55 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,55 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 24,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,7 |
| Ц10-865-5 | Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах I, II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 2,71 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,71 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 2,71 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,71 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,71 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 19,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 1,8 |
| Ц10-865-6 | Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 5,8 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,8 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 5,8 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 5,8 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 5,8 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 40,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 1,8 |
| Ц10-865-7 | Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах I,II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 2,36 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,36 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 2,36 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,36 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,36 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 16,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 1,4 |
| Ц10-865-8 | Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 4,99 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,99 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 4,99 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 4,99 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 4,99 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 34,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 1,4 |
| Ц10-865-9 | Кабель симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах I,II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 1,95 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 1,95 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,95 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-10 | Кабель симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 2,37 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 1,95 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,37 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-11 | Кабель коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах I,II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 2,44 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,44 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 2,44 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,44 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 2,44 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 12,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-12 | Кабель коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 3,28 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,28 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 3,28 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,28 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,28 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-13 | Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах I, II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 3,91 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,91 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 3,91 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,91 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,91 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 27,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-14 | Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 5,29 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,29 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 5,29 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 5,29 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 5,29 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 37,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-15 | Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах I, II групп (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 5,5 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,5 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 5,5 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 5,5 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 5,5 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 38,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-865-16 | Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах III группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 6,98 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 6,98 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 4,44 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 6,98 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 6,98 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 48,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 0,9 |

Группа 10-866. Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-866-1 | Переход симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, однокабельным, при ширине зеркала воды до 100 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 620 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1205,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 120,58 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 120,58 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 120,58 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 120,58 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 844,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-866-2 | Переход симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, однокабельным, при ширине зеркала воды до 200 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 770 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1535,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 153,58 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 153,58 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 153,58 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 153,58 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1075,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-866-3 | Переход симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, двухкабельным, при ширине зеркала воды до 100 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1658,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 165,89 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 165,89 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 165,89 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 165,89 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1161,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 5,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40 |
| Ц10-866-4 | Переход симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, двухкабельным, при ширине зеркала воды до 200 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2103,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 210,32 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 210,32 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 210,32 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 210,32 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1472,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40 |
| Ц10-866-5 | Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 265,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 75,9 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 75,9 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 189,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,6 |
| Ц10-866-6 | Переход однокабельным коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 100 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 550 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 710,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 88,85 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 88,85 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 88,85 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 88,85 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 444,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-866-7 | Переход однокабельным коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 200 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 897,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 112,2 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 112,2 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 112,2 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 112,2 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 561,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-866-8 | Переход однокабельным коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 100 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1205,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 120,58 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 120,58 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 120,58 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 120,58 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 844,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-866-9 | Переход однокабельным коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 200 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1533,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 153,33 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 153,33 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 153,33 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 153,33 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1073,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-866-10 | Переход однокабельным коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 100 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1459,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 145,97 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 145,97 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 145,97 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 145,97 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1021,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-866-11 | Переход однокабельным коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до 200 м (единица измерения - 10 переходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1872,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 187,22 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 187,22 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 187,22 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 187,22 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1310,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |

Группа 10-867. Кабели и провода, прокладываемые в траншее

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-867-1 | Кабель, прокладываемый вручную, масса 1 м кабеля до 0,6 кг (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| Ц10-867-2 | Кабель, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 2 кг (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,02 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,02 |
| Ц10-867-3 | Кабель, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,08 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,08 |
| Ц10-867-4 | Кабель, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 6 кг (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,46 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,46 |
| Ц10-867-5 | Кабель, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,61 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,61 |
| Ц10-867-6 | Кабель, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 13 кг (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,54 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,54 |
| Ц10-867-7 | Кабель, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 18 кг (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,63 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 1,63 |

Группа 10-868. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-868-1 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 15,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,017 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00336 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,17 |
| Ц10-868-2 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,017 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00391 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,3 |
| Ц10-868-3 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,018 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00452 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,6 |
| Ц10-868-4 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 26,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,018 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00492 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,81 |
| Ц10-868-5 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 27 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0285 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,16 |
| Ц10-868-6 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 37 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 39,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0313 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,58 |
| Ц10-868-7 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 52 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 50,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,035 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,23 |
| Ц10-868-8 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 61 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 56,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0371 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0112 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,61 |
| Ц10-868-9 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 80 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 520 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 70,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,056 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,82 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 3,42 |
| Ц10-868-10 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 114 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 720 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 95,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0838 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 4,86 |
| Ц10-868-11 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 17,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 190,9 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00523 |
| Ц10-868-12 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 19,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,017 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 241,8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00591 |
| Ц10-868-13 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,018 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 501,8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0074 |
| Ц10-868-14 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 28,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,018 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 561,8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0082 |

Группа 10-869. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-869-1 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,006 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,17 |
| Ц10-869-2 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 11,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,3 |
| Ц10-869-3 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 15,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,008 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,6 |
| Ц10-869-4 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,008 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,81 |
| Ц10-869-5 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 27 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 22,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0085 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,16 |
| Ц10-869-6 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 37 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 28,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0113 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,58 |
| Ц10-869-7 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 52 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 420 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 36,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,015 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0097 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,23 |
| Ц10-869-8 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 61 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 480 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 42,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0171 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,39 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00089 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,61 |
| Ц10-869-9 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 80 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 590 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 53,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,022 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,82 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00117 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0121 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 3,42 |
| Ц10-869-10 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 114 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 820 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 73,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0338 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00166 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 4,86 |
| Ц10-869-11 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 17,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 141,8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00437 |
| Ц10-869-12 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 192,7 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0052 |
| Ц10-869-13 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 24,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,008 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 432,7 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0065 |
| Ц10-869-14 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 26,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,008 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 492,7 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0073 |

Группа 10-870. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-870-1 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 192,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,19 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 400 |
| Ц10-870-2 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 229,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,19 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,054 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 4,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 700 |
| Ц10-870-3 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 313,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 313,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,21 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 4,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 8,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 1400 |
| Ц10-870-4 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 375,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 375,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,21 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 6,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 11,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 1900 |
| Ц10-870-5 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 27 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 482,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 482,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,323 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 46 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 16,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 2700 |
| Ц10-870-6 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 37 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 604,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 604,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,364 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 12,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 46 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 22,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 3700 |
| Ц10-870-7 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 52 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 790,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 790,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,418 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 17,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 46 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,153 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 32,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 5200 |
| Ц10-870-8 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 61 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 894,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 894,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,45 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 20,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 46 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 37,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 6100 |
| Ц10-870-9 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 80 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1130,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1130,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,8 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,659 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 26,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 49 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 49,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 8000 |
| Ц10-870-10 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 114 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11700 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1552,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1552,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,8 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,99 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 37,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 49 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,229 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 70,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 11400 |
| Ц10-870-11 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 209,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,19 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2054,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0569 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 400 |
| Ц10-870-12 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 247,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 247,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 2800 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0684 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 700 |
| Ц10-870-13 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 331,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 331,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6272,8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 4,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0879 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 1400 |
| Ц10-870-14 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 396,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 396,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,5 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,22 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 7145,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 6,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 35 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,099 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 1900 |

Группа 10-871. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-871-1 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,009 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00369 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-871-2 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 14,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00454 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |
| Ц10-871-3 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 20,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,012 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,46 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,87 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 140 |
| Ц10-871-4 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 25,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,012 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 190 |
| Ц10-871-5 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 27 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 33,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0123 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00861 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 270 |
| Ц10-871-6 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 37 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 480 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 42,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0164 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00948 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 370 |
| Ц10-871-7 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 52 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 55,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0218 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,73 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 3,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 520 |
| Ц10-871-8 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 61 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 730 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 64,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0248 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0158 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 3,78 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 610 |
| Ц10-871-9 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 80 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 73,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0319 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,64 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0177 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 4,96 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 800 |
| Ц10-871-10 | Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 114 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 114,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,049 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 3,77 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0213 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 7,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 1140 |
| Ц10-871-11 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 20,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,009 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 205,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-871-12 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 280 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00705 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |
| Ц10-871-13 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 14 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 30,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,01 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 627,3 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 140 |
| Ц10-871-14 | Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкостью до 19 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 34,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,01 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 714,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,67 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,01013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 190 |

Группа 10-872. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-872-1 | Муфта прямая на кабеле, емкостью 1 х 4, марки ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 10,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,01 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 90,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,0025 |
| Ц10-872-2 | Муфта прямая на кабеле, емкостью 1 х 4, марки ЗКАБП (с алюминиевой оболочкой) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 19,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 0,3704 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,044 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,05 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,025 |
| Ц10-872-3 | Муфта прямая на кабеле, емкостью 1 х 4, марки ЗКАКПШП (с алюминиевой оболочкой) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 0,3704 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,044 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,05 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,025 |
| Ц10-872-4 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 4 х 4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБЛ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 16,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00366 |
| Ц10-872-5 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 4 х 4, марки МКБЛ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00366 |
| Ц10-872-6 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 4 х 4, марки МКСБШП, МКСБПШП, МКСК, МКК, МКСКЛ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 24,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00366 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,17 |
| Ц10-872-7 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 7 х 4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБЛ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 20,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,3 |
| Ц10-872-8 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 7 х 4, марки МКБЛ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 22,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,3 |
| Ц10-872-9 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 7 х 4, марки МКСБШП, МКСБПШП, МКСК, МКК, МКСКЛ (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,3 |
| Ц10-872-10 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ,МКСБЛ, МКБЛ, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 17,88 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 58,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,035 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00482 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-872-11 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБЛ, МКБЛ, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 20,84 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 93,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,035 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00564 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |
| Ц10-872-12 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСБШП, МКК, МКСБПШП, МКСК, МКСКЛ, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 25,35 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 58,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,035 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00482 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-872-13 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСБШП, МКК, МКСБПШП, МКСК, МКСКЛ, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 770 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,79 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 93,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,035 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00564 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |
| Ц10-872-14 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКАБП, МКАБПГ, МКСАБПГ, МКСАБП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,045 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,037 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00441 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |
| Ц10-872-15 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКАБП, МКАБПГ, МКСАБПГ, МКСАБП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,045 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,039 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,84 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00525 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |
| Ц10-872-16 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАБПШП, МКАБПШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,037 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00441 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |
| Ц10-872-17 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАБПШП, МКАБПШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 31,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,045 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,039 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,84 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00525 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |
| Ц10-872-18 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСАБП, МКСАБГ, МКАБП, МКАБПГ, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 520 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,54 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 58,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,044 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,73 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |
| Ц10-872-19 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСАБП, МКСАБГ, МКАБП, МКАБПГ, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 760 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 26,89 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 93,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,048 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,77 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00712 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |
| Ц10-872-20 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСАБПШП, МКАБПШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 28,43 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 58,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,044 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,73 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |
| Ц10-872-21 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, на кабеле марки МКСАБПШП, МКАБПШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 790 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 31,91 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 93,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,048 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,77 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00712 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |

Группа 10-873. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-873-1 | Муфта прямая на кабеле, емкостью 1 х 4, марки ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 90,9 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,0025 |
| Ц10-873-2 | Муфта прямая на кабеле, емкостью 1 х 4, марки ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой) (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 13,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 0,3704 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,005 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00004 |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битум вязкий | т | 0,025 |
| Ц10-873-3 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00256 |
| Ц10-873-4 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,004 |
| Ц10-873-5 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКС-ГШП, МКГШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 16,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00256 |
| Ц10-873-6 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКС-ГШП, МКГШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 19,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0031 |
| Ц10-873-7 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГ, МКПГ, МКГ, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 440 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 59,91 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-873-8 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГ, МКПГ, МКГ, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 680 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 96,34 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |
| Ц10-873-9 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГШП, МКГШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 650 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 60,16 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-873-10 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марка кабеля МКСГШП, МКГШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 770 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 96,59 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 19,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |
| Ц10-873-11 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШП, МКАШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,017 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00341 |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 0,0072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |
| Ц10-873-12 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШП, МКАШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 19,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,019 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00425 |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |
| Ц10-873-13 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки кабеля МКСАШП, МКАШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 17,26 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 60,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,024 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00496 |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3 |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-873-14 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки кабеля МКСАШП, МКАШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 770 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 19,55 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 96,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,028 |
| 1/10-230-35/103 | Клей ВК-9 | кг | 0,1 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0061 |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |
| Ц10-873-15 | Муфта прямая на кабеле в стальной оболочке марки МКССШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 15,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00256 |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 0,006 |
| Ц10-873-16 | Муфта прямая на кабеле в стальной оболочке марки МКССШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,15 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0031 |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 0,007 |
| Ц10-873-17 | Муфта стыковая на кабеле в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШП, емкостью до 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 16,25 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 60,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00369 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 40 |
| Ц10-873-18 | Муфта стыковая на кабеле в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШП, емкостью до 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,66 |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 96,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,22 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00456 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-60 | Конденсатор КТИ | шт. | 70 |

Группа 10-874. Муфты на кабеле с коаксиальными парами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-874-1 | Муфта прямая в котловане на кабеле со свинцовой оболочкой, марка кабеля МКТСБ-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 22,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-2 | Муфта прямая в котловане на кабеле со свинцовой оболочкой, марка кабеля КМБГ-4, КМБ-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,053 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00517 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-3 | Муфта прямая в котловане на кабеле со свинцовой оболочкой, марка кабеля КМБГ-8/6, КМБ-8/6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 71,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-4 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМБГ-4, КМБ-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 30,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,068 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-5 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМБГ-8/6, КМБ-8/6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 550 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 77,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-6 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля МКТС-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 14,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-7 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,033 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-8 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 560 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 52,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-9 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 20,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00594 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 14,5 |
| Ц10-874-10 | Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля КМГ-8/6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 590 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 56,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,073 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 14,5 |
| Ц10-874-11 | Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-12 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля МКТАБП-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 31,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,045 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 7 |
| Ц10-874-13 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля МКТАБШП-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 40,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,045 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,036 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 7 |
| Ц10-874-14 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМАБПШП-4, КМАБПГ-4, КМАБП-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 45,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,067 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 11 |
| Ц10-874-15 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМАБПГ-4, КМАБП-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 37,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,082 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0145 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 14,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3,6 |
| Ц10-874-16 | Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля КМАБПШП-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 50,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,082 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0145 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0071 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 14,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3,6 |
| Ц10-874-17 | Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-18 | Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 22,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| Ц10-874-19 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКТАШП-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 4 |
| Ц10-874-20 | Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКАШП-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3,6 |
| Ц10-874-21 | Муфта стыковая на кабеле КМАШП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 30,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,048 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,0145 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Детали крепления из листовой, угловой стали, гнутосварных замкнутых профилей, швеллера и двутавра | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубки термоусаживаемые | м | 3,6 |
| Ц10-874-22 | Устройство оконечное кабельное УОК (единица измерения - 10 устройств) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 8,85 |

Группа 10-875. Муфты газонепроницаемые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-875-1 | Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 20 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00035 |
| Ц10-875-2 | Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0048 |
| Ц10-875-3 | Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,031 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00102 |
| Ц10-875-4 | Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 7,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,046 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,005 |
| Ц10-875-5 | Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 8,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,065 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0102 |
| Ц10-875-6 | Муфта в котловане изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубочном марки КМБ-4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,046 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,005 |
| Ц10-875-7 | Муфта в котловане изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 10,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,065 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0102 |
| Ц10-875-8 | Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля 1 х 4, 4 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 8,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,09 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,34 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00436 |
| Ц10-875-9 | Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля 7 х 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,012 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,16 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00521 |
| Ц10-875-10 | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 20 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,063 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,002 |
| Ц10-875-11 | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0025 |
| Ц10-875-12 | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
| Ц10-875-13 | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0037 |
| Ц10-875-14 | Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0086 |
| Ц10-875-15 | Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на коаксиальном кабеле в помещении на одну трубку коаксиального кабеля (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/6 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | т | 0,00041 |

Группа 10-876. Защита кабеля от коррозии

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-876-1 | Ящик дренажной защиты на готовом основании (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 3 |
| Ц10-876-2 | Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,00005 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0003 |
| Ц10-876-3 | Защита электродная одного кабеля (единица измерения - защита) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0025 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0005 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-80-10/3 | Кабель телефонной связи и радиофикации марки ПРППМ с двумя параллельно уложенными медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с числом жил 2 и диаметром токопроводящей жилы 1,2 мм | 1000 м | 0,004 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,00002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00008 |
| Ц10-876-4 | Перемычка между бронированными кабелями (единица измерения - перемычка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-80-10/3 | Кабель телефонной связи и радиофикации марки ПРППМ с двумя параллельно уложенными медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с числом жил 2 и диаметром токопроводящей жилы 1,2 мм | 1000 м | 0,001 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| Ц10-876-5 | Перемычка между небронированными кабелями (единица измерения - перемычка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,002 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-80-10/3 | Кабель телефонной связи и радиофикации марки ПРППМ с двумя параллельно уложенными медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с числом жил 2 и диаметром токопроводящей жилы 1,2 мм | 1000 м | 0,001 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-3/2 | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00003 |

Группа 10-877. Измерение кабельных линий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-877-1 | Измерение сопротивления изоляции 4 жил кабеля на смонтированном усилительном участке (единица измерения - 10 х 4 жил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 0,66 |
| Ц10-877-2 | Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке на ближнем конце (единица измерения - 100 измерений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 1,65 |
| Ц10-877-3 | Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке на дальнем конце (единица измерения - 100 измерений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 2,69 |
| Ц10-877-4 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 1 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 2,7 |
| Ц10-877-5 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 4 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 7,85 |
| Ц10-877-6 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 12,74 |
| Ц10-877-7 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 1 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 2,19 |
| Ц10-877-8 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 4 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 7,2 |
| Ц10-877-9 | Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость 7 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 10,94 |
| Ц10-877-10 | Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля: однокабельная линия, емкость 1 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-11 | Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля: однокабельная линия, емкость 4 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 9,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-12 | Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля: однокабельная линия, емкость 7 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 14,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-13 | Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля: двухкабельная линия, емкость 1 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 3,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40 |
| Ц10-877-14 | Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля: двухкабельная линия, емкость 4 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 8,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40 |
| Ц10-877-15 | Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля: двухкабельная линия, емкость 7 х 4 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 13,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 40 |
| Ц10-877-16 | Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины на кабельной площадке (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 15,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-17 | Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины после прокладки (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 19,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-18 | Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 21,87 |
| Ц10-877-19 | Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины на кабельной площадке (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 13,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-20 | Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 15,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-21 | Испытание электрической прочности изоляции четырех-трубочного коаксиального кабеля строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 18,78 |
| Ц10-877-22 | Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины на кабельной площадке (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 23,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-23 | Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины после прокладки (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 28,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц10-877-24 | Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины смонтированного стыкового или усилительного участка (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171301 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная ПИНАЛ | маш.ч | 33,71 |
| Ц10-877-25 | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности (единица измерения - катушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00007 |

Группа 10-878. Накачивание кабеля сжатым газом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-878-1 | Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 30 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,54 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,43 |
| Ц10-878-2 | Накачивани кабеля сжатым газоме в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 45 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,8 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,8 |
| Ц10-878-3 | Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 60 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,09 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,66 |
| Ц10-878-4 | Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля свыше 60 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,12 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,12 |
| Ц10-878-5 | Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до 30 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,54 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,41 |
| Ц10-878-6 | Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до 45 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,8 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,72 |
| Ц10-878-7 | Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до 60 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,8 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,99 |
| Ц10-878-8 | Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля свыше 60 мм (единица измерения - км кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,12 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,03 |
| Ц10-878-9 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до 40 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,08 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,8 |
| Ц10-878-10 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,98 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,01 |
| Ц10-878-11 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля свыше 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,75 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,25 |
| Ц10-878-12 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля до 40 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,36 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,14 |
| Ц10-878-13 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля до 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 9,26 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,36 |
| Ц10-878-14 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля свыше 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,55 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,68 |
| Ц10-878-15 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля до 40 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,94 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,78 |
| Ц10-878-16 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля до 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,22 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,13 |
| Ц10-878-17 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля свыше 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,25 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,39 |
| Ц10-878-18 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля до 40 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14,54 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,73 |
| Ц10-878-19 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля до 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 16,34 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,12 |
| Ц10-878-20 | Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля свыше 60 мм (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 18,01 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,61 |

Группа 10-879. Разные работы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-879-1 | Бокс с двумя втулками, емкость жил до 20 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,011 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,002 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0028 |
| Ц10-879-2 | Бокс с двумя втулками, емкость жил до 40 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,014 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,018 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00295 |
| Ц10-879-3 | Бокс с двумя втулками, емкость жил до 60 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,017 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,025 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0031 |
| Ц10-879-4 | Ящик индуктивности (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,47 |
| Ц10-879-5 | Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| Ц10-879-6 | Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля до 18 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| Ц10-879-7 | Включение цепей и проводов в кабельный ящик (единица измерения - провод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| Ц10-879-8 | Установка замерного столбика для линии связи (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-30 | Столбик замерный | шт. | 10 |
| Ц10-879-9 | Установка катушки пупиновской (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0007 |
| Ц10-879-10 | Утройство ввода кабеля в НУП (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 10,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00001 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,06 |
| 1/10-260-150-1/101 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 50 х 50 мм | т | 0,94 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-40-1 | Ввод кабельный | шт. | 0,02 |

Раздел 2. Линии связи кабельные городские

Группа 10-890. Прокладка кабеля в подземной канализации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-890-1 | Кабель в подземной канализации, прокладываемый вручную, масса 1 м кабеля до 1 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 12,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 30 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/10 | Консоли чугунные двухместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-2) | 100 шт. | 0,28 |
| Ц10-890-2 | Кабель в подземной канализации, прокладываемый вручную, масса 1 м кабеля до 2 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 16,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 30 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/10 | Консоли чугунные двухместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-2) | 100 шт. | 0,28 |
| Ц10-890-3 | Кабель в подземной канализации, прокладываемый вручную, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 19,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 30 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/10 | Консоли чугунные двухместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-2) | 100 шт. | 0,28 |
| Ц10-890-4 | Кабель в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 6 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 13,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 30 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/10 | Консоли чугунные двухместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-2) | 100 шт. | 0,28 |
| Ц10-890-5 | Кабель в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 15,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 40 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/20 | Консоли чугунные четырехместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-4) | 100 шт. | 0,28 |
| Ц10-890-6 | Кабель в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 13 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 17,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 50 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,56 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/20 | Консоли чугунные четырехместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-4) | 100 шт. | 0,28 |
| Ц10-890-7 | Кабель в подземной канализации, прокладываемый механизированным способом, масса 1 м кабеля до 18 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 20,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/3 | Вазелин технический | кг | 60 |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/20 | Консоли чугунные четырехместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-4) | 100 шт. | 0,28 |

Группа 10-891. Прокладка кабеля в коллекторе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-891-1 | Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 1 кг (единица измерения - 10 км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 352,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 352,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 42,9 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 63,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Ц10-891-2 | Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 2 кг (единица измерения - 10 км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1720 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 366,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 366,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 42,9 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 63,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Ц10-891-3 | Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - 10 км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 388,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 388,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 42,9 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 63,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Ц10-891-4 | Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 6 кг (единица измерения - 10 км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2800 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 442,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 442,98 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 409,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 42,9 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 63,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Ц10-891-5 | Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - 10 км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 472,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 472,81 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 445,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 42,9 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00021 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 40,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Ц10-891-6 | Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 13 кг (единица измерения - 10 км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 555,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 555,94 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 526,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 42,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 109,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Ц10-891-7 | Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 18 кг (единица измерения - 10 км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 567,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 567,11 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 539,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 42,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 129,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| Ц10-891-8 | Консоль в коллекторе одноместная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/5 | Консоли чугунные одноместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-1) | 100 шт. | 0,01 |
| Ц10-891-9 | Консоль в коллекторе двухместная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/10 | Консоли чугунные двухместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-2) | 100 шт. | 0,01 |
| Ц10-891-10 | Консоль в коллекторе трехместная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/15 | Консоли чугунные трехместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-3) | 100 шт. | 0,01 |
| Ц10-891-11 | Консоль в коллекторе четырехместная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/20 | Консоли чугунные четырехместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-4) | 100 шт. | 0,01 |
| Ц10-891-12 | Консоль в коллекторе пяти-шестиместная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-14-5/25 | Консоли чугунные шестиместные для кабельных колодцев и шахт связи (тип ККЧ-6) | 100 шт. | 0,01 |

Группа 10-892. Муфты прямые парных кабелей в котлованах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-892-1 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 10 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 7,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0046 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 0,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,21 |
| Ц10-892-2 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 20 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0046 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,42 |
| Ц10-892-3 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 30 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 9,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0046 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,63 |
| Ц10-892-4 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 50 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 12,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0046 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,05 |
| Ц10-892-5 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 100 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 16,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0046 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,1 |
| Ц10-892-6 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 150 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 21,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0046 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 1,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 170 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 2,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0023 |
| Ц10-892-7 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 200 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 25,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0074 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 220 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0045 |
| Ц10-892-8 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 300 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 33,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0076 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 3,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 350 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 3,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0053 |
| Ц10-892-9 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 400 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 40,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,015 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 4,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 450 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0057 |
| Ц10-892-10 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 500 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 46,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,017 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 5,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 550 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0062 |
| Ц10-892-11 | Муфта прямая на кабеле, емкостью до 600 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 54,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,053 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,021 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 6,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 660 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/22 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 4,9 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0069 |

Группа 10-893. Муфты прямые парных кабелей в колодцах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-893-1 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 10 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,76 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,002296 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 1,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00025 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,21 |
| Ц10-893-2 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 20 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,76 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,004592 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00025 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,42 |
| Ц10-893-3 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 30 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,76 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,004592 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00025 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,63 |
| Ц10-893-4 | Муфты прямые парных кабелей со свинцовой оболочкой, в колодцах, емкость до 50 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,004 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,92 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,006888 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 0,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00025 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 1,05 |
| Ц10-893-5 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 100 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 13,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0004 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009184 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00045 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,1 |
| Ц10-893-6 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 150 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0004 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,74 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,012628 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 1,55 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 170 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0006 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0032 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 4 |
| Ц10-893-7 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 200 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 21,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0004 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,98 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,01722 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 220 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0008 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0036 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 5 |
| Ц10-893-8 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 300 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0006 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,021812 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 3,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 350 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00095 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0046 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 6 |
| Ц10-893-9 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 400 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 33,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0007 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,026404 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 4,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 450 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,001 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0046 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 9 |
| Ц10-893-10 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 500 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 440 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 39,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0007 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,77 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0287 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 5,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 550 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,00125 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0051 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 10 |
| Ц10-893-11 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 600 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 46,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0008 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,036736 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 6,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 660 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0013 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0056 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 10 |
| Ц10-893-12 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 700 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 53,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0008 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,44 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,04018 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 7,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 770 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0014 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0064 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 10 |
| Ц10-893-13 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 800 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 680 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 60,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0008 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,68 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,043624 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 8,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 880 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0015 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0069 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 10 |
| Ц10-893-14 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 900 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 67,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,68 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,043624 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 9,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 890 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0016 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0069 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 12 |
| Ц10-893-15 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 1000 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 820 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 74,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,27 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,95 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,049364 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 10,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1100 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/2 | Бумага электроизоляционная марки БЭ, толщиной 0,2 мм | т | 0,0016 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0074 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 15 |
| Ц10-893-16 | Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью до 1200 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 890 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 80,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0013 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,43 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0574 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/20 | Кольца бумажные | 1000 шт. | 13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0083 |
| 5/50-70-4/6 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 25,4 |
| Ц10-893-17 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 10 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,52 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 23,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| Ц10-893-18 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 20 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,53 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 30,9 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| Ц10-893-19 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 30 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 7,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,56 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 45,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,63 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| Ц10-893-20 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 50 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 10,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,58 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 52,7 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,55 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 1,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| Ц10-893-21 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 100 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 12,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,63 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 118,2 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 110 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
| Ц10-893-22 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 150 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 15,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 149,1 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 220 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,65 |
| Ц10-893-23 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 200 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 17,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 149,1 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 220 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,65 |
| Ц10-893-24 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 300 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,39 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 172,7 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 350 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,76 |
| Ц10-893-25 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 400 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 340 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 30,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,52 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 196,4 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,05 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 450 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,85 |
| Ц10-893-26 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 500 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 36,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 236,4 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,06 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 550 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1 |
| Ц10-893-27 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 600 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 42,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 236,4 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,06 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 660 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1 |
| Ц10-893-28 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 700 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 530 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 47,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 265,5 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,07 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 770 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,15 |
| Ц10-893-29 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 800 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 580 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 53,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,005 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,52 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 283,6 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,07 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 880 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,22 |
| Ц10-893-30 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 900 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 670 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 60,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,007 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,02 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 301,8 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,08 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 990 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,3 |
| Ц10-893-31 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 1000 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 740 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,63 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 323,6 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,09 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1100 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,4 |
| Ц10-893-32 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 1200 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 860 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 77,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,35 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 347,3 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,11 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1300 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,5 |
| Ц10-893-33 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 1400 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 990 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 89,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,05 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 327,3 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1540 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,25 |
| Ц10-893-34 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 1600 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 100,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2150 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 345,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1760 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,3 |
| Ц10-893-35 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 1800 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 113,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,25 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 363,6 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1980 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,4 |
| Ц10-893-36 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 2000 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 119,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,35 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 381,8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 2200 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,5 |
| Ц10-893-37 | Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкостью до 2400 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1660 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 149,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0035 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 418,2 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/80 | Кольца опорные | шт. | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 2600 |
| 5/20-30-5/1 | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 | 100 шт. | 0,1 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,7 |

Группа 10-894. Муфты газонепроницаемые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-894-1 | Муфта МГНМ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 20 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 81,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентили автомобильные | шт. | 20 |
| Ц10-894-2 | Муфта МГНМ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 6,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 109,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентили автомобильные | шт. | 20 |
| Ц10-894-3 | Муфта МГНМ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 50 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 136,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентили автомобильные | шт. | 20 |
| Ц10-894-4 | Муфта МГНМ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 70 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 13,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 178,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-40/70 | Компаунд эпоксидный ЭТАЛ-1471ТВ, 1472ТВ, теплостойкий, химстойкий | т | 0,019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| П3/3-10 | Вентили автомобильные | шт. | 20 |
| Ц10-894-5 | Муфта МСГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-6 | Муфта МСГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 13 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-7 | Муфта МСГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 50 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 8,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 17 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0141 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-8 | Муфта МСГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 24 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-9 | Муфта МСГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 70 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 14,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 36 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-10 | Муфта МСГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 15,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 36 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-11 | Муфта МГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 20 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 1 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-12 | Муфта МГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 6,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-13 | Муфта МГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 40 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 11,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 13 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-14 | Муфта МГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 50 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 14,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 17 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0141 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-15 | Муфта МГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 60 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 14,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 24 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-16 | Муфта МГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 70 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 20,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 36 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |
| Ц10-894-17 | Муфта МГ на кабель в помещении, диаметр оболочки кабеля до 80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 25,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0017 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 36 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт. | 10 |

Группа 10-895. Пупинизация и симметрирование кабеля

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-895-1 | Ящик индуктивности в котловане на кабеле, емкость 100 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 47,99 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,47 |
| Ц10-895-2 | Ящик индуктивности в котловане на кабеле, емкость 200 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 84,78 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 4,5 |
| Ц10-895-3 | Ящик индуктивности в колодце на кабеле, емкость 100 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 490 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 45,03 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 11,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 2,47 |
| Ц10-895-4 | Ящик индуктивности в колодце на кабеле, емкость 200 х 2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 860 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 78,22 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 11,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,12 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 2,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 4,5 |
| Ц10-895-5 | Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние до 5 км (единица измерения - 100 пар) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,34 |
| Ц10-895-6 | Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние свыше 5 км (единица измерения - 100 пар) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |

Группа 10-896. Измерение кабелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (единица измерения - 100 пар) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,36 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |
| Ц10-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| Ц10-896-3 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 150 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,14 |
| Ц10-896-4 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 200 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,23 |
| Ц10-896-5 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 300 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,47 |
| Ц10-896-6 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 400 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,73 |
| Ц10-896-7 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 500 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,14 |
| Ц10-896-8 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 600 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,65 |
| Ц10-896-9 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 700 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,25 |
| Ц10-896-10 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 800 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,9 |
| Ц10-896-11 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 900 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,72 |
| Ц10-896-12 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1000 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,59 |
| Ц10-896-13 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1200 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,58 |
| Ц10-896-14 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1400 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387,97 |
| Ц10-896-15 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1600 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 506,7 |
| Ц10-896-16 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1800 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 640,8 |
| Ц10-896-17 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 2000 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793,3 |
| Ц10-896-18 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 2400 х 2 (единица измерения - кабель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1140,3 |

Группа 10-897. Реконструкция кабельных линий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-897-1 | Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до 30 мм (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,76 |
| Ц10-897-2 | Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до 50 мм (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 1,27 |
| Ц10-897-3 | Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до 70 мм (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,03 |
| Ц10-897-4 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 105,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,1 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 2,1 |
| Ц10-897-5 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 55,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 181,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 220 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,78 |
| Ц10-897-6 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 200 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 106,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 229,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 440 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1 |
| Ц10-897-7 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 500 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 258,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 258,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 363,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1100 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,54 |
| Ц10-897-8 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 700 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4060 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 359,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 359,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 407,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1540 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,8 |
| Ц10-897-9 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 900 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 460,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 460,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,04 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 465,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1980 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2 |
| Ц10-897-10 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 1200 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 611,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 611,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,7 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 534,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 2600 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2,3 |
| Ц10-897-11 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 12,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,58 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 52,7 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 0,55 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 1,05 |
| Ц10-897-12 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 23,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,63 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 90,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 110 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,39 |
| Ц10-897-13 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 200 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 45,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 118,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 220 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,5 |
| Ц10-897-14 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 500 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 110,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,75 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 181,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 550 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,77 |
| Ц10-897-15 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 700 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1730 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 153,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 203,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 770 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,9 |
| Ц10-897-16 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 900 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 196,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,02 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 232,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 990 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1 |
| Ц10-897-17 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 1200 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2950 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 261,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 261,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,35 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 267,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1300 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,17 |
| Ц10-897-18 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 22,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,16 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 105,5 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-200/40 | Кольца групповые полиэтиленовые | 1000 шт. | 1,1 |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 2,1 |
| Ц10-897-19 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 100 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 41,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,26 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 220 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,78 |
| Ц10-897-20 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 200 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 890 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 79,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 229,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 440 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1 |
| Ц10-897-21 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 500 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 191,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,5 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 363,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1100 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,54 |
| Ц10-897-22 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 700 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 265,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 265,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 407,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1540 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 1,8 |
| Ц10-897-23 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 900 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3610 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 338,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 338,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,04 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 465,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 1980 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2 |
| Ц10-897-24 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 1200 х 2 (единица измерения - 10 кабелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5080 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 449,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 449,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,7 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 534,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/30 | Соединитель для сращивания медных жил СМЖ-10 | шт. | 2600 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 2,3 |
| Ц10-897-25 | Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,6 |
| Ц10-897-26 | Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,7 |
| Ц10-897-27 | Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 3 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,5 |
| Ц10-897-28 | Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 6 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170201 | Комплексная машина кабельная КМ-2А | маш.ч | 19,04 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 19,04 |
| Ц10-897-29 | Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 9 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170201 | Комплексная машина кабельная КМ-2А | маш.ч | 26,65 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 26,65 |
| Ц10-897-30 | Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 13 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170201 | Комплексная машина кабельная КМ-2А | маш.ч | 33 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 33 |
| Ц10-897-31 | Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 18 кг (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170201 | Комплексная машина кабельная КМ-2А | маш.ч | 41,89 |
| М170602 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 7 т ККТ-7 | маш.ч | 41,89 |
| Ц10-897-32 | Замена нумерации на кабельном ящике (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| Ц10-897-33 | Замена нумерации на распределительной коробке (единица измерения - коробка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Ц10-897-34 | Замена нумерации кабелей в колодце (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00005 |

Группа 10-898. Разные работы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-898-1 | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600 х 2 при установке на фундаменте (единица измерения - 100 шкафов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,9 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 10 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 110 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 220 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 30 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0905 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 8,07 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 100 |
| Ц10-898-2 | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600 х 2 при установке в готовой нише (единица измерения - 100 шкафов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 97,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,238 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 10 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 110 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 220 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 30 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0905 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 11,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 100 |
| Ц10-898-3 | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200 х 2 при установке на фундаменте (единица измерения - 100 шкафов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 710 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 77,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,575 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 10 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 160 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 220 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 30 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0905 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 14,12 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 100 |
| Ц10-898-4 | Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200 х 2 при установке в готовой нише (единица измерения - 100 шкафов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 115,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,8 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 10 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 160 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 220 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 30 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/30 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0905 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 16,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 100 |
| Ц10-898-5 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса 50 х 2, оболочка кабеля пластмассовая (единица измерения - 10 боксов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,93 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 18 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,006 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 36,4 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00015 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,1 |
| Ц10-898-6 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса 50 х 2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая (единица измерения - 10 боксов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,93 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 18 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,006 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 10 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00135 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,1 |
| Ц10-898-7 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса 100 х 2, оболочка кабеля пластмассовая (единица измерения - 10 боксов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 11,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,21 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 20 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,01 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 81,8 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00025 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,19 |
| Ц10-898-8 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса 100 х 2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая (единица измерения - 10 боксов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,21 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 20 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,01 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 20 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00165 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,19 |
| Ц10-898-9 | Ящик кабельный емкостью 10 х 2, при установке на чердаке (единица измерения - 10 ящиков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 14,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 7 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 4,3 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,2 |
| Ц10-898-10 | Ящик кабельный емкостью 10 х 2, при установке на столбе (единица измерения - 10 ящиков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 0,8 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00026 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,21 |
| Ц10-898-11 | Ящик кабельный емкостью 20 х 2, при установке на столбе (единица измерения - 10 ящиков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 17,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,03 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,5 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 1,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,42 |
| Ц10-898-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (единица измерения - 10 коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,03 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,04 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 36,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,2 |
| Ц10-898-13 | Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой (единица измерения - 10 коробок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,03 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 15 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-250/21 | Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5 мм L=50 мм | 1000 шт. | 0,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/11 | Битумный компаунд Б2 | кг | 1,4 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,0002 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Гильзы бумажные | 1000 шт. | 0,42 |
| Ц10-898-14 | Защита кабеля металлическими желобами на деревянной или кирпичной стене (единица измерения - 10 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,3 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,17 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0105 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 0,3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,03 |
| Ц10-898-15 | Защита кабеля металлическими желобами на бетонной стене (единица измерения - 10 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-20/30 | Замазка тиоколовая уплотнительная | кг | 0,3 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,17 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0105 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,03 |
| Ц10-898-16 | Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по деревянной или кирпичной стене (единица измерения - 10 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,021 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,18 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,021 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 0,3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,03 |
| Ц10-898-17 | Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по бетонной стене (единица измерения - 10 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,021 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,18 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/31 | Скоба К 732 У2 | 10 шт. | 3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1,03 |
| Ц10-898-18 | Окраска проложенного кабеля (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2,8 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1,1 |
| Ц10-898-19 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену (единица измерения - ввод) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,0018 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1,25 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-50-30-10/120 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые телефонные, для крепления на штыре или крюке диаметром 20 мм (тип ТФ-20) | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-1-4/1 | Ответвительный сжим У 734 М У3 | 100 шт. | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-25 | Крюки | кг | 0,42 |
| Ц10-898-20 | Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25 х 2, оболочка кабеля пластмассовая (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 1,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00004 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента полиэтиленовая шириной 10 мм | т | 0,025 |
| Ц10-898-21 | Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25 х 2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 1,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00045 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента полиэтиленовая шириной 10 мм | т | 0,03 |
| Ц10-898-22 | Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40 х 2, кабель в пластмассовой оболочке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,13 |
| 1/10-235-3/83 | Нитки суровые | кг | 2,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента полиэтиленовая шириной 10 мм | т | 0,025 |
| Ц10-898-23 | Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,147 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,025 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 3,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 300 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-300 | Пробки переходные деревянные | 100 шт. | 1 |
| Ц10-898-24 | Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-1 емкостью 10 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 2 |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-20-1 | Соединитель для бокса телефонного междугороднего с 10 контактами | шт. | 2 |
| Ц10-898-25 | Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-2 емкостью 20 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 4 |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-20-1 | Соединитель для бокса телефонного междугороднего с 20 контактами | шт. | 2 |
| Ц10-898-26 | Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ 1-3 емкостью 30 х 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-2 | Полоса в сборе для заземления | шт. | 6 |
| 5/60 | Линейно-кабельные изделия связи |  |  |
| П5/60-20-1 | Соединитель для бокса телефонного междугороднего с 30 контактами | шт. | 2 |
| Ц10-898-27 | Герметизация канала кабельной канализации:свободного (единица измерения - канал) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/245 | Клей-пена полиуретановый в аэрозольном баллоне | л | 2 |
| Ц10-898-28 | Герметизация канала кабельной канализации:занятого (единица измерения - канал) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/245 | Клей-пена полиуретановый в аэрозольном баллоне | л | 2 |
| Ц10-898-29 | Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):свободного (единица измерения - канал) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/245 | Клей-пена полиуретановый в аэрозольном баллоне | л | 2 |
| Ц10-898-30 | Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):занятого (единица измерения - канал) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/245 | Клей-пена полиуретановый в аэрозольном баллоне | л | 2 |
| Ц10-898-31 | Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Клей-герметик эласил 137-352 | кг | 1,5 |

Группа 10-899. Кабели, подвешиваемые на опорах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-899-1 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м кабеля до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,34 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/10 | Зажим соединительный плашечный ПС-1-1-Zn | шт. | 5,6 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/1 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм | 10 м | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Подвес с поясками | т | 0,0066 |
| П1/25-400-14 | Консоли для крепления и подвески стального каната | 100 шт. | 0,018 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Стяжки винтовые | шт. | 0,2 |
| Ц10-899-2 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м кабеля до 4 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-15/40 | Шуруп с шестигранной головкой | кг | 0,34 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/10 | Зажим соединительный плашечный ПС-1-1-Zn | шт. | 5,6 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/1 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм | 10 м | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Подвес с поясками | т | 0,0134 |
| П1/25-400-14 | Консоли для крепления и подвески стального каната | 100 шт. | 0,018 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Стяжки винтовые | шт. | 0,2 |
| Ц10-899-3 | Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг (единица измерения - 100 м кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-2/10 | Зажим соединительный плашечный ПС-1-1-Zn | шт. | 5,6 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/1 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм | 10 м | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Подвес с поясками | т | 0,066 |

Группа 10-900. Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-900-1 | Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 3,61 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 50 |
| Ц10-900-2 | Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00238 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 5,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 24 |
| Ц10-900-3 | Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,66 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00266 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 6,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 20 |
| Ц10-900-4 | Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 9,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-5 | Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр трубы до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00276 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 12,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-6 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,43 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0058 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 5,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 24 |
| Ц10-900-7 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00254 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 6,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 20 |
| Ц10-900-8 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,41 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00298 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 9,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,2 |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-9 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00371 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 12,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-10 | Труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 3,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/2 | Втулка В22 УХЛ2 | 100 шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 50 |
| Ц10-900-11 | Труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,96 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00838 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 5,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/4 | Втулка В42 УХЛ2 | 100 шт. | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 24 |
| Ц10-900-12 | Труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,56 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01167 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 6,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 20 |
| Ц10-900-13 | Труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,81 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 9,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-14 | Труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,33 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01788 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 12,19 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-15 | Труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,38 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00415 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 6,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 20 |
| Ц10-900-16 | Труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,98 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00494 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0134 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 9,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-17 | Труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,22 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0157 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 12,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-18 | Труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр трубы до 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,85 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00778 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0181 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 14,99 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-19 | Труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,57 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01315 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 6,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/5 | Втулка В54 УХЛ2 | 100 шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 20 |
| Ц10-900-20 | Труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01747 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 9,31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/6 | Втулка В69 УХЛ2 | 100 шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-21 | Труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,42 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02185 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 12,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |
| Ц10-900-22 | Труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр трубы до 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,51 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02726 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0026 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 14,98 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-4/7 | Втулка В82 УХЛ2 | 100 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-10-11 | Заглушки | шт. | 66 |

Группа 10-901. Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-901-1 | Шкаф напольный размерами до 600 х 600 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,66 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00021 |
| Ц10-901-2 | Шкаф напольный размерами до 700 х 1000 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,12 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00021 |
| Ц10-901-3 | Шкаф напольный размерами до 700 х 1500 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,13 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,6 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00021 |
| Ц10-901-4 | Шкаф напольный размерами до 800 х 1800 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,1 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-240-20/11 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм | т | 0,00021 |
| Ц10-901-5 | Шкаф настенный размерами до 640 х 840 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,9 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00027 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 12 |
| Ц10-901-6 | Шкаф настенный размерами до 700 х 1000 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,1 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00027 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 12 |
| Ц10-901-7 | Шкаф настенный размерами до 800 х 1800 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,25 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 2,1 |
| 1/10-240-55-10/65 | Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм | т | 0,00027 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 12 |
| Ц10-901-8 | Ящик протяжной или коробка размером до 200 х 200 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,1 |
| Ц10-901-9 | Ящик протяжной или коробка размером до 500 х 500 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,39 |
| Ц10-901-10 | Ящик протяжной размером до 1000 х 800 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,05 |
| Ц10-901-11 | Ящик протяжной размером до 1600 х 1000 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 5,08 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1,96 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| Ц10-901-12 | Коробка оконечная (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 20 |
| Ц10-901-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,2 |

Раздел 3. Измерение воздушных линий связи

Группа 10-911. Измерение цепей постоянным током

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-911-1 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,12 |

Группа 10-912. Измерение цепей переменным током

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-912-1 | Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 10 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,5 |
| Ц10-912-2 | Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 30 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,7 |
| Ц10-912-3 | Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 60 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358,3 |
| Ц10-912-4 | Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 150 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511,8 |

Группа 10-913. Измерение переходного затухания между цепями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-913-1 | Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 10 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,5 |
| Ц10-913-2 | Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 30 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,2 |
| Ц10-913-3 | Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 60 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296 |
| Ц10-913-4 | Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до 150 кГц (единица измерения - 10 усилительных участков цепи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481,1 |

Раздел 4. Линии связи кабельные междугородные волоконно-оптические

Группа 10-914. Измерение волоконно-оптического кабеля на кабельной площадке (входной контроль)

Состав работ:

а) транспортировка барабана к месту измерений и обратно (на среднее расстояние 200 м);

б) проверка барабана (внешний осмотр барабана);

в) вскрытие обшивки барабана, внешний осмотр кабеля;

г) разделка двух концов кабеля;

д) подготовка волокон к измерениям, измерения на 2-х длинах волн;

е) заделка концов кабеля и обшивки барабана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-914-1 | Измерение 4-х волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 0,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,06 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 4 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-914-2 | Измерение 8-ми волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 0,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,06 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 8 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-914-3 | Измерение 16-ти волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 1,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,06 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 16 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-914-4 | Измерение 24-х волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 1,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,06 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 24 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-914-5 | Измерение 36-ти волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 2,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 0,06 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 36 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |

Группа 10-915. Прокладка волоконно-оптического кабеля кабелеукладчиком

Состав работ:

а) разметка трассы для прокладки кабеля в полевых условиях;

б) планировка местности перед прокладкой кабеля;

в) пропорка всей трассы перед прокладкой;

г) заглубление ножа, очистка;

д) заправка кабеля и сигнальной (опознавательной) ленты;

е) прокладка кабеля;

ж) размотка и выкладка кабеля перед препятствиями (3 препятствия на 1 км трассы);

и) наматывание выложенного перед препятствиями кабеля на барабан;

к) переход рабочих во время работы сверх 100 м, учтенных нормами (на бригаду);

л) планировка местности после прокладки кабеля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-915-1 | Прокладка волоконно-оптического кабеля кабелеукладчиком на глубину не менее 1,2 м в грунтах 1 и 2 группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060115 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 12л | маш.ч | 1,25 |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 8,11 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 3,36 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 0,75 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 19,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур капроновый | м | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-80-8 | Волоконно-оптический кабель | км | 1,02 |
| Ц10-915-2 | Прокладка волоконно-оптического кабеля кабелеукладчиком на глубину не менее 1,2 м в грунтах 3 группы (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060115 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 12л | маш.ч | 1,25 |
| М170102 | Кабелеукладчик колесный прицепной легкий для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш.ч | 9,79 |
| М170900 | Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3575А в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 5,04 |
| М171000 | Бульдозер 128,7 (175) кВт (л. с) ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 0,75 |
| М171100 | Трактор на гусеничном ходу 125 кВт Т-170 в составе кабелеукладочной колонны | маш.ч | 27,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/42 | Лента ЛМ-5 УХЛ2 | 100 м | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур капроновый | м | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-80-8 | Волоконно-оптический кабель | км | 1,02 |

Группа 10-916. Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле, проложенном в грунте 1-3 группы

Состав работ:

а) откапывание концов кабеля (норма 1);

б) подготовка, проверка кабеля на герметичность, измерение сопротивления изоляции шлангового покрова (нормы 1, 4);

в) разделка концов кабеля (удаление оболочки и брони на 1300 мм), протирка (нормы 1, 4);

г) заземление кабеля, установка термоусаживаемых трубок с усадкой (нормы 1, 4);

д) вскрытие и зачистка каналов, ввод кабелей в муфту (очистка на 5000 мм, выравнивание и связка концов кабеля, надвижка трубок, ввод в муфту) (нормы 1, 4);

е) окончательная разделка концов кабеля (удаление оболочки модулей на 1200 мм) (нормы 1, 4);

ж) подготовка к работе передвижной лаборатории ЛИОК (норма 1);

и) измерение строительной длины волокон (нормы 1, 3);

к) подготовка волокон к сварке, установка гильз, сварка сростков, измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения (нормы 1, 2);

л) укладка гильз в кассету, выкладка запаса волокна (норма 1);

м) контрольное измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения (нормы 1, 2);

н) разборка передвижной лаборатории ЛИОК (норма 1);

п) закрытие кассеты, укладка силикагеля, закрытие корпуса (норма 1), зачистка кабельных вводов (нормы 1, 4);

р) герметизация кабельных вводов с усадкой термоусаживаемых трубок (нормы 1, 4);

с) очистка дна котлована, устройство подушки из отсыпанного грунта (норма 1);

т) установка бирки, укладка муфты (норма 1);

у) присыпка песком, укладка железобетонной плитки (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-916-1 | Муфты прямые на 4-х волоконно-оптическом кабеле, проложенном в грунте 1-3 группы (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171302 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная ЛИОК | маш.ч | 0,64 |
| М171303 | Малые средства для контроля | маш.ч | 0,64 |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,35 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,027 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 25,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,12 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Гильзы КДЗС | 1000 шт. | 0,005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м2 | П |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-70 | Муфта оптическая (корпус, кассета, трубка ТУТ герметизации 2 вводов) | компл. | 1 |
| П5/10-30-70 | Трубка термоусаживаемая ТУТ (при присоединении медной проволоки) | м | П |
| Ц10-916-2 | При сварке на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-916-1 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171302 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная ЛИОК | маш.ч | 0,11 |
| М171303 | Малые средства для контроля | маш.ч | 0,11 |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Гильзы КДЗС | 1000 шт. | 0,00125 |
| Ц10-916-3 | При измерении строительной длины на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-916-1 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,07 |
| Ц10-916-4 | Подготовка одного 4-х волоконно-оптического кабеля и герметизация ввода при монтаже муфты в котловане (единица измерения - ввод кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 12,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,06 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-70 | Трубка термоусаживаемая ТУТ (герметизация 1 ввода) | м | П |
| П5/10-30-70 | Трубка термоусаживаемая ТУТ (при присоединении медной проволоки) | м | П |

Группа 10-917. Измерения на смонтированном участке

Состав работ:

а) подготовка приборов (нормы 1, 3);

б) измерение затуханий рефлектометром на одной длине волны с одной и с двух сторон (4 волокна-норма 1), (1 волокно-норма 2) согласно ТКП 212;

в) измерение сопротивления изоляции оболочки кабеля (норма 1);

г) измерение затуханий тестерами в двух направлениях (4 волокна-норма 3), (1 волокно-норма 4) согласно ТКП 212;

д) оформление протоколов измерений (норма 1), сверка полученных данных (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-917-1 | Измерения затуханий (рефлектометром) на смонтированном участке (4 волокна) (единица измерения - участок (4 волокна)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,014 |
| Ц10-917-2 | При измерении затуханий (рефлектометром) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-917-1 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| Ц10-917-3 | Измерения затуханий (оптическими тестерами) на смонтированном участке (4 волокна) (единица измерения - участок (4 волокна)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171303 | Малые средства для контроля | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,014 |
| Ц10-917-4 | При измерении затуханий (оптическими тестерами) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-917-3 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171303 | Малые средства для контроля | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |

Раздел 5. Линии связи кабельные городские волоконно-оптические

Группа 10-918. Измерение волоконно-оптического кабеля на кабельной площадке (входной контроль)

Состав работ:

а) транспортировка барабана к месту измерений и обратно (на среднее расстояние 200 м);

б) проверка барабана (внешний осмотр барабана);

в) вскрытие обшивки барабана, внешний осмотр кабеля;

г) разделка двух концов кабеля;

д) подготовка волокон к измерениям, измерения на 2-х длинах волн;

е) заделка концов кабеля и обшивки барабана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-918-1 | Измерение 4-х волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 0,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 4 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-918-2 | Измерение 8-ми волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 0,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 8 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-918-3 | Измерение 16-ти волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 1,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 16 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-918-4 | Измерение 24-х волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 1,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 24 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |
| Ц10-918-5 | Измерение 36-ти волоконного оптического кабеля на площадке (входной контроль) (единица измерения - строительная длина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,16 |
| М171304 | Лаборатория монтажно-измерительная переносная ЛИОК | маш.ч | 2,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0003 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-190-20/23 | Мешок полипропиленовый | шт. | 36 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,5625 |

Группа 10-919. Прокладка волоконно-оптического кабеля в канализации

Состав работ:

а) открытие и закрытие колодцев, проверка на отсутствие газов, проветривание (нормы 1, 2);

б) расшивка барабана, внешний осмотр кабеля, проверка паспортных данных (нормы 1, 2);

в) подготовка канала для протягивания кабеля (нормы 1, 2);

г) протягивание кабеля вручную, укладка с креплением к консолям (нормы 1, 2);

д) подготовка канала и протягивание кабеля вручную при прохождении транзитного колодца (нормы 3, 4);

е) перетяжка и выкладка кабеля вручную (нормы 1, 2);

ж) размотка кабеля с барабана и выкладка для прокладки оставшейся половины строительной длины во вторую сторону (нормы 1, 2);

и) маркировка бирок с креплением стяжками к кабелю в колодце (нормы 1, 2);

к) окрашивание проложенного кабеля в колодце (нормы 1, 2);

л) скручивание, выкладка, бандажирование и укладка запаса кабеля в колодце (нормы 1, 2);

м) установка консоли в колодце (норма 5);

н) проверка колодца (дополнительная) на отсутствие опасных газов (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-919-1 | Прокладка волоконно-оптического кабеля в кабельной канализации по свободному каналу, масса 1 м кабеля до 1 кг (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 2,41 |
| М170601 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 4,5 т ТТК-1 | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,001 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0128 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-7/3 | Стеклопруток диаметром 11 мм | м | 2,93 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-80-8 | Волоконно-оптический кабель | км | 1,057 |
| Ц10-919-2 | Прокладка волоконно-оптического кабеля в кабельной канализации по занятому каналу, масса 1 м кабеля до 1 кг (единица измерения - км трассы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М170300 | Монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.ч | 6,61 |
| М170601 | Транспортеры прицепные колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 4,5 т ТТК-1 | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/127 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,001 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0085 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-7/3 | Стеклопруток диаметром 11 мм | м | 4,91 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10-80-8 | Волоконно-оптический кабель | км | 1,057 |
| Ц10-919-3 | При прохождении транзитного колодца (по свободному каналу) к норме Ц10-919-1 добавлять (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| Ц10-919-4 | При прохождении транзитного колодца (по занятому каналу) к норме Ц10-919-2 добавлять (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
| Ц10-919-5 | Установка консоли (единица измерения - консоль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/80 | Болт консольный | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400-14 | Консоль | шт. | 1 |
| Ц10-919-6 | Проверка колодца (дополнительная) на отсутствие опасных газов (единица измерения - измерение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |

Группа 10-920. Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле, проложенном в кабельной канализации

Состав работ:

а) проверка колодца на отсутствие газов (норма 1);

б) подготовка, проверка герметичности заделки кабеля, очистка концов кабеля, протирка, выравнивание по длине и связка концов кабеля (нормы 1, 4);

в) разделка брони на 20-30 см, устройство заземления, измерение сопротивления изоляции шлангового покрова (нормы 1, 4);

г) разделка концов кабеля (удаление оболочки и брони на 1300 мм), протирка (нормы 1, 4);

д) вскрытие и зачистка каналов, надвижка трубок, ввод кабеля в муфту (нормы 1, 4);

е) окончательная разделка концов кабеля (удаление оболочки модулей на 1200 мм) (нормы 1, 4);

ж) подготовка к работе передвижной лаборатории ЛИОК (норма 1);

и) измерение строительной длины волокон (нормы 1, 3);

к) подготовка волокон к сварке, установка гильз, сварка сростков, измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения (нормы 1, 2);

л) укладка гильз в кассету, выкладка запаса волокна, закрытие кассеты, подписывание вкладыша, укладка силикагеля (норма 1);

м) контрольное измерение затухания сростков на одной длине волны каждого соединения (нормы 1, 2);

н) закрытие корпуса муфты (норма 1), герметизация кабельных вводов муфты (усадка трубок) (нормы 1, 4), обсадка муфты (норма 1);

п) установка бирки, укладка муфты (норма 1);

р) закрытие колодца (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-920-1 | Муфты прямые на 4-х волоконном оптическом кабеле, проложенном в кабельной канализации (единица измерения - муфта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171302 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная ЛИОК | маш.ч | 0,44 |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,33 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,027 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 18,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,12 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Гильзы КДЗС | 1000 шт. | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-70 | Муфта оптическая (корпус, кассета, трубка ТУТ для герметизации 2 вводов, трубка ТУТ для муфты) | компл. | 1 |
| Ц10-920-2 | При сварке на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-920-1 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171302 | Лаборатория передвижная монтажно-измерительная ЛИОК | маш.ч | 0,07 |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-400 | Гильзы КДЗС | 1000 шт. | 0,00125 |
| Ц10-920-3 | При измерении строительной длины на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-920-1 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,06 |
| Ц10-920-4 | Подготовка 4-х волоконно-оптического кабеля и герметизация ввода кабеля при монтаже муфты в кабельной канализации (единица измерения - ввод кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 9,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/21 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм | кг | 0,06 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-30-70 | Трубка термоусаживаемая ТУТ (герметизация 1 ввода) | м | П |

Группа 10-921. Измерения на смонтированном участке

Состав работ:

а) подготовка прибора (нормы 1, 3);

б) измерение затуханий рефлектометром на одной длине волны с одной и с двух сторон (4 волокна - норма 1), (1 волокно - норма 2) согласно ТКП 212;

в) измерение затуханий тестерами в двух направлениях (4 волокна - норма 3), (1 волокно - норма 4) согласно ТКП 212;

г) измерение сопротивления изоляции оболочки кабеля (норма 1);

д) оформление протоколов измерений (норма 1), сверка полученных данных (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц10-921-1 | Измерения затуханий (рефлектометром) на смонтированном участке (4 волокна) (единица измерения - участок (4 волокна)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,014 |
| Ц10-921-2 | При измерении затуханий (рефлектометром) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-921-1 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171305 | Рефлектометр | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| Ц10-921-3 | Измерения затуханий (оптическими тестерами) на смонтированном участке (4 волокна) (единица измерения - участок (4 волокна)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171303 | Малые средства для контроля | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,014 |
| Ц10-921-4 | При измерении затуханий (оптическими тестерами) на каждое волокно более 4-х добавлять к норме Ц10-921-3 (единица измерения - волокно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М171303 | Малые средства для контроля | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |