Отдел 1. Конструкции для установки приборов и средств автоматизации

Группа 11-1. Конструкции для установки приборов и средств автоматизации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-1-1 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,408 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,26 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,2 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,2 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,4 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 9,5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 2,44 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
| Ц11-1-2 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,408 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,26 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,2 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,2 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,8 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0005 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/16 | Полоса перфорированная тип 40У1 размером 1000х40х4 мм | м | 5,3 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 7,3 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 2,44 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
| Ц11-1-3 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 3 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,03 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,52 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,24 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,24 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,6 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0007 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 8 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 2,44 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
| Ц11-1-4 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,52 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,4 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,4 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,1 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0014 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 8,3 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 8,5 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 2,44 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
| Ц11-1-5 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 10 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,98 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,52 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,79 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,79 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,3 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,028 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 1,2 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 8,9 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 2,44 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
| Ц11-1-6 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,35 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,89 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,02 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 1,43 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 1,43 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0094 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,35 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0038 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-170-4/1 | Швеллеры горячекатаные N 5 из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,15 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 2,5 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 15 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 2,44 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
| Ц11-1-7 | Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,41 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,89 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,02 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 1,98 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 1,98 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0121 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,35 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,0244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0111 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,25 |
| 1/10-260-170-4/1 | Швеллеры горячекатаные N 5 из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 3,2 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 17 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 2,44 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 2,04 |
| Ц11-1-8 | Добавлять на каждые 10 кг свыше 40 кг (единица измерения - 10 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,128 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,06 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,06 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,78 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,00244 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,00025 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,007 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 0,11 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 0,53 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/3 | Дюбель монтажный У656 У3 | 10 шт. | 0,244 |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 0,2 |
| Ц11-1-9 | Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 20 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,488 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,24 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,24 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0007 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-150-1/40 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 63 х 63 х 4 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
| Ц11-1-10 | Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,24 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,24 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,00084 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,013 |
| 1/10-260-150-1/40 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 63 х 63 х 4 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
| Ц11-1-11 | Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 35 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,24 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,24 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,00113 |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-150-1/40 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 63 х 63 х 4 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
| Ц11-1-12 | Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на полу, массой до 20 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,848 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,06 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,42 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,42 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00072 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0008 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-150-1/40 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 63 х 63 х 4 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 0,12 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 0,53 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
| Ц11-1-13 | Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на полу, массой до 25 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,42 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,42 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00072 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0009 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-150-1/40 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 63 х 63 х 4 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 0,12 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 1,05 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |
| Ц11-1-14 | Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на полу, массой до 35 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,42 |
| М350461 | Пресс кривошипный простого действия, 25 (2,5) кт (тс) | маш.ч | 0,42 |
| М350471 | Пресс листогибочный кривошипный, 1000 (100) кН (тс) | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00072 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,15 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/485 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная | т | 0,0015 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,025 |
| 1/10-260-150-1/40 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 63 х 63 х 4 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 0,32 |
| 5/20-10-10/17 | Уголок перфорированный марки 35У1 размером 1000х35х35 мм | м | 1,41 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 1 |

Отдел 2. Приборы и средства автоматизации

Группа 11-30. Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-30-1 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Прокладки ИЛЮТ | 100 шт. | 0,01 |
| Ц11-30-2 | Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Прокладки ИЛЮТ | 100 шт. | 0,01 |
| Ц11-30-3 | Преобразователь термоэлектрический многозонный (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| П1/25-250 | Прокладки ИЛЮТ | 100 шт. | 0,01 |

Группа 11-31. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-31-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,004 |
| Ц11-31-2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,008 |
| Ц11-31-3 | Добавлять на каждые 5 кг свыше 10 кг к норме Ц11-31-2 (единица измерения - 5 кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000042 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000012 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,006 |

Группа 11-32. Уровнемеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-32-1 | Уровнемер поплавковый с мерной лентой (типа УДУ) для наземных резервуаров (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,02 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-80/10 | Штуцер уплотнительный | шт. | 40 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/18 | Уголок перфорированный марки 60У1 размером 1000х60х60 мм | м | 40 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфты | шт. | 40 |
| Ц11-32-2 | Уровнемер поплавковый с мерной лентой (типа УДУ) для подземных резервуаров (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00074 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,02 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-80/10 | Штуцер уплотнительный | шт. | 40 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/18 | Уголок перфорированный марки 60У1 размером 1000х60х60 мм | м | 40 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Муфты | шт. | 40 |

Отдел 3. Приборы для анализа физико-химического состава вещества и специальные приборы

Группа 11-60. Приборы для анализа физико-химического состава вещества

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-60-1 | Приборы для анализа физико-химического состава вещества, I категория сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| Ц11-60-2 | Приборы для анализа физико-химического состава вещества, II категория сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00049 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,07 |
| Ц11-60-3 | Приборы для анализа физико-химического состава вещества, III категория сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,08 |

Отдел 4. Аппаратура автоматизированных систем управления

Раздел 1. Аппаратура информационно-логических комплексов специализированных систем управления, вычислительной техники и телемеханики

Группа 11-90. Рамы под аппаратуру

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-90-1 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,000325 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0006 |
| Ц11-90-2 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,5 м2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00049 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0007 |
| Ц11-90-3 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,75 м2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,0007 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0008 |
| Ц11-90-4 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00105 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0045 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0009 |
| Ц11-90-5 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1,5 м2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,0014 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,005 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0009 |
| Ц11-90-6 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 2 м2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,0021 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0055 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,001 |
| Ц11-90-7 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 2,5 м2 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/7 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Б (в упаковке) | т | 0,02 |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,0024 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0015 |

Группа 11-91. Аппаратура настольная

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-91-1 | Аппаратура настольная, масса до 0,015 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 100 |
| Ц11-91-2 | Аппаратура настольная, масса до 0,03 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 31,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 100 |
| Ц11-91-3 | Аппаратура настольная, масса до 0,06 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 898 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 33,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |
| Ц11-91-4 | Аппаратура настольная, масса до 0,1 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 33,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |

Группа 11-92. Аппаратура напольная

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-92-1 | Аппаратура напольная, масса до 0,2 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 33,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,0005 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |
| Ц11-92-2 | Аппаратура напольная, масса до 0,3 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 32,73 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 34,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 35,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00065 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |
| Ц11-92-3 | Аппаратура напольная, масса до 0,5 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 52,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,0007 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0019 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |
| Ц11-92-4 | Аппаратура напольная, масса до 0,8 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 52,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 37,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,00075 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |
| Ц11-92-5 | Аппаратура напольная, масса до 2 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 52,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 37,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/225 | Эмаль пентафталевая ПФ-1217ВЭ, белая | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 400 |

Группа 11-93. Аппаратура настенная

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-93-1 | Аппаратура настенная массой от 0,15 до 0,2 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 25 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,05 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,032 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0062 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |

Группа 11-94. Пульты и рабочие места

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-94-1 | Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2020 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 43,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 37,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,04 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0136 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4,8 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 400 |
| Ц11-94-2 | Пульт, рабочее место, масса до 0,5 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2810 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 43,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 39,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,05 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0146 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4,9 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 400 |
| Ц11-94-3 | Пульт, рабочее место, масса до 0,8 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5950 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 62,67 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 85,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 72,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,09 |
| 1/10-240-20/12 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0272 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 9,6 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/20 | Рукав резиновый ОПР 30/25 | м | 200 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 800 |

Группа 11-95. Аппаратура визуального отображения информации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-95-1 | Проектор информационный с поворотной плитой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,038 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00915 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 200 |
| Ц11-95-2 | Устройство управления пишущим механизмом проектора, отдельно устанавливаемое (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,009 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,7 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц11-95-3 | Блок питания проектора стабилизированный, отдельно устанавливаемый (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,8 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц11-95-4 | Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 4 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 22,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00656 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц11-95-5 | Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1490 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00656 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,013 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,4 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,02 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц11-95-6 | Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок до 8 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1830 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 41,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00686 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,014 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,42 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,083 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц11-95-7 | Экран проекционный с алюминированным полотном, размер 4 х 4 м (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1560 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0067 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0135 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,41 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,081 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,022 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,000062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц11-95-8 | Экран проекционный с алюминированным полотном, размер 4 х 8 м (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,018 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,6 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,09 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,027 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |
| Ц11-95-9 | Экран-табло отображения цифровой информации с люминисцентным подсветом до 500 знакомест (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 27,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 1,2 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,07 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 20 |

Группа 11-96. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-96-1 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,005 т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
| Ц11-96-2 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,01 т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
| Ц11-96-3 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,02 т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
| Ц11-96-4 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,03 т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
| Ц11-96-5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,05 т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,14 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,44 |
| Ц11-96-6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,075 т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,14 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,44 |
| Ц11-96-7 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗы), масса до 0,1 т (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,14 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,44 |

Раздел 2. Разделка кабелей и проводов в разъемы

Группа 11-106. Разъемы штепсельные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-106-1 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,5 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,68 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00011 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1428 |
| Ц11-106-2 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 1,17 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00018 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00042 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2448 |
| Ц11-106-3 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 37 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 428,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,25 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00018 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3774 |
| Ц11-106-4 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 52 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 536,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,34 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00083 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5304 |
| Ц11-106-5 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 61 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,74 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00098 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6222 |
| Ц11-106-6 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 91 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 964,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,1 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00146 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9282 |
| Ц11-106-7 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 108 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1179,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,9 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00173 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 11016 |
| Ц11-106-8 | Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-1, количество жил до 14 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,68 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1428 |
| Ц11-106-9 | Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-2, количество жил до 24 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 1,17 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00042 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2448 |
| Ц11-106-10 | Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-3, количество жил до 37 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 428,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,25 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3774 |
| Ц11-106-11 | Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-4, количество жил до 52 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 536,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,34 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00083 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5304 |
| Ц11-106-12 | Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-5, количество жил до 61 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,74 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00098 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6222 |
| Ц11-106-13 | Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-6, количество жил до 91 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 964,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,1 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00146 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9282 |
| Ц11-106-14 | Кабель экранированный, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-7, количество жил до 108 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1072,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,86 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,001 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00173 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 11016 |
| Ц11-106-15 | Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,5 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,7 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0002 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0002 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,02 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1428 |
| Ц11-106-16 | Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0004 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0004 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,03 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2448 |
| Ц11-106-17 | Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 37 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 536,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0004 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,03 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3774 |
| Ц11-106-18 | Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 52 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,3 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,05 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5304 |
| Ц11-106-19 | Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 61 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,7 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,001 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,05 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6222 |
| Ц11-106-20 | Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 91 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1072,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,1 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0015 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,05 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9282 |
| Ц11-106-21 | Разъем штепсельный с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 108 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1286,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,9 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0005 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0017 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,05 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 11016 |
| Ц11-106-22 | Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-15, количество жил до 14 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,7 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00035 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1428 |
| Ц11-106-23 | Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-16, количество жил до 24 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0006 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2448 |
| Ц11-106-24 | Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-17, количество жил до 37 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 536,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00088 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3774 |
| Ц11-106-25 | Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-18, количество жил до 52 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,3 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00107 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5304 |
| Ц11-106-26 | Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-19, количество жил до 61 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,7 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00122 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6222 |
| Ц11-106-27 | Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-20, количество жил до 91 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1072,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,1 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0015 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9282 |
| Ц11-106-28 | Кабель с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-21, количество жил до 108 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1286,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,9 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,001 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0019 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 11016 |
| Ц11-106-29 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,5 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,68 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00022 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,02 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1428 |
| Ц11-106-30 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 24 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 428,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 1,17 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00036 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00042 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,03 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2448 |
| Ц11-106-31 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 37 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,25 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00036 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,03 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3774 |
| Ц11-106-32 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 52 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 4,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,34 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00036 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00083 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,03 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5304 |
| Ц11-106-33 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 61 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 857,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,74 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00049 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00098 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,05 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6222 |
| Ц11-106-34 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 91 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1286,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,1 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00049 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00146 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,05 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9282 |
| Ц11-106-35 | Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 108 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1500,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 3,3 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 7,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,9 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,001 |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00049 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00173 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1016 |
| Ц11-106-36 | Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-29, количество жил до 14 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,68 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00024 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1428 |
| Ц11-106-37 | Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-30, количество жил до 24 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 428,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 1,17 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00042 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2448 |
| Ц11-106-38 | Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к нормам Ц11-106-31, количество жил до 37 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,25 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0008 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0008 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3774 |
| Ц11-106-39 | Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к нормам Ц11-106-32, количество жил до 52 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,74 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00083 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 5304 |
| Ц11-106-40 | Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к нормам Ц11-106-33, количество жил до 61 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 857,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 2,74 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00098 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6222 |
| Ц11-106-41 | Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-34, количество жил до 91 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1286,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,1 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0009 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00196 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 9282 |
| Ц11-106-42 | Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-35, количество жил до 108 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1500,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 4,86 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,001 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,0022 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 11016 |
| Ц11-106-43 | Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5 х 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,45 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0005 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,02 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1020 |
| Ц11-106-44 | Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 10 х 2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,9 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00032 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,03 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2040 |
| Ц11-106-45 | Кабель с экранированными парами, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-43, емкость 5 х 2 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,45 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0005 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1020 |
| Ц11-106-46 | Кабель с экранированными парами, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-44, емкость 10 х 2 (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,9 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,0007 |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00032 |
| 5/50-70-4/9 | Флюс ФКСП | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2040 |
| Ц11-106-47 | Разъем штепсельный с разделкой и включением радиочастотного коаксиального импульсного кабеля, диаметр оболочки до 6 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/89 | Клей ВК-2 | кг | 0,03 |
| 1/10-235-20/681 | Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м) | м2 | 0,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,45 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/3 | Припой ПОСК50-18 | кг | 0,16 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 102 |
| Ц11-106-48 | Кабель радиочастотный коаксиальный импульсный, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, к норме Ц11-106-47, диаметр оболочки до 6 мм (единица измерения - 100 концов кабеля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/89 | Клей ВК-2 | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,45 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,02 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/12 | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый в чушках, марки ПОССУ61-0,5 | т | 0,00016 |
| 5/50-70-3/3 | Припой ПОСК50-18 | кг | 0,16 |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 102 |

Группа 11-107. Включение штепсельных разъемов в аппаратуру

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-107-1 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 14 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| Ц11-107-2 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 24 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| Ц11-107-3 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| Ц11-107-4 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 52 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| Ц11-107-5 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 61 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| Ц11-107-6 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 91 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| Ц11-107-7 | Включение в аппаратуру разъемов, количество контактов в разъеме до 108 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |

Группа 11-108. Разные работы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-108-1 | Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 10 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-2 | Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 20 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-3 | Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 30 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-4 | Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 40 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-5 | Кабель сборный многожильный в пластикатной трубке, внутренний диаметр до 50 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-6 | Кабель сборный многожильный с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр до 10 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Оплетка экранная | м | П |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-7 | Кабель сборный многожильный с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр до 20 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Оплетка экранная | м | П |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-8 | Кабель сборный многожильный с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр до 30 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Оплетка экранная | м | П |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-9 | Кабель сборный многожильный с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр до 40 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Оплетка экранная | м | П |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| Ц11-108-10 | Кабель сборный многожильный с надеванием экранной оплетки, внутренний диаметр до 50 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-20-3-4/4 | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 2 мм | кг | 0,185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Оплетка экранная | м | П |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |

Отдел 5. Механизмы исполнительные

Группа 11-138. Механизмы исполнительные и узлы сочленения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-138-1 | Механизмы исполнительные, масса до 20 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00029 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,03 |
| Ц11-138-2 | Механизмы исполнительные, масса до 50 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00029 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,03 |
| Ц11-138-3 | Механизмы исполнительные, масса до 100 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00044 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,05 |
| Ц11-138-4 | Механизмы исполнительные, масса до 200 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00065 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,07 |
| Ц11-138-5 | Механизмы исполнительные, масса до 300 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00065 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,07 |
| Ц11-138-6 | Узел сочленения для исполнительных механизмов массой до 20 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-10-1/30 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 30 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-10-1/55 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 55 мм | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,3 |
| Ц11-138-7 | Узел сочленения для исполнительных механизмов массой до 200 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-10-1/30 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 30 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-10-1/55 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 55 мм | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,3 |
| Ц11-138-8 | Узел сочленения для исполнительных механизмов массой до 300 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-260-10-1/13 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 14 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-10-1/30 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 30 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-10-1/55 | Прокат горячекатаный круглый из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, диаметром 55 мм | т | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/11 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм | м | 0,3 |

Отдел 6. Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений и помещений датчиков, щиты и пульты автоматики

Группа 11-168. Щиты и пульты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-168-1 | Щиты, пульты массой до 50 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00121 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,07 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 4 |
| Ц11-168-2 | Щиты, пульты массой до 100 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00242 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6 |
| Ц11-168-3 | Щиты, пульты массой до 150 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00303 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 6 |
| Ц11-168-4 | Щиты, пульты массой до 250 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00509 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,15 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8 |
| Ц11-168-5 | Щиты, пульты массой до 350 кг (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00713 |
| 1/10-170-5/5 | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм | шт. | 0,7 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,21 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,35 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/2 | Дюбель монтажный У661 У3 | 10 шт. | 8 |

Группа 11-169. Проводки в щитах и пультах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-169-1 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2,8 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,25 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 60 |
| П5/20-30-3 | Скобы | шт. | 280 |
| Ц11-169-2 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/40 | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов | 100 шт. | 2,8 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,15 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10 | Провод или кабель | м | П |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 80 |
| П5/20-30-3 | Скобы | шт. | 280 |
| Ц11-169-3 | Трубные проводки в щитах и пультах: из цветных металлов (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 441 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,6 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 6,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/38 | Скоба монтажная марки СБ-10У2 | 10 шт. | 5 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,5 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/1 | Припой цинково-оловянный ЦОП-40 | кг | 5,3 |
| Ц11-169-4 | Трубные проводки в щитах и пультах из стальных труб (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 639 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,29 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 8,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,5 |
| Ц11-169-5 | Трубные проводки в щитах и пультах из пластмассовых труб (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 12,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/38 | Скоба монтажная марки СБ-10У2 | 10 шт. | 5 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1,5 |

Отдел 7. Вспомогательная аппаратура и вспомогательные устройства

Группа 11-200. Сосуды

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-200-1 | Сосуд влагоотделительный, разделительный, конденсационный, уравнительный (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,66 |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 8,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0003 |

Группа 11-201. Вспомогательная аппаратура средств автоматизации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-201-1 | Блок питания воздухом (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0001 |

Группа 11-202. Узлы обвязки приборов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-202-1 | Узел обвязки приборов (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,06 |

Группа 11-203. Разные работы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-203-1 | Прокладка капилляров манометрических термометров (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/19 | Швеллер перфорированный марки 32У1 размером 1000х32х16 мм | м | 100 |
| 5/20-30-3/20 | Скоба К 142 У2 | 10 шт. | 13 |

Отдел 8. Подключение трубных и электрических проводок к приборам и средствам автоматизации

Группа 11-233. Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением свыше 1 до 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-233-1 | Присоединение под винт с оконцеванием наконечником (единица измерения - 1000 концов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 10 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00077 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1000 |
| Ц11-233-2 | Присоединение под винт с изготовлением колец (единица измерения - 1000 концов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 10 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00077 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,00019 |
| Ц11-233-3 | Присоединение без изготовления колец с облуживанием (единица измерения - 1000 концов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 10 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00077 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,00019 |
| Ц11-233-4 | Присоединение пайкой (единица измерения - 1000 концов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 10 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00136 |
| 5/50-70-3/8 | Канифоль сосновая высшего сорта (22 гр) | т | 0,00032 |

Группа 11-234. Присоединение к приборам трубных проводок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-234-1 | Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром условного прохода до 25 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| Ц11-234-2 | Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром условного прохода до 50 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| Ц11-234-3 | Присоединение к приборам трубных проводок стальных бесшовных труб наружным диаметром до 10 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| Ц11-234-4 | Присоединение к приборам трубных проводок стальных бесшовных труб наружным диаметром до 22 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00056 |
| Ц11-234-5 | Присоединение к приборам трубных проводок из пластмассовых и резиновых труб диаметром до 10 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| Ц11-234-6 | Присоединение к приборам трубных проводок из пластмассовых и резиновых труб диаметром до 22 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| Ц11-234-7 | Присоединение к приборам трубных проводок из труб из цветных металлов наружным диаметром до 10 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |

Отдел 9. Приборы, устанавливаемые на технологических трубопроводах и оборудовании

Группа 11-250. Приборы для измерения и регулирования уровня

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-250-1 | Реле РМ-51 (ДПЭ-3) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,01 |

Группа 11-300. Сужающие устройства расходомеров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-300-1 | Диафрагма камерная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 125 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00105 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0003 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,15 |
| Ц11-300-2 | Диафрагма камерная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 250 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,21 |
| Ц11-300-3 | Диафрагма камерная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода до 500 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,42 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00294 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00084 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,42 |
| Ц11-300-4 | Диафрагма бескамерная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 1000 мм (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 14,2 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0847 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0242 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 12,1 |
| Ц11-300-5 | Диафрагма бескамерная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 1600 мм (единица измерения - 10 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 46,24 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,2394 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0684 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 34,2 |

Группа 11-350. Приборы, средства автоматизации, монтируемые на технологическом трубопроводе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-350-1 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00014 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00004 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,02 |
| Ц11-350-2 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00006 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,03 |
| Ц11-350-3 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,04 |
| Ц11-350-4 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00154 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00044 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,22 |
| Ц11-350-5 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 120 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00154 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00044 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,22 |
| Ц11-350-6 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00154 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00044 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,22 |
| Ц11-350-7 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,031 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00048 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,24 |
| Ц11-350-8 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,037 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,4 |
| Ц11-350-9 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,043 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0049 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0014 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,7 |
| Ц11-350-10 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,049 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0016 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,8 |
| Ц11-350-11 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,055 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0018 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,9 |
| Ц11-350-12 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,061 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1 |
| Ц11-350-13 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, рн-метров, устанавливаемые на фланцевых соединениях, наружный диаметр трубопровода до 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,067 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,01057 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00302 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,51 |
| Ц11-350-14 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |

Группа 11-351. Клапаны регулирующие с электроприводом в системе теплоснабжения

Состав работ:

а) вырезка участка трубопровода под установку регулирующего клапана;

б) приварка ответных фланцев на концы труб;

в) установка регулирующего клапана с соединением фланцев на болтах и прокладках;

г) присоединение проводов к исполнительному механизму и блоку управления регулятора расхода тепла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц11-351-1 | Клапаны регулирующие с электроприводом в системе теплоснабжения диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000016 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00037 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/50 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные | шт. | 2 |
| Ц11-351-2 | Клапаны регулирующие с электроприводом в системе теплоснабжения диаметром 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000016 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00037 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные | шт. | 2 |
| Ц11-351-3 | Клапаны регулирующие с электроприводом в системе теплоснабжения диаметром 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000026 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00037 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные | шт. | 2 |
| Ц11-351-4 | Клапаны регулирующие с электроприводом в системе теплоснабжения диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000026 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00037 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные | шт. | 2 |
| Ц11-351-5 | Клапаны регулирующие с электроприводом в системе теплоснабжения диаметром 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,0011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные | шт. | 2 |
| Ц11-351-6 | Клапаны регулирующие с электроприводом в системе теплоснабжения диаметром 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00054 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-10-10/60 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0,00207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| П3/11-10-10 | Фланцы стальные | шт. | 2 |