НРР 8.03.211-2026
НРР 8.03.211-2026

 (
НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
на монтаж оборудования

Сборник 11

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ 

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 

на мантаж абсталявання

Зборнiк 11

Прыборы, сродкi аўтаматызацыi i вылiчальнай тэхнiкi

sPECIFICATIONS oF THE EXPENSE oF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION 
for equipment installation

Miscellany 11

 Devices, automation and computer facilities
 Дата введения 2026-05-01
Техническая часть

1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

Настоящий Сборник содержит нормативы на монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники при возведении, реконструкции и модернизации предприятий, зданий и сооружений.

2. В нормативах учтены расходы на выполнение монтажных работ в соответствии с требованиями по монтажу систем автоматизации, соответствующих технических условий, инструкций и типовой технологической документации, включая расходы на горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки
______________________________
* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Ц11-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Группа 1 (норма 1)»).

на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м.

3. Нормативы разработаны на отдельные виды работ.

Расходы на монтаж средств автоматизации определяются набором нормативов по отдельным видам работ, установленным проектной документацией объекта строительства:

а) расходы на изготовление и монтаж изделий, деталей, конструкций (кронштейнов, стоек, скоб, рам, подставок и т.д.) для установки приборов, исполнительных механизмов, вспомогательной аппаратуры, щитов, пультов и стативов определяются по соответствующим нормативам отдела 1 настоящего Сборника;

б) расходы на установку приборов, исполнительных механизмов, щитов, пультов, стативов и вспомогательной аппаратуры определяются по нормативам отделов 2, 3, 5, 6 и 7 настоящего Сборника;

в) расходы на монтаж устройств микропроцессорной и вычислительной техники определяются по нормативам отдела 4 настоящего Сборника;

г) расходы на монтаж вспомогательной аппаратуры и устройств определяются по нормативам отдела 7 настоящего Сборника;

д) расходы на присоединение жил кабелей, проводов и трубных проводок к приборам и средствам автоматизации, присоединение заземляющих проводников, монтаж штепсельных разъемов определяются по соответствующим нормативам отделов 4 и 8 настоящего Сборника.

4. В нормативах не учтены расходы на монтаж линий (каналов) связи, определяемые:

а) на монтаж электрических проводок, выполненных контрольными и силовыми кабелями, контуров заземления и разделку кабелей по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки»;

б) на монтаж трубных проводок по соответствующим нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы»;

в) на монтаж проводок, выполненных кабелями связи (телефонными, коаксиальными, оптическими и т.п.), по соответствующим нормативам Сборника 10 «Оборудование связи»;

г) на контроль качества сварных соединений труб в трубных проводках (в случаях, предусмотренных проектной документацией объекта строительства) по нормативам Сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений».

5. Расходы на монтаж приборов, закладных и отборных устройств, устанавливаемых на технологическом, инженерном и другом оборудовании и трубопроводах, учитывают в сметах на монтаж этого оборудования и трубопроводов по соответствующим нормативам отдела 9 настоящего Сборника и Сборника 12 «Технологические трубопроводы».

6. В случае производства работ на высоте свыше 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях к затратам труда рабочих следует применять коэффициент, определяемый по формуле к = 1 + 0,05 х М, где М – число метров сверх 5.

7. Нормы отходов материальных ресурсов для позиций 6 и 7 перечня материальных ресурсов, нормы расхода которых не учтены в нормативах на монтаж оборудования (таблица 1), следует применять по соответствующим нормам отходов, приведенным в таблицах к сборникам на монтаж оборудования 8 «Электротехнические установки» и 12 «Технологические трубопроводы».

8. Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормативах настоящего Сборника, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормативах на монтаж оборудования
 

	№
п/п
	Наименование материальных ресурсов

	1
	Арматура запорная диаметром до 200 мм с ручным приводом

	2
	Соединители трубные (разъемные и неразъемные)

	3
	Проводники заземляющие

	4
	Разъемы штепсельные, кроме поставляемых в комплекте с оборудованием

	5
	Сосуды влагоотделительные, уравнительные, конденсационные, отстойные и разделительные давлением до 16 МПа (160 кгс/см2) и массой до 20 кг, за исключением конденсационных сосудов, поставляемых с диафрагмами, и циклонов пылеотделительных, учитываемых как оборудование

	6
	Электрокабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей и проводов с разделанными по схеме концами, учитываемыми как оборудование

	7
	Трубы, рукава, шланги

	8
	Фланцы

	9
	Щиты, пульты, стативы, каркасы, шкафы и т.п. конструкции, изготовленные строительно-монтажной организацией

	10
	Блоки вентилей пневмопитания


9. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 3 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 2 - Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	11-138 (6,7,8)
	0.3
	-

	11-93, 11-95 (1,2,3,4,5,6,7,9)
	1.4
	-

	11-95 (8)
	2.3
	-

	11-1 (12)
	
	23

	11-351 (5,6)
	3.4
	-

	11-1 (1,2,4)
	
	32


Продолжение таблицы 2

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	11-351 (1,2,3,4)
	4.6


	-

	11-1 (9)
	
	20.8

	11-1 (3,5,13,14)
	
	35.2

	11-200
	5.5
	9

	11-168 (1,5)
	6.7
	-

	11-1 (8)
	7.8
	40.4

	11-168 (2,3)
	8.4
	-

	11-1 (6,10,11)
	
	34.2

	11-1 (7)
	8.4
	40.3

	11-168 (4)
	9.3
	-


Таблица 3 - Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	11-203
	0.5
	9.7

	11-32, 11-169 (2)
	1.5


	5.5

	11-168 (4), 11-169 (1)
	
	6.5

	11-168 (1,3,5)
	
	7.2

	11-168 (2)
	
	8.2

	11-1 (1,2,3,4,6), 11-95 (9), 11-106 (1,2,15,16,29,30,47,48), 11-351 (2)
	2.6
	9.7

	11-233 (1,2,3)
	3.7
	7.5

	11-1 (5), 11-92 (4), 11-106 (3,4,5,8,18,19,22,31,32,33,45), 11-351 (1)
	
	9.7

	11-233 (4)
	4.5
	8.6

	11-1 (7), 11-92 (2,3), 11-95 (7,8), 11-106 (6,17,23,34,36,43, 46), 11-351 (3,4,6)
	
	9.7

	11-1 (8,9,12), 11-92 (1,5), 11-106 (7,9,20,21,25,26,35,37,44)
	5.4
	9.7

	11-95 (4,5,6)
	6.5
	8.9

	11-1 (10,13), 11-90 (5,6,7), 11-91 (1,2), 11-94 (3), 11-106 (10,11,12,24,38,39,40,41,42), 11-351 (5)
	
	9.7

	11-95 (2)
	7.6
	8.3

	11-1 (11), 11-94 (1,2), 11-95 (1), 11-106 (13,14,27,28)
	
	9.7

	11-95 (3)
	8.7
	9

	11-1 (14), 11-90 (1,2,3,4), 11-93
	
	9.7

	11-91 (3,4), 11-138 (6,7,8)
	9.6
	9.7


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автомобиль бортовой, агрегаты окрасочные высокого давления, аппарат для газовой сварки и резки, лебедки электрические, машины шлифовальные электрические, перфораторы электрические, пресс гидравлический с электроприводом, станки сверлильные, установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бирка маркировочная, болты, гайки, грунтовка, кислород, краска масляная, круги шлифовальные, лак нитроцеллюлозный, льняная прядь, пластина резиновая техническая, прокладки из паронита, растворитель для лакокрасочных материалов, рукав резиновый, скоба двухлапковая, спирт этиловый, трубка марки ТВ-40, уайт-спирит, шайба, эмаль и др.

Вводные указания

Отдел 1. Конструкции для установки приборов и 

средств автоматизации

1.1. В настоящем отделе приведены нормативы на монтаж конструкций для индивидуальной и групповой установки приборов, исполнительных механизмов, вспомогательной аппаратуры и устройств, шкафов утепленных обогреваемых, щитов, пультов и стативов всех типоразмеров (подставок, кронштейнов, рам, ригелей, стоек и т.п.).

1.2. В нормативах на монтаж конструкций учтены расходы на:

а) изготовление, окраску поверхности конструкций и материальные ресурсы для их изготовления;

б) установку и снятие ручных подъемных приспособлений.

1.3. Расходы на монтаж конструкций для прокладки электрических и трубных проводок определяются по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

1.4. Расходы на монтаж шин заземления следует определять по соответствующим нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

Отдел 2. Приборы и средства автоматизации

2.1. В данном отделе приведены нормативы на монтаж всех типов приборов, регуляторов, средств автоматизации, монтируемых на установленных конструкциях, панелях щитов, закладных устройствах технологических трубопроводов и оборудования, кроме приборов для анализа физико-химических свойств.

2.2. В нормативах на монтаж приборов учтены расходы на все способы установки и крепления приборов, регуляторов и средств автоматизации.

2.3. Расходы на монтаж комплекта приборов определяются суммированием нормативов на монтаж элементов комплекта (датчики погружения, капилляры, поплавки уровнемеров, электронные блоки, показывающие приборы, блоки преобразования и т.п.), принятых по соответствующим группам данного отдела.

Отдел 3. Приборы для анализа физико-химического 

состава вещества и специальные приборы

3.1. К приборам для анализа физико-химического состава вещества в данном отделе отнесены газоанализаторы, сигнализаторы предельно допустимых довзрывоопасных концентраций паров и газов, концентратомеры жидких растворов, плотномеры, солемеры, влагомеры и аналогичные по назначению и комплектности приборы.

3.2. Для определения расходов на монтаж погружных датчиков и преобразователей рН-метров, заказываемых и поставляемых отдельно друг от друга, следует применять нормативы отдела 2 настоящего Сборника.

3.3. В нормативах учтены расходы на монтаж полного комплекта приборов (датчиков, измерительных блоков, вторичных приборов, блоков индикации, вспомогательных устройств).

3.4. Характеристика категорий сложности комплектов:

I категория – комплект, состоящий из одного преобразователя (приемника, измерительного блока) и блока индикации (вторичного прибора, сигнального устройства). В комплект может включаться одно-два простейших вспомогательных устройства (стабилизатор питания или расхода, или фильтр и т.п.);

II категория – комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей (приемник и блок управления, преобразователи первичный и нормирующий и т.д.) или из одного преобразователя и комплекта вспомогательных устройств (например, комплект устройств пробоподготовки в составе холодильника, побудителя расхода, фильтра и т.п.), а также блока индикации;

III категория – комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей, блока индикации и комплекта вспомогательных устройств.

3.5. В нормативах на монтаж комплекта прибора не учтены расходы на:

а) монтаж линий связи и подключений проводок, которые определяются по соответствующим нормативам Сборников 8 «Электротехнические установки», 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники» и 12 «Технологические трубопроводы»;

б) монтаж проточных датчиков, устанавливаемых на технологических трубопроводах, определяемые по нормативам группы 300 настоящего Сборника.

Отдел 4. Аппаратура автоматизированных систем управления

Раздел 1. Аппаратура информационно-логических комплексов специализированных систем управления, вычислительной техники и телемеханики

4.1.1. Нормативы разработаны с учетом конструктивных характеристик, места установки и массы устанавливаемого оборудования.

4.1.2. В нормативах учтены расходы на:

а) установку оборудования и присоединение его к контуру заземления 
(группы 91–95);

б) подключение оборудования к сети технологической вентиляции (группа 94);

в) разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов (группа 95).

4.1.3. Расходы на разделку и включение кабелей в аппаратуру по группам 91–94, 96 не учтены и определяются по нормативам групп 106, 107 раздела 2 настоящего отдела.

Раздел 2. Разделка кабелей и проводов в разъемы

4.2.1. Нормативы содержат расходы на монтаж кабелей управления в штепсельные разъемы и включение штепсельных разъемов в аппаратуру.

4.2.2. Расходы на монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы определяются по нормативам с Ц11-106-1 по Ц11-106-14 с коэффициентом 0,85.

4.2.3. При монтаже в один штепсельный разъем нескольких кабелей расходы на монтаж определяются суммированием соответствующих нормативов на монтаж разъема и каждого дополнительного кабеля, подключаемого в разъем.

4.2.4. В нормативах с Ц11-108-6 по Ц11-108-10 не учтен расход экранной оплетки.

Отдел 5. Механизмы исполнительные

5.1. Настоящий отдел содержит нормативы на монтаж исполнительных механизмов, монтируемых на конструкции, и узлов сочленения исполнительных механизмов с исполнительными устройствами (клапанами, заслонками и т.п.).

Отдел 6. Комплекты технических средств операторских 

(диспетчерских) помещений и помещений датчиков. 

Щиты и пульты автоматики

6.1. Настоящий отдел содержит нормативы на монтаж щитов и пультов автоматики, стативов всех модификаций и габаритов, разные работы при монтаже щитов и пультов.

6.2. В нормативах на монтаж учтены расходы на:

разметку мест установки щита, пульта;

установку, выверку и крепление болтами к установленным конструкциям;

установку в линию и крепление болтами стыков при сборке многопанельных щитов;

установку и снятие ручных грузоподъемных механизмов;

изготовление и монтаж конструкций для крепления грузоподъемных механизмов и конструкций, консолей, упоров и подмостей с учетом повторного применения;

расход крепежных изделий.

6.3. В нормативах на монтаж не учтены расходы на:

устройство кабельных и трубных вводов, учитываемые при монтаже электрических трубных проводок;

установку и расход закладных конструкций, рам, стоек, ригелей, вспомогательных и декоративных панелей, определяемые по нормативам сборников на строительные конструкции и работы;

прокладку электрических и трубных проводок от вводов до клеммников и приборов по конструкциям щитов, определяемые по нормативам с Ц11-169-1 по Ц11-169-5;

устройство и настилку изолирующих ковриков, определяемые за счет средств эксплуатации.

Отдел 7. Вспомогательная аппаратура и

вспомогательные устройства

7.1. В нормативах не учтены расходы на:

монтаж запорной арматуры, определяемые по нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы»;

монтаж соединительных и компенсационных коробок, определяемые по нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

Отдел 8. Подключение трубных и электрических проводок к приборам и средствам автоматизации

8.1. Приведенные нормативы учитывают расходы на подключение к приборам и средствам автоматизации электрических проводов и кабелей сечением одной жилы свыше 1 до 2,5 мм2, подключение трубных проводок из стальных, медных, алюминиевых, пластмассовых, резиновых и других труб.

8.2. В нормативах учтены расходы на:

подключение электрических проводок к приборам и средствам автоматизации под винт, пайкой; прокладку провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника, от клеммника на щите до ввода в прибор; подключение трубных проводок к приборам и средствам автоматизации стальными, медными, пластмассовыми, резиновыми и другими трубами.

8.3. Расходы на присоединение проводов и жил сечением одной жилы более 2,5 мм2 и разделку кабеля определяются по нормативам Сборника 8 «Электротехнические установки».

8.4. Расходы на присоединение к приборам и средствам автоматизации кабелей и проводов сечением жил до 1 мм2 с помощью штепсельных разъемов определяются по нормативам раздела 2 отдела 4 настоящего Сборника.

Отдел 9. Приборы, устанавливаемые на технологических

трубопроводах и оборудовании

9.1. В нормативах не учтены расходы на:

а) монтаж арматуры, определяемые по соответствующим нормативам Сборника 12 «Технологические трубопроводы»;

б) монтаж конденсационных, уравнительных, разделительных и влагоотделительных сосудов, определяемые по соответствующим нормативам отдела 7 настоящего Сборника;

в) подключение электрических и трубных проводок к приборам и регулирующим органам, определяемые по нормативам отдела 8 настоящего Сборника.

9.2. Под проточными приборами и датчиками понимаются:

счетчики, ротаметры, датчики электромагнитных индукционных и т.п. расходомеров; проточные датчики концентратомеров, плотномеров, рН-метров, вискозиметров и т.п.; датчики для анализа физико-химического вещества; проточные мембранные разделители; другие датчики проточного типа.






6
5

