Отдел 1. Трубопроводы технологические цеховые

Раздел 1. Трубопроводы из труб углеродистых и качественных сталей

Группа 12-1. Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1-1 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, условный диаметр труб 15-25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 37,84 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,03 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00147 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,38 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-1-2 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, условный диаметр труб 32-50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,59 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 60,69 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,58 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,47 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-1-3 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, условный диаметр труб 70-80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 78,85 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,55 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-1-4 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, условный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 157,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| Ц12-1-5 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, условный диаметр труб 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 359,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 170,56 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,41 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-1-6 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, условный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 366,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,12 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 170,56 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,41 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,21 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |

Группа 12-2. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-2-1 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1375 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 318,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 184,05 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 488,67 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 54,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 77,43 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 79,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 87,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,86 |
| Ц12-2-2 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 153,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 501,37 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 45,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 64,5 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 66,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 14,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 73,17 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,04 |
| Ц12-2-3 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 974 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 227,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 131,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 507,71 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 38,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 55,29 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 56,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,57 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 63,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| Ц12-2-4 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 716 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 103,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 376,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 28,72 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 40,78 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 41,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 11,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,21 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 46,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,64 |
| Ц12-2-5 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 78,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 321,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 18,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 25,78 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 26,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,67 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 29,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,59 |
| Ц12-2-6 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 434 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 63,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 226,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 74,57 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,94 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 21,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,19 |
| Ц12-2-7 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,81 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 181,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,14 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 12,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,38 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,77 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,83 |
| Ц12-2-8 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 180,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,42 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,9 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 11,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,47 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,21 |
| Ц12-2-9 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 138,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,81 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,46 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,62 |
| Ц12-2-10 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 138,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,53 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,17 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 17,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,86 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,7 |
| Ц12-2-11 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 126,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,22 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 19,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,57 |
| Ц12-2-12 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 108,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,74 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,65 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,1 |
| Ц12-2-13 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 63,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,67 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,13 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,58 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,4 |
| Ц12-2-14 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 60,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,53 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,41 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,87 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,5 |
| Ц12-2-15 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 53,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,33 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| Ц12-2-16 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 43,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,17 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,016 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,8 |
| Ц12-2-17 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 24,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,7 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,8 |
| Ц12-2-18 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,22 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |
| Ц12-2-19 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,18 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,4 |
| Ц12-2-20 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 820 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,27 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,5 |
| Ц12-2-21 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 1020 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,95 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,2 |
| Ц12-2-22 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 1220 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,71 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,81 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 24,1 |
| Ц12-2-23 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, наружный диаметр труб 1420 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,98 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,56 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,63 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 28,9 |

Группа 12-3. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-3-1 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1436,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 381,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 247,51 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 434,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 54,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 77,43 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 79,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,9 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 87,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,145 |
| Ц12-3-2 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1149,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 286,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 176,83 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 318,11 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 38,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 55,29 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 71,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 62,37 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,164 |
| Ц12-3-3 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1017,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 234,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 145,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 315,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 32,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 45,54 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 56,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 51,66 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,135 |
| Ц12-3-4 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 748,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 185,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 118,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 313,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 24,83 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 35,22 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 41,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 39,96 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,159 |
| Ц12-3-5 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 108,52 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 241,96 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 17,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,99 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 58,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,1 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 28,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,113 |
| Ц12-3-6 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 453,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 84,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 212,6 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 13,64 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19,36 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 21,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 21,96 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,088 |
| Ц12-3-7 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 56,56 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 137,24 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,14 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 12,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,77 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,084 |
| Ц12-3-8 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 44,42 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 170,56 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,74 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,062 |
| Ц12-3-9 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 131,69 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,57 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,105 |
| Ц12-3-10 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,96 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 112,65 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,33 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 18,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,145 |
| Ц12-3-11 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 28,64 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 107,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,09 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 17,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,138 |
| Ц12-3-12 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 89,64 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,74 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,65 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,024 |
| Ц12-3-13 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 69,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,13 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,68 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,028 |
| Ц12-3-14 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 30,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,6 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,033 |
| Ц12-3-15 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,96 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 25,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,97 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,04 |
| Ц12-3-16 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 20,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,18 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,97 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,021 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,035 |
| Ц12-3-17 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,01 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,17 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,027 |

Группа 12-4. Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-4-1 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 46,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,54 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,17 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 2,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,95 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0145 |
| Ц12-4-2 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 35 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 60,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,79 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,44 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 2,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,95 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,023 |
| Ц12-4-3 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 67,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,79 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,08 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,95 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,033 |
| Ц12-4-4 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 68,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,79 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,35 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 5,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,95 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,05 |
| Ц12-4-5 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 353 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,15 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 69,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,54 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 8,88 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 8,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,95 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,084 |
| Ц12-4-6 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,98 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 71,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,79 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,79 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 8,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,132 |
| Ц12-4-7 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 114 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 464 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,99 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 81,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,36 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 7,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,31 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,66 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 8,99 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00152 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,218 |
| Ц12-4-8 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 585 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,26 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 86,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,36 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 13,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,44 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,66 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 11,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00152 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,06 |
| Ц12-4-9 | Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 194 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 696 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,37 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,36 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 16,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,66 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 16,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 24,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00152 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,119 |

Группа 12-5. Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-5-1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 15 х 6-25 х 10 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,89 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,075 |
| Ц12-5-2 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 45 х 25-57 х 32 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,82 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-5-3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 68 х 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,82 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-5-4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 102 х 60-114 х 65 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,71 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-5-5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 140 х 90-159 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
| Ц12-5-6 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 194 х 125 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,03 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,93 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,35 |
| Ц12-5-7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 245 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,15 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-5-8 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 299 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,41 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,72 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,7 |
| Ц12-5-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 560 х 402 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,15 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,72 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |
| Ц12-5-10 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа, наружный и условный диаметр труб 650 х 530 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,39 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,72 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,21 |

Группа 12-6. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-6-1 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 15 х 6-25 х 10 мм (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 334,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 76,16 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 83,77 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 165,01 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 165,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 187,2 |
| Ц12-6-2 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 45 х 25 мм (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 563,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,12 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 88,85 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 234,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 215,78 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 215,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 245,8 |
| Ц12-6-3 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 57 х 32-68 х 40 мм (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 755,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,39 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 101,54 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 234,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 355,4 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 355,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 25,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 403,2 |
| Ц12-6-4 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 102 х 60-114 х 65 мм (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1331,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 85,04 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 279,24 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 234,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 621,95 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 621,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 85,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 705,6 |

Группа 12-7. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-7-1 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, наружный и условный диаметр труб 15 х 6-25 х 10 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,19 |
| Ц12-7-2 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, наружный и условный диаметр труб 45 х 25 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,23 |
| Ц12-7-3 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, наружный и условный диаметр труб 57 х 32-68 х 40 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,36 |
| Ц12-7-4 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, наружный и условный диаметр труб 102 х 60-114 х 65 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,63 |
| Ц12-7-5 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, наружный и условный диаметр труб 140 х 90-159 х 100 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,04 |
| Ц12-7-6 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, наружный и условный диаметр труб 194 х 125 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,27 |
| Ц12-7-7 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке, наружный и условный диаметр труб 245 х 150-299 х 200 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 2,16 |

Группа 12-8. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-8-1 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 15 х 6 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000017 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,071 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| Ц12-8-2 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 25 х 10 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,093 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| Ц12-8-3 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 45 х 25 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000029 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00155 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| Ц12-8-4 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 57 х 32 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000029 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0082 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| Ц12-8-5 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 68 х 40 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000084 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00665 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| Ц12-8-6 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 102 х 60 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000084 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0158 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| Ц12-8-7 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 114 х 65 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000084 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| Ц12-8-8 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 140 х 90-159 х 100 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,97 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000164 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0249 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,12 |
| Ц12-8-9 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 194 х 125 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000201 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,19 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0301 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,39 |
| Ц12-8-10 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 245 х 150 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000403 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,39 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0388 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,73 |
| Ц12-8-11 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 299 х 200 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000294 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,43 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0424 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,08 |
| Ц12-8-12 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 402 х 300 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 359,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000589 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,48 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0662 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,09 |
| Ц12-8-13 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 465 х 350 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00097 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,43 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0735 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,25 |
| Ц12-8-14 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 530 х 400 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 490,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000741 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,36 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0813 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,75 |

Группа 12-9. Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-9-1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, наружный и условный диаметр труб 15 х 6-35 х 15 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 9,77 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-9-2 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, наружный и условный диаметр труб 50 х 25-68 х 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,15 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| Ц12-9-3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, наружный и условный диаметр труб 83 х 40-102 х 60 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,31 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,39 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| Ц12-9-4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, наружный и условный диаметр труб 127 х 70-159 х 90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 561 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,1 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 47,85 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 4,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,1 |
| Ц12-9-5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, наружный и условный диаметр труб 180 х 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 786 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 43,92 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 75,78 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 4,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 43,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,5 |
| Ц12-9-6 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, наружный и условный диаметр труб 219 х 125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 786 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 43,92 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 75,78 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 4,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 43,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,5 |
| Ц12-9-7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа, наружный и условный диаметр труб 273 х 150-299 х 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 66,26 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 123,12 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 7,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 66,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 27 |

Группа 12-10. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-10-1 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 15 х 6-35 х 15 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,62 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 16,5 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 69,81 |
| Ц12-10-2 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 50 х 25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,15 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 26,65 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 81,23 |
| Ц12-10-3 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 68 х 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 40,62 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 100,27 |
| Ц12-10-4 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 83 х 40 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 194,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,77 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 45,69 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 121,85 |
| Ц12-10-5 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, наружный и условный диаметр труб 102 х 60 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 484 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 327,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,74 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 27,92 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 62,19 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 222,12 |

Группа 12-11. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-11-1 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 15 х 6 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,52 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,21 |
| Ц12-11-2 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 25 х 10-35 х 15 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,52 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,21 |
| Ц12-11-3 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 50 х 25 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,52 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,21 |
| Ц12-11-4 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 68 х 32 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,05 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,05 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,29 |
| Ц12-11-5 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 83 х 40 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,55 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,55 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,36 |
| Ц12-11-6 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 102 х 60 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,57 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,57 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,63 |
| Ц12-11-7 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 127 х 70 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,81 |
| Ц12-11-8 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 159 х 90 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,04 |
| Ц12-11-9 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 180 х 100 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,04 |
| Ц12-11-10 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 219 х 125 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,32 |
| Ц12-11-11 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе, наружный и условный диаметр труб 273 х 150-299 х 200 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,58 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,61 |

Группа 12-12. Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-12-1 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 15 х 6 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,071 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00057 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0145 |
| Ц12-12-2 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 25 х 10 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,093 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,023 |
| Ц12-12-3 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 35 х 15 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,093 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,034 |
| Ц12-12-4 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 50 х 25 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00534 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,05 |
| Ц12-12-5 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 68 х 32 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00832 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,084 |
| Ц12-12-6 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 83 х 40-102 х 60 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,132 |
| Ц12-12-7 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 127 х 70 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0174 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,95 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,268 |
| Ц12-12-8 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 159 х 90 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 26,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 11,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0249 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,18 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,06 |
| Ц12-12-9 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 180 х 100-219 х 125 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 32,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,41 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0301 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,119 |
| Ц12-12-10 | Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения, наружный и условный диаметр труб 273 х 150-299 х 200 мм (единица измерения - 10 соединений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 33,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,43 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0424 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,72 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,168 |

Группа 12-13. Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-13-1 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 586,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Ц12-13-2 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 533,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,8 |
| Ц12-13-3 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,7 |
| Ц12-13-4 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,22 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,9 |
| Ц12-13-5 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 219-273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,46 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,3 |
| Ц12-13-6 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 325-377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,8 |
| Ц12-13-7 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,8 |
| Ц12-13-8 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,7 |
| Ц12-13-9 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые из труб и готовых деталей, наружный диаметр труб 720 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,94 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,9 |

Группа 12-14. Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-14-1 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, наружный и условный диаметр труб 10 х 14-25 х 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-14-2 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, наружный и условный диаметр труб 32 х 38-50 х 57 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,9 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 3,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-14-3 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, наружный и условный диаметр труб 65 х 76-80 х 89 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,19 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 5,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-14-4 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, наружный и условный диаметр труб 100 х 108-125 х 133 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 467,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,9 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 8,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-14-5 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, наружный и условный диаметр труб 150 х 159 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 573,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,9 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 10,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-14-6 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей, наружный и условный диаметр труб 200 х 219 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,9 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 13,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,8 |

Группа 12-16. Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-16-1 | Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, условный диаметр труб 50 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,113 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,324 |
| Ц12-16-2 | Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, условный диаметр труб 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,113 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,324 |
| Ц12-16-3 | Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, условный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,244 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,514 |

Группа 12-17. Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-17-1 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 25 х 32 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,081 |
| Ц12-17-2 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 40 х 45-50 х 57 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,99 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,081 |
| Ц12-17-3 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 65 х 76-100 х 108 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,323 |
| Ц12-17-4 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 125 х 133 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,513 |
| Ц12-17-5 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 150 х 159 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,47 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,513 |
| Ц12-17-6 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 200 х 219 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-17-7 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 300 х 325 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,89 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-17-8 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, условный и наружный диаметр труб 400 х 426 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,44 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,5 |

Группа 12-18. Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа

Состав работ:

а) разметка трассы трубопроводов;

б) установка опор и опорных конструкций;

в) монтаж трубопроводов с применением готовых узлов;

г) гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-18-1 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,61 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 30,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,07 |
| Ц12-18-2 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,67 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 35,47 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00375 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,57 |
| Ц12-18-3 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,8 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 31,07 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00381 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| Ц12-18-4 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,47 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 30,82 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,89 |
| Ц12-18-5 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 29,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00495 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,26 |
| Ц12-18-6 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,21 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,8 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 34,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 15,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,42 |
| Ц12-18-7 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,43 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 24,34 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00962 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,75 |
| Ц12-18-8 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,1 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,51 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,17 |
| Ц12-18-9 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,93 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,74 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,35 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0132 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,84 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,92 |
| Ц12-18-10 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,84 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0123 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,77 |
| Ц12-18-11 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,12 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,6 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,37 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,93 |
| Ц12-18-12 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,12 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,84 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,52 |
| Ц12-18-13 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,1 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,2 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,09 |
| Ц12-18-14 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 820 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,88 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,38 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,31 |
| Ц12-18-15 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 1020 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,1 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,74 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00903 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,58 |

Группа 12-19. Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа

Состав работ:

а) разметка трассы трубопроводов;

б) установка опор и опорных конструкций;

в) монтаж трубопроводов с применением готовых узлов;

г) гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-19-1 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 35,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,61 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 29,5 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00363 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,36 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,07 |
| Ц12-19-2 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 25,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,67 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 34,34 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,23 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00365 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,57 |
| Ц12-19-3 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,8 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 29,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00368 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,83 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| Ц12-19-4 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,47 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 27,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,94 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,89 |
| Ц12-19-5 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 25,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00435 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,86 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,26 |
| Ц12-19-6 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,79 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 29,66 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00514 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,59 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,42 |
| Ц12-19-7 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,43 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 25,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00836 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,75 |
| Ц12-19-8 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,1 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,45 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01138 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,17 |
| Ц12-19-9 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 18,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,35 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0132 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,17 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,92 |
| Ц12-19-10 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,13 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 15,56 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0123 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,18 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,77 |
| Ц12-19-11 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,12 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,33 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,37 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,93 |
| Ц12-19-12 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,73 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,15 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,84 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,52 |

Раздел 2. Трубопроводы из труб легированных и высоколегированных сталей

Группа 12-43. Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-43-1 | Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,53 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,81 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 2,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,093 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,02 |
| Ц12-43-2 | Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,68 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,81 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,093 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,03 |
| Ц12-43-3 | Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,81 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,44 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,45 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,05 |
| Ц12-43-4 | Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 56 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,15 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,51 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 7,62 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 7,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,068 |
| Ц12-43-5 | Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,59 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 22,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,79 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 8,88 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 8,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 14,48 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,114 |
| Ц12-43-6 | Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, наружный диаметр труб 102 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,04 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 20,31 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,09 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 9,14 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 8,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 26,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,218 |

Группа 12-44. Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-44-1 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 20 х 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1810 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 42,27 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 76,41 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 194,83 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 126,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0357 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,91 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0368 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 10,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,0377 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 0,33 |
| Ц12-44-2 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 32 х 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1810 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 42,39 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 76,41 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 194,96 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 126,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0357 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,91 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0368 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 10,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,0377 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 0,33 |
| Ц12-44-3 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 50 х 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3040 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 55,47 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 87,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 702,55 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 205,5 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 21,75 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0552 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 16,1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,0566 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 1 |
| Ц12-44-4 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 70 х 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 57,63 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 139,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 757,38 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 237,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000883 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,067 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 21,75 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0552 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 16,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,0566 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 1,6 |
| Ц12-44-5 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 100 х 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3950 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 63,46 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 104,72 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 885,07 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 307,4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000785 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0869 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 28,26 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0688 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 16,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,0705 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 1,9 |
| Ц12-44-6 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 150 х 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,51 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 95,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 992,45 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 378,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001635 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,1068 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 44,37 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,092 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 17,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,0943 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 2,9 |
| Ц12-44-7 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 200 х 300 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 43,66 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 107,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1037,89 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 395,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002834 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,1117 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 44,37 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0925 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 20,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,0948 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 2,4 |
| Ц12-44-8 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 250 х 350 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 46,33 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 116,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 985,72 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 340,4 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005232 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 31,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 54 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0995 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 19,7 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,1021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 3 |
| Ц12-44-9 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 300 х 400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 52,04 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 130,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1107,45 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 349,9 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,152 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 68,22 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,1134 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 20 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,1163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 3,5 |
| Ц12-44-10 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 400 х 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 58,13 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 121,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1432,89 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 293,2 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004796 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,1309 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 80,01 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,1187 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 21,4 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,1217 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 4,7 |
| Ц12-44-11 | Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, условный диаметр внутренних и наружных труб 500 х 650 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 67,78 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 125,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1615,92 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 302,7 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005559 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 28,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,1351 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 91,08 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,1512 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 22 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/205 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-785, красно-коричневая | т | 0,155 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминированная пленка | кг | 5,9 |

Группа 12-45. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-45-1 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 20 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 12,38 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0026 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0098 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,5 |
| Ц12-45-2 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 32 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 17,45 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0038 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,016 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 14,5 |
| Ц12-45-3 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 50 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 24,12 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0392 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 30,2 |
| Ц12-45-4 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 70 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 26,02 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0392 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 30,2 |
| Ц12-45-5 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 100 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 33 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 3,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,007 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,157 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,1 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 30,2 |
| Ц12-45-6 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 150 х 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 43,16 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,009 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,354 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 34,7 |
| Ц12-45-7 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 200 х 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 52,68 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,112 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,628 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 34,7 |
| Ц12-45-8 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 250 х 350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 63,46 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 6,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0134 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,982 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,18 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 40,2 |
| Ц12-45-9 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 300 х 400 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 73,62 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 8,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0154 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 1,413 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,18 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 40,2 |
| Ц12-45-10 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 400 х 500 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 95,83 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 11,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0219 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 3,218 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 42,5 |
| Ц12-45-11 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью щупа течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 500 х 650 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 107,89 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 11,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0219 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 3,218 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,21 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 62,9 |

Группа 12-46. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-46-1 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 20 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 25,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,258 |
| Ц12-46-2 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 32 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 37,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,258 |
| Ц12-46-3 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 50 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 55,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0177 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,774 |
| Ц12-46-4 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 70 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 59,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,022 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,784 |
| Ц12-46-5 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 100 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 62,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,022 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,784 |
| Ц12-46-6 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 150 х 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 75,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,028 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,82 |
| Ц12-46-7 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 200 х 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 90,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,034 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,86 |
| Ц12-46-8 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 250 х 350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 130,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,044 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,909 |
| Ц12-46-9 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 300 х 400 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 186,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,044 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,909 |
| Ц12-46-10 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 400 х 500 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 236,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,06 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 1,254 |
| Ц12-46-11 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью гелиевого течеискателя, условный диаметр внутренних и наружных труб 500 х 650 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 236,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,076 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 1,56 |

Группа 12-47. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-47-1 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 20 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 4,63 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0049 |
| Ц12-47-2 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 32 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 6,98 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,008 |
| Ц12-47-3 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 50 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 8,88 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0196 |
| Ц12-47-4 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 70 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 9,52 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0052 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0196 |
| Ц12-47-5 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 100 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 12,06 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,007 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0786 |
| Ц12-47-6 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 150 х 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 15,87 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0094 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,177 |
| Ц12-47-7 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 200 х 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 19,99 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0116 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,314 |
| Ц12-47-8 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 250 х 350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 23,8 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0138 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,492 |
| Ц12-47-9 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 300 х 400 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 27,29 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,016 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,706 |
| Ц12-47-10 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 400 х 500 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 35,54 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,02 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 1,256 |
| Ц12-47-11 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией с помощью вакуумной камеры, условный диаметр внутренних и наружных труб 500 х 650 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 45,06 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 8,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,026 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 1,962 |

Группа 12-48. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-48-1 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 20 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,004 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,129 |
| Ц12-48-2 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 32 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0058 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,129 |
| Ц12-48-3 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 50 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 13,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,387 |
| Ц12-48-4 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 70 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 14,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,008 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,387 |
| Ц12-48-5 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 100 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 18,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0106 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,41 |
| Ц12-48-6 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 150 х 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 23,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,014 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,41 |
| Ц12-48-7 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 200 х 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 29,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0172 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,43 |
| Ц12-48-8 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 250 х 350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 34,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,02 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,445 |
| Ц12-48-9 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 300 х 400 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 40,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,024 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,463 |
| Ц12-48-10 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 400 х 500 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 52,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,03 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,528 |
| Ц12-48-11 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, условный диаметр внутренних и наружных труб 500 х 650 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,038 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,78 |

Группа 12-49. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-49-1 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 20 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 31,1 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-2 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 32 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 31,1 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-3 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 50 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 31,1 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-4 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 70 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 31,1 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-5 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 100 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 31,1 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-6 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 150 х 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 31,1 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 51,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,062 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-7 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 200 х 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 46,33 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 55,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0744 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-8 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 250 х 350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 46,33 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 55,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0744 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-9 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 300 х 400 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 46,33 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 65,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0744 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-10 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 400 х 500 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 46,33 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 78,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0744 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |
| Ц12-49-11 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, условный диаметр внутренних и наружных труб 500 х 650 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6 х 10 МПа | маш.ч | 46,33 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 89,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0744 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,02 |

Группа 12-50. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-50-1 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией-вакуумирование для сдачи секции по натеканию, условный диаметр внутренних и наружных труб 20 х 100-50 х 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1401,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,62 |
| Ц12-50-2 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией-вакуумирование для сдачи секции по натеканию, условный диаметр внутренних и наружных труб 70 х 150-250 х 350 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1614,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,71 |
| Ц12-50-3 | Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией-вакуумирование для сдачи секции по натеканию, условный диаметр внутренних и наружных труб 300 х 400-500 х 650 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1779,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,756 |

Раздел 3. Трубопроводы из алюминиевых труб

Группа 12-53. Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-53-1 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,21 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,384 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-53-2 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, наружный диаметр труб 36 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,63 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,57 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-53-3 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, наружный диаметр труб 55 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,96 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,764 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-53-4 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, наружный диаметр труб 85 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,47 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 4,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,14 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,36 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-53-5 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, наружный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,18 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 7,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,7 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-53-6 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, наружный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,55 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 16,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,78 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 19,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-53-7 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, наружный диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 9,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,6 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 25,64 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,7 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |

Группа 12-54. Трубопроводы из листового алюминия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-54-1 | Прямые участки, внутренний диаметр труб 200 х 4 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 568,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 22,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 32,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 46,07 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 12,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 52,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36,6 |
| Ц12-54-2 | Прямые участки, внутренний диаметр труб 800 х 8 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1523,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 66,38 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 30,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 100,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 60,16 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 25,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 45 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,416 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 148 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 68,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 252,2 |
| Ц12-54-3 | Прямые участки, внутренний диаметр труб 1400 х 10 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2741,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 108,27 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 51,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 407,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 365,17 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 39,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 78,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,714 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 414,29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 416,7 |
| Ц12-54-4 | Фасонные детали, внутренний диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 654 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 36,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 30 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 41,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,1 |
| Ц12-54-5 | Фасонные детали, внутренний диаметр труб 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2490 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 119,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 10,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 53,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 150,79 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 87,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,82 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 300 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 171,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151 |
| Ц12-54-6 | Фасонные детали, внутренний диаметр труб 1400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5193,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 204,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 187,35 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 19,29 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 96,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 321,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 151,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 1,45 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 790 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 364,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 248 |

Раздел 4. Трубопроводы из медных и латунных труб

Группа 12-70. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-70-1 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,25 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000512 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,54 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00021 |
| Ц12-70-2 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,61 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001243 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00057 |
| Ц12-70-3 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 35 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002878 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00142 |
| Ц12-70-4 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 55 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 3,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002878 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00142 |
| Ц12-70-5 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 85 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,04 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 4,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006202 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00351 |
| Ц12-70-6 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,51 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 7,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011227 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00437 |

Группа 12-71. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-71-1 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа, наружный диаметр труб 30 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,68 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,44 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00053 |

Группа 12-72. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-72-1 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 35 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001809 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00146 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | 0,77 |
| Ц12-72-2 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 54 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001384 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | 1,12 |
| Ц12-72-3 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 65 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00182 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00147 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | 1,47 |
| Ц12-72-4 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002376 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,61 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00191 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,58 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-2 | Припой | кг | 1,91 |

Группа 12-73. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-73-1 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа, наружный диаметр труб 22 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,25 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,44 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000392 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-73-2 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа, наружный диаметр труб 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,48 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,25 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,44 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000861 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-73-3 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа, наружный диаметр труб 42 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,3 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,08 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001951 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,14 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00207 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-73-4 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа, наружный диаметр труб 55 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,49 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,4 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 9,52 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002932 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00312 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |

Раздел 5. Трубопроводы из свинцовых труб

Группа 12-85. Трубопроводы из свинцовых труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-85-1 | Трубопроводы из свинцовых труб, наружный диаметр труб 16 х 3-25 х 3 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 0,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,08 |
| Ц12-85-2 | Трубопроводы из свинцовых труб, наружный диаметр труб 38 х 4-50 х 6 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,33 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| Ц12-85-3 | Трубопроводы из свинцовых труб, наружный диаметр труб 75 х 6 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 2,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 1,33 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,67 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,27 |
| Ц12-85-4 | Трубопроводы из свинцовых труб, наружный диаметр труб 90 х 7-125 х 8 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 3,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 2,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,03 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,43 |
| Ц12-85-5 | Трубопроводы из свинцовых труб, наружный диаметр труб 150 х 8 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 3,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 2,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,19 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,34 |

Группа 12-86. Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-86-1 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, условный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 2,34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,15 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,76 |
| Ц12-86-2 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, условный диаметр труб 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 2,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,08 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,38 |
| Ц12-86-3 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, условный диаметр труб 500 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,02 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 1,91 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,94 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,67 |
| Ц12-86-4 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, условный диаметр труб 1000-1500 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,33 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 1,53 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 6,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 19,8 |

Раздел 6. Трубопроводы из чугунных труб

Группа 12-96. Трубопроводы из чугунных фланцевых труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-96-1 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб, условный диаметр труб 60-125 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,76 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 41,51 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,82 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |
| Ц12-96-2 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб, условный диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 616,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,65 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 52,93 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-96-3 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб, условный диаметр труб 300-350 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 854,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,91 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 12,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |

Раздел 7. Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб

Группа 12-107. Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-107-1 | Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб, условный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,085 |
| Ц12-107-2 | Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб, условный диаметр труб 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 9,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,082 |
| Ц12-107-3 | Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб, условный диаметр труб 80-100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 12,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,36 |
| Ц12-107-4 | Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб, условный диаметр труб 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-107-5 | Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб, условный диаметр труб 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,13 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 24,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,5 |

Раздел 8. Трубопроводы из пластмассовых труб

Группа 12-119. Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-119-1 | Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 20-50 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,082 |
| Ц12-119-2 | Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 63-90 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,07 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-119-3 | Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 110-140 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,512 |
| Ц12-119-4 | Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 160-200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,26 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-119-5 | Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 225-250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,06 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,63 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-119-6 | Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 280-315 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,57 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |

Группа 12-120. Трубопроводы из фаолитовых труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-120-1 | Трубопроводы из фаолитовых труб рабочее давление до 0,47 МПа, условный диаметр труб 32-50 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,09 |
| Ц12-120-2 | Трубопроводы из фаолитовых труб рабочее давление до 0,47 МПа, условный диаметр труб 80-150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
| Ц12-120-3 | Трубопроводы из фаолитовых труб рабочее давление до 0,47 МПа, условный диаметр труб 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,18 |
| Ц12-120-4 | Трубопроводы из фаолитовых труб рабочее давление до 0,47 МПа, условный диаметр труб 250-300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,26 |
| Ц12-120-5 | Трубопроводы из фаолитовых труб рабочее давление до 0,47 МПа, условный диаметр труб 350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,49 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,26 |

Группа 12-121. Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-121-1 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 40-90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 9,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,3 |
| Ц12-121-2 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 110-140 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 11,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,1 |
| Ц12-121-3 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 160-180 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 15,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-121-4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 225 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,96 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-121-5 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 280-315 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,7 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,96 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,6 |
| Ц12-121-6 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 400-450 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,52 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 49,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,28 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 92 |
| Ц12-121-7 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 560 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,63 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 78,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,39 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 92 |
| Ц12-121-8 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 630-900 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 121,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,51 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 65 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151 |
| Ц12-121-9 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 1000-1200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 894 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,47 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 169,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,62 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 3,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 87 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 211 |

Группа 12-122. Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-122-1 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 32-90 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,98 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,05 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,15 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,328 |
| Ц12-122-2 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 110-140 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,23 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,15 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
| Ц12-122-3 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 225 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,03 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,19 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,74 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-122-4 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 250-315 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,08 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,19 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 1,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,24 |

Группа 12-123. Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-123-1 | Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 32-87 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,9 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,32 |
| Ц12-123-2 | Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 95 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,28 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,32 |
| Ц12-123-3 | Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 115-138 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц12-123-4 | Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 170 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,18 |
| Ц12-123-5 | Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 187-236 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,06 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,18 |
| Ц12-123-6 | Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 290 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,57 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,24 |
| Ц12-123-7 | Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей, наружный диаметр труб 325-430 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,57 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,2 |

Отдел 2. Трубопроводы технологические межцеховые

Раздел 1. Трубопроводы из труб углеродистых и качественных сталей

Группа 12-161. Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-161-1 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 15-50 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,008 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,3 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,081 |
| Ц12-161-2 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 65-80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,008 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,38 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,054 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,323 |
| Ц12-161-3 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,008 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,38 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,072 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,323 |
| Ц12-161-4 | Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 125-150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,008 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,48 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,513 |

Группа 12-162. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-162-1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 14 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-162-2 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
| Ц12-162-3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,54 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц12-162-4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 32 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц12-162-5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000109 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,11 |
| Ц12-162-6 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00021 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| Ц12-162-7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,81 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000196 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,33 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,03 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| Ц12-162-8 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,81 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,23 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| Ц12-162-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,07 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| Ц12-162-10 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| Ц12-162-11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц12-162-12 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,23 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,32 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| Ц12-162-13 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,33 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,32 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| Ц12-162-14 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,87 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| Ц12-162-15 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0215 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-162-16 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,56 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0215 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-162-17 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,21 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,71 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14 |
| Ц12-162-18 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,91 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |
| Ц12-162-19 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 630 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31 |
| Ц12-162-20 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 820 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 50,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,053 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 53 |
| Ц12-162-21 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 1020 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 58,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 82 |
| Ц12-162-22 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 1220 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 66,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 57,75 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,068 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 117 |
| Ц12-162-23 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 1420 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 500,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 71,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,083 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 158 |

Группа 12-163. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-163-1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 14 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-163-2 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-163-3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-163-4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 32-38 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-163-5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-163-6 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,52 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-163-7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,65 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-163-8 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,28 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-163-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-163-10 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,1 |
| Ц12-163-11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,93 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,1 |
| Ц12-163-12 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 219-273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,01 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-163-13 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,66 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0051 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-163-14 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 377-426 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,23 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0095 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-163-15 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 530-630 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,67 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 18,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00024 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0141 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 92,1 |
| Ц12-163-16 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 820 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,85 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 31,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000305 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0184 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 159 |
| Ц12-163-17 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 1020 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 65,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,47 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 58,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0383 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 211 |
| Ц12-163-18 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 1200-1420 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 208,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 104,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 67,53 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 95,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0807 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 250 |

Группа 12-164. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-164-1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 14 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,02 |
| Ц12-164-2 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
| Ц12-164-3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,79 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000109 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц12-164-4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 32 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000131 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| Ц12-164-5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000153 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,11 |
| Ц12-164-6 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,68 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,03 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| Ц12-164-7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,93 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00024 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,04 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| Ц12-164-8 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,93 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,07 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| Ц12-164-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,09 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| Ц12-164-10 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,95 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| Ц12-164-11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,98 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,16 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц12-164-12 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,65 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| Ц12-164-13 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,96 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| Ц12-164-14 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,53 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| Ц12-164-15 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,67 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,62 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-164-16 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,58 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-164-17 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,75 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14 |
| Ц12-164-18 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 43,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |

Группа 12-165. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-165-1 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 14 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,036 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-165-2 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,036 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-165-3 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,047 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-165-4 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 32-38 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-165-5 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-165-6 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,52 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-165-7 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00059 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-165-8 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 1,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,28 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-165-9 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00089 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,23 |
| Ц12-165-10 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,2 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00177 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-165-11 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000055 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00213 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-165-12 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00485 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-165-13 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000174 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,84 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00485 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-165-14 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,88 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 18,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000207 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0166 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-165-15 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 32,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000207 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0212 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-165-16 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 39,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,21 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 31,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000207 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0299 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-165-17 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 480 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 46,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,21 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 31,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,18 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0299 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-165-18 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 630 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 58,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,38 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 35,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0449 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 92,1 |
| Ц12-165-19 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 820 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 60,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 45,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0584 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 160 |
| Ц12-165-20 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 1020 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 469,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 116,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,74 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 47,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000382 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0797 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 211 |
| Ц12-165-21 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 1220 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 558,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 81,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 65,88 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 62,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0868 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 211 |
| Ц12-165-22 | Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, наружный диаметр труб 1420 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 621,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 183,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 98,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 76,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 76,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000545 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,101 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 250 |

Группа 12-166. Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-166-1 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 15 х 6 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,075 |
| Ц12-166-2 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 25 х 10 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,075 |
| Ц12-166-3 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 57 х 32 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,075 |
| Ц12-166-4 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 68 х 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-166-5 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 102 х 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,32 |
| Ц12-166-6 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 114 х 65 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,05 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-166-7 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 140 х 90 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-166-8 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 159 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
| Ц12-166-9 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 194 х 125 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,15 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
| Ц12-166-10 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 245 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,32 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,35 |
| Ц12-166-11 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 299 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,88 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-166-12 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 402 х 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,36 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,7 |
| Ц12-166-13 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 530 х 400 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,66 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |

Группа 12-167. Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-167-1 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 15 х 6-35 х 15 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,08 |
| Ц12-167-2 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 50 х 25-68 х 32 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-167-3 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 83 х 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-167-4 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 102 х 60 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,41 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-167-5 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 127 х 70 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,33 |
| Ц12-167-6 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 159 х 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
| Ц12-167-7 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 180 х 100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,4 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,35 |
| Ц12-167-8 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 219 х 125 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,84 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,35 |
| Ц12-167-9 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 273 х 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-167-10 | Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 299 х 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,43 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,7 |

Группа 12-168. Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-168-1 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,42 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Ц12-168-2 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 76-108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,44 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| Ц12-168-3 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,68 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,2 |
| Ц12-168-4 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,57 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| Ц12-168-5 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 273-325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,7 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,4 |
| Ц12-168-6 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,9 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,2 |
| Ц12-168-7 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,8 |
| Ц12-168-8 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 530-720 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,5 |

Группа 12-169. Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-169-1 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 613,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 12,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| Ц12-169-2 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 76-108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 498,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,23 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
| Ц12-169-3 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,76 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,9 |
| Ц12-169-4 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,8 |
| Ц12-169-5 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,57 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,2 |
| Ц12-169-6 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,19 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,8 |
| Ц12-169-7 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,2 |
| Ц12-169-8 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,52 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,8 |
| Ц12-169-9 | Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах, наружный диаметр труб 530-720 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,8 |

Группа 12-170. Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-170-1 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 14 х 10-45 х 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,95 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,23 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-170-2 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 57 х 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,21 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,34 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| Ц12-170-3 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 76 х 65-114 х 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,27 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,36 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-170-4 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 140 х 125-165 х 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,46 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,13 |
| Ц12-170-5 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях, наружный и условный диаметр труб 219 х 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,76 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 2,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |

Группа 12-171. Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 0,6 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-171-1 | Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 0,6 МПа, условный диаметр труб 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,49 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,82 |
| Ц12-171-2 | Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 0,6 МПа, условный диаметр труб 65-80 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,34 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,24 |
| Ц12-171-3 | Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 0,6 МПа, условный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 352,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,62 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4,1 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 2,46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |

Группа 12-172. Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-172-1 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 25 х 32 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,081 |
| Ц12-172-2 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 40 х 45-50 х 57 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,081 |
| Ц12-172-3 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 65 х 76 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,323 |
| Ц12-172-4 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 80 х 89-100 х 108 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,095 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,323 |
| Ц12-172-5 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 125 х 133-150 х 159 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,156 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,513 |
| Ц12-172-6 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 200 х 219 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,31 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,156 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-172-7 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 250 х 273 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,87 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,34 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,204 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-172-8 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 300 х 325 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,74 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |
| Ц12-172-9 | Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на эстакадах и других спецконструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода 400 х 426 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,12 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,82 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,494 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |

Группа 12-173. Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа

Состав работ:

а) разметка трассы трубопроводов;

б) установка опор и опорных конструкций;

в) монтаж трубопроводов с применением готовых узлов;

г) гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-173-1 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,9 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,88 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,07 |
| Ц12-173-2 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,41 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,6 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,55 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00153 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,54 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,57 |
| Ц12-173-3 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,12 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 18,25 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| Ц12-173-4 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,17 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,89 |
| Ц12-173-5 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,89 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00195 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,26 |
| Ц12-173-6 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,9 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,42 |
| Ц12-173-7 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,07 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,43 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,94 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,75 |
| Ц12-173-8 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,61 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,17 |
| Ц12-173-9 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,42 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,68 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,47 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| Ц12-173-10 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,42 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,42 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,8 |
| Ц12-173-11 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,46 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,42 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0041 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
| Ц12-173-12 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,62 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,07 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,529 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,5 |
| Ц12-173-13 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,66 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,61 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,714 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,1 |
| Ц12-173-14 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 820 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,84 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,715 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,3 |
| Ц12-173-15 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 1020 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,99 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,42 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,6 |

Группа 12-174. Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа

Состав работ:

а) разметка трассы трубопроводов;

б) установка опор и опорных конструкций;

в) монтаж трубопроводов с применением готовых узлов;

г) гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-174-1 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,54 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,07 |
| Ц12-174-2 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,22 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,82 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00153 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,54 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,57 |
| Ц12-174-3 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 14,39 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| Ц12-174-4 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,81 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,89 |
| Ц12-174-5 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,33 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,77 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,88 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00195 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,26 |
| Ц12-174-6 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,62 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,42 |
| Ц12-174-7 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,43 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,83 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,75 |
| Ц12-174-8 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,84 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,41 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,77 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,17 |
| Ц12-174-9 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,42 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,69 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,47 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| Ц12-174-10 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,42 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,65 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,42 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,8 |
| Ц12-174-11 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,14 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,46 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0041 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6 |
| Ц12-174-12 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,62 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,78 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,529 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,5 |
| Ц12-174-13 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,01 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,66 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,27 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,714 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,1 |

Группа 12-175. Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа

Состав работ:

а) разметка трассы трубопроводов;

б) установка опор и опорных конструкций;

в) монтаж трубопроводов с применением готовых узлов;

г) гидравлическое испытание трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-175-1 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,82 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 18,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 5,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,07 |
| Ц12-175-2 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,9 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00153 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,57 |
| Ц12-175-3 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,71 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| Ц12-175-4 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,47 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 21,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,89 |
| Ц12-175-5 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,27 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,76 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00195 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,26 |
| Ц12-175-6 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,12 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,86 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,42 |
| Ц12-175-7 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,66 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,54 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,75 |
| Ц12-175-8 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,25 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,17 |
| Ц12-175-9 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,77 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,52 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,79 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,99 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,47 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,92 |
| Ц12-175-10 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,51 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,07 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,42 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,77 |
| Ц12-175-11 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,81 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,56 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0041 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,93 |
| Ц12-175-12 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,77 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,07 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,49 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,52 |
| Ц12-175-13 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,74 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,41 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,71 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,09 |
| Ц12-175-14 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 820 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,05 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,31 |
| Ц12-175-15 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление до 2,5 МПа, наружный диаметр труб 1020 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,05 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,24 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,15 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15,58 |

Группа 12-176. Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа

Состав работ:

а) разметка трассы трубопроводов;

б) установка опор и опорных конструкций;

в) укрупнительная сборка узлов трубопроводов;

г) монтаж трубопроводов с применением готовых узлов;

д) гидравлическое испытание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-176-1 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,69 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,31 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,07 |
| Ц12-176-2 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,61 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 22,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 3,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00153 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,57 |
| Ц12-176-3 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,95 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,15 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 15,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 2,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,85 |
| Ц12-176-4 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,86 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,89 |
| Ц12-176-5 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,72 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,16 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 1,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00195 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,26 |
| Ц12-176-6 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,97 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,86 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,42 |
| Ц12-176-7 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,37 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,36 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,83 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,75 |
| Ц12-176-8 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,22 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,17 |
| Ц12-176-9 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,52 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,92 |
| Ц12-176-10 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,19 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,3 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00342 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,77 |
| Ц12-176-11 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,11 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,58 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00329 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,93 |
| Ц12-176-12 | Трубопроводы из стальных труб, монтируемые с применением готовых узлов, с фланцевыми и сварными соединениями в каналах и траншеях на условное давление свыше 2,5 МПа до 10 МПа, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,38 |
| М040802 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,07 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 0,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,52 |

Раздел 2. Трубопроводы из алюминиевых труб

Группа 12-211. Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-211-1 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,35 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,35 |
| Ц12-211-2 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 36 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,63 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,57 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,35 |
| Ц12-211-3 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 55 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,91 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,96 |
| Ц12-211-4 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 85 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,47 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 4,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,14 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,96 |
| Ц12-211-5 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,45 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,18 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 7,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,7 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00064 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,38 |
| Ц12-211-6 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,34 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,28 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 16,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,78 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 19,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,55 |
| Ц12-211-7 | Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,12 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 25,64 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,7 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00107 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 36,5 |

Группа 12-212. Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-212-1 | Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, внутренний диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,66 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 22,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-212-2 | Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, внутренний диаметр труб 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 53,18 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 85,93 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 76,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 18 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0082 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 86,98 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 151,3 |
| Ц12-212-3 | Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, внутренний диаметр труб 1400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 986 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 90,88 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 152,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 148,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 31,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,29 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0179 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 168,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 251,3 |

Группа 12-213. Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-213-1 | Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, внутренний диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,95 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 52,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 17,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00503 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 41,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-213-2 | Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, внутренний диаметр труб 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1799 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 83,52 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 578,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 150,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 88 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,83 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0404 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 171,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 131,2 |
| Ц12-213-3 | Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, внутренний диаметр труб 1400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3346 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 136,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 742,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 291,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 151,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 1,45 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 331,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 247,5 |

Раздел 3. Трубопроводы из медных и латунных труб

Группа 12-223. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-223-1 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 18 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,25 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000512 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,54 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00021 |
| Ц12-223-2 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,61 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001243 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,31 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00057 |
| Ц12-223-3 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 35 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002878 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00142 |
| Ц12-223-4 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 55 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,4 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002878 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,08 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00142 |
| Ц12-223-5 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 85 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,04 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,006202 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,51 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00251 |
| Ц12-223-6 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 39,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,51 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011227 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,69 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,42 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00437 |

Группа 12-224. Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-224-1 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 22 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,25 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,35 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00056 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,584 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,000242 |
| Ц12-224-2 | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 30 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,92 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,58 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 8,88 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00053 |

Группа 12-225. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-225-1 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 35 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,34 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,29 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000469 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,61 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,87 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,3 |
| Ц12-225-2 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 54 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,41 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000937 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,05 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00077 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 16,7 |
| Ц12-225-3 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 65 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,32 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,71 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 3,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001373 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00112 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,63 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 66,7 |
| Ц12-225-4 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,94 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 7,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001809 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00147 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,56 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 66,7 |

Группа 12-226. Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-226-1 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 22 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 473 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,25 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,33 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,35 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000392 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-226-2 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 28 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 473 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 2,92 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,44 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,25 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,33 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 8,88 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000861 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-226-3 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 42 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,25 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,33 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,15 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 0,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001951 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,14 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00207 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-226-4 | Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 55 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 599 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 5,46 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 3,41 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,85 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 19,04 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 1,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002932 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,22 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00312 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,31 |

Раздел 4. Трубопроводы из свинцовых труб

Группа 12-237. Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-237-1 | Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 16-25 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,52 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,82 |
| Ц12-237-2 | Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 38-50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 1,86 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,93 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,24 |
| Ц12-237-3 | Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 80-100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,63 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,61 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,24 |
| Ц12-237-4 | Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 125-150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,15 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,76 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,41 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 4,53 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |

Группа 12-238. Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-238-1 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,78 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 4,38 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |
| Ц12-238-2 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 300 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,74 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,7 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 16,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 4,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-238-3 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 480 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 45,69 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,9 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 4,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,37 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 92 |
| Ц12-238-4 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 719 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 189,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 106,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 23,74 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 3,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 82,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 4,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,21 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 211 |
| Ц12-238-5 | Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, условный диаметр труб 1500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 285,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 161,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 35,54 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 4,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 124,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/45 | Водород газообразный технический марки А | м3 | 4,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,21 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 250 |

Раздел 5. Трубопроводы из чугунных труб

Группа 12-248. Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-248-1 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 65-100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,3 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,92 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,24 |
| Ц12-248-2 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 125-150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,28 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |
| Ц12-248-3 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,37 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-248-4 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 30,59 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 15,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,3 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 1,98 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-248-5 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 37,44 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 19,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 3,9 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 2,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |
| Ц12-248-6 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 46,58 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 25,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 6,8 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 4,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |

Группа 12-249. Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-249-1 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода 65-100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,138 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,092 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,324 |
| Ц12-249-2 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода 125-150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,251 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,151 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,514 |
| Ц12-249-3 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,54 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,251 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,151 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-249-4 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,33 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,198 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-249-5 | Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода 300-350 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,82 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,68 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |

Раздел 6. Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб

Группа 12-259. Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-259-1 | Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,087 |
| Ц12-259-2 | Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 40-50 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,082 |
| Ц12-259-3 | Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 80-100 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,44 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,0168 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0328 |
| Ц12-259-4 | Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,51 |
| Ц12-259-5 | Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,86 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-259-6 | Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,44 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,19 |
| Ц12-259-7 | Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,51 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,25 |

Раздел 7. Трубопроводы из пластмассовых труб

Группа 12-273. Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-273-1 | Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 63-90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,22 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,46 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,65 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,28 |
| Ц12-273-2 | Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 110 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,55 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,41 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,12 |
| Ц12-273-3 | Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,63 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,61 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,151 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-273-4 | Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 225 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,46 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 10,92 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,66 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,8 |
| Ц12-273-5 | Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 280-315 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,14 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 13,71 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,76 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,41 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,42 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |

Группа 12-274. Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-274-1 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 32 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,68 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,61 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,54 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,049 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,82 |
| Ц12-274-2 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 40-90 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 11,07 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,46 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,049 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,24 |
| Ц12-274-3 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 110-140 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 13,96 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,59 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,02 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |
| Ц12-274-4 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 160 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 16,25 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,61 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,04 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |
| Ц12-274-5 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 180-200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 19,04 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,66 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,04 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |
| Ц12-274-6 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 225 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 22,59 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,66 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,04 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,14 |
| Ц12-274-7 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 27,8 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,76 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,9 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,08 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 21,9 |
| Ц12-274-8 | Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, наружный диаметр труб 280-315 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 34,4 |
| М081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 0,76 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,41 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,06 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52,5 |

Раздел 8. Трубопроводы из труб легированных и высоколегированных сталей

Группа 12-275. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-275-1 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| Ц12-275-2 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| Ц12-275-3 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,17 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| Ц12-275-4 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00097 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| Ц12-275-5 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,44 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| Ц12-275-6 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц12-275-7 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| Ц12-275-8 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,88 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| Ц12-275-9 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,33 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| Ц12-275-10 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-275-11 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,58 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-275-12 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 35,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,83 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14 |
| Ц12-275-13 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 35,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |

Группа 12-276. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-276-1 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| Ц12-276-2 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| Ц12-276-3 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,55 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| Ц12-276-4 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| Ц12-276-5 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,71 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| Ц12-276-6 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц12-276-7 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,36 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| Ц12-276-8 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,84 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| Ц12-276-9 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,21 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| Ц12-276-10 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,85 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-276-11 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-276-12 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14 |
| Ц12-276-13 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |

Группа 12-277. Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-277-1 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,55 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| Ц12-277-2 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,55 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| Ц12-277-3 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,93 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00099 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| Ц12-277-4 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| Ц12-277-5 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| Ц12-277-6 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц12-277-7 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,17 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| Ц12-277-8 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0117 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| Ц12-277-9 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| Ц12-277-10 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-277-11 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 377 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| Ц12-277-12 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 426 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 46,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,71 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14 |
| Ц12-277-13 | Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 530 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 50,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,35 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,07 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22 |

Группа 12-278. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-278-1 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,19 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,25 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,002 |
| Ц12-278-2 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,57 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0027 |
| Ц12-278-3 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0045 |
| Ц12-278-4 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,97 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0072 |
| Ц12-278-5 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,92 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,97 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0083 |
| Ц12-278-6 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,42 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0093 |
| Ц12-278-7 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,19 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,88 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0033 |
| Ц12-278-8 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,77 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0058 |
| Ц12-278-9 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 26,02 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,009 |
| Ц12-278-10 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 33 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0145 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0135 |

Группа 12-279. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-279-1 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,7 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0027 |
| Ц12-279-2 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,7 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,43 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0035 |
| Ц12-279-3 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,14 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,87 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0065 |
| Ц12-279-4 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0085 |
| Ц12-279-5 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,96 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,04 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00057 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0105 |
| Ц12-279-6 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,44 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,7 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0135 |
| Ц12-279-7 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,87 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0048 |
| Ц12-279-8 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 24,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,009 |
| Ц12-279-9 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 27,29 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0165 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0135 |
| Ц12-279-10 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 31,1 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0175 |

Группа 12-280. Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-280-1 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 45 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,7 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,41 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0033 |
| Ц12-280-2 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 57 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,82 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,08 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,52 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0042 |
| Ц12-280-3 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 76 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,87 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,03 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,99 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0074 |
| Ц12-280-4 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 89 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,87 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,17 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00063 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0098 |
| Ц12-280-5 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,17 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,7 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,92 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0145 |
| Ц12-280-6 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 133 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,57 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,1 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00098 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0165 |
| Ц12-280-7 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,87 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,007 |
| Ц12-280-8 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 24,12 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00083 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0115 |
| Ц12-280-9 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 273 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 31,73 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0235 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0185 |
| Ц12-280-10 | Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, наружный диаметр труб 325 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,81 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 37,44 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 7,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0273 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,0255 |

Отдел 3. Трубопроводы внутристанционные тепловых электростанций

Раздел 1. Трубопроводы из деталей

Группа 12-300. Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-300-1 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 14-18 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2089 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 86,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 102 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,19 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 167 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 30,51 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 21,36 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,012 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0102 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 13,63 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,013 |
| Ц12-300-2 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 25-32 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1243 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 51,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 79,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,92 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 88,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 10,88 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00938 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0228 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,43 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,69 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,014 |
| Ц12-300-3 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 38-45 мм, толщина стенки 2,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 837 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 35,4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 66,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 52,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,77 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 6,43 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00796 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц12-300-4 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,04 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 32,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,97 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 28,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,65 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01817 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0199 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |
| Ц12-300-5 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 35,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,15 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 27,87 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,4 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,62 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01868 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0178 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,47 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-301. Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-301-1 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2792 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 86,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 102 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,19 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 191,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 167 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 37,56 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 20,51 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 16,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01221 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0502 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11,6 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,32 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,013 |
| Ц12-301-2 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 912 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 36,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 46,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 16,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 62,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,33 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 7,66 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00557 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0187 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-301-3 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 38 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 736 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 30,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 48,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,88 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 11,55 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 44,37 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,13 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 5,46 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00587 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0206 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,85 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-301-4 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,78 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 8,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 24,39 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01689 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0198 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,29 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |
| Ц12-301-5 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,66 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 7,68 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 23,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,22 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,21 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01646 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0195 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,22 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-302. Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-302-1 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2822 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 98,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 102 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,19 |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 191,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 128,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 37,56 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 20,51 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 16,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01221 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0502 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11,6 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,32 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,013 |
| Ц12-302-2 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 848 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 40,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 46,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 16,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 47,85 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,33 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 7,66 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00557 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0187 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,957 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-303. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-303-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1 МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2074 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 84,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 36,15 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 72,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 133 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 475,68 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01014 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0419 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-303-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 774 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 27,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 33,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,38 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 16,2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 32,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 44,83 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 156,62 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00401 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0187 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,345 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-303-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 513 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 18,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 27,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,78 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 8,6 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 12,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 24,39 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 87,77 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01094 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00655 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0198 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |

Группа 12-304. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-304-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 73,83 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 84,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 36,15 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 72,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 106 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 475,68 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000957 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01014 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0419 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц12-304-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1045 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 37,51 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 46,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,69 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 16,2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 32,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 47,85 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 217,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00557 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0187 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-304-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,79 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,08 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 5,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 8,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 36,76 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000203 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00481 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0207 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,727 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |

Группа 12-305. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-305-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 75 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 84,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,45 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 36,15 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 72,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 128 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 475,68 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01014 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0419 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10,4 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,93 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц12-305-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 883 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 42,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 46,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 16,2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 32,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 57,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 217,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00557 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0187 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 2,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,97 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,478 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц12-305-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 4,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1009 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 46,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 36,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,78 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 11,55 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 23,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 40,81 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 160,5 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00459 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,62 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,54 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-305-4 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 14,05 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,9 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 3,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 8,74 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 30,22 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01048 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00431 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0204 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,49 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-305-5 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 13 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,41 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 6,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,09 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01366 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00579 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0227 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-306. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-306-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 97,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 65,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,51 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 27,75 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 55,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 98,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 376,95 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00781 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0451 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц12-306-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 840 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 37,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 26,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 9,15 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 18,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 32,61 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 127,98 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00749 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00518 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0211 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,81 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,272 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц12-306-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 13 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,08 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,74 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,36 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 4,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 7,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,49 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01472 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00636 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0242 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-307. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-307-1 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный 16 мм, толщина стенки 2,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 75 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 84,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 36,15 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 48,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 128 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 475,68 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01014 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0819 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц12-307-2 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный 28 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 822 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 33,4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 41,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,15 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 12,6 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 16,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 44,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 169,64 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00504 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0193 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,86 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,373 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц12-307-3 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,81 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,78 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 3,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 9,77 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 41,97 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01683 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0215 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,489 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц12-307-4 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 14,05 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,9 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 2,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 8,74 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 30,22 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0159 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0204 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,583 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-308. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-308-1 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 14 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 337 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 506 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 14,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 171,9 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 163 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 229 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 57,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0088 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 13,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,286 |
| Ц12-308-2 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 18 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2497 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 217 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 103 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 75,5 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 28,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 40 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 19,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0911 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
| Ц12-308-3 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1739 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 162,4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 97 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 9,73 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 68,34 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 15,4 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 21,6 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0203 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,57 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,486 |
| Ц12-308-4 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 32-38 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 920 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 109,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 102 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,57 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 6,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 52,9 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 15 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,64 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000658 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0273 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,22 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,588 |
| Ц12-308-5 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 587 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 48,66 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 51,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,17 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,99 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,02 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,43 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0182 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0199 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,673 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-308-6 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 32,99 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 40,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,49 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,48 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,67 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,014 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0223 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,769 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-308-7 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 28,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 27,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,84 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,12 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,17 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0108 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0213 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,82 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,729 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-308-8 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 25,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,91 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,29 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,61 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,86 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0056 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0218 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,98 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-308-9 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 20,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,9 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,17 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,24 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0055 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0221 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-308-10 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,98 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,16 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,33 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,46 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00584 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0098 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,09 |
| Ц12-308-11 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 28,39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,57 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,13 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,48 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,49 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00848 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0204 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,994 |
| Ц12-308-12 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,81 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,11 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,15 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00448 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0212 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,39 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,42 |
| Ц12-308-13 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 18,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,09 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0053 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,18 |
| Ц12-308-14 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 21,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,69 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0033 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0059 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,8 |
| Ц12-308-15 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 22,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,23 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,42 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,55 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0027 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0029 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,28 |

Группа 12-309. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-309-1 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 12 мм, толщина стенки 1,4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4806 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 688,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 128 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 27,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 105,83 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 50,5 |
| М351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.ч | 295 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0097 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 17,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,332 |
| Ц12-309-2 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 14 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 381,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 178 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 13,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 62,44 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 28,7 |
| М351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.ч | 162 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0101 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 13,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Ц12-309-3 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 18 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2541 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 334,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 109 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 8,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 58,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 24,5 |
| М351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.ч | 142 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0089 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Ц12-309-4 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный 56 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 147,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 76,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 5,66 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,59 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,9 |
| М351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.ч | 63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,936 |

Группа 12-310. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-310-1 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 25 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1391 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 36,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 95,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 79,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 19,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,58 |
| М351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00583 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0203 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,57 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,246 |
| Ц12-310-2 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 32 мм, толщина стенки 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 35 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 165 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 80,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 74,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 15,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,4 |
| М351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.ч | 7,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00565 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0203 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,636 |
| Ц12-310-3 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 28 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 109 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 66,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 188 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 10 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,38 |
| М351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,93 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц12-310-4 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 597 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 24,8 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 54,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0106 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0199 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,419 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-310-5 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 591 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 20,7 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 57,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 48,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0107 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0218 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-310-6 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,54 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 20,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00402 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,781 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-310-7 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,74 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 32,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,67 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00423 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0246 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,6 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,943 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-310-8 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,14 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00403 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0238 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-310-9 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 42,74 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,09 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00336 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0053 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Раздел 2. Трубопроводы из узлов и блоков сварных

Группа 12-319. Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-319-1 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,71 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,8 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,31 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,44 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 21,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,3 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,08 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00654 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0223 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-2 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,27 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,62 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 15,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,56 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,16 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00396 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-3 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,9 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,58 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 13,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,24 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,67 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00354 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0328 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,07 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,98 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-4 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,82 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,5 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,23 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 9,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,18 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00384 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0407 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,57 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-5 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,2 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,33 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 5,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,35 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,67 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00424 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-6 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,13 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,52 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 4,83 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,33 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,58 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0027 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0063 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-7 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,97 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,25 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,2 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,54 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00281 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,39 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-8 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,8 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,32 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,54 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,02 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,41 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0053 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-9 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,06 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,26 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,44 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,23 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,45 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00335 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0059 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,53 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-10 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 325-377 мм, толщина стенки 10 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,76 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,28 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,61 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,09 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,12 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,29 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00335 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0037 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,68 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-11 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,88 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,21 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,81 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,53 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,02 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,29 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00275 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-12 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,78 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,31 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,93 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,97 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,98 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,23 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00309 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-13 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 630 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,69 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,16 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,16 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,89 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,17 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00332 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,59 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-14 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 630 мм, толщина стенки 15 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,53 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,2 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,39 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,68 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,12 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00502 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-15 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 1420 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,37 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,61 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,79 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,6 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,04 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00687 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,69 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-319-16 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 1620 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,37 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,61 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,83 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,61 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,04 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00669 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-320. Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-320-1 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 2,19 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,65 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,72 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,58 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 5,52 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 17,53 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,71 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,48 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000578 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00526 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0209 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,69 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-2 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,64 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,78 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,88 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,84 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 11,97 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,99 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,69 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000394 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00433 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0219 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,87 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,704 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-3 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,54 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,6 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 9,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,89 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,34 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00038 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0059 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0221 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,894 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-4 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,73 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,77 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 10,47 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,78 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,26 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000524 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00388 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0205 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,94 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-5 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,14 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,5 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,79 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 5,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,9 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,67 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000278 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00495 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0221 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,972 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-6 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,83 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,38 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,79 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,55 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,48 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000603 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0024 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0042 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,3 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,86 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-7 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 13 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,7 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,33 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,06 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,51 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,27 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000426 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0028 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,802 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-8 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 10 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,6 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,24 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,91 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,52 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000433 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0028 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,56 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-9 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 16 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,44 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,21 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,47 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,22 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,14 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000278 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0042 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,56 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,816 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-10 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 325-377 мм, толщина стенки 13 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,52 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,78 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,71 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,29 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,23 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000364 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0033 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,58 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-11 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 19 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,4 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,45 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,66 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,98 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,41 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000277 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0051 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-12 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,54 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,24 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,14 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,76 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,15 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000309 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0035 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0029 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,22 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,59 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-320-13 | Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 465 мм, толщина стенки 16 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,43 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,51 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,95 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,86 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000249 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0043 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0021 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-321. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-321-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,73 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,63 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,77 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,42 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 3,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 9,71 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,02 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00131 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0214 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,66 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 1,25 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,41 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,43 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 5,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,13 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00334 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00093 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0197 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 13 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,69 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,57 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 14,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,5 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,66 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0143 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0543 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00436 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0032 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,56 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-4 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 17 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,4 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,79 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 7,79 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,15 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,89 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,85 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0101 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0383 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00704 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0036 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0021 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-5 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 19 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,44 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,44 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 7,55 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,45 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,41 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0091 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,035 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00729 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0084 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-6 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 465 мм, толщина стенки 22 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,36 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,7 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 5,95 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,9 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,05 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0078 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0304 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,784 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00619 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0085 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,51 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-7 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 530 мм, толщина стенки 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,28 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,37 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,21 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,23 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,59 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,02 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0066 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0257 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,731 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00535 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0056 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-8 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 630 мм, толщина стенки 28 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,11 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,7 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,18 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,19 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,56 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0243 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,604 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00671 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0048 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,46 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-321-9 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный 720 мм, толщина стенки 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,12 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,99 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,75 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,1 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,18 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,51 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,74 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,618 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00574 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0056 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,54 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-322. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-322-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 11 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,04 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,55 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,84 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 29,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,5 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 4,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,81 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0211 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0762 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00386 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,93 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,526 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-322-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 13 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,92 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,36 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 23,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,75 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,017 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0616 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00443 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,867 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-322-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 194 мм, толщина стенки 16 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,57 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 15,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,6 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,77 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,37 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0132 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0482 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,579 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-322-4 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,96 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 13,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,8 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,39 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,56 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0111 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00669 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,539 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-322-5 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 22 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,67 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 11,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,29 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,51 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,73 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,01 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0334 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,755 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0058 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0052 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,548 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-322-6 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 26 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,33 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,91 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 8,25 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,47 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,37 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,61 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,25 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0073 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0275 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,691 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,778 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-323. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-323-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,84 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,37 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 23,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,5 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,37 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,017 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0614 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00465 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0045 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,93 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,424 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 20 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,66 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,8 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 17,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,09 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0126 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0455 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00718 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 16 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,76 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,31 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,08 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0141 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0511 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00529 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0049 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-4 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 194 мм, толщина стенки 20 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,51 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,21 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,12 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,32 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0395 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00698 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0063 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-5 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 28 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,45 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,31 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 12,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,04 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,61 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,7 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0315 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,613 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00781 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0059 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-6 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,41 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,04 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 10,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,69 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,54 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,66 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0256 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,463 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00695 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-7 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 26 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,77 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 9,99 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,51 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,04 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0287 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,629 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00551 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0061 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-8 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 36 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,82 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,39 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 7,92 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,79 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,36 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,67 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,17 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,006 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0222 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,457 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00778 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-9 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,45 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,18 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 6,33 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,3 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,19 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,35 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0211 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,411 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00731 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0044 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,565 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-10 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 50 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,59 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,72 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,9 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,17 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,37 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,2 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,004 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,015 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,314 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00726 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-323-11 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,96 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,15 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 5,11 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,6 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,73 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,45 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0186 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,434 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00675 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,21 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-324. Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-324-1 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 22 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,79 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,5 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,97 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 27,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,9 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,5 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,79 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,22 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0142 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0484 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00745 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0057 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-2 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,47 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,33 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,7 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 13,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,4 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,59 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,24 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,008 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,419 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00749 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0054 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,243 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-3 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 194 мм, толщина стенки 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,33 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,57 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 9,83 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,2 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,52 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,09 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,37 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00643 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0234 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,471 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00683 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0056 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,166 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-4 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 245 мм, толщина стенки 48 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,28 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,19 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 8,06 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,38 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,33 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,58 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,6 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0049 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0178 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,302 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00729 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0033 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-5 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 52 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,42 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,6 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 6,71 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,13 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,27 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,47 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,27 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0161 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,276 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00711 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0029 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,18 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-6 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 60 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,06 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,88 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,01 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,19 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,38 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,3 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0136 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00782 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0067 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,235 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-7 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 70 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,11 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,64 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 5,44 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,12 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,15 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,02 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,225 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00797 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0071 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,182 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-8 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 80 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,1 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,09 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,68 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,99 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,7 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,01 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,145 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00828 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-324-9 | Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный 465 мм, толщина стенки 80 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,09 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,02 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,88 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,6 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0097 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,129 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00934 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0069 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,176 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-325. Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-325-1 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 530 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,78 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,7 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 3,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,98 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,93 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00407 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-2 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 530 мм, толщина стенки 11 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,67 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,24 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,1 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 2,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,02 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00458 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-3 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 720 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,68 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,77 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 2,42 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,84 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00434 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-4 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 720 мм, толщина стенки 11 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,64 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,2 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 2,01 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,49 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00396 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-5 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 820 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,67 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,15 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,8 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 2,13 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,47 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,66 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00428 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,55 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-6 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 820 мм, толщина стенки 11 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,22 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,82 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,11 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00395 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-7 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 1020 мм, толщина стенки 10 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,7 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,64 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,57 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,28 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,23 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00431 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-8 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 1020 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,53 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,65 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,16 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,69 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-325-9 | Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа, диаметр наружный 1220 мм, толщина стенки 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,5 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,05 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,09 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,58 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00456 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-326. Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-326-1 | Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 630 мм, толщина стенки 17 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,24 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,51 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,16 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,99 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,76 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-326-2 | Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 630 мм, толщина стенки 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,3 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,55 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,45 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,59 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,2 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,709 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0056 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-326-3 | Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 720 мм, толщина стенки 22 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,33 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,07 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,04 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,58 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,46 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0062 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-327. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-327-1 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 13 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,9 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,47 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,43 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,44 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,98 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,23 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,78 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,52 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,431 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-327-2 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 194 мм, толщина стенки 15 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,57 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,28 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,67 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,26 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,57 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,62 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,58 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,626 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-327-3 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 16 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,65 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,28 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,01 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,1 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,47 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,55 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-327-4 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 20 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,39 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,09 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,83 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,31 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,86 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-327-5 | Трубопроводы из низколегированной стали 15 ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 22 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,39 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,95 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,62 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,23 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,71 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,34 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,05 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0058 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,957 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-327-6 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 26 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,28 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,74 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,24 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,17 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,44 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,677 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0059 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,699 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-328. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-328-1 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 194 мм, толщина стенки 17 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,58 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,31 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,02 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,51 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,71 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,559 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-328-2 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 19 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,55 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,72 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,8 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,33 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0052 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,531 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-328-3 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 24 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,34 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,78 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,05 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,25 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,53 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,686 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0053 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,506 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-328-4 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 28 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,31 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,34 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,18 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,47 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,18 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,57 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,5 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,646 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,28 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,768 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-328-5 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,26 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,12 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,58 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 5,36 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,86 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,14 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,43 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,26 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0222 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,414 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,518 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-328-6 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный 426 мм, толщина стенки 36 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,26 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,12 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,94 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,57 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,79 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0051 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0195 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,46 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0038 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,646 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-329. Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-329-1 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,71 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,96 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,95 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,74 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,48 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000326 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,69 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,261 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-329-2 | Трубопроводы из низколегированной стали 15 ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный 194 мм, толщина стенки 26 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,41 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,11 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,97 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,35 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,47 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,37 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000155 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,619 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0044 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,36 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,271 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-329-3 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 36 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,26 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,98 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 6,95 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,79 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,18 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,56 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0217 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000135 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,435 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0055 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,297 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-329-4 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 42 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,25 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,4 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,35 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,13 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,51 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,04 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00477 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0181 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000136 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,375 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0063 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,483 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-329-5 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 50 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,19 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,59 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 4,33 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,01 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,37 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,48 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00396 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,015 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,314 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0065 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,18 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,268 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-329-6 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный 465 мм, толщина стенки 60 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,17 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,1 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,64 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,53 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 3,56 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,83 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,06 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,31 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,23 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00317 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0123 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000075 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,222 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0065 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,292 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-329-7 | Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный 530 мм, толщина стенки 65 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,18 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,11 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,71 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,64 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 3,86 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,78 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,05 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,29 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,22 |
| М400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00285 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0111 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000073 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,185 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0059 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,19 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,312 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-330. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-330-1 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 57 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,008 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0001 |
| Ц12-330-2 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 76 мм, толщина стенки 3 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000095 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,021 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0001 |
| Ц12-330-3 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0001 |
| Ц12-330-4 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000118 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0001 |
| Ц12-330-5 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,024 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000128 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,038 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-330-6 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,032 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000144 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0003 |
| Ц12-330-7 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 6 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,053 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,016 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000161 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0004 |
| Ц12-330-8 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,31 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,023 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0006 |
| Ц12-330-9 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 325 мм, толщина стенки 8 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,038 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000429 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,076 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,073 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц12-330-10 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов внутри зданий, диаметр наружный 377 мм, толщина стенки 9 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,025 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000433 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Группа 12-331. Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов на эстакадах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-331-1 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов на эстакадах, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 4 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000097 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0001 |
| Ц12-331-2 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов на эстакадах, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,042 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,039 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0003 |
| Ц12-331-3 | Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых узлов на эстакадах, диаметр наружный 219 мм, толщина стенки 7 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,018 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,041 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0005 |