Отдел 4. Трубопроводы шахтные

Раздел 1. Трубопроводы стальные в стволе шахты

Группа 12-362. Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-362-1 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, наружный диаметр 219 мм, глубина ствола 100-400 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,09 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 182,78 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,52 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,6 |
| Ц12-362-2 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, наружный диаметр 219 мм, глубина ствола 500-600 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 244,97 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,52 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,6 |
| Ц12-362-3 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, наружный диаметр 219 мм, глубина ствола 700-800 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,44 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 277,97 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 29 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,6 |
| Ц12-362-4 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм, глубина ствола 100-400 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,33 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 251,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 30 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,6 |
| Ц12-362-5 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм, глубина ствола 500-800 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,84 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 319,86 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 30 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,6 |
| Ц12-362-6 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола 100-200 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 318 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 262,74 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| Ц12-362-7 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола 300-400 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,11 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 318,59 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| Ц12-362-8 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола 500-600 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 383 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,11 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 364,28 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| Ц12-362-9 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм, глубина ствола 700-800 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,11 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 411,25 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 15,36 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| Ц12-362-10 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм, глубина ствола 100-400 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 395 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,33 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 317,32 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| Ц12-362-11 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном. Монтаж стальных труб из плетей на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм, глубина ствола 500-800 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,15 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 475,98 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 35 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |

Раздел 2. Трубопроводы стальные в горизонтальных и наклонных выработках

Группа 12-375. Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-375-1 | Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном, наружный диаметр труб 219-325 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,54 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 148,51 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |

Раздел 3. Трубопроводы стальные водоотливных установок

Группа 12-392. Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-392-1 | Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном, наружный диаметр труб 219-325 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,58 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 218,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 4,32 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 7,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,0234 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,2 |

Группа 12-393. Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном и арматура приемных колодцев

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-393-1 | Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном и арматура приемных колодцев, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 75,09 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 9,52 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 1,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,6 |
| Ц12-393-2 | Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном и арматура приемных колодцев, наружный диаметр труб 273-325 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,8 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 120,45 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 11,55 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 2,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,6 |

Раздел 4. Трубопроводы проходческие в стволе шахты

Группа 12-416. Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-416-1 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 60-83 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,82 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 27,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,09 |
| Ц12-416-2 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 108 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,65 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 27,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,11 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,22 |
| Ц12-416-3 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 127 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,47 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 31,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,22 |
| Ц12-416-4 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 159 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,27 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 31,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| Ц12-416-5 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 168 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 31,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| Ц12-416-6 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 219 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,7 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 54,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,75 |
| Ц12-416-7 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,36 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 42,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6 |
| Ц12-416-8 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 600 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,39 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 42,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6 |
| Ц12-416-9 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 700 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,36 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 42,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 6 |
| Ц12-416-10 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,62 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 115,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| Ц12-416-11 | Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и на канатах, наружный диаметр труб 900-1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,39 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 154,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |

Отдел 5. Трубопроводы молочных, молочно-консервных, маслодельных и сыродельных заводов на быстроразъемных соединениях

Группа 12-458. Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-458-1 | Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 18,28 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,2 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 2,3 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0018 |
| Ц12-458-2 | Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 53 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,57 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21,32 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,8 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,6 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0018 |
| Ц12-458-3 | Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 7,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 29,32 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,6 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0028 |

Группа 12-459. Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-459-1 | Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,5 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,8 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 2,3 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0018 |
| Ц12-459-2 | Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 53 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,64 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,4 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 2,3 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0018 |
| Ц12-459-3 | Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 25 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,5 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 3,3 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0028 |

Группа 12-460. Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-460-1 | Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 38 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,22 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 2,3 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0018 |
| Ц12-460-2 | Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 53 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,34 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 2,3 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0018 |
| Ц12-460-3 | Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, наружный диаметр труб 80 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21,96 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,5 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 3,3 |
| 1/10-230-15/305 | Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая | т | 0,0028 |

Отдел 7. Трубные проводки систем автоматизации

Раздел 1. Трубные проводки из труб углеродистых и низколегированных сталей

Группа 12-522. Трубные проводки из водогазопроводных труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-522-1 | Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 257,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 69,81 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 69,81 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 69,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,42 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00454 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 68,3 |
| 5/20-30-3/36 | Скоба двухлапковая марки СД-34У3 | 10 шт. | 27 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Контргайка | шт. | 255 |
| П6/10-20 | Угольник прямой | шт. | 255 |
| Ц12-522-2 | Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 598 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 393,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 114,24 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 114,24 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 114,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,33 |
| 1/10-230-45-10/245 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, красно-коричневая | т | 0,002 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00342 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0102 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/36 | Скоба двухлапковая марки СД-34У3 | 10 шт. | 20 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/10 | Трубы и детали трубопроводов чугунные |  |  |
| П6/10-20 | Контргайка | шт. | 255 |
| П6/10-20 | Угольник прямой | шт. | 255 |
| Ц12-522-3 | Проводка трубная на соединениях сварных, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 219,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,37 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 57,12 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 57,12 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 57,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,17 |
| 1/10-230-45-10/245 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, красно-коричневая | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,64 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 68,3 |
| 5/20-30-3/36 | Скоба двухлапковая марки СД-34У3 | 10 шт. | 27 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |
| Ц12-522-4 | Проводка трубная на соединениях сварных, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 521 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 355,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,56 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 101,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 101,54 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 101,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 9,26 |
| 1/10-230-45-10/245 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, красно-коричневая | т | 0,002 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/36 | Скоба двухлапковая марки СД-34У3 | 10 шт. | 20 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |

Группа 12-523. Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-523-1 | Проводка трубная на соединениях разъемных, наружный диаметр 10 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 31,73 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 31,73 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 31,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0024 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,114 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
| Ц12-523-2 | Проводка трубная на соединениях разъемных, наружный диаметр 22 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 45,69 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 45,69 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 45,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00227 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 68 |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 27 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
| Ц12-523-3 | Проводка трубная на соединениях сварных, наружный диаметр 10 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,37 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 31,73 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 31,73 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 31,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00214 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,114 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
| Ц12-523-4 | Проводка трубная на соединениях сварных, наружный диаметр 22 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 355 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,54 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 48,61 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 48,61 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 48,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00227 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 68 |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 27 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |

Группа 12-524. Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-524-1 | Проводка трубная на соединениях разъемных, наружный диаметр 15 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4,4 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 2,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,116 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 584 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
| Ц12-524-2 | Проводка трубная на соединениях разъемных, наружный диаметр 35 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4,4 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 408 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
| Ц12-524-3 | Проводка трубная на соединениях сварных, наружный диаметр 15 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,62 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4,4 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 2,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,116 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 584 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
| Ц12-524-4 | Проводка трубная на соединениях сварных, наружный диаметр 35 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,66 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 4,4 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,58 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| 3/10-10-20-30/10 | Хомут с резьбой и прокладкой КТР-15 | шт. | 408 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |

Группа 12-525. Трубные проводки из стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-525-1 | Проводки трубные, прокладываемые блоками из труб углеродистых и низколегированных сталей диаметром 10 мм (единица измерения - 1000 м труб в блоке) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,06 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 6,35 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,96 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,114 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/10 | Краска-эмаль БТ-177, серебристая | т | 0,028 |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 52,5 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,8 |
| Ц12-525-2 | Проводки трубные, прокладываемые блоками из труб цветных металлов диаметром 10 мм (единица измерения - 1000 м труб в блоке) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 18,15 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 18,15 |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 11,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/245 | Эмаль пентафталевая ПФ-133, красно-коричневая | т | 0,0196 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0352 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 4,48 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,114 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 9,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/14 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | кг | 63 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 3,1 |

Раздел 2. Трубные проводки из труб легированных и коррозионностойких сталей

Группа 12-535. Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-535-1 | Проводка трубная на соединениях разъемных, наружный диаметр 10 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 31,73 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 31,73 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00214 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,114 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |
| Ц12-535-2 | Проводка трубная на соединениях разъемных, наружный диаметр 22 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 46,07 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 46,07 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 18,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00227 |
| 1/10-240-50-16/15 | Шайба диаметром 6 мм | кг | 0,31 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 68 |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 27,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |
| Ц12-535-3 | Проводка трубная на соединениях сварных, наружный диаметр 10 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 38,59 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 48,61 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 48,61 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 19,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,62 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 12,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,114 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 102 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |
| Ц12-535-4 | Проводка трубная на соединениях сварных, наружный диаметр 22 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 442 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 53,82 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 69,81 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 69,81 |
| М331006 | Станок трубонарезной | маш.ч | 27,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,57 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/16 | Хомутик С 440 У2 | шт. | 68 |
| 5/20-30-3/32 | Скоба СО-22 | 10 шт. | 27,2 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-70 | Заглушки | шт. | 50 |

Группа 12-536. Трубные проводки систем обогрева

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-536-1 | Проводка трубная, наружный диаметр 22 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,85 |
| М150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |

Раздел 3. Трубные проводки из труб цветных металлов

Группа 12-548. Трубные проводки из труб цветных металлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-548-1 | Проводка трубная, наружный диаметр 10 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,00027 |
| 1/10-240-50-16/20 | Шайба диаметром 8 мм | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-3/38 | Скоба монтажная марки СБ-10У2 | 10 шт. | 12,8 |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,02 |

Раздел 4. Трубные проводки из пластмассовых труб и пневматических кабелей. Коробки соединительные для пневмокабелей КС-7 и КС-14

Группа 12-558. Трубные проводки из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-558-1 | Трубные проводки из пластмассовых труб диаметром до 10 мм по металлоконструкциям в защитных трубах по лоткам и в коробах (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| 3/13-50-10/20 | Втулка пластмассовая соединительная КПУ | 1000 шт. | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 3,9 |

Группа 12-559. Трубные проводки из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-559-1 | Проводка трубная из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и разделкой концов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 3,49 |
| М350451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 0,08 |

Группа 12-560. Коробки соединительные для пневматических линий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-560-1 | Коробки соединительные типа КС-7 (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 50 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 70 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2000 |
| Ц12-560-2 | Коробки соединительные типа КС-14 (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 50 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 140 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 240 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-30-1 | Наконечники кабельные | шт. | 2000 |

Отдел 8. Трубопроводы и арматура установок автоматического пожаротушения

Группа 12-590. Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-590-1 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,04 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 8,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,575 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,575 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,45 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 3,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,033 |
| Ц12-590-2 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,8 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 8,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,81 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00168 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,81 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,072 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 0,67 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 7,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,05 |
| Ц12-590-3 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,7 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 10,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 27 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,93 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,218 |
| Ц12-590-4 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,73 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 13,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| Ц12-590-5 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,6 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 13,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0119 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 60 |
| Ц12-590-6 | Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 13,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0154 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 60 |

Группа 12-591. Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-591-1 | Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 40 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,8 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 9,52 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 8,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00156 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,76 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,45 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 3,6 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,033 |
| Ц12-591-2 | Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,83 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 9,52 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 8,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,81 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00168 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,81 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,072 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,59 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 0,68 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 7,2 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,05 |
| Ц12-591-3 | Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,7 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 11,93 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 10,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 27 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,74 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,218 |
| Ц12-591-4 | Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,73 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 14,98 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 13,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| Ц12-591-5 | Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 294,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,6 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 14,72 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 13,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0119 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |
| Ц12-591-6 | Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 14,72 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 13,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0154 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,88 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20 |

Группа 12-592. Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-592-1 | Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 10 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1656 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,85 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 22,21 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 88,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001134 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0142 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,6 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 40 |
| Ц12-592-2 | Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 32 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1802 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 111,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,54 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 22,21 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 88,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004534 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,46 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0152 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,6 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,36 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 4,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 36 |
| Ц12-592-3 | Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 50 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1923 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,28 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 22,21 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 88,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 16,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0964 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,56 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 5,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 56 |
| Ц12-592-4 | Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб 80 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,66 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 22,21 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 88,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 19,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1492 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 1,12 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 10,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 112 |

Группа 12-593. Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-593-1 | Трубопроводы спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб до 40 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1950 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 144,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,41 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 17,14 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 139,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00981 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0236 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 11,6 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,36 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 4,8 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 36 |
| Ц12-593-2 | Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, условный диаметр труб до 32 мм (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 138,35 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,66 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 22,21 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 139,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,003924 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0222 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6,6 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,36 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 4,5 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 36 |

Группа 12-594. Оросители, насадки, генераторы пены

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-594-1 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| Ц12-594-2 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| Ц12-594-3 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 16 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| Ц12-594-4 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| Ц12-594-5 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 40 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,5 |
| Ц12-594-6 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,5 |
| Ц12-594-7 | Генераторы пены, диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,16 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 16 |
| Ц12-594-8 | Генераторы пены, диаметр условного прохода до 75 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,32 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 32 |
| Ц12-594-9 | Генераторы пены, диаметр условного прохода до 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 294 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,005 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 1,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 1,5 |
| Ц12-594-10 | Ороситель, насадка газового пожаротушения выпускная (распылитель) без декоративной розетки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 4 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2 |
| Ц12-594-11 | Ороситель, насадка газового пожаротушения выпускная (распылитель) с декоративной розеткой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 2,5 |
| 1/10-235-3/47 | Льняная прядь | кг | 2,5 |

Группа 12-595. Арматура тросовой побудительной системы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-595-1 | Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 25,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,002 |
| 5/90 | Прочие материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/90-10/4 | Дюбель монтажный У658 | 10 шт. | 20 |
| Ц12-595-2 | Ролик натяжения троса (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0002 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-6/1 | Колпачок К440 УХЛ2 | 10 шт. | 10 |
| Ц12-595-3 | Трос с замками тросовой системы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7,3 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/1 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | т | 0,002 |

Группа 12-596. Разные работы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-596-1 | Приготовление раствора пенообразователя и заполнение им пневмобака (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 3,16 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 8,38 |
| Ц12-596-2 | Заполнение бака пенообразователем (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 5,27 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,27 |

Отдел 9. Компенсаторы и смотровые фонари

Раздел 1. Компенсаторы стальные линзовые и сальниковые

Группа 12-631. Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-631-1 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 14,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,52 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000168 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00274 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,4 |
| Ц12-631-2 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 23,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000207 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00384 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,46 |
| Ц12-631-3 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 175-200 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 23,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,1 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000403 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,18 |
| Ц12-631-4 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,97 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 59,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000698 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,34 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0157 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,19 |
| Ц12-631-5 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,22 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 90,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,75 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000698 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,34 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0157 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,5 |
| Ц12-631-6 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,87 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 90,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,71 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000807 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,5 |
| Ц12-631-7 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 450-500 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 538 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 52,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0364 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,2 |
| Ц12-631-8 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 687 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,23 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 78,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 15,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001417 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0433 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,24 |
| Ц12-631-9 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 700-800 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1020 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,72 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 125,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 70,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 22,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000937 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,7 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0566 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,99 |
| Ц12-631-10 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 900 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1060 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,02 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 151,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 78,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 26,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001199 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0634 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,43 |
| Ц12-631-11 | Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,7 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 171,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 90,88 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,77 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 29,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001308 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0772 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,16 |

Раздел 2. Компенсаторы волнистые из углеродистых качественных, легированных, коррозионностойких и жаростойких сталей

Группа 12-649. Компенсаторы волнистые типа КВП1 из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-649-1 | Компенсаторы сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВП1) из стали 20 на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,086 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00164 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,34 |
| Ц12-649-2 | Компенсаторы сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВП1) из стали 20 на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
| Ц12-649-3 | Компенсаторы сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВП1) из стали 20 на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,33 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00511 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| Ц12-649-4 | Компенсаторы сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВП1) из стали 20 на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,12 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,56 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00921 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,95 |

Группа 12-650. Компенсаторы волнистые типа КВО или КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-650-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО или КВО5) до 3 волн из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,238 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
| Ц12-650-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО или КВО5) до 3 волн из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,334 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00157 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| Ц12-650-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО или КВО5) до 3 волн из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000081 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00292 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,95 |

Группа 12-651. Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5 и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-651-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5) от 4 волн и сильфонные сдвиговые (волнистые КВП) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,086 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,34 |
| Ц12-651-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5) от 4 волн и сильфонные сдвиговые (волнистые КВП) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,31 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,238 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
| Ц12-651-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5) от 4 волн и сильфонные сдвиговые (волнистые КВП) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,42 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,334 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00258 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| Ц12-651-4 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5) от 4 волн и сильфонные сдвиговые (волнистые КВП) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 2,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000081 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00445 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,95 |

Группа 12-652. Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-652-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,2 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000021 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,086 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00164 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,34 |
| Ц12-652-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,96 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,238 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
| Ц12-652-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,334 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00511 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| Ц12-652-4 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,83 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000096 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,56 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00921 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,95 |

Группа 12-653. Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-653-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали 20 на фланцах на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
| Ц12-653-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали 20 на фланцах на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц12-653-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали 20 на фланцах на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
| Ц12-653-4 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО) или сильфонные поворотные (волнистые типа КВУ) из стали 20 на фланцах на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |

Группа 12-654. Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-654-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц12-654-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц12-654-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц12-654-4 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |

Группа 12-655. Компенсаторы волнистые типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-655-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВВ) из стали 20 на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц12-655-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВВ) из стали 20 на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
| Ц12-655-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВВ) из стали 20 на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
| Ц12-655-4 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВВ) из стали 20 на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,83 |

Группа 12-656. Компенсаторы волнистые типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-656-1 | Компенсаторы сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВПФ) из стали 20 на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
| Ц12-656-2 | Компенсаторы сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВПФ) из стали 20 на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,84 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,84 |

Группа 12-657. Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-657-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5), сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВВ и КВПФ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
| Ц12-657-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5), сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВВ и КВПФ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
| Ц12-657-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5), сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВВ и КВПФ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,42 |
| Ц12-657-4 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО, КВО5), сильфонные сдвиговые (волнистые типа КВВ и КВПФ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,83 |

Группа 12-658. Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-658-1 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,15 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
| Ц12-658-2 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,19 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 0,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
| Ц12-658-3 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,17 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
| Ц12-658-4 | Компенсаторы сильфонные осевые (волнистые типа КВО и КВО5) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350-400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 1,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,3 |

Отдел 10. Закладные и отборные устройства системы автоматизации

Раздел 1. Закладные устройства систем автоматизации

Группа 12-698. Закладные устройства приборов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-698-1 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 59,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-40-3/2 | Заглушка У468 УХЛ2 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-25 | Бобышки скошенные | шт. | 100 |
| Ц12-698-2 | Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,508 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,63 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 16,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 17 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,4 |
| 1/10-260-60-1/6 | Прокат тонколистовой горячекатаный из легированной нержавеющей (жаростойкой) стали марки 08Х18Н10Т толщиной 2 мм | т | 0,11 |
| Ц12-698-3 | Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопровода диаметром до 76 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 359 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,97 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 29 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-30-5/2 | Бирка маркировочная У134 | 100 шт. | 1 |
| 5/20-40-3/2 | Заглушка У468 УХЛ2 | 10 шт. | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350-25 | Бобышки скошенные | шт. | 100 |
| Ц12-698-4 | Закладные устройства для установки поверхностных приборов-прижим (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 12 |
| Ц12-698-5 | Закладные устройства с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов) (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15 |
| Ц12-698-6 | Закладные устройства в кирпичной кладке (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |

Группа 12-699. Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-699-1 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 182,78 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 279,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10 |
| Ц12-699-2 | Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов (единица измерения - 1000 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 469,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 30 |

Отдел 11. Разные работы, связанные с монтажом трубопроводов

Группа 12-748. Предварительный подогрев сварных соединений труб

Состав работ:

а) изготовление и установка манжет и воронки из асбеста (нормы 6-9);

б) поджиг и регулирование пламени горелки (нормы 6-9);

в) нагрев кромок стыка (нормы 6-9);

г) контроль за температурой нагрева, запись в журнал (нормы 6-9);

д) сдвиг манжет на стык, снятие манжет (нормы 6-9);

е) подноска материалов на расстояние 30 м (нормы 6-9);

ж) перестановка подмостей (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-748-1 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 108 х 12-219 х 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00006 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00076 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00095 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00001 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-748-2 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 219 х 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0001 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00147 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,0021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00001 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-748-3 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 273 х 16-325 х 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00012 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00181 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00314 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00002 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-748-4 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 377 х 16-426 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00016 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00248 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00494 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00002 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-748-5 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 426 х 40-426 х 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00017 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00279 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00641 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00002 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-748-6 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 83 х 8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,68 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,35 |
| Ц12-748-7 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 89Х10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,71 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,85 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,45 |
| Ц12-748-8 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 108Х15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,59 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| Ц12-748-9 | Предварительный подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 108Х20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,06 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| Ц12-748-10 | Предварительный подогрев сварных соединений труб: добавлять при работе с подмостей (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |

Группа 12-749. Сопутствующий подогрев сварных соединений труб

Состав работ:

а) изготовление и установка манжет и конуса из асбеста (нормы 6-9);

б) поджиг и регулирование пламени горелки (нормы 6-9);

в) нагрев кромок стыка (нормы 6-9);

г) контроль за температурой нагрева, запись в журнал (нормы 6-9);

д) сдвиг манжет на стык, снятие манжет (нормы 6-9);

е) подноска материалов на расстояние 30 м (нормы 6-9);

ж) перестановка подмостей (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-749-1 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 108 х 12-219 х 12 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00006 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00159 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00001 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-749-2 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 219 х 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0001 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00421 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00007 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-749-3 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 273 х 16-325 х 40 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00012 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00627 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00007 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-749-4 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 377 х 16-426 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00016 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00988 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00008 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-749-5 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 426 х 40-426 х 60 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00018 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,01191 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00008 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-749-6 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 83Х8 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,68 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,93 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,35 |
| Ц12-749-7 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 89Х10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,71 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,85 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,45 |
| Ц12-749-8 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 108Х15 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,59 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| Ц12-749-9 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, наружный диаметр и толщина стенки 108Х20 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,06 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,5 |
| Ц12-749-10 | Сопутствующий подогрев сварных соединений труб: добавлять при работе с подмостей (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |

Группа 12-752. Термическая обработка сварных стыков трубопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-752-1 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 57 х 10 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00022 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00159 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,0001 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-2 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 76 х 12-114 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00022 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,00217 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00185 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,0001 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-3 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 159 х 18-160 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00037 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,003 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00383 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-4 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 219 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00029 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00046 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,005 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00579 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-5 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 273 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 7,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00049 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00046 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0088 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,00752 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-6 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 325 х 18 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 7,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00057 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00057 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0104 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,0157 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-7 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 377 х 18 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00057 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00077 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0101 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,01786 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-8 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 426 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 8,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00082 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00095 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0145 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,01924 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-9 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 530 х 16 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 8,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,00097 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0011 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,03295 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-10 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 720 х 18 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0015 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,023 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,05451 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-11 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 820 х 18 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0019 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,0285 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,07358 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00013 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |
| Ц12-752-12 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов, наружный диаметр и толщина стенки 1020 х 16-1020 х 21,6 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/17 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм | т | 0,0017 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,0033 |
| 1/10-80-25/37 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0,028 |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,10954 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-8/148 | Кабель силовой марки ПвБШв 3 х 50-1 с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с тремя жилами сечением 50 мм2, на напряжение 1 кВ | 1000 м | 0,00016 |
| 5/10-20-30/18 | Провод силовой гибкий термостойкий марки ПСУ-180 с медной жилой, с изоляцией из эскапоновой стеклоткани и дельта-асбеста, подклеенного кремнийорганическим лаком и пропитанного водно-эмульсионным лаком на основе кремнийорганического лака, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,00005 |

Группа 12-753. Протравка и промывка труб различными реактивами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-753-1 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 15-38 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,5 |
| Ц12-753-2 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 48 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,01 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,01 |
| Ц12-753-3 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 57 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,92 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,92 |
| Ц12-753-4 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 76 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,33 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,33 |
| Ц12-753-5 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 89 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,26 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,26 |
| Ц12-753-6 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 108 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,56 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 1,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 20,56 |
| Ц12-753-7 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 133-159 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,15 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 2,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 26,15 |
| Ц12-753-8 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 219-426 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 101,54 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 3,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 101,54 |
| Ц12-753-9 | Протравка и промывка труб различными реактивами, наружный диаметр 530-630 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 342,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 168,81 |
| М050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 6,3 м3/мин | маш.ч | 4,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 168,81 |

Группа 12-754. Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-754-1 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,085 |
| Ц12-754-2 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,43 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000093 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| Ц12-754-3 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,88 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| Ц12-754-4 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,58 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,075 |
| Ц12-754-5 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,73 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,31 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,083 |
| Ц12-754-6 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,31 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0003 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,118 |
| Ц12-754-7 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,81 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,41 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,175 |
| Ц12-754-8 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00096 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,215 |
| Ц12-754-9 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,33 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,96 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,58 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,263 |
| Ц12-754-10 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 377 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,59 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,96 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,58 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,263 |
| Ц12-754-11 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм (единица измерения - врезка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,37 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |

Группа 12-755. Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-755-1 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,043 |
| Ц12-755-2 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,053 |
| Ц12-755-3 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,053 |
| Ц12-755-4 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,14 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,068 |
| Ц12-755-5 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 133 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,98 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,078 |
| Ц12-755-6 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,155 |
| Ц12-755-7 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00069 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,24 |
| Ц12-755-8 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,84 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,265 |
| Ц12-755-9 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00125 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,325 |
| Ц12-755-10 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 377 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,385 |
| Ц12-755-11 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,33 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00195 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,518 |
| Ц12-755-12 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| Ц12-755-13 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,67 |
| Ц12-755-14 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 720 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,49 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,773 |
| Ц12-755-15 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 820 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,59 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,858 |
| Ц12-755-16 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,94 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,7 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,288 |
| Ц12-755-17 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1220 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,82 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,288 |
| Ц12-755-18 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1420 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,01 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00981 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,803 |
| Ц12-755-19 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1620 мм (единица измерения - присоединение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,15 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0112 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,145 |

Отдел 12. Арматура общего назначения

Раздел 1. Арматура фланцевая, приварная, муфтовая

Группа 12-791. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-791-1 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000371 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000106 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,053 |
| Ц12-791-2 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000114 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,057 |
| Ц12-791-3 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000413 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000118 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,059 |
| Ц12-791-4 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000413 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000118 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,059 |
| Ц12-791-5 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000791 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000226 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,113 |
| Ц12-791-6 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000798 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000228 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,114 |
| Ц12-791-7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,398 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000826 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000236 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,118 |
| Ц12-791-8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001162 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000332 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,166 |
| Ц12-791-9 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001694 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000484 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,242 |
| Ц12-791-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002282 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000652 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,326 |
| Ц12-791-11 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003402 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000972 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,486 |
| Ц12-791-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003955 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00113 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,565 |
| Ц12-791-13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,006419 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001834 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,917 |
| Ц12-791-14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,008883 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002538 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,269 |
| Ц12-791-15 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,68 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,011655 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00333 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,665 |
| Ц12-791-16 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,077 |
| Ц12-791-17 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,019656 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005616 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,808 |
| Ц12-791-18 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,027643 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,007898 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,949 |
| Ц12-791-19 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,042525 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01215 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 6,075 |
| Ц12-791-20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,07133 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,02038 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 10,19 |
| Ц12-791-21 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,093793 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,026798 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 13,399 |
| Ц12-791-22 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126441 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,036126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18,063 |

Группа 12-792. Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-792-1 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000455 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00013 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,065 |
| Ц12-792-2 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,02 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000483 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000138 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,069 |
| Ц12-792-3 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000987 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000282 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,141 |
| Ц12-792-4 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001057 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000302 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,151 |
| Ц12-792-5 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,688 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001813 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000518 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,259 |
| Ц12-792-6 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001883 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000538 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,269 |
| Ц12-792-7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002492 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000712 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,356 |
| Ц12-792-8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005124 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001464 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,732 |
| Ц12-792-9 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005243 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001498 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,749 |
| Ц12-792-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,008316 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002376 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,188 |
| Ц12-792-11 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,011459 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003274 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,637 |
| Ц12-792-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,017157 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004902 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,451 |
| Ц12-792-13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,023933 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,006838 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,419 |
| Ц12-792-14 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,030597 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008742 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4,371 |
| Ц12-792-15 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,85 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,68 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,054362 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,015532 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 7,766 |
| Ц12-792-16 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,067445 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01927 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9,635 |
| Ц12-792-17 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,092064 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,026304 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 13,152 |
| Ц12-792-18 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,132412 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,037832 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18,916 |

Группа 12-793. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-793-1 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000791 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000226 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,113 |
| Ц12-793-2 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000798 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000228 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,114 |
| Ц12-793-3 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000819 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000234 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,117 |
| Ц12-793-4 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001162 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000332 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,166 |
| Ц12-793-5 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001694 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000484 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,242 |
| Ц12-793-6 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002282 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000652 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,326 |
| Ц12-793-7 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003402 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000972 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,486 |
| Ц12-793-8 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003955 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00113 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,565 |
| Ц12-793-9 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,006419 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001834 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,917 |
| Ц12-793-10 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,008883 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002538 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,269 |
| Ц12-793-11 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,68 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,011655 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00333 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,665 |
| Ц12-793-12 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,014539 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004154 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,077 |
| Ц12-793-13 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,019656 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,005616 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,808 |
| Ц12-793-14 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,027643 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,007898 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,949 |
| Ц12-793-15 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,4 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,042525 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01215 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 6,075 |
| Ц12-793-16 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,07133 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,02038 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 10,19 |
| Ц12-793-17 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,093793 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,026798 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 13,399 |
| Ц12-793-18 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,126441 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,036126 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18,063 |
| Ц12-793-19 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,8 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,119343 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,034098 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 17,049 |

Группа 12-794. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-794-1 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,04 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001813 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000518 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,259 |
| Ц12-794-2 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,06 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001883 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000538 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,269 |
| Ц12-794-3 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,08 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002492 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000712 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,356 |
| Ц12-794-4 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005124 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001464 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,732 |
| Ц12-794-5 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,12 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005243 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001498 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,749 |
| Ц12-794-6 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,008316 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,002376 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,188 |
| Ц12-794-7 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,17 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,011459 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,003274 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,637 |
| Ц12-794-8 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,017157 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,004902 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 2,451 |
| Ц12-794-9 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,35 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,023933 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,006838 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 3,419 |
| Ц12-794-10 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,51 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,030597 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,008742 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 4,371 |
| Ц12-794-11 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,68 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,054362 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,015532 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 7,766 |
| Ц12-794-12 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,067445 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,01927 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 9,635 |
| Ц12-794-13 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,092064 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,026304 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 13,152 |
| Ц12-794-14 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,94 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,132412 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,037832 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 18,916 |

Группа 12-795. Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-795-1 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| Ц12-795-2 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-795-3 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,026 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-795-4 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,033 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-795-5 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| Ц12-795-6 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00052 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-795-7 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-795-8 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-795-9 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-795-10 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,044 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,14 |
| Ц12-795-11 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,013 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |
| Ц12-795-12 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,087 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,021 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| Ц12-795-13 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,092 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,33 |
| Ц12-795-14 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,153 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,036 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,53 |
| Ц12-795-15 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,183 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,043 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,57 |
| Ц12-795-16 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,265 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,051 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| Ц12-795-17 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,054 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,74 |
| Ц12-795-18 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,073 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| Ц12-795-19 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,097 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,07 |
| Ц12-795-20 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0145 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,57 |
| Ц12-795-21 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,08 |
| Ц12-795-22 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,94 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,52 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,64 |
| Ц12-795-23 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 22,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,61 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,04 |

Группа 12-796. Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-796-1 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| Ц12-796-2 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-796-3 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,026 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-796-4 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,037 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-796-5 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000028 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,052 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| Ц12-796-6 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-796-7 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,015 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-796-8 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,026 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,14 |
| Ц12-796-9 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |
| Ц12-796-10 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,044 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,21 |
| Ц12-796-11 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,41 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,072 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,018 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| Ц12-796-12 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,087 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,021 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,34 |
| Ц12-796-13 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,122 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,029 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,43 |
| Ц12-796-14 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,226 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,041 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,61 |
| Ц12-796-15 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,336 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,061 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,72 |
| Ц12-796-16 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,392 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,071 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,72 |
| Ц12-796-17 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,445 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |
| Ц12-796-18 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,449 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,81 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |

Группа 12-797. Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-797-1 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000022 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-797-2 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000026 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00052 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-797-3 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-797-4 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-797-5 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| Ц12-797-6 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
| Ц12-797-7 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,013 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |
| Ц12-797-8 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,021 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| Ц12-797-9 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,023 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,33 |
| Ц12-797-10 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,036 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,53 |
| Ц12-797-11 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,043 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,57 |
| Ц12-797-12 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,051 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| Ц12-797-13 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,84 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,054 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,73 |
| Ц12-797-14 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,073 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,85 |
| Ц12-797-15 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,097 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0086 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,07 |
| Ц12-797-16 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0145 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,57 |
| Ц12-797-17 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,08 |
| Ц12-797-18 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,94 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 10,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,52 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0265 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,64 |
| Ц12-797-19 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 26,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,61 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,04 |

Группа 12-798. Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-798-1 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000028 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,052 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| Ц12-798-2 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-798-3 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,015 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-798-4 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,026 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,14 |
| Ц12-798-5 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |
| Ц12-798-6 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,044 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,21 |
| Ц12-798-7 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,41 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,072 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,018 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| Ц12-798-8 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,087 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,021 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,33 |
| Ц12-798-9 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,122 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,029 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,43 |
| Ц12-798-10 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,226 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,041 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,61 |
| Ц12-798-11 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,336 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,061 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| Ц12-798-12 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,392 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,071 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| Ц12-798-13 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,445 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |
| Ц12-798-14 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,449 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,081 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |

Группа 12-799. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-799-1 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| Ц12-799-2 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-799-3 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,026 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-799-4 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,037 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| Ц12-799-5 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000028 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,052 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| Ц12-799-6 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-799-7 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,015 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| Ц12-799-8 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,026 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,14 |
| Ц12-799-9 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |

Раздел 2. Арматура газовой промышленности

Группа 12-835. Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-835-1 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,3 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| Ц12-835-2 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,73 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,009 |

Группа 12-836. Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-836-1 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 10,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 49,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 25,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0686 |
| Ц12-836-2 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 390,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 11,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,32 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 30,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0852 |
| Ц12-836-3 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода 700 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 764 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 20,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 185,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 85,8 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 38,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,176 |
| Ц12-836-4 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1247,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 223,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 27,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 196,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 151,55 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 72,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,298 |
| Ц12-836-5 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1564,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 269,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 30,87 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 238,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 202,32 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 85,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,3938 |
| Ц12-836-6 | Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа, диаметр условного прохода 1400 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1998,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 331,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 158 (215) кВт (л. с) | маш.ч | 38,73 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 292,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,17 |
| М041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | маш.ч | 97,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,662 |

Раздел 3. Арматура аммиачная

Группа 12-851. Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-851-1 | Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| Ц12-851-2 | Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 7,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0011 |
| Ц12-851-3 | Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,15 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,81 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 7,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |

Группа 12-852. Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-852-1 | Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| Ц12-852-2 | Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,008 |

Отдел 13. Арматура тепловых электростанций

Раздел 1. Арматура запорная, регулирующая и дросселирующая

Группа 12-900. Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-900-1 | Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,29 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,23 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,662 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00078 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,215 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц12-900-2 | Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,82 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000136 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,903 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0011 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц12-900-3 | Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,69 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,905 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00185 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,458 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц12-900-4 | Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,78 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,57 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00342 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |

Группа 12-901. Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-901-1 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,57 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000036 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0001 |
| Ц12-901-2 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,142 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,57 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000053 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-901-3 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,186 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,66 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000076 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,148 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-901-4 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,665 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000343 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,183 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0003 |
| Ц12-901-5 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,827 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000654 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,228 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0004 |
| Ц12-901-6 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,14 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,916 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00185 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,545 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |
| Ц12-901-7 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,34 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00252 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,016 |
| Ц12-901-8 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,47 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,95 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,59 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00531 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,633 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019 |
| Ц12-901-9 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,38 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,79 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,68 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0056 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,698 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |
| Ц12-901-10 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,04 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,55 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,69 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00979 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,138 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,026 |
| Ц12-901-11 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,73 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,43 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,06 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,63 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,5 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00692 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,068 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,265 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,024 |

Группа 12-902. Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-902-1 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,16 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00311 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,723 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,014 |

Группа 12-903. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-903-1 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,766 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,41 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000036 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-903-2 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,186 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,66 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000076 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0005 |
| Ц12-903-3 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,23 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,662 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00034 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,185 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц12-903-4 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,824 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00065 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 |
| Ц12-903-5 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,82 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000136 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,54 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,83 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0011 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,335 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц12-903-6 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,14 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,71 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,92 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00185 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,553 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц12-903-7 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,14 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,32 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00252 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,595 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц12-903-8 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,79 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,43 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00342 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,645 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц12-903-9 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,38 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,66 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0056 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,983 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,018 |

Группа 12-904. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-904-1 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,308 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,824 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00103 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,273 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 |

Группа 12-905. Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-905-1 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,87 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 14,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,08 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 34,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,058 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,017 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00071 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,81 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц12-905-2 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,93 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 16,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,94 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,098 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,029 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00097 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,08 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,034 |
| Ц12-905-3 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,48 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,162 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,048 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01664 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00302 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,445 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,056 |
| Ц12-905-4 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,46 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0212 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 81,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,077 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,018 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00563 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,575 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,09 |
| Ц12-905-5 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,02 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,46 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 88,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,266 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,078 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0296 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00306 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0204 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,062 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,025 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,092 |

Группа 12-906. Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-906-1 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,79 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 14,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,08 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 34,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,064 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,019 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00062 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0378 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,802 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,022 |
| Ц12-906-2 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,78 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 16,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,94 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,104 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,031 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0044 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00084 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,085 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,036 |
| Ц12-906-3 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,3 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,8 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,46 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 88,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,272 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,018 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00266 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,062 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,1 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,094 |
| Ц12-906-4 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 450 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,95 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,46 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0256 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 99,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,84 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,082 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0208 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00374 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,078 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,096 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,05 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,097 |

Группа 12-907. Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-907-1 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,34 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,334 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00022 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0194 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,403 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц12-907-2 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,07 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 13,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,08 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 30,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,029 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00066 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,593 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-907-3 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,17 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 14,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 34,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,058 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,017 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00074 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,813 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц12-907-4 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,88 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,94 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,061 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,018 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00146 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0084 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,033 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |
| Ц12-907-5 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,88 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,107 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,031 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00561 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00741 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,175 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,037 |
| Ц12-907-6 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 225 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,2 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,19 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,133 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,039 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00832 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01134 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,298 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,046 |
| Ц12-907-7 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,3 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,254 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,076 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00937 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01256 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,408 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,088 |

Группа 12-908. Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-908-1 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,55 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,334 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00025 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0194 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц12-908-2 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,97 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 13,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 30,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,012 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00064 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,598 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,014 |
| Ц12-908-3 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,64 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,084 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,025 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00084 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0084 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0378 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,93 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,029 |
| Ц12-908-4 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,24 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 16,3 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,94 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,116 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,034 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00128 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0568 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,038 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |
| Ц12-908-5 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 225 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,8 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,139 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,05 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01874 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00278 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0098 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,308 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,048 |

Группа 12-909. Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-909-1 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,64 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,308 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00103 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0194 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,403 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц12-909-2 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,28 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,029 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00316 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,653 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-909-3 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,98 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,53 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,061 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,018 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00896 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |
| Ц12-909-4 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,94 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,107 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,032 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0124 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,033 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,235 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,037 |
| Ц12-909-5 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 225 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,038 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,02194 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,468 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,045 |
| Ц12-909-6 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,191 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,056 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0189 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0738 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,573 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,066 |
| Ц12-909-7 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,217 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,064 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0301 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,975 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,075 |

Группа 12-910. Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-910-1 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 0,88 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц12-910-2 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,64 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,308 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00103 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0167 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,408 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц12-910-3 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,038 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0031 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0267 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,655 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,013 |
| Ц12-910-4 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,42 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,067 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00558 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,023 |
| Ц12-910-5 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,77 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,94 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,113 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,033 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0088 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0489 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,039 |
| Ц12-910-6 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 225 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,88 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,139 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,041 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0186 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0489 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,475 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,048 |
| Ц12-910-7 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,197 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,058 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0215 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0669 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,068 |
| Ц12-910-8 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,79 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,6 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,88 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,217 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,064 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0293 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0695 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,985 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,075 |

Группа 12-911. Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-911-1 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000034 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0098 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0001 |
| Ц12-911-2 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,64 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00051 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0194 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,425 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц12-911-3 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 18,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 34,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,029 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00894 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0017 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-911-4 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,032 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0123 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00235 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0378 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,34 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,038 |
| Ц12-911-5 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,3 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 26 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,68 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,9 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,038 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0187 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00319 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,975 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,045 |
| Ц12-911-6 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,7 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 29 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,61 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,289 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,085 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,022 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00473 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,034 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,903 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц12-911-7 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,26 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 89 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 37,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 72,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,347 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,102 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0482 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,01047 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,084 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,925 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |

Группа 12-912. Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-912-1 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,8 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 18,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 34,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,041 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,012 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00894 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00148 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,023 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,014 |
| Ц12-912-2 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,3 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,121 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,036 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0123 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00204 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,375 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,042 |
| Ц12-912-3 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 26 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,68 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,147 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,043 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,022 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00408 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,525 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,051 |
| Ц12-912-4 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,7 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 29 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,318 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,094 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0242 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0052 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,034 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,93 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |
| Ц12-912-5 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 302 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,37 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 77,7 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 37,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 72,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,376 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,111 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0482 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00916 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,084 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,8 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |

Группа 12-913. Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-913-1 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000036 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,195 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0003 |
| Ц12-913-2 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0007 |
| Ц12-913-3 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,29 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00078 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц12-913-4 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,98 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,62 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,058 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,017 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00896 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,655 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц12-913-5 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,99 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,99 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,118 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00896 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0378 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,248 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,041 |
| Ц12-913-6 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,95 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,31 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,272 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,022 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,578 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,094 |
| Ц12-913-7 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 54,4 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 23,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,93 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 72,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,54 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,159 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0417 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,983 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,187 |
| Ц12-913-8 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,05 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 29,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,5 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 88,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,642 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,189 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0641 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,084 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,875 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,222 |

Группа 12-914. Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-914-1 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00026 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,253 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц12-914-2 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,26 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,29 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,54 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00078 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,385 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 |
| Ц12-914-3 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,77 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,038 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0088 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,013 |
| Ц12-914-4 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,56 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,77 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,07 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,066 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0088 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,268 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,023 |
| Ц12-914-5 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,45 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,147 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,043 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0216 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,613 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,051 |
| Ц12-914-6 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,6 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,89 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,298 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,088 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0294 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,723 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,103 |
| Ц12-914-7 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 23,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 72,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,347 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,102 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0409 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,084 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,293 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| Ц12-914-8 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 84,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 29,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 5,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,6 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 88,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,636 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,187 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0627 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,096 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,15 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,22 |
| Ц12-914-9 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 411 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 115 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 39,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 8,86 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0256 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 99,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00066 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,66 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,636 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,187 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0877 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,112 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,2 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,22 |

Группа 12-915. Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-915-1 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,03 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,82 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,064 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000036 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,205 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-915-2 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,31 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000104 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000072 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0004 |
| Ц12-915-3 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,68 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,28 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00039 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц12-915-4 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,72 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 40,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,072 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,021 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0119 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00237 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0072 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0267 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,18 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,025 |
| Ц12-915-5 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,75 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,038 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00615 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0085 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0072 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,188 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,045 |
| Ц12-915-6 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,95 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,4 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 26 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,48 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,318 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,094 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0183 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,027 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0669 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,1 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |

Группа 12-916. Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-916-1 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,31 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,01 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,000104 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000072 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,253 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц12-916-2 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,68 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00039 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0052 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц12-916-3 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,61 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,74 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0112 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 40,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,081 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,024 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,011 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00158 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0267 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,185 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,028 |
| Ц12-916-4 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,56 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,91 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,84 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,081 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,024 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,01122 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00206 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0076 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,58 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,028 |
| Ц12-916-5 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,68 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,3 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0136 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 49,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,88 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,139 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,041 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0202 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0038 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0489 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,228 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,048 |
| Ц12-916-6 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 26 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,48 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,8 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,345 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,102 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0366 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00722 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0669 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| Ц12-916-7 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 77,8 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 37,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,48 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 2,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 72,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,636 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,187 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0482 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00916 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0669 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,8 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,22 |

Раздел 2. Арматура предохранительная

Группа 12-947. Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-947-1 | Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,84 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,82 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,04 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00704 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,036 |

Группа 12-948. Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-948-1 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,571 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000086 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц12-948-2 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода до 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,98 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,822 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00062 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |

Группа 12-949. Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-949-1 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 20-25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,66 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-949-2 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,186 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,66 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00007 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,148 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-949-3 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,822 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,000122 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,233 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц12-949-4 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,48 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000136 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,53 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,823 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00106 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,338 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц12-949-5 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,69 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,905 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00185 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,555 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц12-949-6 | Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,63 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,46 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,32 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00432 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,815 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |

Группа 12-950. Арматура для пара на условное давление 10 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-950-1 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,99 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,126 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,029 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00012 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,248 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-950-2 | Арматура для пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,18 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,51 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0288 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 109 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00058 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,211 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,062 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0201 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00201 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,1 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,073 |

Группа 12-951. Арматура для пара на условное давление 20 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-951-1 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 0,88 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,126 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00012 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц12-951-2 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,34 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,334 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00022 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц12-951-3 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,53 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 14,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,08 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0096 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 35 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00017 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00071 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,16 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц12-951-4 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,85 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 21,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,012 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 45,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,023 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00561 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00101 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц12-951-5 | Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,7 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0136 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 49,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,064 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,019 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0076 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00146 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0348 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,04 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,022 |

Группа 12-952. Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-952-1 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,48 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,64 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000112 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,31 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,001 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц12-952-2 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,27 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00316 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц12-952-3 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,02 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,023 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00896 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц12-952-4 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,94 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,035 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0124 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,033 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц12-952-5 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода 225 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,5 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,16 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,26 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,118 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0219 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,035 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,36 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,041 |
| Ц12-952-6 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 62,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,118 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0252 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,037 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0738 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,74 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,041 |

Группа 12-953. Арматура для пара на условное давление 40 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-953-1 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 3,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,126 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,061 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00012 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц12-953-2 | Арматура для пара на условное давление 40 МПа, диаметр условного прохода 175 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,74 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 10,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,08 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,006 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 22,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00017 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,41 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,019 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00615 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00133 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0348 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,17 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,022 |

Группа 12-954. Арматура для воды на условное давление 50 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-954-1 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00024 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0002 |
| Ц12-954-2 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,12 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,002 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00076 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц12-954-3 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,97 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00896 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,004 |
| Ц12-954-4 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,56 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,4 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0144 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 54,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,007 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0219 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,27 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц12-954-5 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 19,9 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,68 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,45 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,156 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,046 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0301 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,61 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,054 |
| Ц12-954-6 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,64 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 54,3 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 23,8 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,54 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,97 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0198 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 72,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,156 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,046 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0417 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0738 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,99 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,054 |
| Ц12-954-7 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 96,9 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 29,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 5,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,17 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 88,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,194 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,057 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0641 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,29 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,067 |
| Ц12-954-8 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 97 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 29,2 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 5,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,7 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0228 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 88,4 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,217 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,064 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0641 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,93 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,075 |
| Ц12-954-9 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 411 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 133 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 39,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 8,86 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,4 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0256 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 99,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00066 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,66 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,065 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0898 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,1 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,076 |
| Ц12-954-10 | Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 411 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,23 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 133 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 39,5 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 8,86 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,5 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0256 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 99,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00066 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,66 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,624 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,184 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0898 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,12 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,216 |

Группа 12-955. Арматура для пара на условное давление 80 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-955-1 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,06 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,69 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,32 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,02 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,126 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,00022 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00012 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0036 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц12-955-2 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,32 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,52 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,29 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,000072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,032 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0009 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00034 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц12-955-3 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 25,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 0,92 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,95 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0136 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 24,8 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,092 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,027 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0202 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00431 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,24 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,032 |
| Ц12-955-4 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 285 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,37 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,1 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 26 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 5,72 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,9 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0168 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 63,6 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00054 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,217 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,064 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,0366 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00853 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,73 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,075 |
| Ц12-955-5 | Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,43 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,4 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 40,6 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,81 |
| М042200 | Стилоскопы универсальные | маш.ч | 1,51 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,5 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0264 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 100 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00072 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,327 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,096 |
| 1/10-140-10/20 | Электроды ТМЛ-3У диаметром 3 мм | т | 0,04074 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00865 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,104 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,88 |
| 1/10-260-210-2/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,113 |

Раздел 3. Арматура водоподготовительных установок и химводоочисток

Группа 12-956. Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-956-1 | Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц12-956-2 | Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,61 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-956-3 | Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,98 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,016 |

Группа 12-957. Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-957-1 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц12-957-2 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,99 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц12-957-3 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц12-957-4 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,61 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-957-5 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,98 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| Ц12-957-6 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |
| Ц12-957-7 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00084 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| Ц12-957-8 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,53 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00112 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,033 |
| Ц12-957-9 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,35 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,038 |
| Ц12-957-10 | Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |

Группа 12-958. Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-958-1 | Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 20-25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |

Группа 12-959. Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-959-1 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц12-959-2 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,99 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц12-959-3 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц12-959-4 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,61 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00062 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц12-959-5 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,98 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| Ц12-959-6 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 1,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00112 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| Ц12-959-7 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 1,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,54 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00186 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,033 |
| Ц12-959-8 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 1,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,35 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| Ц12-959-9 | Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 2,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,0046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |

Отдел 14. Арматура для кислородных установок

Раздел 1. Вентили латунные

Группа 12-986. Вентили латунные запорные теплые низкого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-986-1 | Вентили латунные запорные теплые низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0021 |
| Ц12-986-2 | Вентили латунные запорные теплые низкого давления, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0055 |
| Ц12-986-3 | Вентили латунные запорные теплые низкого давления, диаметр условного прохода 60 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,024416 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0139 |
| Ц12-986-4 | Вентили латунные запорные теплые низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,58 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,024416 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0139 |
| Ц12-986-5 | Вентили латунные запорные теплые низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 785 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,85 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 4,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,024416 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0139 |

Группа 12-987. Вентили латунные запорные холодные низкого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-987-1 | Вентили латунные запорные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002071 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00084 |
| Ц12-987-2 | Вентили латунные запорные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,7 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0021 |
| Ц12-987-3 | Вентили латунные запорные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0055 |

Группа 12-988. Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-988-1 | Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления, диаметр условного прохода 6 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,6 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0014 |
| Ц12-988-2 | Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления, диаметр условного прохода 12 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,09 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,6 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0014 |

Группа 12-989. Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-989-1 | Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 19,04 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002071 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00084 |
| Ц12-989-2 | Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 40 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 785 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,8 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,47 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0055 |

Раздел 2. Вентили стальные

Группа 12-1001. Вентили стальные низкого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1001-1 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,84 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,02 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002071 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00084 |
| Ц12-1001-2 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0021 |
| Ц12-1001-3 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,1 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 15,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0055 |
| Ц12-1001-4 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,44 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 28,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 20,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,024416 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0139 |
| Ц12-1001-5 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 894 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 34,4 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 28,43 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 21,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 34,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,044472 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 46,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0173 |
| Ц12-1001-6 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 894 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 54,83 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 39,86 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 54,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,001 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| Ц12-1001-7 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 68,54 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 59,53 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 68,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,5 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,001 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1001-8 | Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 147,24 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 74,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 147,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 40 |

Группа 12-1002. Вентили стальные высокого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1002-1 | Вентили стальные высокого давления, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,59 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 113,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 38,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 42,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0066 |

Группа 12-1003. Вентили стальные низкого давления с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1003-1 | Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,2 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,31 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002289 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,4 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0011 |
| Ц12-1003-2 | Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,005559 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0028 |
| Ц12-1003-3 | Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,9 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 47,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,97 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,012208 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0069 |
| Ц12-1003-4 | Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 894 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 18,02 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 47,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 18,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,022236 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,4 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0087 |
| Ц12-1003-5 | Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,1 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 72,86 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 10,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,022236 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,4 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0087 |

Раздел 3. Задвижки стальные

Группа 12-1012. Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1012-1 | Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3050 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 266,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 133,27 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 191,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 74,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 133,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 26 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0113 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1012-2 | Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3710 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 360,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 180,24 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 237,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 134,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 180,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 40 |
| Ц12-1012-3 | Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7300 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 576,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 288,13 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 461,38 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 337,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 288,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 86,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0402 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 96 |

Раздел 4. Заслонки стальные

Группа 12-1023. Заслонки стальные холодные низкого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1023-1 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,002071 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,00084 |
| Ц12-1023-2 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,84 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,044472 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 46,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0173 |
| Ц12-1023-3 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 160 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 785 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,11 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 13,2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1023-4 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,96 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 48,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 47,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1023-5 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,32 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 79,71 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 74,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 21,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 26 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0113 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 49 |
| Ц12-1023-6 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2250 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,16 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 115,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 134,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 27,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 96 |
| Ц12-1023-7 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 50,52 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 111,44 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 213,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 50,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 54,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0252 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 130 |
| Ц12-1023-8 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3260 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 69,94 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 144,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 253,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 69,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 65 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,03 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 160 |
| Ц12-1023-9 | Заслонки стальные холодные низкого давления, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4720 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 213,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 106,87 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 238,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 337,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 106,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 86,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0402 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 300 |

Группа 12-1024. Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1024-1 | Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,45 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00134 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| Ц12-1024-2 | Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 17,14 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 35,41 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 47,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 17,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1024-3 | Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1910 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,35 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 49,37 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 74,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 26 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0113 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 49 |
| Ц12-1024-4 | Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 27,16 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 58,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 134,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 27,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 96 |
| Ц12-1024-5 | Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 60,16 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 69,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 253,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 60,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 65 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,03 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 130 |
| Ц12-1024-6 | Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4470 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 213,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 106,87 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 100,91 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 337,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 106,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 86,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0402 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 160 |

Группа 12-1025. Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1025-1 | Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2810 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 36,94 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 162,47 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 134,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 36,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 96 |
| Ц12-1025-2 | Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 335,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 167,54 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 286,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 253,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 167,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 65 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,03 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 160 |
| Ц12-1025-3 | Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10000 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 954,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 477,25 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 577,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 408,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 477,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 109 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,05 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 410 |

Раздел 5. Клапаны латунные, стальные и чугунные

Группа 12-1040. Клапаны латунные низкого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1040-1 | Клапаны латунные низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,32 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,004578 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0021 |
| Ц12-1040-2 | Клапаны латунные низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,68 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,49 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,011118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0055 |
| Ц12-1040-3 | Клапаны латунные низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,52 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,024416 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,6 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0139 |
| Ц12-1040-4 | Клапаны латунные низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 31,48 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 34,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 21,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 31,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,044472 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 46,8 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/9 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | т | 0,0173 |
| Ц12-1040-5 | Клапаны латунные низкого давления, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 55,59 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 63,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 74,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 55,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 26,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0113 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |

Группа 12-1041. Клапаны латунные высокого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1041-1 | Клапаны латунные высокого давления, диаметр условного прохода 6 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| Ц12-1041-2 | Клапаны латунные высокого давления, диаметр условного прохода 10 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| Ц12-1041-3 | Клапаны латунные высокого давления, диаметр условного прохода 20 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,008 |

Группа 12-1042. Клапаны стальные низкого давления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1042-1 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| Ц12-1042-2 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,85 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,67 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| Ц12-1042-3 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,98 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| Ц12-1042-4 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 567 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 12,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| Ц12-1042-5 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 894 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,17 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 34,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 19,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1042-6 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,82 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 48,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 47,72 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 20,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 17,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,005 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1042-7 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 24,62 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 79,71 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 74,89 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 24,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 26 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 49 |
| Ц12-1042-8 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 45,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 115,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 134,54 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 45,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0151 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 97 |
| Ц12-1042-9 | Клапаны стальные низкого давления, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5010 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 181 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 90,5 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 143,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 253,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 90,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 60 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,03 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 160 |

Группа 12-1043. Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1043-1 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 80 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,68 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 8,8 |
| Ц12-1043-2 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 676 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,58 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 25,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 17 |
| Ц12-1043-3 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1010 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 35,54 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 39,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 35,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00384 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 31 |
| Ц12-1043-4 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1500 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 97,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 48,61 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 68,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 48,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0104 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 40 |
| Ц12-1043-5 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1690 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 69,94 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 68,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,69 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 69,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0113 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 49 |
| Ц12-1043-6 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3400 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 132,01 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 186,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 132,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0292 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 96 |
| Ц12-1043-7 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3900 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 312,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 156,12 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 190,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 59,66 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 156,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0502 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 130 |
| Ц12-1043-8 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4380 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 375,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 187,85 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 294,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 83,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 187,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,109 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 160 |
| Ц12-1043-9 | Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 492,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 246,24 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 489,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 106,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 246,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,112 |
| 1/10-150-15/70 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм | кг | 300 |

Отдел 15. Приводы дистанционные

Группа 12-1105. Приводы одинарные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1105-1 | Привод одинарный, количество штанг 1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 1,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,57 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,56 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,46 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0007 |
| Ц12-1105-2 | Привод одинарный, количество штанг 2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 2,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,92 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00014 |
| Ц12-1105-3 | Привод одинарный, количество штанг 3 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 3,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,7 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,38 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00021 |

Группа 12-1106. Приводы двойные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1106-1 | Привод двойной, количество штанг 1 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 3,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,92 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00014 |
| Ц12-1106-2 | Привод двойной, количество штанг 2 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 4,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,27 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,84 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00028 |

Группа 12-1107. Электроприводы колонковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1107-1 | Электроприводы колонковые, масса 27 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,47 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 6,8 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 2,18 |
| Ц12-1107-2 | Электроприводы колонковые, масса 109 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,05 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 4,9 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,56 |
| Ц12-1107-3 | Электроприводы колонковые, масса 145 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,41 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,83 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 4,48 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,24 |
| Ц12-1107-4 | Электроприводы колонковые, масса 209 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,71 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 4,25 |
| М400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.ч | 1,06 |

Отдел 16. Трубопроводы систем пластичной смазки

Группа 12-1207. Узлы централизованной системы пластичной смазки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1207-1 | Узлы централизованной системы пластичной смазки, трубопровод диаметром условного прохода 15 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,38 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,004 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,33 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,44 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000008 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0084 |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00053 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
| Ц12-1207-2 | Узлы централизованной системы пластичной смазки, трубопровод диаметром условного прохода 20 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,006 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,4 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,44 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0132 |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,9 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00076 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
| Ц12-1207-3 | Узлы централизованной системы пластичной смазки, трубопровод диаметром условного прохода 25 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,006 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,43 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,62 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0132 |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 1,4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00076 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00002 |
| Ц12-1207-4 | Узлы централизованной системы пластичной смазки, трубопровод диаметром условного прохода 32 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,43 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,76 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 1,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0011 |
| Ц12-1207-5 | Узлы централизованной системы пластичной смазки, трубопровод диаметром условного прохода 40 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,43 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 0,81 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 1,9 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0011 |
| Ц12-1207-6 | Узлы централизованной системы пластичной смазки, трубопровод диаметром условного прохода 50 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,14 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,46 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 1,21 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 2,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00172 |
| Ц12-1207-7 | Узлы централизованной системы пластичной смазки, трубопровод диаметром условного прохода 65 мм (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,17 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 0,51 |
| М330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш.ч | 1,52 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 2,7 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00172 |

Группа 12-1208. Аппараты и приборы для систем пластичной смазки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1208-1 | Насос ручной ПРТ-М (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,56 |
| Ц12-1208-2 | Блок переключения смазочный типа БПС-21, БПС-22 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,56 |
| Ц12-1208-3 | Распределитель линейный двух- и четырехходовой типа РРЭ, РЧЭ-11, РЧР (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,56 |
| Ц12-1208-4 | Клапан обратный КОГ-15 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| Ц12-1208-5 | Фильтр сетчатый 16-250-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |

Группа 12-1209. Питатели двухлинейные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1209-1 | Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа 2-0200-1, 2-0500-1, 2-1000-1, 2-2500-1, одноотводный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,63 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,46 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00104 |
| Ц12-1209-2 | Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа 2-0200-2, 2-0500-2, 2-1000-2, двухотводный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,86 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,46 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00136 |
| Ц12-1209-3 | Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа 2-0200-3, 2-0500-3, трехотводный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,09 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,46 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,00168 |
| Ц12-1209-4 | Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа 2-0200-4, 2-0500-4, четырехотводный (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,32 |
| М331002 | Станки сверлильные | маш.ч | 0,46 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,002 |

Отдел 17. Маслопроводы оборудования тепловых электростанций

Группа 12-1224. Маслопроводы турбин и генераторов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1224-1 | Маслопроводы турбин и генераторов, мощность до 40 тыс. кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 516 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М020816 | Краны мостовые электрические общего назначения 80 т | маш.ч | 7,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 19,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,7 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 11,4 |
| М042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.ч | 5,99 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,4 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,55 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 27 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,66 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,57 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00587 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 0,49 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,065 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,193 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,14 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,666 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц12-1224-2 | Маслопроводы турбин и генераторов, мощность до 200 тыс. кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М020817 | Краны мостовые электрические общего назначения 100 т | маш.ч | 7,53 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,1 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 7,9 |
| М042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.ч | 5,82 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 13,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 18 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,43 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,4 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00536 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 5,911 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,049 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,133 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,85 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00066 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,617 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц12-1224-3 | Маслопроводы турбин и генераторов, мощность более 200 тыс. кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,11 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 7,47 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,76 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,8 |
| М042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.ч | 5,71 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,9 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 12 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,09 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,2 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00217 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 5,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,072 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,64 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00087 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |

Группа 12-1225. Маслопроводы машинного зала

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1225-1 | Маслопровод машинного зала (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 515 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020429 | Краны козловые 30 т | маш.ч | 0,12 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 7,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,44 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 9,65 |
| М042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш.ч | 7,23 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,8 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 3,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 23,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 25 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,64 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,25 |
| 1/10-140-10/40 | Электроды УОНИ 13/85 | т | 0,00373 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 2,374 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,059 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,182 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,85 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00022 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,634 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,108 |

Отдел 18. Изготовление узлов и секций трубопроводов

Раздел 1. Изготовление узлов трубопроводов

Группа 12-1290. Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей

Состав работ:

а) деталировка эскизов с составлением спецификаций;

б) изготовление и сборка узлов (очистка, разметка, резка труб, обработка концов и снятие фасок, сборка узлов, маркировка) (6 стыков-нормы 1,2; 5 стыков-нормы 3-8);

в) подготовка и сборка врезок (патрубков);

г) зачистка торцов, прихватка и сварка стыков (6 стыков-нормы 1,2; 5 стыков-нормы 3-8) деталей трубопроводов;

д) испытание сварных соединений (капиллярный метод).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1290-1 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000018 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-2 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода свыше 50 до 100 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000036 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,128 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,031 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-3 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода свыше 100 до 150 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,98 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000045 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,336 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,082 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-4 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода свыше 150 до 200 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,87 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000066 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5379 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,126 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-5 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода свыше 200 до 250 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,79 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000075 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7385 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,173 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 3,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-6 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода свыше 250 до 300 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 2,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,94 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,74 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9157 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,215 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 4,72 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-7 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода свыше 300 до 400 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,55 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,307 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 9,93 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-8 | Изготовление на монтажной площадке узлов обвязочных трубопроводов из труб углеродистой обыкновенной и углеродистой качественной сталей, диаметр условного прохода свыше 400 до 450 мм (единица измерения - 10 м узла) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,27 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000135 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,788 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,347 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 11,23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба | м | П |
| П6/20 | Фасонная часть (деталь) | шт. | П |
| Ц12-1290-9 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-1 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,37 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,07 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000003 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,05 |
| Ц12-1290-10 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-2 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,44 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,021 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0052 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,077 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,075 |
| Ц12-1290-11 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-3 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000009 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,067 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,016 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1 |
| Ц12-1290-12 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-4 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,17 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,108 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,025 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,106 |
| Ц12-1290-13 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-5 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,36 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1477 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,76 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,108 |
| Ц12-1290-14 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-6 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,59 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000018 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,183 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,043 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 0,944 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,12 |
| Ц12-1290-15 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-7 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,91 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000024 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,316 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0614 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,986 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2 |
| Ц12-1290-16 | Добавлять (исключать) на каждый последующий стык к норме Ц12-1290-8 (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000027 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,358 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,069 |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 2,246 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,22 |

Группа 12-1300. Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1300-1 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 14 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000327 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00058 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,4 |
| Ц12-1300-2 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 18 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000447 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,2 |
| Ц12-1300-3 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 25 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000567 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,22 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,2 |
| Ц12-1300-4 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 32 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00073 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,28 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,2 |
| Ц12-1300-5 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 38 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00085 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,34 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,2 |
| Ц12-1300-6 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00097 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,7 |
| Ц12-1300-7 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,22 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 4,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,63 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 1,83 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,4 |
| Ц12-1300-8 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,47 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 5,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,96 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 2,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,5 |
| Ц12-1300-9 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,56 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 6,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,74 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,3 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,4 |
| Ц12-1300-10 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,86 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 6,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,78 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 4,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,5 |
| Ц12-1300-11 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,08 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 20,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 6,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0077 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,2 |
| Ц12-1300-12 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,12 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 8,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,9 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 7,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,8 |
| Ц12-1300-13 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,54 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 8,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 18,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,023 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,8 |
| Ц12-1300-14 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,62 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 31,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 25 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,031 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,9 |
| Ц12-1300-15 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 13,84 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 11,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 34,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 26 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,033 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0325 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27 |
| Ц12-1300-16 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 377 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,1 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 13,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 39,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 29,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,037 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27 |
| Ц12-1300-17 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 426 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,36 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,49 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 5,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 40,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 30 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0355 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 14,5 |
| Ц12-1300-18 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 530 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,63 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 8,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,23 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 4,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 41 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 30,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0465 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 16,5 |
| Ц12-1300-19 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 630 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,96 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 7,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,47 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 4,39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 41,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 31 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0465 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 28 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 18 |

Группа 12-1301. Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1301-1 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 14 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000382 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,1 |
| Ц12-1301-2 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 18 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000523 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00093 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,1 |
| Ц12-1301-3 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 25 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00073 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,4 |
| Ц12-1301-4 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 32 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000992 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 17 |
| Ц12-1301-5 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 38 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001199 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20 |
| Ц12-1301-6 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,001417 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,59 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,3 |
| Ц12-1301-7 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,18 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 5,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,65 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,86 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,6 |
| Ц12-1301-8 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,4 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 8,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,4 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 3,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,2 |
| Ц12-1301-9 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,51 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 7,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,7 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 4,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0052 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27,3 |
| Ц12-1301-10 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,55 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 8,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,6 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 6,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0081 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30 |
| Ц12-1301-11 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,09 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 10,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,3 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 31,8 |
| Ц12-1301-12 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,35 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 10,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 29,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 10,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0135 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 33,4 |
| Ц12-1301-13 | Изготовление узлов трубопрово-дов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,43 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 11,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 32,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 34 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,3 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 26 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0324 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0324 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 36,4 |
| Ц12-1301-14 | Изготовление узлов трубопрово-дов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,19 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 13,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 33,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 35 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,044 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 38,3 |
| Ц12-1301-15 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,32 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 13,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 33,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 35,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,045 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,045 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 38,3 |
| Ц12-1301-16 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 377 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,51 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 16,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 34,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 54 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 40 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,05 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 39,7 |
| Ц12-1301-17 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 426 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,72 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 11,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,96 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 54 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 41 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,051 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,051 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 44,7 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 18,5 |
| Ц12-1301-18 | Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 530 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,92 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 9,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,27 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 1,8 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 54 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,5 |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 45 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,065 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 44,9 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 22,5 |

Группа 12-1302. Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1302-1 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,3 |
| Ц12-1302-2 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,79 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 19,3 |
| Ц12-1302-3 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,2 |
| Ц12-1302-4 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,72 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0125 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,7 |
| Ц12-1302-5 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 22,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 25,4 |
| Ц12-1302-6 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 59,59 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 28,2 |
| Ц12-1302-7 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 62,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 28,2 |
| Ц12-1302-8 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,31 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 33,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 37,6 |
| Ц12-1302-9 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 68,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 44,9 |
| Ц12-1302-10 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 74,55 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 53,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 60,8 |
| Ц12-1302-11 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 377 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 58,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 66,5 |
| Ц12-1302-12 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 426 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 80,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 58,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 66,8 |
| Ц12-1302-13 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 530 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 272 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 64,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 72,7 |

Группа 12-1303. Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1303-1 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,92 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,1 |
| Ц12-1303-2 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 22,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 25,2 |
| Ц12-1303-3 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,5 |
| Ц12-1303-4 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0175 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27,6 |
| Ц12-1303-5 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 27,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0245 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 31,8 |
| Ц12-1303-6 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 96,35 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 30,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0315 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,4 |
| Ц12-1303-7 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 235 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 112,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 32,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 36,7 |
| Ц12-1303-8 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 121,75 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 43,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0615 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 49,1 |
| Ц12-1303-9 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 134,81 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 49,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,085 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 56,1 |
| Ц12-1303-10 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 63,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,107 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 71,8 |
| Ц12-1303-11 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 377 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 144,33 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 68,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 78 |
| Ц12-1303-12 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 426 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 406 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 155,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 69,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 79 |
| Ц12-1303-13 | Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 530 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 170,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 76,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 86,4 |

Группа 12-1304. Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1304-1 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,7 |
| Ц12-1304-2 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 11,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,3 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8 |
| Ц12-1304-3 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 74,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,8 |
| Ц12-1304-4 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,5 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,6 |
| Ц12-1304-5 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 88,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,9 |
| Ц12-1304-6 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 98,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16,5 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0083 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,9 |
| Ц12-1304-7 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 21,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 108,48 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,6 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0215 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0021 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27,8 |
| Ц12-1304-8 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 29,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 85,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 34,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,05 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0031 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 38,7 |
| Ц12-1304-9 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 87,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 34,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 14 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,071 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 39,3 |
| Ц12-1304-10 | Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 41,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 35,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 18,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,089 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 39,9 |

Группа 12-1305. Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1305-1 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 14,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,8 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24 |
| Ц12-1305-2 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 77,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,6 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,9 |
| Ц12-1305-3 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 20,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 131,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 22,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,4 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 25,3 |
| Ц12-1305-4 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 19,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 134,89 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,9 |
| Ц12-1305-5 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 23,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 154,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 27,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 17,5 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,009 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 31,8 |
| Ц12-1305-6 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 32,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 165,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 23 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 32,9 |
| Ц12-1305-7 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 38,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 191,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 30,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,029 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,4 |
| Ц12-1305-8 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 53,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 168,7 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 43,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,067 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 49,1 |
| Ц12-1305-9 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 61,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 162,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 43,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 19 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,096 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 49,9 |
| Ц12-1305-10 | Изготовление узлов трубопроводов из высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м узлов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 396 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 78,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 174,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 44,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 25,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,122 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 50,7 |

Раздел 2. Изготовление секций трубопроводов

Группа 12-1306. Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1306-1 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 14 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,58 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000033 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3 |
| Ц12-1306-2 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 18 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000044 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| Ц12-1306-3 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 25 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,86 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000065 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| Ц12-1306-4 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 32 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,98 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,07 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| Ц12-1306-5 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 38 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| Ц12-1306-6 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| Ц12-1306-7 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| Ц12-1306-8 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,22 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00029 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| Ц12-1306-9 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,27 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00034 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6 |
| Ц12-1306-10 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,32 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,66 |
| Ц12-1306-11 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00053 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| Ц12-1306-12 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,65 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7 |
| Ц12-1306-13 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00129 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00129 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1 |
| Ц12-1306-14 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 1,29 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| Ц12-1306-15 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,77 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 1,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2 |
| Ц12-1306-16 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 377 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,34 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 1,4 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| Ц12-1306-17 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 426 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,63 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,69 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 0,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 2,1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 1,4 |
| Ц12-1306-18 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, наружный диаметр трубопровода 530 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,9 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,39 |
| М040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.ч | 0,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 2,5 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/8 | Флюс ФПНТ | кг | 1,7 |

Группа 12-1307. Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1307-1 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00026 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,1 |
| Ц12-1307-2 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,2 |
| Ц12-1307-3 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6 |
| Ц12-1307-4 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00081 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6 |
| Ц12-1307-5 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,11 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00095 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,3 |
| Ц12-1307-6 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,5 |
| Ц12-1307-7 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,66 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,5 |
| Ц12-1307-8 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| Ц12-1307-9 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,2 |
| Ц12-1307-10 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0063 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,8 |
| Ц12-1307-11 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 377 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,9 |
| Ц12-1307-12 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 426 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,61 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,6 |
| Ц12-1307-13 | Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, наружный диаметр трубопровода 530 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,57 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,4 |

Группа 12-1308. Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1308-1 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 45 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,29 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,1 |
| Ц12-1308-2 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 57 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,63 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,31 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,2 |
| Ц12-1308-3 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 76 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,64 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6 |
| Ц12-1308-4 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 89 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,74 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6 |
| Ц12-1308-5 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 108 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,76 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,3 |
| Ц12-1308-6 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 133 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,21 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00053 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,5 |
| Ц12-1308-7 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 159 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,32 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,5 |
| Ц12-1308-8 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 219 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,65 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00016 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| Ц12-1308-9 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 273 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,2 |
| Ц12-1308-10 | Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, наружный диаметр трубопровода 325 мм (единица измерения - 100 м секций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,8 |

Отдел 19. Трубопроводы лечебного газоснабжения для медицинских учреждений

Раздел 1. Трубопроводы лечебного газоснабжения из медных труб для медицинских учреждений

Группа 12-1310. Трубопроводы лечебного газоснабжения из медных труб, прокладываемые на подвесах

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода;

б) замеры участков трубопровода и составление черновых эскизов;

в) монтаж трубопровода;

г) продувка трубопровода;

д) испытание трубопровода;

е) нанесение маркировки на трубопроводы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1310-1 | Трубопроводы лечебного газоснабжения из медных труб, прокладываемые на подвесах, диаметром трубопровода 8-54 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы медные обезжиренные | м | 103 |

Группа 12-1311. Трубопроводы лечебного газоснабжения из медных труб, прокладываемые по стенам

Состав работ:

а) разметка мест прокладки трубопровода;

б) замеры участков трубопровода и составление черновых эскизов;

в) монтаж трубопровода;

г) продувка трубопровода;

д) испытание трубопровода;

е) нанесение маркировки на трубопроводы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1311-1 | Трубопроводы лечебного газоснабжения из медных труб, прокладываемые по стенам, диаметром трубопровода 8-54 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 7,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00069 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| П5/20-20-3-5 | Трубы медные обезжиренные | м | 103 |

Группа 12-1312. Установка креплений под трубопроводы, прокладываемые на подвесах

Состав работ:

а) разметка мест установки креплений;

б) заготовка шпилек L=5 см и крепежных планок;

в) сборка хомута и установка его в крепежную планку;

г) сверление отверстий и установка планки в сборе с хомутом на потолок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1312-1 | Установка креплений под трубопроводы, прокладываемые на подвесах, диаметром трубопровода 8-16 мм (единица измерения - 100 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 2,6 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2,5 |
| 1/10-240-50-15/5 | Шпилька резьбовая оцинкованная М6 х 1000 | шт. | 5 |
| 1/10-240-50-15/10 | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 х 1000 | шт. | 200 |
| 1/10-240-60/5 | Анкер латунный М8 | шт. | 200 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут с резиновым вкладышем | шт. | 100 |
| Ц12-1312-2 | Установка креплений под трубопроводы, прокладываемые на подвесах, диаметром трубопровода 18-54 мм (единица измерения - 100 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 2,6 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2,5 |
| 1/10-240-50-15/10 | Шпилька резьбовая оцинкованная М8 х 1000 | шт. | 205 |
| 1/10-240-60/5 | Анкер латунный М8 | шт. | 200 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/20 | Изделия для прокладки кабельных сетей |  |  |
| 5/20-10-10/13 | Профиль (швеллер) монтажный, типа К235 | м | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут с резиновым вкладышем | шт. | 100 |

Группа 12-1313. Установка креплений под трубопроводы, прокладываемые по стенам

Состав работ:

а) разметка мест установки креплений;

б) сверление отверстий и установка хомутов на стену.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1313-1 | Установка креплений под трубопроводы, прокладываемые по стенам, диаметром трубопровода 8-54 мм (единица измерения - 100 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,26 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-30 | Хомут | шт. | 100 |

Группа 12-1314. Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах

Состав работ:

а) обрезка труб;

б) снятие фаски с торцов труб;

в) сборка соединения трубопроводов;

г) пайка стыков;

д) окраска стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц12-1314-1 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 8 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00019 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 5,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-2 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 10 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 6,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-3 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 12 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 8,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-4 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 16 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00034 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 10,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-5 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 18 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 12,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-6 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 22 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,0005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,8 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 14,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-7 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 28 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00063 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 19,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-8 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 35 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00075 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 26,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-9 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 42 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 34,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |
| Ц12-1314-10 | Пайка стыков медных труб при прокладке трубопроводов лечебного газоснабжения на фитингах, диаметром трубопровода 54 мм (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/5 | Азот газообразный технический в баллонах | т | 0,00125 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/2 | Припой медно-фосфористый | кг | 44,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Фитинги | шт. | П |