Отдел 1. Ядерные паропроизводящие установки

Раздел 1. Оборудование с реактором энергетическим водоводяным корпусным (ВВЭР)

Группа 13-1. Закладные детали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-1-1 | Детали закладные: шахты реактора с каналами измерительными под ионизационные камеры и противовесы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,63 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,69 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,41 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,129 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,185 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,396 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,032 |
| Ц13-1-2 | Детали закладные: трубопроводов Ду 850 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,55 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,19 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,824 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,307 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,24 |
| Ц13-1-3 | Детали закладные: гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,41 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,19 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15,2 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,323 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
| Ц13-1-4 | Детали закладные: компенсатора давления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,87 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,19 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,69 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16,61 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,31 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
| Ц13-1-5 | Детали закладные: парогенератора (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,26 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,19 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,94 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
| Ц13-1-6 | Детали закладные: шахт ревизии оборудования (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,58 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,511 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,351 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,289 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
| Ц13-1-7 | Детали закладные: гнезда универсального (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,26 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,66 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,19 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,94 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
| Ц13-1-8 | Детали закладные: под штангу и блок перемещения приводов системы управления и защиты (СУЗ) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,48 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,99 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-1-9 | Детали закладные: шлюза основного (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 4,08 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-1-10 | Детали закладные: шлюза аварийного (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 4,21 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |

Группа 13-2. Оборудование шахты реактора

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-2-1 | Оборудование шахты реактора: сильфон разделительный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 737 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,99 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,53 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 20,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 64,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,33 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 69,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,72 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 16,05 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 33,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,054 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,824 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,025 |
| 1/10-230-45-5/36 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 2,44 |
| 1/10-230-50-15/41 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 648 | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,244 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,461 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,195 |
| Ц13-2-2 | Оборудование шахты реактора: ферма опорная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 2,31 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 7,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,919 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,63 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,6 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,09 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,415 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,669 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,009 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,009 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,00584 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,022 |
| Ц13-2-3 | Оборудование шахты реактора: защита сухая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,86 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 3,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,97 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,396 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,175 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 8 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-260-160-4/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 16 - 20 | т | 0,0022 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 1,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц13-2-4 | Оборудование шахты реактора: защита биологическая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,06 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 10,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,73 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,957 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0388 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,638 |
| 1/10-230-50-15/41 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 648 | т | 0,0008 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,5 |
| Ц13-2-5 | Оборудование шахты реактора: тепловая защита корпуса (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,61 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 7,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,46 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,73 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,22 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,92 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,34 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,67 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,4 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-260-30-31/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 50, 55 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-2-6 | Оборудование шахты реактора: тепловая защита зоны патрубков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 554 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,28 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 20,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,8 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 66,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 19,9 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,69 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,397 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,435 |
| 1/10-230-45-5/36 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 5,53 |
| 1/10-230-50-15/41 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 648 | т | 0,0011 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5 |
| 1/10-260-1-1/3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 10 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,001 |
| Ц13-2-7 | Оборудование шахты реактора: тепловая защита верхнего блока (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 390 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,47 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,3 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 46,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,82 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 6,96 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,32 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,475 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
| Ц13-2-8 | Механизм перемещения ионизационных камер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 582 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 69,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,74 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,18 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0272 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,475 |

Группа 13-3. Реактор

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-3-1 | Корпус реактора сварной, опорное и упорное кольца и детали крепления, комплект колец направляющих (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,01 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 1,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,2 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 139 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000396 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,65 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,59 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 0,561 |
| 1/10-140-10/80 | Электроды угольные | кг | 5,64 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,34 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,384 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,75 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 75 - 90 мм | т | 0,00035 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-3-2 | Устройства внутрикорпусные реактора (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,08 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 3,25 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,02 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,08 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000297 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,271 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,63 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,89 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 0,47 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,135 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,27 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,135 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,034 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,814 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,242 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-3-3 | Блок верхний и детали главного уплотнения реактора (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,47 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 3,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,66 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 0,001 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,116 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,022 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,93 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,239 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,072 |
| Ц13-3-4 | Привод системы управления и защиты (СУЗ) реактора (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 294 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,94 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 5,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,54 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-37/10 | Лента для антикоррозийной изоляции магистральных трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов (типа Полилен 40-ЛИ-63) | м2 | 20,3 |
| Ц13-3-5 | Конструкция металлическая защитная верхнего блока, короба охлаждения приводов системы управления и защиты (СУЗ) реактора (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 12,26 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 6,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,61 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 18,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,41 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,424 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,119 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,2 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |

Группа 13-4. Оборудование первого контура

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-4-1 | Оборудование первого контура: трубопровод главный циркуляционный Ду 850 с элементами крепления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 846 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,3 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 3,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,6 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 38,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,33 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 3,38 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 51,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,92 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 13,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,05148 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,07 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,022 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 0,07 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 20,23 |
| 1/10-140-30/20 | Электроды ОЗЛ-6 | т | 0,0046 |
| 1/10-140-30/30 | Электроды ЦТ-15 диаметром 3 мм | кг | 4,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,24 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0215 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 65 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,925 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,023 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,7 |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,24337 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,123 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,072 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1105 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0586 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,041 |
| Ц13-4-2 | Оборудование первого контура: насос главный циркуляционный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,99 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 3,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,32 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00198 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,73 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,219 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 0,083 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,27 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 4,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,285 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
| 1/10-260-30-31/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 50, 55 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,00033 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/217 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,013 |
| 6/20-50-60/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм | м | 0,033 |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,007 |
| Ц13-4-3 | Оборудование первого контура: парогенератор, коллектор пара и опорная конструкция (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,69 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,08 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,94 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,21 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00198 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,028 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,51 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 0,07 |
| 1/10-140-10/80 | Электроды угольные | кг | 10,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0983 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,325 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72502 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/126 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 0,0015 |
| 6/20-50-40/129 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,002 |
| 6/20-50-70/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,005 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,008 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,00404 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,1 |
| Ц13-4-4 | Оборудование первого контура: компенсатор давления с комплектом электронагревателей (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,56 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,84 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,68 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,173 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,052 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,5 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 0,7 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,00215 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,09 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,091 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,67 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,572 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,741 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,082 |
| Ц13-4-5 | Оборудование первого контура: гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 1,88 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,07 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,3 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,312 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,094 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,00885 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,00197 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0392 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,498 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,40903 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-10/104 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм | м | 1,07 |
| 6/20-50-25/29 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,155 |
| 6/20-50-30/221 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм | м | 0,034 |
| 6/20-50-40/129 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,006 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,006 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,00306 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,054 |
| Ц13-4-6 | Оборудование первого контура: бак барботажный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,56 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,3 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,0566 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,017 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0217 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,041 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 1,29 |
| Ц13-4-7 | Оборудование первого контура: деаэратор подпитки, борного регулирования и термический с колонкой деаэрационной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 2,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,48 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,24 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,77 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,56 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,362 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,258 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,078 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,525 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,479 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,354 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,64 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,13045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,011 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,011 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,00904 |
| Ц13-4-8 | Оборудование первого контура: теплообменник аварийного расхолаживания (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 3,17 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 2,01 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,62 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,83 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,75 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,002 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,507 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0032 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1175 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,0064 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00011 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,772 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-40/129 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,0293 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,028 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,028 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0176 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц13-4-9 | Оборудование первого контура: теплообменник продувки регенеративный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,2 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,12 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 11,4 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,072 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,64 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,001 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,86 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,168 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,004 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-260-30-31/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 50, 55 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,00013 |
| 1/10-260-160-4/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 16 - 20 | т | 0,007 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 1,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,013 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,063 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0108 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,033 |
| Ц13-4-10 | Оборудование первого контура: доохладитель продувки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,82 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,23 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 11,7 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,073 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,57 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,52 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,171 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,12 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,00011 |
| 1/10-260-40-15/16 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 13 - 20 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-160-4/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 16 - 20 | т | 0,007 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,033 |

Группа 13-5. Трубопроводы первого контура, питательной воды и "острого" пара

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-5-1 | Трубопровод системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) с опорами, подвесками, задвижками и обратными стопорными клапанами, диаметр и толщина стенки 351 x 36 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,8 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,9 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,42 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,04 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 85,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00594 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,85 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,075 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 13,67 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,16 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 21,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,14 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,24 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,522 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,042 |
| Ц13-5-2 | Трубопровод компенсации давления с опорами, подвесками, диаметр и толщина стенки 426 x 40 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,75 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,23 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,45 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,63 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 52,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00594 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,893 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,043 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,014 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 16,46 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,01 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,15 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,203 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,46 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,162 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,078 |
| Ц13-5-3 | Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 447 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,46 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 9,34 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 1,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 143 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00594 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,73 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,307 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 14,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,067 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,66 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 35,75 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,48 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,823 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,968 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,647 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-4 | Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 432 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,42 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 9,02 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 1,07 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,84 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,67 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 137 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00594 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,64 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,982 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,296 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 14 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,065 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,6 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,25 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,43 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,794 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,933 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,625 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-5 | Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,31 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 8,57 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,99 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,45 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,51 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,23 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,73 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 132 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00594 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,51 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,942 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,283 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 13,44 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,59 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,062 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,54 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 33 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,37 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,747 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,881 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,598 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-6 | Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 368 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,25 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 7,7 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,92 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,26 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,39 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 117 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00594 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,867 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,253 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 11,9 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,055 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 29,25 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,22 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,678 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,797 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,533 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-7 | Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 6,74 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,8 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,81 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,46 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,37 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 88,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00594 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,96 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,753 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,293 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 10,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,19 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 22,175 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,06 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,628 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,732 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,465 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-8 | Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 289 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,21 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 6,9 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,81 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,49 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,83 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 79,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,922 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,276 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,76 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,59 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,068 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 19,775 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,5 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,603 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-9 | Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный 351 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,66 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,05 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,11 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,49 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 61,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,621 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,654 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 9,97 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,24 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,34 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,475 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,11 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,132 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,163 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,105 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-10 | Трубопровод питательной воды с опорами, подвесками и обратными клапанами, диаметр и толщина стенки 426 x 24 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,9 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,36 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 3,4 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,67 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,85 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,26 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,966 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,29 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,5 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,046 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,655 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,17 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,227 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,227 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,182 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-5-11 | Трубопровод "острого" пара с опорами и подвесками, диаметр и толщина стенки 630 x 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,29 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,76 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,78 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,65 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,96 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,566 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,654 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,196 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,88 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0304 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,31 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,0775 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,09 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,128 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,128 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,103 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |

Группа 13-6. Оборудование транспортно-технологическое

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-6-1 | Кран мостовой кругового действия (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,53 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,14 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,22 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,314 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,79 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0427 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4325 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,008 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-70/7 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц13-6-2 | Рельсы крана мостового кругового действия (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 560 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,09 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 9,59 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,5 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,017 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,875 |
| 1/10-260-1-1/8 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 20 мм | т | 0,0026 |
| 1/10-260-30-31/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 50, 55 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-260-30-31/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 75 - 90 мм | т | 0,0874 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0114 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-260-160-4/3 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 16 - 20 | т | 0,025 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,021 |
| Ц13-6-3 | Машина перегрузочная с рельсами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,42 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,49 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,447 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 1,38 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,22 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,672 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4025 |
| 1/10-230-45-10/25 | Эмаль кремнийорганическая КО-168, разных цветов | т | 0,00207 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 1,18 |
| Ц13-6-4 | Гнездо универсальное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,66 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,46 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,35 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,34 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,6593 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,349 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,145 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,8 |
| Ц13-6-5 | Стеллажи бассейна выдержки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,68 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00099 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,59 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,68 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,302 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,87 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-6-6 | Гидрозатвор бассейна выдержки с закладной рамой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 1,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,69 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,469 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,141 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,76 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0925 |
| Ц13-6-7 | Система обнаружения дефектных сборок (СОДС) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,85 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,84 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,39 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,289 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-6-8 | Компенсатор системы обнаружения дефектных сборок (СОДС) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 580 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,37 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 8,85 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 18,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,289 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-6-9 | Механическая часть системы контроля перегрузки (СКП) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,54 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 21,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 69,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,7 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 11,6 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,124 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,325 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-6-10 | Плиты перекрытия бассейна перегрузки и бассейна выдержки с закладной рамой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,47 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 1,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,77 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,03 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,15 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,289 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,31 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-6-11 | Шлюз: основной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,17 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 2,57 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 81,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000396 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,832 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 48,1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,301 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,75 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,005 |
| Ц13-6-12 | Шлюз: аварийный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,36 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 1,09 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 114,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000396 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,832 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,25 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 67,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,301 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,75 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,008 |

Группа 13-7. Оборудование шахты ревизии и разные устройства

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-7-1 | Оборудование шахт ревизии (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,54 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,2 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,435 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,313 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,295 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,199 |
| 6/20-140-115/15 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00034 |
| Ц13-7-2 | Стенды приводов системы управления и защиты (СУЗ), испытания приводов системы управления и защиты (СУЗ) и проверки свежих кассет (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,86 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,31 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 10,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,824 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,305 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,465 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
| Ц13-7-3 | Гайковерт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
| Ц13-7-4 | Стеллажи приводов системы управления и защиты (СУЗ) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,29 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 2,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,64 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,59 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,24 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,288 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,395 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |

Группа 13-8. Индивидуальные испытания систем реакторного отделения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-8-1 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: дистиллата (чистого конденсата) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1070 |
| Ц13-8-2 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: спецканализации (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19915 |
| Ц13-8-3 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: подпитки-продувки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2150 |
| Ц13-8-4 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: маслосистемы (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3573 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 330 |
| Ц13-8-5 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: маслосистемы ГЦН (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3493 |
| Ц13-8-6 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: маслосистемы подпиточных насосов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2654 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 710 |
| Ц13-8-7 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: аварийного и планового расхолаживания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3462 |
| Ц13-8-8 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: аварийного охлаждения зоны (САОЗ-пассивная часть) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 636 |
| Ц13-8-9 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: ввода бора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1302 |
| Ц13-8-10 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: спринклерной (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1888 |
| Ц13-8-11 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: впрыска бора высокого давления (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 797 |
| Ц13-8-12 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: аварийной подпитки парогенератора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2393 |
| Ц13-8-13 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: продувки парогенератора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1998 |
| Ц13-8-14 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: компенсации давления (объема) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 696 |
| Ц13-8-15 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: оргпротечек (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1594 |
| Ц13-8-16 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: расхолаживания бассейна выдержки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2120 |
| Ц13-8-17 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: промконтура (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2534 |
| Ц13-8-18 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: технической воды группы "В" (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1878 |
| Ц13-8-19 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: технической воды группы "А" (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2322 |
| Ц13-8-20 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: греющего пара и конденсата (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1151 |
| Ц13-8-21 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: реагентного и бакового хозяйства (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2463 |
| Ц13-8-22 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: паропроводов "острого" пара (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 420 |
| Ц13-8-23 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: трубопроводов питательной воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2614 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 350 |
| Ц13-8-24 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: гидроиспытаний и продувки датчиков КИП (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1554 |
| Ц13-8-25 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: азота и газовых сдувок (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1070 |
| Ц13-8-26 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: сжатого воздуха высокого давления (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3150 |
| Ц13-8-27 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: дожигания водорода (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 828 |
| Ц13-8-28 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: очистки оргпротечек первого контура (СВО-2) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2513 |
| Ц13-8-29 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: очистки теплоносителя (СВО-1) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2564 |
| Ц13-8-30 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: хладоснабжения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 484 |
| Ц13-8-31 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: трубопроводов дезактивации оборудования и помещений (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 919 |
| Ц13-8-32 | Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: обнаружения дефектных сборок (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 626 |

Группа 13-9. Индивидуальные испытания систем спецкорпуса

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-9-1 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки продувочной воды парогенераторов (СВО-5) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1979 |
| Ц13-9-2 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки вод бассейнов выдержки и перегрузки (СВО-4) и слива вод бассейна перегрузки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2140 |
| Ц13-9-3 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: сжатого воздуха и азота (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 828 |
| Ц13-9-4 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: паропроводов (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2978 |
| Ц13-9-5 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: конденсата греющего пара (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1594 |
| Ц13-9-6 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: регенерации борной кислоты (СВО-6) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2696 |
| Ц13-9-7 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки трапных вод (СВО-3) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2473 |
| Ц13-9-8 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: очистки вод спецпрачечной (СВО-7) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1746 |
| Ц13-9-9 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: трубопроводов уплотняющей воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| Ц13-9-10 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: промежуточного узла хранения жидких отходов (ХЖО) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 585 |
| Ц13-9-11 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: реагентов (растворный узел) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 959 |
| Ц13-9-12 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: установки битумирования (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| Ц13-9-13 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: дезактивации оборудования (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| Ц13-9-14 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: дезактивации помещений (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 828 |
| Ц13-9-15 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: технической воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1838 |
| Ц13-9-16 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: спецканализации (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5966 |
| Ц13-9-17 | Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: сдувок (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 505 |

Группа 13-10. Индивидуальные испытания оборудования первого контура

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-10-1 | Индивидуальные испытания оборудования первого контура: испытания гидравлические и промывка циркуляционная (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20756 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 147,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 36,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1817 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1250 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0429 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 39 |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 22,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5011 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1503,2 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 16,9 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 939,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 939,6 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 104 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 325,9 |
| Ц13-10-2 | Индивидуальные испытания оборудования первого контура: обкатка горячая (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17849 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 13,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 699,5 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 750,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0429 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 39 |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 22,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1930 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 579 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 16,9 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 361,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 361,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 13,84 |
| Ц13-10-3 | Индивидуальные испытания оборудования первого контура: подготовка к физическому пуску (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 10,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 282 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 187,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0442 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 39 |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 20,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 778 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 233 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 18,2 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 145,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 145,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 13,89 |

Раздел 2. Оборудование с реактором энергетическим большой мощности кипящим канальным (РБМК)

Группа 13-20. Конструкции реактора - схемы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-20-1 | Конструкции реактора- схемы: опора плиты нижней "С" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 2,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,11 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,17 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,95 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,22 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0815 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,02 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,00073 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00033 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0143 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 |
| Ц13-20-2 | Конструкции реактора- схемы: плита нижняя "ОР" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 532 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,94 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 4,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 98,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 41,42 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 88,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,06 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 25,48 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,355 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,4 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,356 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,49 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1959 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,016 |
| Ц13-20-3 | Конструкции реактора- схемы: плита верхняя "Е" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,73 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,45 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 3,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 71,83 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 44,94 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 47,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,17 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,84 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 20,83 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,795 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,235 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,9 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00063 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,475 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,534 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2551 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |
| Ц13-20-4 | Конструкции реактора- схемы: кожух "КЖ" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 929 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,9 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 9,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 118 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 107 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 55,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 72,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,75 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,17 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,153 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 21,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,3 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,17 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,87 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0885 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0087 |
| Ц13-20-5 | Конструкции реактора- схемы: компенсаторы плиты нижней "ОР" и плиты верхней "Е" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,17 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 8,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 189 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 361 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 231 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 119,43 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 35,83 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,84 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 40,13 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,912 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 90,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 8,64 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,57 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,92 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,284 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0182 |
| Ц13-20-6 | Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: бак нижний "Л" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 4,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,71 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 18,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,025 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,28 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,68 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,034 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,05 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,32 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,767 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,3 |
| 1/10-260-1-1/11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 32-40 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,00044 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,0007 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-30/8 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 0,492 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,093 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,134 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,073 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0163 |
| Ц13-20-7 | Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: бак верхний "Д" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,57 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 3,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,66 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,28 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,77 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,729 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,165 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,7 |
| 1/10-260-30-31/2 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 50, 55 мм | т | 0,00015 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,0383 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,0503 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0306 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,022 |
| Ц13-20-8 | Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: боковая "Э" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,63 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,95 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,645 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,97 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0096 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,968 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/91 | Толуол нефтяной | т | 0,05 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0011 |
| Ц13-20-9 | Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: верхняя "Г" (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,5 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,16 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,548 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,69 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,83 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,799 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,36 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,0082 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0019 |
| Ц13-20-10 | Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: центральная сб. 11 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,05 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,16 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,035 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00061 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |

Группа 13-21. Внутрикорпусные устройства, кладка и каналы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-21-1 | Плиты опорные сб.18 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,06 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 67,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,34 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,34 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 12,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,74 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,12 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,226 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,21 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,171 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,103 |
| Ц13-21-2 | Диафрагма сб.06 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,39 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,07 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 18,01 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 18,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,79 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 60,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,07 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,07 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 3,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,46 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,6 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,035 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |
| Ц13-21-3 | Крепления отражателя сб.03 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,87 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 3,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,49 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 38,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,34 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,34 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,135 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,64 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,094 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,016 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,114 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,67 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,03 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,134 |
| Ц13-21-4 | Плиты защитные сб.07 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,77 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,152 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,346 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,836 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,112 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0058 |
| Ц13-21-5 | Кладка графитовая сб.05 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 15,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 15,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,006 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0115 |
| Ц13-21-6 | Фланцы каналов СУЗ сб.21-6 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,77 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,33 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,648 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,84 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,112 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,165 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,082 |
| Ц13-21-7 | Трубы температурных каналов дет.09-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1777 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,68 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,96 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,41 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 9,71 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,43 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,715 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,155 |
| Ц13-21-8 | Канал технологический сб.12 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 568 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,61 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,89 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,21 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 5,43 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,85 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,11 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,15 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,249 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,413 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,76 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,76 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1811 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0004 |
| Ц13-21-9 | Канал СУЗ сб.14 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 428 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,64 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,02 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,21 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 3,39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,8 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,43 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,338 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,215 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,56 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0012 |
| Ц13-21-10 | Канал охлаждения отражателя (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 562 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,7 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,36 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,24 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 6,26 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,57 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0117 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,313 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,285 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,52 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц13-21-11 | Канал для отбора проб газа сб. 10 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1949 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 9,25 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 38,31 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 73,9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 14,76 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 15,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 32,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 41,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 20,65 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,181 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10,136 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,811 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,358 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 13 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,38 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,38 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0806 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,127 |
| Ц13-21-12 | Тракт телевизионной камеры сб.45 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,49 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,52 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,638 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,06 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,6 |
| Ц13-21-13 | Тракт контрольный верхний сб.46 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 662 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,82 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,52 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 32,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,37 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,3 |
| Ц13-21-14 | Канал экспериментальный сб.63 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 814 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,89 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,79 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 14,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,75 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,34 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,84 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,5 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,5 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,288 |

Группа 13-22. Коммуникации реактора верхние пароводяные (ПВК)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-22-1 | Трубопроводы пароводяной коммуникации сб.70-1, диаметр и толщина стенки 76 x 4 мм и стояки с фланцами верхних трактов сб.25, диаметр и толщина стенки 160 x 10 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1450 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,73 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 2,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 11,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 24,9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,45 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,46 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,79 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,7 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,21 |
| М400112 | Полуприцепы общего назначения 15 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,0007 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,07 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,018 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,136 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,037 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0032 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,34 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,373 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,9 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,72 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,61 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,61 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,505 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц13-22-2 | Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб.70-2, диаметр и толщина стенки 28 x 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4684 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,69 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0,2 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 117 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,56 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 252 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 32,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 38,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 121 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,039 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 21,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 101 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 30,3 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,18 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 39,95 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 12,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 6,9 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 45,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 45,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,017 |
| Ц13-22-3 | Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб.70-2, диаметр и толщина стенки 219 x 10 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,68 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 1,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,13 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,96 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,67 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,67 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,038 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,58 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,38 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00142 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0047 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,31 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,251 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,251 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0963 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,017 |
| Ц13-22-4 | Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб.70-2, диаметр и толщина стенки 426 x 10 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 572 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,3 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,26 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 3,72 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,88 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,71 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,22 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 23,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,308 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,83 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,5 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00317 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,285 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,9 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,514 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,514 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,329 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,017 |
| Ц13-22-5 | Барабан сб.70-2, сб.70-1377 и сб.70-1380 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,99 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,64 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,88 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,041 |
| Ц13-22-6 | Трубопроводы охлаждения СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя сб.70-4, диаметр и толщина стенки 25 x 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 88,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,48 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 213,9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,57 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 14,21 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 27,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 64,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,034 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,65 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 67,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,4 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,116 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,66 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 22,835 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 10 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 34,5 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 34,5 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,173 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-22-7 | Трубопроводы охлаждения СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя сб.70-4, диаметр и толщина стенки 28 x 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3013 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,81 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 38,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 26,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,87 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 175 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,87 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 18,25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 34,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 76,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 69,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,8 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,24 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,43 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,51 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27,8 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 6,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 22,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 22,4 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-22-8 | Трубопроводы охлаждения баков нижнего "Л" и верхнего "Д" сб. 175-1, диаметр и толщина стенки 76 x 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 975 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,65 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 6,87 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 24,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,96 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 38,2 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 12,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 29,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,32 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,73 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,91 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,4 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,98 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,98 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,764 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц13-22-9 | Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб. 175-2, диаметр и толщина стенки 57 x 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 656 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,38 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,6 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 20,8 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 26,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,51 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 12,7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,25 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,42 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,27 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,3 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,369 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,031 |
| Ц13-22-10 | Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб. 175-2, диаметр и толщина стенки 70 x 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 810 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,68 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 21 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 25,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 33,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,37 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 11,9 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,24 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,6 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,433 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 7,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,18 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,18 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,419 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,031 |
| Ц13-22-11 | Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб. 175-2, диаметр и толщина стенки 325 x 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 694 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,88 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 37,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 65,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,65 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 27,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 17 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,382 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,275 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 6,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,16 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,16 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,38 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,031 |
| Ц13-22-12 | Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб. 175-2, диаметр и толщина стенки 426 x 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,67 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,99 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,97 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,085 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,96 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,56 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,5 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,5 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,031 |
| Ц13-22-13 | Тракты каналов СУЗ сб.21 и охлаждения отражателя сб.23 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1351 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 41,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 47,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 84,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 84,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,5 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,121 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,83 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 27,775 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 8,42 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 8,42 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0011 |
| Ц13-22-14 | Тракты каналов температурных периферийных и центральных сб.09 и сб.27 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,11 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 50,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 39,65 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,118 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 4,31 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,13 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 4,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,793 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0029 |
| Ц13-22-15 | Гильзы термопар конструкций реактора сб.160 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1845 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,53 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 138 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,81 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 217 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 210 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 250 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 11,1 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,602 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,53 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 115 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 6,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 24,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 24,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,85 |
| Ц13-22-16 | Тракты термопар сб.172 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,69 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 27,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,12 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 41 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 146 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 185 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,81 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,61 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 11,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,99 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 82,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,6 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 5,15 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,51 |
| Ц13-22-17 | Коммуникации вспомогательные верхние сб.20 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1493 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,34 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,05 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 34,68 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 2,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,46 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,02 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 30,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,85 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,56 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 5,23 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,36 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,13 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0385 |

Группа 13-23. Коммуникации реактора нижние (НВК)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-23-1 | Коммуникации водяные сб.79-1, диаметр и толщина стенки 57 x 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 941 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,99 |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 1,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 54,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,82 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 76,79 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 28,8 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 133,24 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,75 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,075 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,247 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 33,31 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 8,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 11,25 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 11,25 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,35 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0098 |
| Ц13-23-2 | Трубопровод охлаждения каналов СУЗ, ДКЭ и КД сб.79-2, диаметр и толщина стенки 28 x 2 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5430 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,12 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,24 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 88,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 306 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 50,83 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 401 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 19,85 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 40,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0582 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,171 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,708 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 100,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 6,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 42,55 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 42,55 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,142 |
| Ц13-23-3 | Трубопровод охлаждения каналов СУЗ, ДКЭ и КД сб.79-2, диаметр и толщина стенки 325 x 12 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,69 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,81 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,95 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 3,27 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,93 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,02 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,46 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,69 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0178 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0334 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,483 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,42 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,473 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,473 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,3028 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,93 |
| Ц13-23-4 | Трубопроводы парогазовой смеси сб. 174-1, диаметр и толщина стенки 325 x 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,84 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 25,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,74 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 35,26 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,25 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,49 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,028 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,319 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,815 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,813 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,813 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,52 |
| Ц13-23-5 | Трубопроводы парогазовой смеси сб. 174-1, диаметр и толщина стенки 426 x 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,67 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,17 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,24 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,61 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24,48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,72 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,31 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,34 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,304 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,12 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,324 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,324 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2072 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц13-23-6 | Трубопроводы дренажные сб. 174-2, диаметр и толщина стенки 38 x 5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1392 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,7 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,09 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 68,21 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 8,21 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 114 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 43,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,57 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,51 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,41 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0441 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,431 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 28,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 9,47 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 9,47 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,14 |
| Ц13-23-7 | Трубопроводы дренажные сб. 174-2, диаметр и толщина стенки 48 x 4 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1596 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,19 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 24,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,69 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 73,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 10,44 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,95 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 129 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 45,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,41 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 36,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,92 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,69 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,86 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,071 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,463 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 32,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,7 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 9,79 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 9,79 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,24 |
| Ц13-23-8 | Трубопроводы дренажные сб. 174-2, диаметр и толщина стенки 57 x 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1597 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 17,91 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 2,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 32,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,89 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 100 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 30,94 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 124 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 32,59 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,78 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17,78 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 10,93 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,111 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 31 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 11,11 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 11,11 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,78 |
| Ц13-23-9 | Трубопроводы дренажные сб. 174-2, диаметр и толщина стенки 121 x 10 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 867 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,86 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,36 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 28,91 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,92 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 30,87 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 81,08 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 12,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,51 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,05 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0371 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,53 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,34 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,27 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,97 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,97 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,7124 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,451 |
| Ц13-23-10 | Трубопроводы дренажные сб. 174-2, диаметр и толщина стенки 168 x 11 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 449 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,69 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 20,78 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,68 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,78 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 43,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,57 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0124 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,14 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,338 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,885 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,745 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,745 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2862 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,151 |
| Ц13-23-11 | Трубопроводы подвода и отвода азота сб.174-3, диаметр и толщина стенки 57 x 8 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 780 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,56 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,49 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 27,98 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,56 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,33 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 60,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,47 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,32 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0311 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,352 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,195 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,9 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,11 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,11 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,4974 |
| Ц13-23-12 | Трубопроводы подвода и отвода азота сб.174-3, диаметр и толщина стенки 70 x 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 957 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 23,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,02 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 33,4 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,8 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 75,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,53 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0355 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,55 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,385 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,81 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,48 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,48 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,6679 |
| Ц13-23-13 | Наращивание трактов технологических каналов дет.26-7, диаметр и толщина стенки 121 x 7 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,15 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 37,97 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 47,28 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 99,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,91 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,061 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,371 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 24,838 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,55 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 4,55 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,09 |
| Ц13-23-14 | Наращивание трактов каналов СУЗ сб.28-2 и контрольных сб.47, диаметр и толщина стенки 133 x 6 мм и 133 x 7 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1044 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,15 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 40,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 41,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 89,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,27 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,056 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,29 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,363 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 22,445 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 4,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,97 |
| Ц13-23-15 | Компенсаторы сильфонные сб.26-3 и сб.28-3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1620 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 1,06 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 70,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 114 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16,73 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 6,383 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 28,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,27 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,27 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1519 |

Группа 13-24. Оборудование контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-24-1 | Сепаратор пара (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,02 |
| М021812 | Краны портальные грузоподъемностью 640 т | маш.ч | 0,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,04 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,09 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,21 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,45 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,03 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц13-24-2 | Трубопроводы опускной, напорный, перемычки из стали 0Х18Н10Т, с задвижками и пружинными подвесками, диаметр и толщина стенки 325 x 16 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 494 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,8 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,32 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 6,51 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,87 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,84 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,22 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 45 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 15,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,17 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,29 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,32 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0174 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,938 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,555 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,0007 |
| 1/10-260-150-1/125 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 110-250 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,53 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,682 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,398 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 |
| Ц13-24-3 | Коллектор напорный и всасывающий с опорами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 7,18 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 9,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,81 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,87 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,138 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,041 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,116 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,038 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,098 |
| Ц13-24-4 | Трубопроводы напорные и всасывающие контура многократной принудительной циркуляции с задвижками, клапанами обратными и дроссельными, опорами и подвесками диаметр условного прохода 752/800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 301 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,25 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,78 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27 |
| М041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш.ч | 2,3 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,66 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,35 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,01 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 37,83 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,34 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 15,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,004257 |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 0,2 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,374 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,112 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,19 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,38 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,71 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,269 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,178 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 3,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,64 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,047 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,085 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,061 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0044 |
| Ц13-24-5 | Оборудование контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ). Насос главный циркуляционный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,35 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 4,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00099 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00091 |
| 1/10-130-30/48 | Смазка графитная | кг | 3,78 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,88 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 2,3 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,405 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,137 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0011 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,00001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 |
| Ц13-24-6 | Коллектор групповой, сталь 0Х18Н10Т, диаметр и толщина стенки 325 x 15 мм, с блоками трубопровода Ду 300, с регулирующими клапанами и опорами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,29 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,56 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 5,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,31 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,02 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,89 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,75 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/97 | Набивки сальниковые плетеные, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,19 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,056 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,017 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,51 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0073 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,184 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,788 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,299 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,163 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц13-24-7 | Привод к регулирующему клапану (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 752 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,07 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 53,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 46,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 46,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,288 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,086 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,108 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,02 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 12,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-30 | Смазка ВНИИНП | кг | 0,18 |

Группа 13-25. Оборудование системы контроля герметичности оболочек (КГО) и защита межрядная

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-25-1 | Короба системы контроля герметичности оболочек (КГО) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,2 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,173 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,348 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 1/10-260-30-31/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 75 - 90 мм | т | 0,0041 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,00002 |
| Ц13-25-2 | Оборудование системы контроля герметичности оболочек (КГО) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,34 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,173 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,377 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,293 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-260-170-4/20 | Швеллеры горячекатаные N 10 - 14 из стали углеродистой С245 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0006 |
| Ц13-25-3 | Защита межрядная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,48 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,57 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,113 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,034 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,285 |
| 1/10-260-30-31/3 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной 75 - 90 мм | т | 0,0005 |

Группа 13-26. Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-26-1 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): пути подкрановые (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,07 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,63 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/59 | Смазка жидкая МАС-35 | кг | 1,54 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0378 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,39 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,676 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,438 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0205 |
| Ц13-26-2 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): мост (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,25 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,37 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/59 | Смазка жидкая МАС-35 | кг | 1,54 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,414 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,87 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 1,32 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,438 |
| 1/10-230-45-10/25 | Эмаль кремнийорганическая КО-168, разных цветов | т | 0,00197 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00392 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,016 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-90/12 | Прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками ромбического рифления из стали углеродистой С245, шириной свыше 1000 мм до 2000 мм, толщиной основания листа 6 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,0024 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |
| Ц13-26-3 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): тележка (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,24 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,68 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,71 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/59 | Смазка жидкая МАС-35 | кг | 1,54 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 1,32 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,713 |
| 1/10-230-45-10/25 | Эмаль кремнийорганическая КО-168, разных цветов | т | 0,00197 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00385 |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,015 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-90/12 | Прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками ромбического рифления из стали углеродистой С245, шириной свыше 1000 мм до 2000 мм, толщиной основания листа 6 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-260-160-1/18 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 26 Б - 40 Б | т | 0,0024 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |
| Ц13-26-4 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): контейнер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,21 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,324 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,097 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,097 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0105 |
| Ц13-26-5 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): скафандр (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 752 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,63 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,82 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,2 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/59 | Смазка жидкая МАС-35 | кг | 1,54 |
| 1/10-135-25/265 | Молибден дисульфид | кг | 1,32 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 25,92 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,93 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,25 |
| 1/10-230-45-10/25 | Эмаль кремнийорганическая КО-168, разных цветов | т | 0,00197 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0044 |
| Ц13-26-6 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): ферма (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,48 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,31 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,036 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 16,72 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0555 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,7 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,00054 |
| Ц13-26-7 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): оборудование технологическое (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,88 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,13 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 10,15 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,697 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,7 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| Ц13-26-8 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): стенд тренажерный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 952 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,42 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 30,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 60,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,16 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,52 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,704 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| Ц13-26-9 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): перекрытие защитное тренажерного стенда (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,83 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,43 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,625 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| Ц13-26-10 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): гнезда тренажерного стенда (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,625 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| Ц13-26-11 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): устройство наводящее (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 525 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 17,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 14,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| Ц13-26-12 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): шахта направляющая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 283 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,46 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 8,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,53 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,415 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,93 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,679 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| Ц13-26-13 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): механизм разгрузки кассет (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 13,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,649 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,75 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |
| Ц13-26-14 | Разгрузочно-загрузочная машина (РЗМ): оборудование помещения скафандра (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,39 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 9,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,673 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1 |

Группа 13-27. Оборудование систем аварийного охлаждения реактора (САОР) и спринклерно-охладительной (СОС)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-27-1 | Гидроемкость системы аварийного охлаждения реактора (САОР) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,18 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,42 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,356 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,068 |
| Ц13-27-2 | Насос балонной системы аварийного охлаждения реактора (САОР) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,38 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,45 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,448 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,46 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0318 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0365 |
| Ц13-27-3 | Теплообменники системы аварийного охлаждения реактора (САОР) и спринклерно-охладительной системы (СОС) (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,19 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,76 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,73 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,768 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,046 |

Группа 13-28. Оборудование бассейна локализации аварий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-28-1 | Оборудование бассейна локализации аварий: конденсатор поверхностного типа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,24 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,29 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,62 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,487 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,815 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,168 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,128 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,048 |
| Ц13-28-2 | Оборудование бассейна локализации аварий: щит лобовой к конденсатору поверхностного типа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,3 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,68 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,346 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц13-28-3 | Оборудование бассейна локализации аварий: панель обратных клапанов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,64 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,83 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,79 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,319 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц13-28-4 | Оборудование бассейна локализации аварий: клапан обратный помещений НВК (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,51 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,67 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,64 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,0793 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,7 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,89 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,147 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0065 |
| Ц13-28-5 | Оборудование бассейна локализации аварий: клапан перепускной Ду 110 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,57 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,75 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 13,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,45 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,152 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-28-6 | Оборудование бассейна локализации аварий: насос центробежный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,58 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,76 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,03 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,25936 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,34 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,42 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,13 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0328 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0273 |
| Ц13-28-7 | Оборудование бассейна локализации аварий: агрегат питательный насосный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,29 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,38 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,76 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,62976 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,44 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 2,94 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,83 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0329 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |

Группа 13-29. Контроль герметичности монтажных сварных соединений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-29-1 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений при укрупнении и после монтажа плит: нижней "ОР" (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,76 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,38 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/37 | Смазка вакуумная | кг | 0,0008 |
| 1/10-135-10-8/15 | Масло вакуумное | кг | 0,044 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,146 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,095 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,019 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0007 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
| Ц13-29-2 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений при укрупнении и после монтажа плит: верхней "Е" (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,55 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/37 | Смазка вакуумная | кг | 0,0006 |
| 1/10-135-10-8/15 | Масло вакуумное | кг | 0,024 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,303 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,087 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,017 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0003 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
| Ц13-29-3 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений: нижнего компенсатора и межкомпенсаторных пространств плит нижней "ОР" и верхней "Е", межреакторного пространства, дренажных и газовых трубопроводов сб. 171 и гильз термопар сб. 160 (метод гелиевого щупа) (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,95 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,12 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0042 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
| Ц13-29-4 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений: пароводяных верхних коммуникаций реактора (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,52 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 8,35 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,82 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/37 | Смазка вакуумная | кг | 0,003 |
| 1/10-135-10-8/15 | Масло вакуумное | кг | 0,069 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,217 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,85 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,535 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0008 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
| Ц13-29-5 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений: реакторного пространства (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,02 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,74 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/37 | Смазка вакуумная | кг | 0,004 |
| 1/10-135-10-8/15 | Масло вакуумное | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,298 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,097 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,019 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,01 |
| Ц13-29-6 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений нижних водяных коммуникаций: трубопроводов парогазовой смеси сб.174-1 при укрупнении и после монтажа и дренажных сб. 174-2 после монтажа (метод гелиевого щупа) (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,07 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 8,98 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 2,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,316 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,075 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,162 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
| Ц13-29-7 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений нижних водяных коммуникаций: каналов СУЗ сб.28 и технологических сб.26 при наращивании (метод гелиевого щупа) (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,3 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,0096 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,307 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,058 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,13 |
| Ц13-29-8 | Контроль герметичности монтажных сварных соединений нижних водяных коммуникаций: компенсаторов сильфонных сб.26-3 и сб.28-3 (метод избыточного давления) (единица измерения - компенсатор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,22 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/55 | Гелий газообразный технический | м3 | 0,064 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,39 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,261 |

Группа 13-30. Индивидуальные испытания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-30-1 | Индивидуальные испытания: контура многократной принудительной циркуляции (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32942 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1021,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 681 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 238 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| Ц13-30-2 | Индивидуальные испытания: системы локализации аварий (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163236 |
| Ц13-30-3 | Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6830 |
| Ц13-30-4 | Индивидуальные испытания: системы дренажно-трапной реакторного отделения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22759 |
| Ц13-30-5 | Индивидуальные испытания: системы накопления и подачи обессоленной воды (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2955 |
| Ц13-30-6 | Индивидуальные испытания: системы питания уплотнения и гидростатического подшипника ГЦН и гидроиспытания (СПУ, ГСП и ГИ) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2552 |
| Ц13-30-7 | Индивидуальные испытания: маслосистемы главного циркуляционного насоса (ГЦН) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2835 |
| Ц13-30-8 | Индивидуальные испытания: спецводоочисток СВО-1 - СВО-8 (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23999 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/200 | Пар | кг | 200000 |
| Ц13-30-9 | Индивидуальные испытания: узлов подготовки ионообменных смол, намыва перлита, перекачки ионообменных смол и пульпы, приготовления регенерационных дезактивирующих растворов, повторного использования дезактивирующих растворов, выносной регенерации, системы дезактивации оборудования (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4701 |
| Ц13-30-10 | Индивидуальные испытания: установки подавления активности (УПАК) (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8010 |
| Ц13-30-11 | Индивидуальные испытания: газового контура - схемы воздушной и азотной продувки реакторного пространства и полостей металлоконструкций реактора и установки очистки гелия (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1001 |
| Ц13-30-12 | Индивидуальные испытания: системы управления и защиты (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7284 |
| Ц13-30-13 | Индивидуальные испытания: промконтура реакторного отделения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5670 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 300 |
| Ц13-30-14 | Индивидуальные испытания: системы охлаждения строительных конструкций (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6729 |
| Ц13-30-15 | Индивидуальные испытания: бассейна выдержки кассет (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4348 |
| Ц13-30-16 | Индивидуальные испытания: баков нижнего "Л" и верхнего "Д" (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2734 |
| Ц13-30-17 | Индивидуальные испытания: системы аварийного охлаждения реактора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11389 |
| Ц13-30-18 | Индивидуальные испытания: компрессорной станции сжатого воздуха (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468 |
| Ц13-30-19 | Индивидуальные испытания: системы подачи сжатого воздуха высокого и низкого давления (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| Ц13-30-20 | Индивидуальные испытания: системы дренажей, оргпротечек и воздушников контура МПЦ (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| Ц13-30-21 | Индивидуальные испытания: системы технической воды реакторного отделения (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4409 |
| Ц13-30-22 | Индивидуальные испытания: НТУ бассейнов выдержки (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1041 |
| Ц13-30-23 | Индивидуальные испытания: реактора (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10068 |

Отдел 2. Оборудование вспомогательных систем реакторных установок, спецводоочистки, водоподготовки, установки битумирования и хранилища радиоактивных отходов

Группа 13-100. Фильтры

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-100-1 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота до 1000/до 2500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 603 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,33 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,75 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 0,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,96 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,73 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00882 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,7 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,35 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,41 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,518 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,44 |
| Ц13-100-2 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота 1000 / до 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,72 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,95 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 3,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,84 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,78 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00429 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,17 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,26 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,77 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,251 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,51 |
| Ц13-100-3 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота 1000 / свыше 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,45 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,4 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00388 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,76 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,77 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,084 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,3 |
| Ц13-100-4 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота 1200 / свыше 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,66 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,61 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,42 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00322 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,7 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,97 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,89 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,089 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,73 |
| Ц13-100-5 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота 1500-1600 / свыше 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,18 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,13 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00117 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,36 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,833 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,658 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,069 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,6 |
| Ц13-100-6 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота 2000-2600 / свыше 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,48 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,67 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 1,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,75 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00075 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,03 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,545 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,427 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,198 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,52 |
| Ц13-100-7 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота 3000 / свыше 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,52 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,2 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,24 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,35 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,301 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,026 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц13-100-8 | Фильтр механический, катионитный, анионитный, смешанного действия (ионитный, ионообменный ионитный и активированного угля, ионитный смешанного действия, угольный, осветлительный), вертикальный, диаметр / высота 3400 / свыше 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,17 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,6 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00024 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,11 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,107 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,014 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,4 |
| Ц13-100-9 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 0,15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 353 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,07 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 49,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,15 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 16,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 21,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 11,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,583 |
| Ц13-100-10 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 0,25 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 222 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,95 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,36 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 9,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,57 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 6,76 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,035 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,367 |
| Ц13-100-11 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 0,35 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,91 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 32,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,14 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,91 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,3 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,035 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,878 |
| Ц13-100-12 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 0,6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,82 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 29,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,45 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 3,39 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,38 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,86 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,035 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,86 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,87 |
| Ц13-100-13 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,77 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 27,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,78 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,79 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,79 |
| Ц13-100-14 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,74 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 26,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,49 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,68 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,273 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| Ц13-100-15 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,62 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,252 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,193 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,29 |
| Ц13-100-16 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 10 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,09 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,37 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,244 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,174 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,103 |
| Ц13-100-17 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 13 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,23 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,162 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,124 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,103 |
| Ц13-100-18 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,12 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,123 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,296 |
| Ц13-100-19 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 18 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,03 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,157 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,117 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,295 |
| Ц13-100-20 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся "Фартос", битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса до 21 т и свыше (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,155 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,116 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,295 |

Группа 13-101. Монжюсы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-101-1 | Монжюс, вместимость 1 м3, масса до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,99 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,29 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 11,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,21 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,88 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,18 |
| Ц13-101-2 | Монжюс, вместимость 1 м3, масса до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,51 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,39 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 3,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,18 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,91 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц13-101-3 | Монжюс, вместимость 10 м3, масса свыше 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,7 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,73 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,45 |

Группа 13-102. Теплообменное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-102-1 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 0,1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,47 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 14,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,3 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,152 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц13-102-2 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,59 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 12,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,03 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,44 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,152 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0073 |
| Ц13-102-3 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 0,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,59 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 9,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,84 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0033 |
| Ц13-102-4 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 0,6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,21 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 8,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,97 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,37 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,003 |
| Ц13-102-5 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 0,8 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,04 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 6,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,96 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,19 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0028 |
| Ц13-102-6 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 0,9 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,79 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 3,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,95 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,17 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,000018 |
| Ц13-102-7 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,68 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 2,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,87 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,16 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,000015 |
| Ц13-102-8 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,54 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 2,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,83 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,15 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц13-102-9 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 11 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,3 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 2,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,592 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,64 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,000002 |
| Ц13-102-10 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 20 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 2,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,509 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,32 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| Ц13-102-11 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 40 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,141 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,429 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| Ц13-102-12 | Теплообменники, подогреватели, компенсаторы объема, испарители, охладители, доохладители, холодильники (двухточечный и др.), поставляемые в собранном виде, масса до 50 т и свыше (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,118 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,19 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |

Группа 13-103. Баки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-103-1 | Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 0,1 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 7,57 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 9,73 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 28,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,38 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,46 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,09 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,818 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-103-2 | Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 0,5 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,78 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,97 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 14,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,73 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-103-3 | Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 1 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,56 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,01 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 5,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,29 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,04 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,966 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,345 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-103-4 | Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 5 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,12 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,87 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 9,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,74 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,534 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1775 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-103-5 | Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 10 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,48 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 4,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,711 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,213 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,083 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-103-6 | Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 16 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,45 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 3,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,69 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,612 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,184 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,62 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,073 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-103-7 | Баки из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 40 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,19 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,173 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,85 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,038 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-103-8 | Баки из коррозионностойкой стали рулонной заготовки, вместимость 40 м3 и 75 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 350 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,33 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,86 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,82 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 84 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 72,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,83 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 25,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 21 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 45 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,237 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,027 |

Группа 13-104. Насосы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-104-1 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 587 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,8 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 2,14 |
| М031891 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.ч | 50,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 14,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,216 |
| Ц13-104-2 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 444 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,01 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,56 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 36,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,45 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,157 |
| Ц13-104-3 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 0,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,75 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,33 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 32,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,94 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 6,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,092 |
| Ц13-104-4 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,38 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,17 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 18,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,31 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,071 |
| Ц13-104-5 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,69 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,56 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 11,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,22 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,067 |
| Ц13-104-6 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,55 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,43 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 7,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,44 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,7 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,047 |
| Ц13-104-7 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,49 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,38 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,66 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,541 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,038 |
| Ц13-104-8 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,45 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,35 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 5,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,24 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,405 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,771 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,034 |
| Ц13-104-9 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,33 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 5,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,99 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,318 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,607 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц13-104-10 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,42 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,32 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 4,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,266 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,506 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,029 |
| Ц13-104-11 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса до 8 т и свыше (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,42 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,31 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 4,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,234 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,445 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,027 |
| Ц13-104-12 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,14 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 644 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,21 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,2 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 53,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 19,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,69 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 21,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,327 |
| Ц13-104-13 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,16 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 549 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,5 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 1,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,94 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 15,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,25 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,269 |
| Ц13-104-14 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 480 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,94 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 2,25 |
| М031892 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.ч | 41,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,26 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 14,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,229 |
| Ц13-104-15 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,25 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,59 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,95 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 37,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,55 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 12,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,201 |
| Ц13-104-16 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,12 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,53 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 34,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,64 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,164 |
| Ц13-104-17 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,35 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,75 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1,33 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 31,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,94 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,164 |
| Ц13-104-18 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,33 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 1 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 28,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 6,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,127 |
| Ц13-104-19 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 0,7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,01 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,75 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 25,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,18 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,54 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,111 |
| Ц13-104-20 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,76 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,58 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 23,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,95 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,09 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,084 |
| Ц13-104-21 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,76 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,73 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 19,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,65 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,758 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,064 |
| Ц13-104-22 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,51 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,39 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 10,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,566 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,042 |
| Ц13-104-23 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,49 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,38 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 8,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,77 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,531 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,038 |
| Ц13-104-24 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,33 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,352 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,031 |
| Ц13-104-25 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,64 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,314 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |
| Ц13-104-26 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,35 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,273 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,899 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,039 |
| Ц13-104-27 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 8 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,224 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,739 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,037 |
| Ц13-104-28 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса до 9 т и свыше (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,4 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,195 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,641 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,036 |
| Ц13-104-29 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 0,05 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1611 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 15,35 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 11,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 71,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,3 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 80,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,304 |
| Ц13-104-30 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 573 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,97 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 3,78 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 38,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,71 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 23,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,09 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 25,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |
| Ц13-104-31 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 401 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,95 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,55 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 21,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 11,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,55 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 12,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,201 |
| Ц13-104-32 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 0,6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,19 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,92 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 12,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,22 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,92 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,134 |
| Ц13-104-33 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,77 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,6 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 9,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,65 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,085 |
| Ц13-104-34 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 1,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,54 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,45 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,064 |
| Ц13-104-35 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,45 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,36 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 7,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,746 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,049 |
| Ц13-104-36 | Насос поршневой с электродвигателем, масса до 3 т и свыше (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,3 |
| М031894 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.ч | 7,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,56 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,041 |
| Ц13-104-37 | Насос конденсатный центробежный с электродвигателем, масса до 0,4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,3 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,75 |
| М031892 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.ч | 23,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,98 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,94 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019118 |
| Ц13-104-38 | Насос конденсатный центробежный с электродвигателем, масса до 0,6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,81 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,09 |
| М031892 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.ч | 14,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,69 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019102 |
| Ц13-104-39 | Насос конденсатный центробежный с электродвигателем, масса до 1,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,46 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,63 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 7,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,23 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01905 |

Группа 13-105. Разное оборудование

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-105-1 | Доупариватель, аппарат выпарной, масса до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,18 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,485 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,54 |
| Ц13-105-2 | Доупариватель, аппарат выпарной, масса свыше 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,93 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,76 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,143 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,78 |
| Ц13-105-3 | Электроподогреватель типа ОКБ-1359, контактный чан, мешалка, масса до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 873 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,08 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 69,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,46 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,307 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,382 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,354 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| Ц13-105-4 | Электроподогреватель типа ОКБ-1359, контактный чан, мешалка, масса до 0,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,47 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,19 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 11,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,768 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,351 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13,2 |
| Ц13-105-5 | Электроподогреватель типа ОКБ-1359, контактный чан, мешалка, масса до 7 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,055 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,26 |
| Ц13-105-6 | Бак пеногасителя, контактный аппарат, масса до 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,25 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,94 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 14,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,69 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 10,25 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,474 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,232 |
| Ц13-105-7 | Бак пеногасителя, контактный аппарат, масса до 0,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 15,35 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,83 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,86 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,377 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,73 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,232 |
| Ц13-105-8 | Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса до 0,1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 635 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 13,42 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 7,65 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 33,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 19,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,122 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,216 |
| Ц13-105-9 | Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,15 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 25,65 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 7,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,259 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,216 |
| Ц13-105-10 | Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса до 0,8 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,9 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,69 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 6,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,33 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 8,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,043 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,013 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,594 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,216 |
| Ц13-105-11 | Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса до 1,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,67 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,52 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 2,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,92 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,429 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| Ц13-105-12 | Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса до 2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,47 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,37 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,54 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,89 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,345 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,18 |
| Ц13-105-13 | Дефлегматор сдувок, камера отбора проб и камера сдувок, маслоохладитель, маслоотделитель, расширитель продувки, конденсатор-дегазатор, конденсатор барботажный, насос водоструйный, масса до 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М020815 | Краны мостовые электрические общего назначения 50 т | маш.ч | 0,3 |
| М020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т | маш.ч | 3,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,42 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,224 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,831 |
| Ц13-105-14 | Шкаф сушильный, каплеуловитель, масса до 0,3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 14,88 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,76 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,05 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,966 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,38 |
| Ц13-105-15 | Шкаф сушильный, каплеуловитель, масса до 0,6 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 9,63 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,92 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 3,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,34 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,49 |
| Ц13-105-16 | Ванна из коррозионностойкой стали, поставляемая в собранном виде, масса 0,2 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,45 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,18 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,96 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 6,07 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,161 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,28 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,022 |
| Ц13-105-17 | Ванна из коррозионностойкой стали, поставляемая в собранном виде, масса 0,4 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,13 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,74 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 3,06 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,44 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,657 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,163 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,629 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-105-18 | Ванна из коррозионностойкой стали, поставляемая в собранном виде, масса 3 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,48 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,63 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,28 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,23 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,42 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,289 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019 |

Группа 13-106. Оборудование установки битумирования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-106-1 | Оборудование установки битумирования: битуматор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,86 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,11 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,0088 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,131 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,00008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,163 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,139 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,00051 |
| Ц13-106-2 | Оборудование установки битумирования: аппарат ГО (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 0,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,53 |
| Ц13-106-3 | Оборудование установки битумирования: узел пробоотбора (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 0,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,68 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
| Ц13-106-4 | Оборудование установки битумирования: узел расфасовки с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,3 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,41 |
| М400004 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 15 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,011 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,174 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,00012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,285 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,161 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,0005 |
| Ц13-106-5 | Оборудование установки битумирования: шибер герметичный с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 1,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,23 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-106-6 | Оборудование установки битумирования: кран с электроприводом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 8,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,159 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-106-7 | Оборудование установки битумирования: маслосборник (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 1,54 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,51 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 5,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,162 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,231 |
| Ц13-106-8 | Оборудование установки битумирования: бак конденсата (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 0,46 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,89 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,08 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,576 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,14 |
| Ц13-106-9 | Оборудование установки битумирования: сосуд для подогрева битума (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 0,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,74 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,48 |
| Ц13-106-10 | Оборудование установки битумирования: сосуд для приема битума с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 0,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,52 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,166 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,52 |
| Ц13-106-11 | Оборудование установки битумирования: бак хранения битума (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 0,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,79 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,223 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,067 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,193 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,166 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,14 |
| Ц13-106-12 | Оборудование установки битумирования: насос погружной с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 14,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,63 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,65 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,032 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,018702 |
| Ц13-106-13 | Оборудование установки битумирования: насос винтовой с мотором-редуктором (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 21,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,34 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,37048 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,46 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,49 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0317 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,018758 |

Группа 13-107. Оборудование хранилища радиоактивных отходов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-107-1 | Оборудование хранилища радиоактивных отходов: аппарат кипящего слоя (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 858 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 26,04 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 15,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,23 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 15,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 19,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 14,32 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,162 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,51 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,14 |
| Ц13-107-2 | Оборудование хранилища радиоактивных отходов: узел загрузки, узел выгрузки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 3,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,13 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 4,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,71 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-107-3 | Оборудование хранилища радиоактивных отходов: компенсатор с шибером (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 945 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 44,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,83 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 20,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,162 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-107-4 | Оборудование хранилища радиоактивных отходов: конвейер вибрационный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 5,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,91 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,159 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-107-5 | Оборудование хранилища радиоактивных отходов: гидроагрегат с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 5,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-107-6 | Оборудование хранилища радиоактивных отходов: пресс Брикет-2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 2,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,82 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-107-7 | Оборудование хранилища радиоактивных отходов: насос водокольцевой с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 11,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,88 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,91 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0319 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019016 |

Отдел 3. Агрегаты паротурбинные

Раздел 1. Турбины паровые стационарные

Группа 13-130. Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-130-1 | Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 25 (1500) / 1000000, четырехцилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,51 |
| М020820 | Краны мостовые электрические общего назначения 200 т | маш.ч | 2,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,4 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,5 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,22 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,46 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,11 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,19 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,7 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,76 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,51 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00063 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000594 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1,3 |
| 1/10-80-25/73 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 4-5 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 0,051 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,965 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,289 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,855 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,86 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0004 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,47 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,14 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,14 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000239 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,859 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,123 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,034 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,058 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,000051 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-130-2 | Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 500000, пятицилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,39 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,33 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,88 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 1,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,96 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,35 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,16 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 0,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,1 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000495 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 0,65 |
| 1/10-80-25/73 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 4-5 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,051 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 0,479 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,882 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,265 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,295 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,295 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0003 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,45 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,68 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,83 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000223 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,766 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,204 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,000017 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-130-3 | Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 750000, пятицилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,5 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,23 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,86 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,46 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,81 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,49 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 1,22 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,67 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00041 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000297 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1 |
| 1/10-80-25/73 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 4-5 мм | т | 0,00004 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00008 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,031 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 0,029 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,555 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,166 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,173 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,173 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0005 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,26 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,79 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000135 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,484 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,109 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,019 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,033 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,000029 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0097 |
| Ц13-130-4 | Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 1000000, пятицилиндровая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,68 |
| М020820 | Краны мостовые электрические общего назначения 200 т | маш.ч | 2,19 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 14,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,43 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,6 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,44 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,87 |
| М331541 | Станок точильный двусторонний | маш.ч | 2,17 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,76 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00074 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000594 |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 1,7 |
| 1/10-80-25/73 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 4-5 мм | т | 0,00007 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000138 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 0,052 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,991 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,297 |
| 1/10-140-10/60 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 0,311 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,311 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0009 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,47 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,19 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,41 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000241 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00002 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,864 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,123 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,034 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,059 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,000052 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,016 |

Раздел 2. Конденсаторы

Группа 13-140. Конденсаторы к турбинам паровым стационарным

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-140-1 | Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 25 (1500) / 1000000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,39 |
| М020820 | Краны мостовые электрические общего назначения 200 т | маш.ч | 0,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,03 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000198 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,037 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 6,57 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,464 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,92 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,032 |
| Ц13-140-2 | Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 500000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,97 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000198 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,039 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,54 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,28 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,449 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,07 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,027 |
| Ц13-140-3 | Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 750000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,8 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,34 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,19 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000198 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,108 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,033 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,78 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,25 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,447 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,54 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019 |
| Ц13-140-4 | Конденсаторная группа к турбине паровой стационарной, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 1000000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,53 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М020820 | Краны мостовые электрические общего назначения 200 т | маш.ч | 1,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,42 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,000198 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,087 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,026 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,02 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,23 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,445 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0131 |

Раздел 3. Турбогенераторы

Группа 13-150. Турбогенераторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-150-1 | Турбогенератор с возбудителем, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 25 (1500) / 1000000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М020820 | Краны мостовые электрические общего назначения 200 т | маш.ч | 2,71 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 0,3704 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00076 |
| 1/10-135-20/80 | Фреон | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,003 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,76 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000357 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-260-40-15/17 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 34 - 60 мм | т | 0,0023 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,00008 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,378 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,101 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,076 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,000013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0057 |
| Ц13-150-2 | Турбогенератор с возбудителем, частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 500000-1000000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М020820 | Краны мостовые электрические общего назначения 200 т | маш.ч | 3,64 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,0001 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,000055 |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 0,3704 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00085 |
| 1/10-135-20/80 | Фреон | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,004 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,85 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000399 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00003 |
| 1/10-260-40-1/11 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3,9 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,00009 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,113 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,085 |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,000015 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |

Отдел 4. Оборудование вспомогательное турбинное машинного зала и деаэраторного отделения

Группа 13-160. Сепараторы-пароперегреватели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-160-1 | Сепаратор-пароперегреватель, тип: СПП-500 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,14 |
| М321000 | Транспортные устройства с кантователями | маш.ч | 0,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,054 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,016 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,042 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,042 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,91005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,014 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,014 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,00325 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-160-2 | Сепаратор-пароперегреватель, тип: СПП-750 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 1,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,51 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,24 |
| М321000 | Транспортные устройства с кантователями | маш.ч | 0,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,14 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,079 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,264 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,079 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,79 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,45 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,991 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,056 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,059 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0445 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005163 |
| Ц13-160-3 | Сепаратор-пароперегреватель, тип: СПП-1000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,98 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,12 |
| М321000 | Транспортные устройства с кантователями | маш.ч | 0,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,92 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,061 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,203 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,061 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,73 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,34 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,984 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,043 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,045 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0425 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005125 |

Группа 13-161. Подогреватели

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-161-1 | Подогреватель высокого давления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 2,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,048 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,014 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,356 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,14 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0647 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,43 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,287 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,002 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00115 |
| Ц13-161-2 | Подогреватель низкого давления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 0,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,238 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,031 |

Группа 13-162. Конденсаторы технологические

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-162-1 | Конденсатор технологический (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,01 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,304 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,684 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,41 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-50/217 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм | м | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |

Группа 13-163. Испарители

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-163-1 | Испаритель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,793 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,238 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,0365 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |

Группа 13-164. Насосы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-164-1 | Насос питательный для паротурбинного агрегата, мощность 500000 кВт, с электроприводом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,08 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 1,72 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,39 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц13-164-2 | Насос питательный для паротурбинного агрегата, мощность 750000-1000000 кВт, с турбинным приводом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 4,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,76 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,03 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,13 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/59 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 22 мм | т | 0,00017 |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,00099 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,001024 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 0,45 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,42 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,94 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-150-15/10 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | кг | 1,28 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,09 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,79 |
| 1/10-190-17/110 | Картон электроизоляционный марки ЭВ | т | 0,000497 |
| 1/10-230-45-5/36 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 1,15 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,03 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,51 |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00312 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-50-5/21 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм | кг | 0,124 |
| 1/10-260-150-1/124 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С255, шириной полок 60-100 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,025 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-2/51 | Лист медный горячекатаный, марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 0,00036 |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,054 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,054 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,034 |
| П1/10-240-40 | Скобы ходовые | кг | 0,662 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак этинолевый | т | 0,000371 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |

Группа 13-165. Деаэраторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-165-1 | Бак деаэраторный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,93 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,02 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,668 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,062 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,18 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 2,64 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,755 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,84007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,015 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,016 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,00927 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,145 |
| Ц13-165-2 | Колонка деаэрационная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,74 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М021403 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,91 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,92 |
| М331301 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении при работе на строительстве атомных электростанций | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,077 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,069 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,021 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,39 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,73 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,190001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,036 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,025 |

Группа 13-166. Пароэжекторные машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-166-1 | Пароэжекторная машина, масса 10 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,3 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 5,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,065 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |
| Ц13-166-2 | Пароэжекторная машина, масса 16 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,23 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 4,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,05 |
| 1/10-150-15/5 | Прокладки паронитовые | кг | 0,13 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,352 |

Отдел 5. Трубопроводы

Раздел 1. Трубопроводы из деталей

Группа 13-190. Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-190-1 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7033 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,45 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 701 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 316 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,6 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 180 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 917 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 362,58 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 72,17 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 111 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 56,49 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0087 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 8,87 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 22,67 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 13,74 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,74 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 1,04 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,88 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 90,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 41 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 20 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 148 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 203 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0073 |
| Ц13-190-2 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4410 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 5,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 440 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 248 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,64 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 113 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 575 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 227,36 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 45,27 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 69,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 38,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0076 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0035 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 5,56 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 14,22 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 12,22 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,22 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,65 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,55 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 56,84 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 26 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 13 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 92,73 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 127 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0064 |
| Ц13-190-3 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3403 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 389 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 193 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,92 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 101 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 336 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 148,21 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 41,49 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 54,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 37,61 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0082 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 3,26 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 8,32 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 9,26 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,26 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,68 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,55 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 37,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 8,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 54,26 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 74,51 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0069 |
| Ц13-190-4 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2957 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,96 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 349 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 210 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,56 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 90,58 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 346 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 184,19 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 36,03 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 49,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 38,23 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,008 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0037 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 2,89 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 7,37 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 9,07 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,07 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,64 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,58 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 46,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 14 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 7,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 50,24 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 66,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,77 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-190-5 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2454 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,15 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 310 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 175 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,97 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 76,86 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 244 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 157,14 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 30,4 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 46,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 34,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,008 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0037 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 2,03 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 5,19 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 8,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,24 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,56 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,54 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 39,29 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 10 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 33,84 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 46,47 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 4,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-190-6 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 160 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 119 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,58 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 40,68 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 119 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 116,09 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 14,93 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 23,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 25,46 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0079 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0036 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,99 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 2,53 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 5,97 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,97 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,38 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 29,02 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 16,52 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 22,69 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,98 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-190-7 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 948 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,84 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 106 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 62,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,83 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 26,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 86,47 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 70,26 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,99 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 14,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 17,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0088 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0037 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,67 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,27 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,01 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 17,57 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 11,09 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 14,19 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-190-8 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 812 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 90,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 71,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,81 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 22,49 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 66,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 66,95 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 9,77 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 13,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15,79 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0081 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0037 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,51 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,98 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,51 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,51 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,74 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 8,5 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 10,88 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0068 |

Группа 13-191. Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-191-1 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5405 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,63 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 156,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 359,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,96 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 984,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 258,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 31,76 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 90 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 28,5 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 24,35 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27,88 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,32 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 1,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,409 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 64,74 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 45 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 21 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 158,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 218,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0074 |
| Ц13-191-2 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 6,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 118,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 346,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,87 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 744 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 195,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,53 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 18,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 29,87 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,78 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 48,93 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 16 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 120 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 164,8 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 4,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-191-3 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3002 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 4,65 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 82,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 322,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,21 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 519,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 136,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 30,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 47,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 15,02 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 12,84 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 29,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,85 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,629 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 34,12 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 23 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 12 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 83,72 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 115 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,847 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-191-4 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2472 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,59 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 62,64 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 297,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,07 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 451,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 151,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 29,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 36 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,41 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 9,74 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,96 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,25 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,812 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 37,92 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 62,65 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 86,35 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 7,518 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0065 |
| Ц13-191-5 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,06 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 58,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 294,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 379,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 147,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 31,63 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,6 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 8,08 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 26,61 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,84 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,971 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 36,88 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 7,9 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 52,72 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 65,35 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 6,327 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0065 |
| Ц13-191-6 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1093 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 34,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 136 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,13 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 124,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 72,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16,11 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,58 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 2,65 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27,64 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,35 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,488 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,09 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 17,26 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 23,43 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,071 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-191-7 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 791 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,17 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 29,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 105,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,93 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 133 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 68,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15,34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,73 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,36 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,96 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,48 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,41 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,533 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 17,18 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 4,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 17,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 20,15 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,455 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-191-8 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 659 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,92 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 21,29 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 89,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 97,27 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 63,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,72 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,65 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,43 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,49 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,38 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,384 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,76 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 3,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 12,47 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 14,85 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,796 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |

Группа 13-192. Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-192-1 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7033 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 701 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 316 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 180 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 917 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 362,58 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 72,17 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 111 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 56,49 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 8,87 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 22,67 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 13,74 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,74 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 1,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,123 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 90,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 41 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 147,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 203 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,023 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0072 |
| Ц13-192-2 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4453 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 5,41 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 440 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 248 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 113 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 575 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 227,36 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 45,27 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 69,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 38,44 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 5,56 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 14,22 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 12,22 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,22 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,654 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,691 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 56,84 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 26 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 92,73 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 127,4 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0064 |
| Ц13-192-3 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3180 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 388 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 193 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 101 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 336 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 148,21 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 41,49 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 54,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 37,61 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 3,26 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 8,32 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 9,26 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,26 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,673 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,45 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 37,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 15 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 54,26 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 74,52 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0069 |
| Ц13-192-4 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2399 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 3,59 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 429 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 258 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 111 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 426 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 226,24 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 44,29 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 60,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 47 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 3,55 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 9,06 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 11,15 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,15 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,78 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,654 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 56,56 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 17 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 59,12 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 81,19 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0065 |
| Ц13-192-5 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1922 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,73 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 241 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 153 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 59,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 189 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 122,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 23,64 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 35,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 25,96 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 1,58 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 4,03 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 7,45 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,45 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,416 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,126 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30,52 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 26,31 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 36,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0065 |
| Ц13-192-6 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 950 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,9 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 84,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 88,51 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 30,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 79,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 63,35 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,88 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 17,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 13,96 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,528 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,35 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 4,36 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,36 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,22 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,928 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,84 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 8,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 12,09 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-192-7 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 842 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,65 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 102 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 70 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 25,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 71,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 56,55 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,51 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 14,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 11,72 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,448 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,858 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,39 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,39 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,188 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,828 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,14 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 7,46 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 9,55 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,43 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-192-8 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 717 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,982 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 78,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 59,6 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 19,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 53 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 49,13 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,78 |
| М351201 | Шинотрубогиб | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,4 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,331 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,635 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,9 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,172 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,769 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,28 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 5,52 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 7,07 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |

Группа 13-193. Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-193-1 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5405 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 8,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 156,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 360 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,96 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 985 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 259,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 31,76 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 144 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 43,19 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 9,53 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 24,35 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0037 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27,88 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,32 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,412 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 64,87 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 44 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 21 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 159 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 218 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 5,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0074 |
| Ц13-193-2 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 18 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 6,62 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 118 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 347 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,87 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 744 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 196,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 109 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 32,63 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 7,2 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 18,4 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 29,87 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,24 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 49,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 16 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 120 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 165 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 4,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-193-3 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 25 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3002 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 4,7 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 82,55 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 322 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,42 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 519 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 129,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 30,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 75,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 22,77 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 5,02 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 12,84 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0035 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 29,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,28 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,628 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 32,44 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 23 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 12 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 83,72 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 115 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-193-4 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 32 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,55 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 37,64 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 159 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,27 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 218 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 67,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,88 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 37,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,14 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 1,45 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 3,76 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14,73 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,616 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,9 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 8,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 24,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 33,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,87 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-193-5 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 38 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1267 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 37,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 176 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,64 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 201 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 77,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 34,19 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 10,26 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 1,67 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 4,27 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16,28 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,236 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 19,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 27,88 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 38,3 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 3,35 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0065 |
| Ц13-193-6 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 685 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 26,03 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 104 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,28 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 130 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 55,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,63 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 1,1 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 2,76 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,45 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,088 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,545 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,83 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 18 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 24,75 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0068 |
| Ц13-193-7 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 573 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 20,06 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 73,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 84,61 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 42,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,49 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,37 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,81 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,53 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,83 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,066 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,192 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,57 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,9 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 8,81 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 11,28 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0068 |
| Ц13-193-8 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 16,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 68,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,25 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 70,81 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 42,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,78 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,21 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,86 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,44 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,85 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0032 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,55 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,074 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,191 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,52 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 7,38 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 9,44 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,42 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0064 |

Раздел 2. Трубопроводы из узлов и блоков сварных

Группа 13-200. Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-200-1 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 955 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,49 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 63,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,1 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 30,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 73,74 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 18,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 64,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 15,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,57 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,66 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,66 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,233 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,18 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 10,24 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 14,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-200-2 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 612 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,87 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 77,42 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 33,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,6 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 19,84 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 53,61 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 10,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 43,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,51 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,79 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,84 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,84 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,172 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,785 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,83 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 6,87 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 8,8 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,9898 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-200-3 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 570 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 65,86 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 18,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,03 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 16,36 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 40,98 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 7,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 41,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,65 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0039 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,6 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,03 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,119 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,745 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,37 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 5,25 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 6,73 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,7566 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0068 |
| Ц13-200-4 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 435 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 59,13 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 14,29 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 31,34 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 7,13 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 38,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,21 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,46 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,25 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,02 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,146 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,676 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,62 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,02 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 5,14 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,5788 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-200-5 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 366 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 45,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,5 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 11,17 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 30,13 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,29 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 35,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,33 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,79 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,49 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,79 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,129 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,642 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,76 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,9 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 3,79 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,6953 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0065 |
| Ц13-200-6 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 41,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,33 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 10,31 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 23,7 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,93 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,262 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,66 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,21 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,66 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,125 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,611 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,595 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,28 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,92 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,5467 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-200-7 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 22,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,11 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 5,57 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 14,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,77 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0036 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,11 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,01 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,39 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0032 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,01 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,076 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,474 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,35 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,93 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,19 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,3558 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0064 |
| Ц13-200-8 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 14,48 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,28 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 4,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,16 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,53 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,77 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,067 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,77 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,99 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,77 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,057 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,425 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,14 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,58 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,742 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2227 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-200-9 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,44 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,44 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 4,06 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,37 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,37 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,47 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,049 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,66 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,39 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,66 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,41 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,72 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,43 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,55 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2742 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-200-10 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 23,44 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,12 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 7,64 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,48 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,47 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,37 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,087 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,1 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,38 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,099 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,54 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,21 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,759 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,972 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,4859 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-200-11 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 426-530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,82 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,31 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 5,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,19 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,67 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,069 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,75 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,51 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,75 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,078 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,482 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,18 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,835 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,952 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,321 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-200-12 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,71 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,79 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 4,45 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,39 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,92 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,53 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,73 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,53 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,437 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,99 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,55 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,63 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2621 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-200-13 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 720-1220 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,05 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 3,27 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,2 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,17 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,036 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,62 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,45 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,41 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,93 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,298 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,362 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,191 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |

Группа 13-201. Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-201-1 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 779 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,5 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 43,12 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 85,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,41 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 106 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 47,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 39,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,9 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,68 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,073 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,9 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 31 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 10,95 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 15,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,31 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-201-2 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 678 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,17 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 41,88 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 66,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 84,39 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 45,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,74 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 37,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,18 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,24 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,39 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,087 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 30 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 10,82 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 13,85 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,56 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-201-3 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 512 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,92 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 30,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 56,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,03 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 61,73 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 45,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,71 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 27,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 8,18 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,91 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,18 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,079 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,981 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 7,91 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 10,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-4 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,73 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 24,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 33,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,47 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 44,38 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,29 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,615 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,57 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,029 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,81 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 5,69 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 7,19 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,82 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0069 |
| Ц13-201-5 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 23,85 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 31,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,47 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 44,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,81 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,495 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,18 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,062 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,818 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,31 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 5,51 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-6 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,52 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 21,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 24,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,19 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 33,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 32,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,59 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,88 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,369 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,85 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,059 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,357 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,9 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,21 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 4,11 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,77 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-7 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 14,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,11 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 17,67 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 23,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,13 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,69 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,81 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,172 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,04 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,717 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,82 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,49 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,5 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,92 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,58 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-8 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,33 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,27 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,63 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,58 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,88 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,86 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,96 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,093 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,39 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,564 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,94 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,27 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,81 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,312 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0066 |
| Ц13-201-9 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,01 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,38 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,89 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,99 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,7 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,078 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,29 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,57 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,6 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,68 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,87 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,435 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-10 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,71 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,92 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,18 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,54 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,77 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,63 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,06 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,533 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,63 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,52 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,67 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,3328 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-11 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 426-630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,04 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,33 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,12 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,054 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,01 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,52 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,65 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,74 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,251 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-12 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 720 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,67 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,96 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,48 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,94 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,045 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,86 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,502 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,97 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,52 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-13 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 820-1020 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,12 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,78 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,94 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,78 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,037 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,82 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0121 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,456 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,38 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,42 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,65 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,715 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1917 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-14 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1220 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,34 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,59 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,89 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,77 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,033 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0143 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,438 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,12 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,39 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1945 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-15 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1420 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,24 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,52 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,21 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,026 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,003 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,84 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0111 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,41 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,95 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,36 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,21 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,253 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1663 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-201-16 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1620-1840 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,24 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,29 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,09 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,026 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,41 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,9 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,35 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,213 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,259 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,171 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |

Группа 13-202. Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-202-1 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,9 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 89,99 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 54,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,17 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 23,28 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 30,11 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 13,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 39,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,84 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,66 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0035 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,66 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,14 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,662 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,83 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,35 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 5,39 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,5352 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-2 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 557 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,65 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 74,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 42,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,99 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 18,91 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 44,1 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 9,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,53 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,05 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,05 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,618 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,59 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 5,88 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,8815 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-3 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,55 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 57,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 36,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,45 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 14,29 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 32,88 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 7,96 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 30,47 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,41 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,39 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,77 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,77 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,583 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,62 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,43 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 4,39 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,6575 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-4 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 42,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,17 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 10,67 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 21,72 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 6,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,55 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,34 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,26 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,33 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,11 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,33 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,086 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,503 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,39 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,26 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,9 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,4343 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-5 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,23 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 37,78 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,18 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 9,57 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 21,74 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,33 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 23,81 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,66 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,18 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,09 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,43 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,09 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,471 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,95 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,53 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,96 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,3679 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-6 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 27,79 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,27 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 6,93 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 17,57 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,15 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,89 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,12 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 4,48 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 9,7 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,48 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,062 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,46 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,29 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,02 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,31 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,3064 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-7 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 200 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 21,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,07 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 5,39 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,24 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,95 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,99 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,33 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,067 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,79 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,99 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,79 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,407 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,59 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,75 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2814 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-8 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 245 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,28 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 15,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,7 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 5,2 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,38 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,48 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,063 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,828 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,95 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,828 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,053 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,42 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,39 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,54 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,7 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,262 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-9 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 14,77 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,1 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 4,87 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,04 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,53 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,93 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,048 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,676 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,88 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,676 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,39 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,63 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,42 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,54 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,201 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-10 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,85 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 4,14 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,79 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,38 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,03 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,62 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,052 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,672 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,64 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,672 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,054 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,42 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,45 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,58 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,29 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-11 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 351 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,98 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,5 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 2,96 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,97 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,75 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,13 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,61 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,016 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,702 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,71 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,702 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,53 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,14 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,18 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,114 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-12 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,3 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 4,33 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,63 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,01 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,93 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,814 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,79 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,814 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,5025 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,38 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,239 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-13 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,1 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 2,27 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,93 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,65 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,52 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,011 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,617 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,95 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,617 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,32 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,13 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,09 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0744 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-202-14 | Трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,02 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,19 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 2,62 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,07 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,006138 |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,013 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,016 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,525 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,6 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,525 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,19 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,22 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,155 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |

Группа 13-203. Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-203-1 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 521 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,2 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 32,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 64,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,68 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 60,3 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 3,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 36,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,53 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 30,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 9,1 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 1,29 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,77 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,054 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,87 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,04 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 2,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 8,38 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 11,5 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-2 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 409 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 26,33 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 45,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,15 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 53,7 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,75 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 23,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,08 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,64 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,17 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,54 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,93 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,1 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 5,59 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 7,16 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-3 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 89 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 22,16 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 43,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,85 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 45,3 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,97 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,98 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,54 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0032 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,047 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,847 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,91 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 4,71 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 6,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,907 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-203-4 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 20,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 34,8 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 23,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,53 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,95 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,42 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0032 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,91 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,79 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 1,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 3,63 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 4,64 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,699 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-203-5 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 16,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 23,1 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 22,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,72 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,25 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0036 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,71 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,031 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,57 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,73 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,8 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,22 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,85 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,534 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-6 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 159 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 16,7 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,46 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,63 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,12 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,11 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0032 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,47 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,38 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,32 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,97 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,24 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,291 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-203-7 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,89 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,2 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,34 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,67 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,74 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,07 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,32 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,47 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,93 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,64 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,82 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,247 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,006 |
| Ц13-203-8 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 245 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,3 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,09 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,71 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,943 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,55 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,67 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,038 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0083 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,96 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,331 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,423 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,265 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-9 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 273 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,08 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,3 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,99 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,36 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,07 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,43 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,048 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,38 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0126 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,43 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,45 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,419 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,535 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,335 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-10 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 325 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,59 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,58 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,16 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,33 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,9 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,05 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,41 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,97 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,296 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,379 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,237 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-11 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 377 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,59 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,23 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,26 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,75 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,69 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,31 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,042 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,003 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,67 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0155 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,364 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,466 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,233 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-12 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 426 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,25 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,07 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,68 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,38 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,61 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,015 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0035 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,89 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,354 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,74 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,131 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,168 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,105 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-13 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,79 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,07 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,58 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,16 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,85 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,016 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,77 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0053 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,351 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,47 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,194 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,234 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,155 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-203-14 | Трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,11 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,64 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,66 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,633 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,74 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,014 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,42 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0056 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,348 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,44 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,2 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,168 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,193 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1346 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |

Раздел 3. Маслопроводы

Группа 13-210. Маслопроводы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-210-1 | Маслопроводы турбин и генераторов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,42 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 35,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 11,67 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,13 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 20 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,62 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,69 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,051 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,272 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,94 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,00087 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц13-210-2 | Маслопроводы оборудования (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 467 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 3,08 |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 47,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 14,73 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 4,72 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 25 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,54 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,45 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,85 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,067 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,34 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,25 |
| 1/10-190-17/45 | Картон прокладочный марки А | т | 0,0002 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |

Раздел 4. Трубопроводы наружные

Группа 13-215. Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-215-1 | Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный 800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,52 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,83 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,71 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,05 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,032 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,42 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,66 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,13 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0817 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-215-2 | Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный 1000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,87 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,67 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,038 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,39 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,11 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,11 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0693 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-215-3 | Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный 1200 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,96 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,09 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,31 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,62 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,17 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,028 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,35 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,23 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,062 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,062 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-215-4 | Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный 1400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,05 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,53 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,58 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,06 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,014 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,92 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0327 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-215-5 | Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный 1600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,64 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,79 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,95 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,61 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,95 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0085 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,86 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0325 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-215-6 | Трубопроводы технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности на условное давление до 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметр условный 1800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/105 | Набивки сальниковые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм | т | 0,002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,764 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,19 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,36 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,34 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,056 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,32 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,69 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,13 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0266 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |

Отдел 6. Арматура

Раздел 1. Арматура приварная

Группа 13-220. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-220-1 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00008 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3725 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00014 |
| Ц13-220-2 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00071 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00032 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,114 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,114 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5925 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0006 |
| Ц13-220-3 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,95 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0008 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,234 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,234 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1525 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0576 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0014 |
| Ц13-220-4 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,26 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,65 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0023 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,264 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,62 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,264 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,545 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0019 |
| Ц13-220-5 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,91 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0027 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0013 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,306 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,74 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,308 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0072 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8325 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0023 |
| Ц13-220-6 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,61 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0019 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,462 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,76 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,462 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0092 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0034 |
| Ц13-220-7 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,62 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,06 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,37 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0054 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0025 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,56 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,48 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,56 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0122 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,1725 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0045 |
| Ц13-220-8 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,09 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,65 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0067 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,003 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,64 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,64 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0148 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,9325 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0056 |
| Ц13-220-9 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,18 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,008 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0038 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,606 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,78 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,606 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0174 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,8775 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0067 |
| Ц13-220-10 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,67 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,31 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0042 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,688 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,7 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,688 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0204 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,6225 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,008 |
| Ц13-220-11 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,69 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,28 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,76 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0055 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,066 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,774 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,36 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,774 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,3375 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,91 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,307 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц13-220-12 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,67 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,47 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0067 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,068 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,858 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,858 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,38 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,92 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц13-220-13 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,5 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,49 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 17,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 36,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,009 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,088 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,29 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,26 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,29 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,02 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,95 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,512 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,016 |
| Ц13-220-14 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,86 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,64 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 27,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 53,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,014 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,13 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,92 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 12,28 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,057 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13,425 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,42 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,768 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,025 |

Группа 13-221. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-221-1 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,14 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00015 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00008 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,00007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,144 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0148 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,13 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00013 |
| Ц13-221-2 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00029 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,00025 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,236 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0258 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,2125 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0005 |
| Ц13-221-3 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,77 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,55 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00057 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,892 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0474 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3975 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0576 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0012 |
| Ц13-221-4 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,26 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0024 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0011 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,001 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,08 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0058 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| Ц13-221-5 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,61 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,07 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0033 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00152 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0014 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,27 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0074 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,071 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,62 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0028 |
| Ц13-221-6 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,07 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,005 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0023 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0022 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0096 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9575 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1536 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0043 |
| Ц13-221-7 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,03 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,007 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0032 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0029 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,73 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0126 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,164 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,095 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1536 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0058 |
| Ц13-221-8 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,84 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0037 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0154 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,199 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3525 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0073 |
| Ц13-221-9 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,68 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,95 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,011 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,005 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0044 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,27 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0172 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,23 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5825 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0088 |
| Ц13-221-10 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,55 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,012 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,006 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,258 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6425 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц13-221-11 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,22 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,76 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0076 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,066 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,06 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,22 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,0575 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,912 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,3072 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,014 |
| Ц13-221-12 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,55 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0093 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,068 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,009 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,382 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,61 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,918 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,017 |
| Ц13-221-13 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 700 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,53 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 16,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 22,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,76 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,024 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0114 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,076 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,034 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,444 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,725 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,936 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Ц13-221-14 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,83 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,38 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 17,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 26,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,027 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0133 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,088 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,012 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,488 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,54 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,954 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,512 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,023 |
| Ц13-221-15 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 343 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,98 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 30 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 39,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,042 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,019 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,13 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,018 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 20,06 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,057 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,22 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,632 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,9375 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,42 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,768 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,035 |

Группа 13-222. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-222-1 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,12 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00024 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00007 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,06 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,00007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,06 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4475 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00013 |
| Ц13-222-2 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0024 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00072 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,156 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,00065 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,156 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,455 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0013 |
| Ц13-222-3 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,38 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,35 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,48 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0133 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,004 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,252 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,08 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0035 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,252 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0044 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5025 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,007 |
| Ц13-222-4 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,68 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,17 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,58 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0192 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0058 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,306 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,68 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,306 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0052 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,025 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01 |
| Ц13-222-5 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,69 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,82 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,68 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0224 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00672 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,426 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,8 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,426 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0069 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,335 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц13-222-6 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,75 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,54 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,33 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0304 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00912 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,58 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,14 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,58 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0088 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,9175 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,016 |
| Ц13-222-7 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,79 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,22 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,012 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,7 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,62 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,08 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |
| Ц13-222-8 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,83 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,65 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,048 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0144 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,64 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,013 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,64 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0148 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,09 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,025 |
| Ц13-222-9 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,84 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,91 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,88 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,056 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,017 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,18 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,76 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,015 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,18 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0168 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,44 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,029 |
| Ц13-222-10 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,88 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,6 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 16,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 43,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,88 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,064 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0192 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,04 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 34,2 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,017 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,04 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,78 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,912 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,034 |
| Ц13-222-11 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 500-600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,01 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 12,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,46 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,024 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,066 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,37 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 27,2 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,021 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,912 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,042 |

Группа 13-223. Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-223-1 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,195 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00024 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00007 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,018 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,00007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,204 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0184 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4075 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00013 |
| Ц13-223-2 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0024 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0007 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,018 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,00065 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,236 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0294 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,8325 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,412 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0013 |
| Ц13-223-3 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,62 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,01 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,25 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0074 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0022 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,024 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0046 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0644 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,0275 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0039 |
| Ц13-223-4 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,67 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,54 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,672 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0048 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,024 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,004 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,73 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,095 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,9475 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0083 |
| Ц13-223-5 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,71 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,86 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,74 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0224 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0067 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,024 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,64 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6775 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1536 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,012 |
| Ц13-223-6 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,18 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,032 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0096 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,024 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,0085 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,17 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,164 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,965 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,017 |
| Ц13-223-7 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,81 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,19 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,27 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,57 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,012 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,024 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,011 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,66 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,199 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,0475 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,021 |
| Ц13-223-8 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 350 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,86 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,88 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,28 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,92 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,048 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,014 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,024 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,03 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,63 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7025 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,512 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,025 |
| Ц13-223-9 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,92 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,27 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,058 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0174 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,048 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,015 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 21,26 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,258 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,3 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,912 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц13-223-10 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,85 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 29,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,46 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,072 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0216 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,048 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,066 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,019 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 32,48 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,34 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,295 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,912 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,038 |
| Ц13-223-11 | Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 1,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,36 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 44,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1,2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,027 |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,048 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,068 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,024 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,382 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,01 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,918 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,047 |

Раздел 2. Арматура фланцевая и смотровые лазы

Группа 13-230. Арматура фланцевая и смотровые лазы, устанавливаемые на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-230-1 | Задвижка клиновая фланцевая, устанавливаемая на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,56 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,2 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 29,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00102 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,212 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,3125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,089 |
| Ц13-230-2 | Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 29,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00102 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,24 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,01 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,26 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,532 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,3125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,005 |
| Ц13-230-3 | Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 1000 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,83 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,2 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 37,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00128 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,26 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,069 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0474 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,144 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,57 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,405 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,036 |
| Ц13-230-4 | Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 1200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 11,9 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 42,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00154 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,077 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,057 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,172 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,88 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,7075 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |
| Ц13-230-5 | Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 1400 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,1 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 56,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00178 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,096 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 22,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,064 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,194 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,57 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,1275 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| Ц13-230-6 | Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 1600 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 14,3 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,6 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 15,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 64,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00204 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,102 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 25,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,073 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,222 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,87 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 16,065 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,35 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,35 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,054 |
| Ц13-230-7 | Лаз смотровой, устанавливаемый на трубопроводах технического водоснабжения ответственных потребителей систем обеспечения радиационной и ядерной безопасности, диаметр условного прохода 1800 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 15,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 19,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 19,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 72,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00232 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,18 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,102 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 28,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,082 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,249 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,93 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,1025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,054 |