Отдел 7. Приводы дистанционные

Раздел 1. Дистанционные ручные приводы

Группа 13-250. Приводы колонковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-250-1 | Привод колонковый, количество штанг: 1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 6,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,6 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 11,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-250-2 | Привод колонковый, количество штанг: 2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 6,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 20,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,25 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15,6 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-250-3 | Привод колонковый, количество штанг: 3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 5,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,8 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 19,2 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |

Группа 13-251. Приводы бесколонковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-251-1 | Привод бесколонковый, количество штанг: 1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 457 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 27,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 45,9 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 13,9 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 34,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,29 |
| Ц13-251-2 | Привод бесколонковый, количество штанг: 2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 559 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 22,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 60,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 18,1 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 45,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,281 |
| Ц13-251-3 | Привод бесколонковый, количество штанг: 3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 658 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 18,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 70,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 21,04 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 52,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,285 |

Раздел 2. Дистанционные электроприводы

Группа 13-255. Электроприводы колонковые

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-255-1 | Электропривод колонковый, масса до 0,05 т, количество штанг: 1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 361 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 40 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 29,9 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-2 | Электропривод колонковый, масса до 0,05 т, количество штанг: 2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 54,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 16,3 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 41 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-3 | Электропривод колонковый, масса до 0,05 т, количество штанг: 3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 631 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 14,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 69,5 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 20,75 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 52,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-4 | Электропривод колонковый, масса до 0,15 т, количество штанг: 1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 4,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,92 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-5 | Электропривод колонковый, масса до 0,15 т, количество штанг: 2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 4,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,3 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 13,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-6 | Электропривод колонковый, масса до 0,15 т, количество штанг: 3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 4,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 22,61 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 6,76 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 17,1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-7 | Электропривод колонковый, масса до 0,25 т, количество штанг: 1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,28 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,76 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,66 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-8 | Электропривод колонковый, масса до 0,25 т, количество штанг: 2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,19 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,91 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 9,09 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-9 | Электропривод колонковый, масса до 0,25 т, количество штанг: 3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,47 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 11,23 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-10 | Электропривод колонковый, масса до 0,5 т, количество штанг: 1 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,23 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,16 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,46 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-11 | Электропривод колонковый, масса до 0,5 т, количество штанг: 2 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,76 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |
| Ц13-255-12 | Электропривод колонковый, масса до 0,5 т, количество штанг: 3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 2,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,3 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,36 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 8,46 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,28 |

Отдел 8. Проходки

Раздел 1. Проходки штоковые (арматурные)

Группа 13-280. Проходки штоковые (арматурные)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-280-1 | Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода до 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/5 | Графит измельченный | т | 0,000057 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,032 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0096 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,0385 |
| Ц13-280-2 | Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода до 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 2,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/5 | Графит измельченный | т | 0,000057 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,128 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,038 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,063 |
| Ц13-280-3 | Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 6,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/5 | Графит измельченный | т | 0,000057 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,173 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,196 |
| Ц13-280-4 | Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода до 110 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,64 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 8,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/5 | Графит измельченный | т | 0,000057 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,736 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,221 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,242 |
| Ц13-280-5 | Проходка штоковая (арматурная) через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,73 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 11,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/5 | Графит измельченный | т | 0,000057 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,345 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,35 |

Раздел 2. Проходки герметичные трубопроводов

Группа 13-285. Проходки из коррозионностойкой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-285-1 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 325 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,69 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,38 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,67 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,478 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,2675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,015 |
| Ц13-285-2 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,18 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,99 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,46 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 12,43 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,067 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,887 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,9925 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,219 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-285-3 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 25 x 114 мм, 32 x 114 мм, 50 x 114 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,19 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,39 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,76 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,65 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,074 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,038 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,048 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-285-4 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 100 x 273 мм, 125 x 273 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,34 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,39 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,93 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,76 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,067 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,536 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,425 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,076 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,089 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-285-5 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,8 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,92 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,46 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,68 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,217 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-285-6 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 321 мм, 100 x 321 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,6 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,67 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,518 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,225 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,015 |
| Ц13-285-7 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 20 x 114 мм, 30 x 114 мм, 50 x 114 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,89 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,88 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,65 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,65 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,038 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,048 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-285-8 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 50 x 159 мм, 150 x 219 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,32 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,93 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,51 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,47 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,151 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,8475 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,01 |
| Ц13-285-9 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 273 мм, 100 x 273 мм, 200 x 299 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,44 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,77 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,174 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4625 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,13 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,144 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |

Группа 13-286. Проходки из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-286-1 | Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 273 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,24 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,45 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,19 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,814 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,0625 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,013 |
| Ц13-286-2 | Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 200 x 299 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,27 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,37 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,517 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9775 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,014 |
| Ц13-286-3 | Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,5 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,014 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,9 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,117 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7875 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,025 |
| Ц13-286-4 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 273 мм, 100 x 273 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,43 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,19 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,366 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,013 |
| Ц13-286-5 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 400 x 650 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,32 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,46 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,017 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 35,07 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,082 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,0725 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,031 |
| Ц13-286-6 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 600 x 850 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,61 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 58,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 46,13 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,082 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 2,869 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,6825 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| Ц13-286-7 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 30 x 114 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,88 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,65 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4375 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,01 |
| Ц13-286-8 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 150 x 273 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,37 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,171 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,985 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,013 |
| Ц13-286-9 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,34 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,014 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,9 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,722 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,7575 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,025 |
| Ц13-286-10 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 400 x 650 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,82 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,017 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 19,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,924 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,8525 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,031 |

Группа 13-287. Проходки из коррозионностойкой стали пучка труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-287-1 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки 10 x 219 мм, количество труб в пучке: 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,41 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,02 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,935 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,0103 |
| Ц13-287-2 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки 10 x 299 мм, количество труб в пучке: 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,61 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,38 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,204 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,0575 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,01 |
| Ц13-287-3 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки 10 x 600 мм, количество труб в пучке: 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,92 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,56 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,9 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,578 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,2875 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| Ц13-287-4 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали горизонтальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки 10 x 219 мм, количество труб в пучке: 7 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,37 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,23 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,915 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,0103 |
| Ц13-287-5 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали горизонтальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки 30 x 299 мм, количество труб в пучке: 8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,33 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,29 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,156 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,014 |

Группа 13-288. Проходки из коррозионностойкой и углеродистой стали групповых трубопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-288-1 | Проходка вертикальных групповых трубопроводов из коррозионностойкой и углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода 300 мм и 600 мм, количество труб в проходке соответственно: 6 и 2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 504 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,99 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 323,47 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 139,27 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 9,654 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| Ц13-288-2 | Проходка горизонтальных групповых трубопроводов из коррозионностойкой и углеродистой стали, диаметр условного прохода трубопроводов 300 мм, количество труб в проходке: 3 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,7 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 153,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 85,41 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,321 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 10 |
| Ц13-288-3 | Проходка горизонтальных групповых трубопроводов из коррозионностойкой и углеродистой стали, диаметр условного прохода трубопроводов 300 мм, количество труб в проходке: 11 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 780 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 4,8 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 425,29 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 233,94 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 19,241 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 30 |

Группа 13-289. Проходки из коррозионностойкой стали трапов спецканализации

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-289-1 | Проходка вертикальная трапов спецканализации из коррозионностойкой стали, диаметр условного прохода трапа 100 мм, диаметр корпуса проходки 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,21 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,09 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,97 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9825 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,02 |

Группа 13-290. Проходки из коррозионностойкой стали сливных устройств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-290-1 | Проходка вертикальная сливных устройств из коррозионностойкой стали, диаметр условного прохода сливного устройства 600 мм, диаметр корпуса проходки 1220 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,52 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,37 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 8,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,29 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6575 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,06 |

Группа 13-291. Корпуса проходок (закладные детали под проходки) из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-291-1 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали вертикального трубопровода, диаметр корпуса проходки 114 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,1 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,15 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,69 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,178 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,37 |
| Ц13-291-2 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали вертикального трубопровода, диаметр корпуса проходки 273 мм, 299 мм, 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,24 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,11 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,96 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,526 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,96 |
| Ц13-291-3 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали вертикального трубопровода, диаметр корпуса проходки 530 мм, 600 мм, 1220 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,39 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,19 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,15 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,14 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,713 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,84 |
| Ц13-291-4 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки 114 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,87 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,129 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,29 |
| Ц13-291-5 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки 273 мм, 299 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,03 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,36 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,68 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,38 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,62 |
| Ц13-291-6 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,77 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,57 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,62 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,196 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,55 |
| Ц13-291-7 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки 650 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,28 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,505 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,97 |
| Ц13-291-8 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали горизонтального трубопровода, диаметр корпуса проходки 850 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,42 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,87 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,979 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 8,7 |

Группа 13-292. Проходки из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-292-1 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,35 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,96 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,7 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,46 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,81 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,46 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 12,43 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,9 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,067 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,828 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,217 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-292-2 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 25 x 114 мм, 32 x 114 мм, 50 x 114 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,24 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,87 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,13 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,99 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,68 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,67 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,7 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,25 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7175 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,038 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,048 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-292-3 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 100 x 273 мм, 125 x 273 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,08 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,43 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,59 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,37 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,34 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,184 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,076 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,089 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-292-4 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,55 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,55 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,46 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,9 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,067 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,072 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,9675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,192 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,217 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-292-5 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 20 x 114 мм, 30 x 114 мм, 50 x 114 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,49 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,68 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,87 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,65 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,178 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7175 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,038 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,051 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-292-6 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 273 мм, 100 x 273 мм, 200 x 299 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,47 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,86 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,35 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,37 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,68 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,56 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5875 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,13 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,144 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |

Группа 13-293. Проходки из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-293-1 | Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 273 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,2 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,35 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,53 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,464 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,145 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,013 |
| Ц13-293-2 | Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 200 x 299 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,98 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,2 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,99 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,192 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,075 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,014 |
| Ц13-293-3 | Проходка вертикального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,32 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,97 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,27 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,025 |
| Ц13-293-4 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 80 x 273 мм, 100 x 273 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,55 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,07 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,01 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,58 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,79 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,775 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,145 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,013 |
| Ц13-293-5 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 400 x 650 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,89 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,92 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,96 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 38,35 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,082 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,681 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2525 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |
| Ц13-293-6 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 600 x 850 мм, с воздухораспределителем (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,23 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,2 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,64 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 50,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,082 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,91 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,04 |
| Ц13-293-7 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 30 x 114 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,44 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,62 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,93 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,67 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4825 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,011 |
| Ц13-293-8 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 150 x 273 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,55 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,97 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,075 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,013 |
| Ц13-293-9 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 300 x 530 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,71 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,52 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,025 |
| Ц13-293-10 | Проходка горизонтального трубопровода из углеродистой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметры условного прохода трубопровода и корпуса проходки 400 x 650 мм, без воздухораспределителя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,83 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,47 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,14 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 23,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,035 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,03 |

Группа 13-294. Проходки из коррозионностойкой стали пучка труб с корпусами проходок из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-294-1 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки 10 x 299 мм, количество труб в пучке: 12 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,26 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,2 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,29 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,21 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,83 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,874 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,014 |
| Ц13-294-2 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали вертикальных трубопроводов, диаметры условного прохода трубопроводов и корпуса проходки 10 x 600 мм, количество труб в пучке: 37 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,49 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,7 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,55 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,054 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,925 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,028 |
| Ц13-294-3 | Проходка пучка труб из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали горизонтальных трубопроводов, диаметр условного прохода трубопроводов 30 мм, диаметр корпуса проходки 299 мм, количество труб в пучке: 8 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,62 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,8 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,97 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,536 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3325 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,014 |

Группа 13-295. Проходки из коррозионностойкой стали трапов спецканализации с корпусами проходок из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-295-1 | Проходка вертикальная трапов спецканализации из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметр условного прохода трапа 100 мм, диаметр корпуса проходки 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 0,89 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,34 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,54 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,12 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,97 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,71 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,68 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,28 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,02 |

Группа 13-296. Проходки из коррозионностойкой стали сливных устройств с корпусами проходок из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-296-1 | Проходка вертикальная сливных устройств из коррозионностойкой стали с корпусами проходок из углеродистой стали, диаметр условного прохода сливного устройства 600 мм, диаметр корпуса проходки 1220 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,27 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,23 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,47 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,97 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 8,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,43 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,446 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,375 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,06 |

Раздел 3. Изделия закладные трубопроводов герметичной зоны системы локализации аварий

Группа 13-297. Изделия закладные из коррозионностойкой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-297-1 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 1, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,48 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,92 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,98 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,94 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,158 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,02 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,0955 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0197 |
| Ц13-297-2 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 1, диаметр корпуса изделия закладного 427 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,82 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,46 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,08 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 4,06 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 12,48 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,464 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,0675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,122 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,147 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,122 |
| Ц13-297-3 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 2, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,21 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,61 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,59 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 5,8 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 18,76 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,596 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2375 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,142 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,181 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1464 |
| Ц13-297-4 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 20 мм, 57 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,39 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,57 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,98 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,09 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,41 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,046 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,455 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,02 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,076 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0181 |
| Ц13-297-5 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 159 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,61 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,47 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,52 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,164 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,14 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,04 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,052 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0363 |
| Ц13-297-6 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,73 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,97 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,93 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,51 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,244 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4975 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,06 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,0835 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0581 |
| Ц13-297-7 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,81 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,82 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,7 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 11,1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,523 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,83 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,12 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,146 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,121 |
| Ц13-297-8 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 378 мм, 427 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,63 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,32 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,48 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,75 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,38 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,975 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,042 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,052 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,042 |
| Ц13-297-9 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,1 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,36 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,29 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 4,4 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 13,69 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,523 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,3325 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,122 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,148 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,122 |
| Ц13-297-10 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 114 мм, 127 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,61 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,95 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,89 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,88 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,15 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,113 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,86 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,06 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0481 |
| Ц13-297-11 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 159 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,71 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,05 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,89 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 3,17 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,21 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,132 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,0775 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,05 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,06 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0483 |
| Ц13-297-12 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 530 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,11 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,67 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,83 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 6,6 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 17,45 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,407 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,425 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,19 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1555 |
| Ц13-297-13 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,26 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,93 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,4 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 7,54 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 20,78 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,484 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,8275 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,19 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,23 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1944 |
| Ц13-297-14 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 720 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,51 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,43 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,72 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 8,38 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 23,71 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,597 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,1425 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,19 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,24 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1944 |
| Ц13-297-15 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 820 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,58 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 68,51 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,29 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 9,3 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 27,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,263 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,6125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,26 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,31 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2592 |

Группа 13-298. Изделия закладные из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-298-1 | Изделие закладное из углеродистой стали вертикального трубопровода, количество фланцев 1, диаметр корпуса изделия закладного 76 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,24 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,64 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,9 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,021 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
| Ц13-298-2 | Изделие закладное из углеродистой стали вертикального трубопровода, количество фланцев 1, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,52 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,4 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,39 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,56 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,308 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4225 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,7 |
| Ц13-298-3 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 2, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,45 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,8 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,23 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00014 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,81 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,173 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,565 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,02 |
| Ц13-298-4 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 2, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,5 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,77 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,29 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,83 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,334 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,6625 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,02 |
| Ц13-298-5 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 105 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,45 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,5 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,37 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,24 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,116 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4475 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,01 |
| Ц13-298-6 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,54 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,74 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,66 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,18 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,175 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,02 |
| Ц13-298-7 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 325 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,6 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,5 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,58 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0003 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,21 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,341 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,9175 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 11,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,02 |
| Ц13-298-8 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 530 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,82 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 75,39 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 46,21 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,932 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,0975 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,04 |
| Ц13-298-9 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 820 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,15 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,52 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,57 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 24,22 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,512 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,045 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,04 |
| Ц13-298-10 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 844 мм (ЗДП) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,12 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,93 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 28,22 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,08 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,7275 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,04 |
| Ц13-298-11 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 3, диаметр корпуса изделия закладного 1220 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,24 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,12 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,6 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14,74 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,615 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,355 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,09 |
| Ц13-298-12 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 114 мм, 127 мм, 159 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,52 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,34 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,121 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,7025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,002 |
| Ц13-298-13 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм, 325 мм, 377 мм, 426 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,76 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,59 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,63 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 19,35 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,337 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3225 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,05 |
| Ц13-298-14 | Изделие закладное из углеродистой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев 4, диаметр корпуса изделия закладного 630 мм (МН) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,9 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,18 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,85 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27,95 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,474 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,91 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-25 | Шланг вакуумный | м | 0,06 |

Отдел 9. Амортизаторы

Группа 13-305. Гидроамортизаторы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-305-1 | Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку до 50 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1685 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,54 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 8,63 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 10,71 |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 197,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 329,2 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 42,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,06732 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 450,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 132,6 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 110,33 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 84,71 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 10,207 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,5925 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 202 |
| Ц13-305-2 | Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку до 100 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1361 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,11 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 6,74 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 8,82 |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 154 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 306,7 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 33,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,05544 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 339 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 99,67 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 91,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 70,13 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 8,433 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,4675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 167 |
| Ц13-305-3 | Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку до 170 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 918 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,91 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,94 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 5,96 |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 88,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 265,12 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,03861 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 209,72 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 61,74 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 64,72 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 49,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 6,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,2975 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 118 |
| Ц13-305-4 | Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку до 300 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 671 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,18 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,07 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 3,81 |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 54,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 219 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,03069 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 134,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 39,53 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 50,26 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 38,69 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,678 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,085 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 93 |
| Ц13-305-5 | Гидроамортизатор с кронштейнами и элементами крепления на нагрузку до 450 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,37 |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,04 |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 1,65 |
| М030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 24,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 168 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-23/25 | Ткань асбестовая со стеклонитью, марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | 1000 м2 | 0,02178 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 58,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17,31 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 35,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 27,55 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 3,328 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,3025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 67 |

Отдел 10. Разные работы

Группа 13-310. Поддержание чистоты при монтаже оборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-310-1 | Влажная уборка помещений и оборудования (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,5 |
| Ц13-310-2 | Уборка помещений и оборудования вакуумной установкой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.ч | 3,9 |

Группа 13-311. Сдача оборудования, подведомственного Госатомнадзору и Госпромнадзору

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-311-1 | Зачистка поверхности оборудования и сварного соединения (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,15 |

Группа 13-312. Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-312-1 | Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования механизированная: с глубиной обработки до 0,05 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,325 |
| Ц13-312-2 | Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования механизированная: добавлять на последующие 0,01 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| Ц13-312-3 | Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования вручную: с глубиной обработки до 0,05 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| Ц13-312-4 | Обработка сопрягаемых поверхностей оборудования вручную: добавлять на последующие 0,01 мм (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |

Группа 13-313. Трапы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-313-1 | Трап из коррозионностойкой стали с вентилем или съемной решеткой с нижним отводом воды, диаметр и толщина стенки 57 x 3,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 821 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 31,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 349 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 259 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 25,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 72,78 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 410 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 49,1 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 3,83 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 76,67 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,361 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 102,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 8,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 8,33 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 14,55 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,73 |
| Ц13-313-2 | Трап из коррозионностойкой стали с вентилем или съемной решеткой с нижним отводом воды, диаметр и толщина стенки 89 x 4,5 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 976 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 31,93 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 341 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 238 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 41,25 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 109 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 476 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 62,22 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 3,83 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 76,67 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,722 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 4,056 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 119 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 9,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 11,11 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 17,33 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,93 |
| Ц13-313-3 | Трап из коррозионностойкой стали с вентилем или съемной решеткой с нижним отводом воды, диаметр и толщина стенки 108 x 6 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1013 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 28,74 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 239 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 392 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 39,44 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 107 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 464 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 62,5 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 3,45 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 69 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,75 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 5,875 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 116 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 10 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 15,6 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,88 |

Группа 13-314. Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-314-1 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,22 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,446 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00001 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,114 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,57 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,312 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц13-314-2 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 100 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,93 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,39 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,92 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00002 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,234 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,234 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,049 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,42 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0576 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00005 |
| Ц13-314-3 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 150 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,7 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,51 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0005 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,306 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,74 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,306 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,083 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,69 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,436 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00026 |
| Ц13-314-4 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 200 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,6 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,63 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,08 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,462 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,76 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,462 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,47 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,446 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00034 |
| Ц13-314-5 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 250 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,04 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,86 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,63 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,56 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,44 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,56 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00061 |
| Ц13-314-6 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 400 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,28 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 1,28 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,98 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0004 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,688 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,66 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,688 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,062 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,208 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,28 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,49 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00078 |
| Ц13-314-7 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 500 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,25 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 1,45 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,96 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0004 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,774 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,86 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,774 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,078 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,246 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,906 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,307 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00089 |
| Ц13-314-8 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 600 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,43 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 1,57 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,9 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0005 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,858 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,858 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,093 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,282 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,918 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00101 |

Группа 13-315. Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-315-1 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,08 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,236 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,312 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00001 |
| Ц13-315-2 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 100 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,77 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,546 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,32 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,11 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,012 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,892 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0494 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,42 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0576 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00014 |
| Ц13-315-3 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 150 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,06 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,45 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,13 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,152 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,083 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,06 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,436 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00025 |
| Ц13-315-4 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 200 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,05 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,67 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,026 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,144 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,63 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,446 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00043 |
| Ц13-315-5 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 250 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,01 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,72 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,42 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,87 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,26 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,032 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,73 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,172 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,98 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00069 |
| Ц13-315-6 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 300 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,81 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,33 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,046 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,199 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,45 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,462 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00099 |
| Ц13-315-7 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 350 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,62 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,64 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,95 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,28 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,04 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,27 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,47 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00145 |
| Ц13-315-8 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 400 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,52 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,22 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,47 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,052 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,276 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,49 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00188 |
| Ц13-315-9 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 500 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,17 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,76 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,65 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,06 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,06 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,076 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,906 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,307 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00194 |
| Ц13-315-10 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 600 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,56 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,77 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,068 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,382 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,918 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00203 |

Группа 13-316. Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-316-1 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,3 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,32 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,7 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,00002 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,156 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,67 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,312 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00004 |
| Ц13-316-2 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 100 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,46 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,35 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,49 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,192 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,5 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,192 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,049 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,31 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,42 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00011 |
| Ц13-316-3 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 150 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,18 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,58 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,81 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,0004 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0001 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,426 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,8 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,426 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,083 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,436 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00022 |
| Ц13-316-4 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 200 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,31 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,99 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0002 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,48 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,14 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,48 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,035 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,11 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,38 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,446 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00051 |
| Ц13-316-5 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 250 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,59 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,25 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,99 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 1,13 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,86 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,7 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,62 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,13 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00069 |
| Ц13-316-6 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 300 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,49 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,14 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 2,26 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,25 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0004 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 0,84 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,84 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,049 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,147 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,23 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,462 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00087 |
| Ц13-316-7 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 350 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,76 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,07 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 2,32 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0005 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 1,18 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,16 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,18 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,061 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,33 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,47 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00105 |
| Ц13-316-8 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 400 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,28 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,56 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 2,62 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 38,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 10,7 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,0006 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,04 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 24,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,04 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,127 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,208 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,22 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,89 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00125 |
| Ц13-316-9 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 600 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,65 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 6,6 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,79 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 3,25 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,94 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,001 |
| 1/10-140-30/40 | Электроды ЭА-395 | кг | 2,37 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 27,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,125 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,282 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,918 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00231 |

Группа 13-317. Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-317-1 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 50 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,23 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,236 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,92 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,3 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,312 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00002 |
| Ц13-317-2 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 100 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,57 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,21 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,34 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,016 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,066 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,86 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,42 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00005 |
| Ц13-317-3 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 150 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,69 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,51 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,67 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,47 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,44 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,73 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,107 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,66 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,436 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00017 |
| Ц13-317-4 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 200 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,98 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,04 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,79 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,54 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,64 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,028 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,144 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,26 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,446 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00045 |
| Ц13-317-5 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 250 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,72 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,32 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,37 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,71 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,17 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,036 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,172 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,58 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00086 |
| Ц13-317-6 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 300 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,61 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,11 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,2 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,57 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,87 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,01 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,044 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,199 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,462 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00135 |
| Ц13-317-7 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 350 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,63 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,52 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,92 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,52 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,06 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 18,63 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,47 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,456 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00171 |
| Ц13-317-8 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 400 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,65 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,12 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 22,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,06 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,68 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 21,26 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,056 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,276 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,89 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00295 |
| Ц13-317-9 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 500 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,94 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 26,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,46 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,28 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,58 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 32,48 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,066 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,33 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,63 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,906 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00484 |
| Ц13-317-10 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 600 мм (единица измерения - блок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.ч | 0,78 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 3,97 |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,55 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 29,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,44 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,63 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,382 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,43 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,24 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,918 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00645 |

Группа 13-318. Промывка трубопроводов водой

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-318-1 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 7,83 |
| Ц13-318-2 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 9,06 |
| Ц13-318-3 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 9,89 |
| Ц13-318-4 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 11,85 |
| Ц13-318-5 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 13,49 |
| Ц13-318-6 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 700 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 15,97 |
| Ц13-318-7 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 900 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 18,64 |
| Ц13-318-8 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 1200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 21,12 |
| Ц13-318-9 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 1400 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 26,68 |
| Ц13-318-10 | Промывка водой трубопроводов, диаметр внутренний до 1800 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 32,14 |

Группа 13-319. Продувка трубопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-319-1 | Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,32 |
| Ц13-319-2 | Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний до 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,47 |
| Ц13-319-3 | Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний до 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,59 |
| Ц13-319-4 | Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний до 350 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105 |
| Ц13-319-5 | Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний до 550 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| Ц13-319-6 | Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний до 700 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| Ц13-319-7 | Продувка паром трубопроводов, диаметр внутренний до 1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186 |
| Ц13-319-8 | Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний до 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 8,91 |
| Ц13-319-9 | Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний до 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 10,02 |
| Ц13-319-10 | Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний до 225 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 17,54 |
| Ц13-319-11 | Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний до 500 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 18,37 |
| Ц13-319-12 | Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний до 700 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 21,1 |
| Ц13-319-13 | Продувка воздухом трубопроводов, диаметр внутренний до 1000 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 27,14 |

Группа 13-320. Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-320-1 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,92 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,208 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,156 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-320-2 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,08 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,69 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,217 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,67 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-320-3 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,09 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,239 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-320-4 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,53 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,006 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0208 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,88 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,21 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-320-5 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,315 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,007 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,303 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,08 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,213 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-320-6 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,37 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,355 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,01 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,342 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,34 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,218 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-320-7 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 219 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,61 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,53 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,013 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,38 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0046 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0459 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,15 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,223 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-320-8 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,97 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,864 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,016 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,59 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0539 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,99 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,228 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-320-9 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 377 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,44 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,99 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,02 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,83 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0087 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0685 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,36 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,235 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-320-10 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,78 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,62 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,16 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,026 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,27 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,088 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,16 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,245 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-320-11 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,54 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 19,94 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,42 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,03 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,75 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,99 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,453 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| Ц13-320-12 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 630 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,41 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 23,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,67 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,26 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,83 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,459 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-320-13 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 720 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,25 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 10,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,86 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,038 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0167 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,131 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,87 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-320-14 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 820 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 31,55 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,17 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,156 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,89 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,481 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-320-15 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 1020 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,13 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 38,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 13,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,57 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,054 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,186 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,696 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-320-16 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 1220 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 18,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,69 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 49,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 18,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,04 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,065 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,027 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,223 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,33 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,71 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |

Группа 13-321. Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-321-1 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,19 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,16 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,372 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0034 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0104 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,29 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,45 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,054 |
| Ц13-321-2 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,71 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,38 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,422 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0531 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0864 |
| Ц13-321-3 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,25 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,71 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,658 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0531 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,93 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0864 |
| Ц13-321-4 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,88 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,23 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,78 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,75 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0072 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0219 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0621 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,31 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0864 |
| Ц13-321-5 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,876 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,842 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,639 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц13-321-6 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,1 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,65 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,031 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,53 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,654 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц13-321-7 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 219 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,23 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 22,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,59 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0138 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,138 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,53 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,669 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2304 |
| Ц13-321-8 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,48 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 30,6 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,62 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,162 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,684 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,2304 |
| Ц13-321-9 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 377 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,79 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,28 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,5 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,97 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,81 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,078 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,206 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,63 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,705 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-321-10 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,98 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 42,9 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,61 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 7,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,032 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,099 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,264 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,73 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,735 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-321-11 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 25,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,46 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 20,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 52 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,29 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 8,36 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,039 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,118 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,306 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 13 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,461 |
| Ц13-321-12 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 630 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 59,9 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,98 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 9,69 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,137 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 14,98 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,38 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,576 |
| Ц13-321-13 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 720 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 32,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,75 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 72,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,58 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 10,86 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,05 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,153 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,393 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,4 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,576 |
| Ц13-321-14 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 820 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 37,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 26,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 81 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,18 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 12 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,055 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,169 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,468 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,44 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,768 |
| Ц13-321-15 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до1020 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 45,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 37,93 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 40,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 100 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 7,55 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 14,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,074 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,207 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,558 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,09 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,15 |
| Ц13-321-16 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до1220 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 53,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,78 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 120 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 14,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,93 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 17,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,08 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,245 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,669 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 30 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,13 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,15 |

Группа 13-322. Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-322-1 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,65 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,78 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,204 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,195 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,156 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-322-2 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,87 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,02 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,223 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,255 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-322-3 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,98 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,25 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,273 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,006 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0207 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,31 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,21 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-322-4 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,07 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,273 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0073 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0237 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,37 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,213 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-322-5 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,31 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,86 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,362 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,265 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,465 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,218 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-322-6 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,52 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,452 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,013 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,331 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,043 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,575 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,223 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-322-7 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 219 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,83 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,552 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,016 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,69 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0709 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,958 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,228 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-322-8 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,51 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,76 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,637 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,017 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,24 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0789 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,19 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,231 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-322-9 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,83 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,792 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0945 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,46 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,235 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-322-10 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,87 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,975 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,026 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0086 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,122 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,72 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,245 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-322-11 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,28 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,09 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,46 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,03 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,77 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,27 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,453 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1536 |
| Ц13-322-12 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 630 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,37 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,69 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,05 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,047 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,675 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,459 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-322-13 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 720 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,88 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,038 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,28 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,188 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-322-14 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 820 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,38 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,6 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,12 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,046 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,57 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,059 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,22 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,481 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-322-15 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 1020 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,57 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,59 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,054 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,072 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,266 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,425 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,696 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-322-16 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 1220 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,93 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,065 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,55 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,081 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,319 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,71 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-322-17 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 1420 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 21,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,5 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,27 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,076 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,96 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,372 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,875 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,21 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,7 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,83 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,56 |
| Ц13-322-18 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 1620 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 18,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 35,2 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 31,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,74 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,087 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,104 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,8 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,946 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| Ц13-322-19 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 1840 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 21,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 43,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,6 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,2 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,098 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,116 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,481 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,26 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,9 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,07 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,72 |

Группа 13-323. Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-323-1 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,22 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,24 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,51 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,56 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,45 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,054 |
| Ц13-323-2 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,77 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,89 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,603 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0531 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,72 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,627 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0864 |
| Ц13-323-3 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,33 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,63 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,703 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,018 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0621 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,91 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,627 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0864 |
| Ц13-323-4 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,11 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,82 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,021 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0711 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,12 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,63 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0864 |
| Ц13-323-5 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,58 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,03 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,731 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,639 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц13-323-6 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,06 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,2 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,039 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,876 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,031 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,129 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,77 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,669 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц13-323-7 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 219 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,61 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,6 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,048 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,07 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,213 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,684 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,23 |
| Ц13-323-8 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 13,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,96 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,81 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,051 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,53 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,048 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,237 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,58 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,684 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,23 |
| Ц13-323-9 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,28 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,5 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,39 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,06 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,64 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,063 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,284 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,13 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,705 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-323-10 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 20,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,69 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,93 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,072 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0258 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,078 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,366 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,08 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,735 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-323-11 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 28,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,45 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,09 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,123 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,408 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,26 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,461 |
| Ц13-323-12 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 720 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 31,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,68 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 20,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 30,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 5,64 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,102 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,84 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,051 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,156 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,564 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,7 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,4 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,576 |
| Ц13-323-13 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 820 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 35,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,88 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 26,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 35,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,03 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,138 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,32 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,055 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,167 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,66 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,44 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,768 |
| Ц13-323-14 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 920 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 214 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 39,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,88 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 36,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 48 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 6,73 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,15 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,16 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,061 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,186 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,741 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,5 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,58 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,968 |
| Ц13-323-15 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 1220 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 50,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 62,6 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 8,56 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,195 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,077 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,237 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,957 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,51 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,89 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,15 |
| Ц13-323-16 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 1420 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 57,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,3 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 82,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 82,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 9,7 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,228 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,088 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,268 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,12 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 20,58 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,21 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,68 |
| Ц13-323-17 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 1620 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 357 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 65,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,98 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 106 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 95,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 11,1 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,261 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,307 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,27 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 23,95 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,68 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,53 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 1,92 |
| Ц13-323-18 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 1840 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 74,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,2 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 132 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 104 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 12,7 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,294 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,115 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,351 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 1,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 26 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,77 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 2,7 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 2,85 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 2,19 |

Группа 13-324. Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-324-1 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,35 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,15 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,162 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,015 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,54 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,156 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,024 |
| Ц13-324-2 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,06 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,18 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-324-3 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,22 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,51 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,212 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,88 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-324-4 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,47 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,37 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0186 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,09 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,21 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-324-5 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,47 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,37 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,334 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,42 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,09 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,213 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-324-6 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,05 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,01 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,396 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,04 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,218 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,06 |
| Ц13-324-7 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 219 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,9 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,49 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,07 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0044 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0459 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,73 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,223 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц13-324-8 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,81 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,34 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0539 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,8 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,228 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц13-324-9 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,88 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,061 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,231 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-324-10 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 377 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,06 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,88 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0084 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0685 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,17 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,235 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-324-11 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,05 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 9,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,04 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,29 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,088 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,28 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,245 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-324-12 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,41 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 32,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,18 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,86 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,102 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,453 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |

Группа 13-325. Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-325-1 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,29 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,84 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,33 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,46 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,45 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,072 |
| Ц13-325-2 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,23 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,38 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,464 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0531 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,85 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,627 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,115 |
| Ц13-325-3 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,71 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,02 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,53 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0531 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,26 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,627 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,115 |
| Ц13-325-4 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,65 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,72 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,02 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0066 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0621 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,83 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,63 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,115 |
| Ц13-325-5 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,06 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,22 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,84 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,639 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц13-325-6 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,35 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,61 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,031 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,654 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,18 |
| Ц13-325-7 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 245 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 11,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,14 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 32,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,47 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 9,21 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0132 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,039 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,138 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,669 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,288 |
| Ц13-325-8 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,87 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 11,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 37,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,41 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 9,94 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,064 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,162 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,684 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,288 |
| Ц13-325-9 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 17,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,74 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 41,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,64 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 10,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,07 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,182 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,32 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,693 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-325-10 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 377 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 20,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 50,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,82 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 11,64 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,075 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,206 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,7 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,705 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-325-11 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 22,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,74 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 49,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,1 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 12,79 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,028 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,082 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,264 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,45 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,753 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-325-12 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионностойкой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 27,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,68 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 19,1 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 61,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 9,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,56 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 14,7 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,032 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,095 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,306 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 15,275 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,34 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,96 |

Группа 13-326. Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-326-1 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,54 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,52 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,117 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,003 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,13 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,156 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-326-2 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,09 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,164 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0237 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,27 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-326-3 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,87 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,31 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,187 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,005 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0247 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,33 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,209 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-326-4 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,96 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,51 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0292 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,21 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-326-5 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,58 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,27 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,34 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,57 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,213 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-326-6 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,12 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,12 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,96 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,047 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,78 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,218 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,06 |
| Ц13-326-7 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 219 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,35 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,86 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,78 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,013 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,74 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0045 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0629 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,195 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,223 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1368 |
| Ц13-326-8 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 245 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,71 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,62 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,59 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,016 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,83 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,405 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,228 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-326-9 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,85 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,65 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,016 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,075 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,46 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,228 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-326-10 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,89 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,77 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,714 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,017 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,31 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,087 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,94 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,231 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-326-11 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,06 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,025 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,99 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0085 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,122 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,025 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,245 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-326-12 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,6 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,13 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,03 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,66 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,032 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,144 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| Ц13-326-13 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный до 630 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 1 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,39 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,42 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,041 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,459 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |

Группа 13-327. Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-327-1 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,45 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,42 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,009 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0041 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0345 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,45 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,13 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,45 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,054 |
| Ц13-327-2 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,05 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,31 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,54 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0051 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0711 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,83 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,627 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,115 |
| Ц13-327-3 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,27 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,08 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,015 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0741 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,02 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,627 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,115 |
| Ц13-327-4 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,89 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,75 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,018 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,75 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0069 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0021 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0876 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,135 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,63 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,115 |
| Ц13-327-5 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 133 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,74 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,97 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,06 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,021 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,99 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0086 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,74 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,639 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,144 |
| Ц13-327-6 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 159 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 23,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,55 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 10,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,59 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,39 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,03 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,44 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,141 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,4 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,654 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,18 |
| Ц13-327-7 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 219 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 14,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,56 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,039 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,22 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0135 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,042 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,189 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,68 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,669 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,24 |
| Ц13-327-8 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 245 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 15,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,62 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,02 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,048 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,19 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,051 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,275 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,684 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-327-9 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 273 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 16,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 31,09 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,18 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,048 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,04 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,02 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,225 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,53 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,684 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-327-10 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 325 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 18,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,51 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,051 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,86 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,071 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,26 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,18 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,693 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-327-11 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 377 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 20,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 25,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 32,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,88 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,06 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,97 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,078 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,296 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,705 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-327-12 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 426 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 23,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,67 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 38,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,17 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,078 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,87 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,028 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,09 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,366 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 9,53 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,735 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-327-13 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 530 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 28,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,07 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 43,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,83 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,09 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,034 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,104 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,432 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,95 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,36 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,96 |
| Ц13-327-14 | Установка в трубопровод на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы и двух отводов, диаметр наружный до 630 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 33,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 56,72 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 12,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 49,9 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 2 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,49 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,102 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,122 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,495 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,48 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 1,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 1,38 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,96 |

Группа 13-328. Врезка штуцеров из коррозионностойкой стали в трубопроводы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-328-1 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-7 мм, диаметр штуцера 14-32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,57 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0051 |
| Ц13-328-2 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-7 мм, диаметр штуцера 38 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,75 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,082 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,09 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-328-3 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-7 мм, диаметр штуцера 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,028 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,135 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-328-4 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-7 мм, диаметр штуцера 76 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,97 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0016 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0147 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,035 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,175 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-328-5 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-7 мм, диаметр штуцера 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,45 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,225 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-328-6 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-7 мм, диаметр штуцера 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,278 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,024 |
| Ц13-328-7 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 8-10 мм, диаметр штуцера 89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,25 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-328-8 | Врезка штуцера из коррозионностойкой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 8-10 мм, диаметр штуцера 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,18 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,055 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,315 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,024 |

Группа 13-329. Врезка штуцеров из углеродистой стали в трубопроводы

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-329-1 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм, диаметр штуцера 14-25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,56 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,043 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0051 |
| Ц13-329-2 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм, диаметр штуцера 32-38 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,81 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,068 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-329-3 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм, диаметр штуцера 57 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,13 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,011 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,024 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-329-4 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм, диаметр штуцера 76-89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,36 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,17 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,018 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,165 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0216 |
| Ц13-329-5 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм, диаметр штуцера 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,21 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,02 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,203 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-329-6 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода свыше 4 мм, диаметр штуцера 32 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,018 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,068 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-329-7 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода свыше 4 мм, диаметр штуцера 76-89 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,17 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,21 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,018 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,18 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0216 |
| Ц13-329-8 | Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, толщина стенки трубопровода свыше 4 мм, диаметр штуцера 108 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,75 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0023 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,02 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,048 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,203 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |

Группа 13-330. Исправление эллипсности стыка трубопроводов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-330-1 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 219 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,613 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,613 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,383 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,022 |
| Ц13-330-2 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 325 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,74 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,91 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,91 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,024 |
| Ц13-330-3 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 377 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,09 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,54 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,06 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,06 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,024 |
| Ц13-330-4 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 426 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,2 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,026 |
| Ц13-330-5 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 530 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,9 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,63 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,026 |
| Ц13-330-6 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 630 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,87 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,026 |
| Ц13-330-7 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 720 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,83 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,04 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,11 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,92 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,028 |
| Ц13-330-8 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 820 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,41 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц13-330-9 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 1020 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,76 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц13-330-10 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 1220 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,5 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,6 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,28 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,037 |
| Ц13-330-11 | Исправление эллипсности стыка трубопроводов, диаметр наружный 1420 мм (единица измерения - 10 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 515 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,54 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,22 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,037 |

Группа 13-331. Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-331-1 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 14-18 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,35 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,88 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,035 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,22 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0051 |
| Ц13-331-2 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 25-32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,57 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,95 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,238 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-331-3 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 38-57 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,63 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,408 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-331-4 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 76 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,97 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,01 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0147 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,503 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-331-5 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 89 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,45 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,53 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,215 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,63 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-331-6 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,02 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,15 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,788 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-331-7 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 133 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,11 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,323 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,31 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,028 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-331-8 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,28 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,17 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,293 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-331-9 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 2-6 мм, диаметр труб 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,48 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 11,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,99 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,89 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0685 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,925 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-331-10 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 76 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,61 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,24 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,167 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0147 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,56 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-331-11 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 89 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,83 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,24 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,56 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-331-12 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,18 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,32 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,58 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-331-13 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 426 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,85 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,27 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,11 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,35 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,031 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,82 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-331-14 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 530 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,21 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,033 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,68 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,107 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,53 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| Ц13-331-15 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,65 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,64 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,35 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-331-16 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 720 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,85 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,86 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,038 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,051 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,131 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,28 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,459 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-331-17 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,58 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,9 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,11 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,044 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,13 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,058 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,15 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,98 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-331-18 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 920-1020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,19 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 35,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,63 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,054 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 5,13 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,072 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,186 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,83 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,696 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-331-19 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 7-10 мм, диаметр труб 1220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,79 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 42,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,15 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,065 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,029 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,088 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,223 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,71 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-331-20 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 133 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,68 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,9 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,29 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,012 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,84 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,225 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-331-21 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 219 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,34 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,87 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,53 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,38 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0419 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,97 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-331-22 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,85 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,87 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,685 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,72 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,47 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-331-23 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 325 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,21 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,824 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,05 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0605 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,03 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-331-24 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 16-20 мм, диаметр труб 159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,48 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,67 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,67 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,06 |
| Ц13-331-25 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 16-20 мм, диаметр труб 219-273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,6 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,57 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,65 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц13-331-26 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 16-20 мм, диаметр труб 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,31 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,88 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0685 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,95 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-331-27 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб 21-30 мм, диаметр труб 530-630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,52 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 33,6 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 11,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 12,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,4 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| Ц13-331-28 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб свыше 30 мм, диаметр труб 351 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,38 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 22,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 11,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,775 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 12,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0685 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,675 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-331-29 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из коррозионностойкой стали, толщина стенки труб свыше 30 мм, диаметр труб 426 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,92 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,42 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 28,5 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 17,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,125 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |

Группа 13-332. Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-332-1 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 14-32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,63 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,85 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,59 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,148 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-332-2 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 38-57 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,02 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,77 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,03 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,258 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-332-3 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 76-89 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,23 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,69 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00006 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,423 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-332-4 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,95 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,273 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,525 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-332-5 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 133-159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,48 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,43 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00008 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,41 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,858 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-332-6 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 32 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,85 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,35 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,59 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,055 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0282 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,148 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,024 |
| Ц13-332-7 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 76-108 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,13 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,81 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0282 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,453 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-332-8 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 133 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,89 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,31 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,42 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,037 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,723 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-332-9 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 219 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,54 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,55 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,69 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,005 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,135 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-332-10 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,09 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,7 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00017 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,71 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,87 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,071 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,425 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-332-11 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 325-377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,33 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,98 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,85 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0865 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,745 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-332-12 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 426-530 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,54 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,4 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00033 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,06 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,6 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,154 |
| Ц13-332-13 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,03 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 5,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0004 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,64 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,025 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,459 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-332-14 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 720 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,34 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 7,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,8 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00045 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,88 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,038 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,28 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,188 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,7 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-332-15 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 820 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00051 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,12 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,044 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,13 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,058 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,214 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,075 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,477 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-332-16 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 6-10 мм, диаметр труб 920-1020 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,62 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,2 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 4,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00006 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,63 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,054 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,63 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,072 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,266 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,3 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,696 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-332-17 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 219 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,21 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,64 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,74 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0045 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0589 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,41 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0766 |
| Ц13-332-18 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 377 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,04 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,27 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00024 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,99 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0085 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0985 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,068 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-332-19 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 1220 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,38 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 20,53 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 25,5 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0007 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,065 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0283 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,086 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,319 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,375 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,71 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-332-20 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 1420 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,08 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 23,54 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 33,9 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 8,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00087 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,59 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,076 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,032 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,097 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,371 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,475 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,73 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-332-21 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 1620 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,88 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 30,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 40 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 9,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00102 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,09 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,087 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,037 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,111 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,423 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,21 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,7 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,85 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,56 |
| Ц13-332-22 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 11-15 мм, диаметр труб 1840 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,69 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 39,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 43,1 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00116 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,59 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,098 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,041 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,125 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,775 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,23 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,8 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,97 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,64 |
| Ц13-332-23 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 16-19 мм, диаметр труб 159 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,74 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,01 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0001 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,336 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,041 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,003 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,06 |
| Ц13-332-24 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 16-19 мм, диаметр труб 245-273 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,34 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,75 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00017 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,81 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0709 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,69 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц13-332-25 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 16-19 мм, диаметр труб 325 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,46 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,43 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0002 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,784 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,55 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0071 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0865 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,36 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-332-26 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 24-28 мм, диаметр труб 426 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 15,3 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00027 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,38 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,028 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,113 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,825 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-332-27 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 24-28 мм, диаметр труб 530 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,5 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00033 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,23 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,375 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| Ц13-332-28 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб 24-28 мм, диаметр труб 630 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,3 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0004 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,013 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,459 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| Ц13-332-29 | Сварка контрольных стыков трубопроводов из углеродистой стали, толщина стенки труб свыше 30 мм, диаметр труб 351 мм (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 19 |
| М331005 | Станок трубоотрезной | маш.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,00027 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,8 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,135 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,75 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |

Группа 13-333. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-333-1 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 6 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,06 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,43 |
| Ц13-333-2 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 10 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,1 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,67 |
| Ц13-333-3 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 14 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,12 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,82 |
| Ц13-333-4 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 20 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,14 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,98 |
| Ц13-333-5 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 24 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,16 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,13 |
| Ц13-333-6 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 32 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,19 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,32 |
| Ц13-333-7 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 40 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,22 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,51 |
| Ц13-333-8 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,25 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 1,76 |
| Ц13-333-9 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 60 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,29 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,02 |
| Ц13-333-10 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 70 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,32 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,27 |
| Ц13-333-11 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение), толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,4 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 2,77 |

Группа 13-334. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-334-1 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 6 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,19 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц13-334-2 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 10 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,28 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц13-334-3 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 20 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,39 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| Ц13-334-4 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 32 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,1 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,57 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,025 |
| Ц13-334-5 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 40 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,12 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,7 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,03 |
| Ц13-334-6 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,14 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,84 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,035 |
| Ц13-334-7 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 60 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,16 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,97 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| Ц13-334-8 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 70 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,13 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,048 |
| Ц13-334-9 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 80 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,22 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,3 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,055 |
| Ц13-334-10 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание), толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,24 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1,46 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,06 |

Группа 13-335. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-335-1 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 6 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,02 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,11 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,005 |
| Ц13-335-2 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 10 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,03 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,15 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,008 |
| Ц13-335-3 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 14 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,04 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,21 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,01 |
| Ц13-335-4 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 24 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,3 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,013 |
| Ц13-335-5 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 40 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,07 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,4 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,018 |
| Ц13-335-6 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 50 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,08 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,46 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| Ц13-335-7 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 60 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,09 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,52 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,023 |
| Ц13-335-8 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 80 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,68 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,028 |
| Ц13-335-9 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на металлографию, толщина стенки до 90 мм (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,13 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 0,76 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,033 |

Группа 13-336. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на ударную вязкость

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-336-1 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на ударную вязкость с прорезкой канавки (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,17 |
| М331001 | Станки строгальные по металлу | маш.ч | 1 |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,043 |
| Ц13-336-2 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на ударную вязкость без прорезки канавки (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,11 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,76 |

Группа 13-337. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на растяжение металла

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-337-1 | Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на растяжение металла (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331003 | Станок фрезерный | маш.ч | 0,05 |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,36 |

Группа 13-338. Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-338-1 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14-18 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,38 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0051 |
| Ц13-338-2 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 25-32 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,79 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,006 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-338-3 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 38-57 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,31 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,262 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-338-4 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76-89 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,03 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,17 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,215 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,453 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0216 |
| Ц13-338-5 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0073 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,813 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-338-6 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133-159 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,18 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,4 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,37 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0036 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,05 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-338-7 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219-273 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,73 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,685 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,72 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0499 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,02 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,08 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-338-8 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 325-426 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,19 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,824 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,05 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0074 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,022 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0605 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,46 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-338-9 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 530 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,42 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,033 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,68 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0125 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,107 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,255 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1536 |
| Ц13-338-10 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 630 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,09 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,64 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0149 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,708 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-338-11 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 720 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,52 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 19,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,86 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,038 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,62 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0167 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,051 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,131 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,77 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-338-12 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 820 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,8 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,11 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,044 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,13 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,058 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,15 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,45 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,477 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-338-13 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 920 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 28,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,049 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 4,63 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0214 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,065 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,168 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,165 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,11 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,487 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-338-14 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1020-1220 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 31,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,15 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,065 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 6,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0283 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,086 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,223 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,87 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,71 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |

Группа 13-339. Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-339-1 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14-25 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,41 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,035 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,075 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0051 |
| Ц13-339-2 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 32-38 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,02 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,128 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-339-3 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,44 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,193 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-339-4 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76-89 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,75 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,17 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,303 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0216 |
| Ц13-339-5 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,273 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0073 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-339-6 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133-159 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,39 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,41 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0037 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,605 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-339-7 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,96 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,552 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,69 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0048 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0589 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,975 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-339-8 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 273 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,53 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,71 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,87 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0063 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0709 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,223 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-339-9 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 325 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,03 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,85 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,03 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0077 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,023 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0865 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,503 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-339-10 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 377 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,66 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,975 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0086 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0985 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,755 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-339-11 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 426 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,79 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,11 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,14 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,03 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,113 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,86 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-339-12 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 530 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 4,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,68 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0125 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,038 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,208 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1536 |
| Ц13-339-13 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 630 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,7 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 10,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,64 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0149 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,045 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,63 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,459 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-339-14 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 720 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,27 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,88 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,038 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,28 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,017 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,052 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,188 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,203 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,468 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,192 |
| Ц13-339-15 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 820 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,91 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 8,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,12 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,044 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,13 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,058 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,214 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,57 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,477 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-339-16 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 920 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,34 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 9,68 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,38 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,049 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,63 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0214 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,065 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,175 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,487 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,256 |
| Ц13-339-17 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1020 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,89 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 13,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,63 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,054 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,13 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0237 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,072 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,266 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,635 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,696 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-339-18 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1220 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 9,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,36 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 21,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,065 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,69 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0283 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,086 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,319 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,355 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,71 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,384 |
| Ц13-339-19 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1420 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 10,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,48 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 23,52 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 29,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,59 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,076 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,3 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,032 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,097 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,371 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,295 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,18 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,6 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,73 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,48 |
| Ц13-339-20 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 1620 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 30,8 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 34,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 4,09 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,087 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,8 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0366 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,428 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,645 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,21 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,7 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,75 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,56 |

Группа 13-340. Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-340-1 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14-18 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,49 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,035 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0051 |
| Ц13-340-2 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 25-38 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,94 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0008 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,185 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-340-3 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 57 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,82 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,35 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,00094 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0028 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,348 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,024 |
| Ц13-340-4 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76-89 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,64 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,63 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,55 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-340-5 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,97 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,54 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0022 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0067 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,748 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-340-6 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,76 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,29 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 0,84 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0026 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0079 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,015 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-340-7 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 159 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 1,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0035 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,41 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,06 |
| Ц13-340-8 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219-325 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,5 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 2,81 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,05 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,258 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц13-340-9 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 351 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,48 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,78 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,775 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,05 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0068 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0685 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-340-10 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 377 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,19 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 18,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 3,88 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0084 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,025 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0685 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,708 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-340-11 | Установка заглушек на трубопроводы из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 426-530 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 5,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,68 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 24,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,94 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-30/50 | Электроды ЭА-400/10У | кг | 17,1 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0085 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,079 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,07 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |

Группа 13-341. Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-341-1 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 14-25 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 0,52 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,93 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,035 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0039 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,075 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0051 |
| Ц13-341-2 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 32-57 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,44 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,14 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0024 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0105 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,193 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,018 |
| Ц13-341-3 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 76-89 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,24 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,211 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,002 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0061 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0177 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,348 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,15 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,206 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0288 |
| Ц13-341-4 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 108 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,9 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,92 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,25 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0023 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,007 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0197 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,385 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0384 |
| Ц13-341-5 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 133 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 2,08 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,31 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,42 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0028 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,0085 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,025 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,598 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,048 |
| Ц13-341-6 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 159 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,4 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,44 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,336 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,9 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,003 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,009 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,815 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,06 |
| Ц13-341-7 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 219 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,32 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,56 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,52 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,74 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0045 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,014 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,059 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,21 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,0768 |
| Ц13-341-8 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 245-273 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 2,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,16 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 5,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,92 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,006 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,018 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,071 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,453 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,096 |
| Ц13-341-9 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 325-377 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 3,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,1 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 3,84 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,96 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,99 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0085 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,026 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0985 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,795 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,128 |
| Ц13-341-10 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 426 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 6,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,84 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 4,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,03 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,023 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,38 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0093 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,028 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,113 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,288 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,2 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,256 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,16 |
| Ц13-341-11 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 530 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 7,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,52 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 14,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,23 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,033 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,6 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,011 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,033 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,149 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,73 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |
| Ц13-341-12 | Установка заглушек на трубопроводы из углеродистой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр наружный 630 мм (единица измерения - заглушка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.ч | 8,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,81 |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 6,32 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,5 |
| 1/10-135-30/79 | Пенетрант MR 68C | л | 0,034 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,4 |
| 1/10-140-45/20 | Электроды вольфрамовые ВЛ диаметром 1-10 мм | кг | 0,0133 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,165 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,288 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,4 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,456 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,32 |

Группа 13-342. Облопачивание роторов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-342-1 | Облопачивание роторов низкого давления турбин типа "К", частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 25 (1500) / 1000000; 6-я и 7-я ступень (единица измерения - ротор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47671 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2909 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 908 |
| М321000 | Транспортные устройства с кантователями | маш.ч | 2001 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2243 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 561 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 22,44 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 560,75 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 13,5 |
| Ц13-342-2 | Облопачивание роторов низкого давления турбин типа "К", частота вращения, сек-1 (об/мин) / мощность, кВт: 50 (3000) / 1000000; 5-я ступень (единица измерения - ротор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23833 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1454 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 453 |
| М321000 | Транспортные устройства с кантователями | маш.ч | 1001 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1122 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 281 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 11,24 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 280,5 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 529 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 6,75 |

Группа 13-343. Кантовка оборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-343-1 | Кантовка оборудования (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020842 | Краны мостовые кругового действия пролетом 43 м, грузоподъемностью 320-160 т | маш.ч | 0,71 |

Отдел 11. Оборудование биологической защиты

Группа 13-344. Люки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-344-1 | Люки защитные герметичные, масса до 1 т, марка ЗГ-200 x 100 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,26 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-2 | Люки защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-520 x 520 x 260 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,82 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,45 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-3 | Люки защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-1000 x 1000 x 160 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,98 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,25 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-4 | Люки защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-2500 x 1800 x 70 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,62 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-5 | Люки защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-1300 x 160 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,86 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-6 | Люки защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-1500 x 1200 x 160, ЗГ-1500 x 2500 x 70 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,63 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-7 | Люки защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-1000 x 250 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,87 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-8 | Люки защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-2000 x 3000 x 70 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,63 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-9 | Люки защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-1500 x 1500 x 180 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,63 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,14 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-10 | Люки защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-1800 x 160 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,58 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-11 | Люки защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-2500 x 2500 x 100 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,48 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-12 | Люки защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-2000 x 2000 x 160 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,42 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-13 | Люки защитные герметичные, масса свыше 10 т, марка ЗГ-3-1500 x 1500 x 180 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,5 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-14 | Люки защитные герметичные, масса свыше 10 т, марка ЗГ-2-2810 x 2910 x 180 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,35 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-344-15 | Люки защитные герметичные, масса свыше 10 т, марка ЗГ-4300 x 160 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,41 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |

Группа 13-345. Двери

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-345-1 | Двери герметичные, масса до 1 т, марка Г-600 x 1600 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 793 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 4,06 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,29 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-2 | Двери герметичные, масса до 1 т, марка Г-900 x 1600 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 769 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,51 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,95 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-3 | Двери герметичные, масса до 1 т, марка Г-800 x 2000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 682 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 3,15 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-4 | Двери герметичные, масса до 1 т, марка Г-1500 x 2000 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 582 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,27 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,22 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-5 | Двери защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-900 x 1600 x 50 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,06 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,45 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0775 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-6 | Двери защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-600 x 1200 x 150 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,63 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,62 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,36 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,48 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-7 | Двери защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-1200 x 1800 x 80 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,58 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,07 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,31 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,53 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,065 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-8 | Двери защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-900 x 1600 x 100 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,56 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,71 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,29 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,26 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0525 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-9 | Двери защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-600 x 1900 x 150 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,55 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,71 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,53 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0475 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-10 | Двери защитные герметичные, масса до 5 т, марка ЗГ-900 x 1600 x 150 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,52 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,26 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,04 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-11 | Двери защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-600 x 1200 x 250 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,57 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,74 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,7 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-12 | Двери защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-1000 x 2000 x 150 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,54 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,26 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,94 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-13 | Двери защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-1000 x 2000 x 200 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,5 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,92 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,68 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0275 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-14 | Двери защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-900 x 1600 x 150 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,62 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,45 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,07 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,045 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-15 | Двери защитные герметичные, масса до 10 т, марка ЗГ-600 x 1200 x 400, ЗГ-900 x 1600 x 250 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,49 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,87 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,64 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0275 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-16 | Двери защитные герметичные, масса свыше 10 т, марка ЗГ-600 x 1900 x 310 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,81 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,92 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,15 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1325 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-17 | Двери защитные герметичные, масса свыше 10 т, марка ЗГ-2200 x 3000 x 200 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,67 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,42 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,34 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-345-18 | Двери защитные герметичные, масса свыше 10 т, марка ЗГ-1500 x 2800 x 400, ЗГ-1800 x 2800 x 400 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,62 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,47 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,0125 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |

Группа 13-346. Плиты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-346-1 | Плита защитная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020401 | Краны козловые 12,5 т | маш.ч | 1,41 |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,91 |
| М020818 | Краны мостовые электрические общего назначения 125 т | маш.ч | 1,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,4 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,61 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,48 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,48 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,595 |

Отдел 12. Резервная дизель-генераторная

Группа 13-375. Дизель-генераторы стационарные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-375-1 | Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,53 |
| М030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 12,3 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 12,2 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,178 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,053 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,132 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2182 |

Группа 13-376. Фильтры. Блоки фильтров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-376-1 | Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 0,045 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 13,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 10,9 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 0,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 57,19 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 40,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 29,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 24,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 7,27 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 14 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,156 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,225 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,8 |
| Ц13-376-2 | Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 0,144 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,38 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 15,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,06 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 8,16 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 27,15 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,25 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,8 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,7875 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,7 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,486 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,49 |
| Ц13-376-3 | Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 0,292 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,28 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 9,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,13 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 4,45 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 13,4 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,22 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 6,2 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,161 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,35 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,377 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,353 |
| Ц13-376-4 | Фильтр воздушный, грубой очистки топлива; блок фильтров: тонкой очистки топлива, воздухозабора, масса 4,615 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,5 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 1,71 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,84 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,14 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,87 |
| М400002 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,499 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,15 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,769 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4675 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |

Группа 13-377. Блоки систем

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-377-1 | Блок системы: аварийного подогрева, охлаждения, масляной, масса 0,773 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,02 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 8,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,47 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,994 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,298 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,47 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,087 |
| Ц13-377-2 | Блок системы: аварийного подогрева, охлаждения, масляной, масса 1 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,83 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 8,32 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 6,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,88 |
| Ц13-377-3 | Блок системы: аварийного подогрева, охлаждения, масляной, масса 7,888 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,32 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,039 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,284 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |

Группа 13-378. Теплообменники. Холодильники

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-378-1 | Холодильник концевой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1740 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 5,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,63 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 168 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,22 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 45,01 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 10,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,42 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,158 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| Ц13-378-2 | Теплообменник пластинчатый (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 856 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,2 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 23,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,24 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 22,56 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,32 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,697 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,158 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |

Группа 13-379. Баки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-379-1 | Бак, вместимость 0,1 м3, масса 0,09 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 434 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,88 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,53 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 13,18 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,33 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 14,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,2 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,956 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,67 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,211 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,0825 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,78 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,111 |
| Ц13-379-2 | Бак, вместимость 0,5 м3, масса 0,517 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,4 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 1,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,91 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,39 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 2,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,371 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,928 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,182 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5075 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,135 |
| Ц13-379-3 | Бак, вместимость 1 м3, масса 0,204 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,15 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 4,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,63 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 7,98 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 9,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,41 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,422 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 4,61 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,26 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,4025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,47 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| Ц13-379-4 | Бак, вместимость 1 м3, масса 0,39 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,43 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 3,36 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,159 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,82 |
| Ц13-379-5 | Бак, вместимость 2,5 м3, масса 0,34 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 731 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 3,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,6 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 5,54 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,1 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,847 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,253 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,362 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,025 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,65 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,059 |
| Ц13-379-6 | Бак, вместимость 10 м3, масса 1,15 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 427 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,27 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 1,48 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 0,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,6 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 2,76 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 17,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,92 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,576 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 7,82 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,377 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,4 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 2,61 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,165 |
| Ц13-379-7 | Бак, вместимость 10 м3, масса 1,49 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,04 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,9 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,71 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 20,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,14 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,941 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,4 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,43 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 5,15 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 3,36 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,329 |

Группа 13-380. Насосы. Блоки насосов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-380-1 | Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 0,094 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1199 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,58 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 70,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,3 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 13,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,44456 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,4 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 36,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,274 |
| Ц13-380-2 | Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 0,099 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 978 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 6,25 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 67,6 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 12,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,51864 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,51 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| Ц13-380-3 | Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 0,16 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 754 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,94 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 43,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,5 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 8,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,44 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,5 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,74 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 2,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,144 |
| Ц13-380-4 | Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 0,196 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 548 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 3,28 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 36,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,9 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 6,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,46 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 17,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,075 |
| Ц13-380-5 | Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 0,32 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 397 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 2,12 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 23,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,03 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,47 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,419 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,119 |
| Ц13-380-6 | Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 0,36 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,88 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 21,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,26 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,44456 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,47 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,533 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,033 |
| Ц13-380-7 | Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 12,412 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,38 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 5,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,27 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,276 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02942 |
| Ц13-380-8 | Насос с электродвигателем, поступающий в разобранном виде (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,38 |
| М031900 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.ч | 19,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,48 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02017 |

Группа 13-381. Компрессоры. Компрессорные установки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-381-1 | Компрессор, компрессорная установка, масса 2,55 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,39 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 21,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,92 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,03 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,298 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,155 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,011 |
| Ц13-381-2 | Компрессор, компрессорная установка, масса 4,5 т (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,37 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М031895 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 12,41 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,11 |

Группа 13-382. Аппараты

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-382-1 | Влагоотделитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 10,65 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 41,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,29 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 20,6 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,68 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 22,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,81 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,842 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,23 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,158 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,92 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,351 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,246 |
| Ц13-382-2 | Баллон пускового воздуха (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,7 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 5,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,1 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 1,88 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 8,16 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,74 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,02 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,81 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,04 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,98 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,425 |
| Ц13-382-3 | Расширитель продувок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М031893 | Таль электрическая общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.ч | 1,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,08 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,85 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,77 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,1925 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,553 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,043 |
| Ц13-382-4 | Глушитель выхлопа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 0,51 |
| М021802 | Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т | маш.ч | 1,42 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,55 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,43 |
| Ц13-382-5 | Блок осушки воздуха с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,88 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,96 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,59 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,37 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,177 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,053 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,612 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,16 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,3425 |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,038 |

Группа 13-383. Аппараты в комплекте с электродвигателем. Машины

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц13-383-1 | Сепаратор с электродвигателем (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 554 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,73 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 24,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,46 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,291 |
| Ц13-383-2 | Маслоочистительная машина (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 1,06 |
| М020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.ч | 15,05 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,61 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/45 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,1 мм (100 мкм) | м2 | 1,40752 |
| 1/10-130-30/15 | Смазка 1-13 жировая | кг | 0,46 |
| 1/10-135-10-8/60 | Масло турбинное ТП46 | кг | 3,44 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0866 |
| Ц13-383-3 | Сетка водоочистная вращающаяся (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,81 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 15,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,3 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 4,11 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,01245 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,23 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,49 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,0275 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2088 |