Отдел 1. Прокатное оборудование

Раздел 1. Станы сортопрокатные

Группа 14-1. Станы заготовочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-1-1 | Станы непрерывные заготовочные 850/700/500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,75 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-1-2 | Станы крупно-заготовочные 1000/850/630 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-1-3 | Станы трубозаготовочные 900/750 х 3 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Группа 14-2. Станы крупносортные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-2-1 | Станы универсально-балочные прокатки широкополочных балок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-2-2 | Станы рельсобалочные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-2-3 | Станы крупносортные 650 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Группа 14-3. Станы среднесортные, мелкосортные и проволочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-3-1 | Станы среднесортные 550 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,92 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-3-2 | Станы среднесортные 450 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-3-3 | Станы среднесортные 350 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-3-4 | Станы мелкосортно-проволочные 300 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,87 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-3-5 | Станы мелкосортно-проволочные 250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-3-6 | Станы сортопроволочные 350/250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-3-7 | Станы проволочные 250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |

Раздел 2. Станы листопрокатные

Группа 14-18. Станы толстолистовые горячей прокатки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-18-1 | Станы толстолистовые 3600 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-18-2 | Станы толстолистовые 3000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-18-3 | Станы толстолистовые 2800 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |

Группа 14-19. Станы среднелистовые и тонколистовые горячей прокатки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-19-1 | Станы непрерывные широкополосовые 2500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/50 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | кг | 0,0076 |
| 1/10-80-25/17 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | кг | 0,0124 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-19-2 | Станы непрерывные широкополосовые 2000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/50 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | кг | 0,0076 |
| 1/10-80-25/17 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | кг | 0,0124 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-19-3 | Станы среднелистовые 2300 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/50 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | кг | 0,0076 |
| 1/10-80-25/17 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | кг | 0,0124 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-19-4 | Станы широкополосовые 1700 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/50 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | кг | 0,0076 |
| 1/10-80-25/17 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | кг | 0,0124 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-19-5 | Станы тонколистовые 1500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-10/50 | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 15 мм | кг | 0,0076 |
| 1/10-80-25/17 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | кг | 0,0124 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Группа 14-20. Станы среднелистовые и тонколистовые холодной прокатки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-20-1 | Станы непрерывные широкополосовые 2500 мм с агрегатами резки и травления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-20-2 | Станы непрерывные широкополосовые 2000 мм с агрегатами резки и травления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-20-3 | Станы непрерывные широкополосовые 1700 мм с агрегатами резки и травления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,06 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-20-4 | Станы прокатки электротехнической стали (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,008 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |

Группа 14-21. Агрегаты, станы холодной и горячей прокатки листов и лент, отдельно стоящие в цехе

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-21-1 | Агрегаты поперечной резки полос 1,2-4 х 1850 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-2 | Агрегаты поперечной резки полос 0,4-1,2 х 1550 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-3 | Агрегаты продольной резки полос 1,5-8 х 1850 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,75 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-4 | Агрегаты продольной резки полос 1,2-8 х 1850 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,75 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-5 | Агрегаты нанесения электроизоляционного покрытия (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,82 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-6 | Агрегаты непрерывно-травильные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,82 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-7 | Агрегаты термообработки и травления полос (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,84 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-8 | Агрегаты упаковки и обвязки пачек листов 4000 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-9 | Агрегаты упаковки широких рулонов 1500 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-10 | Агрегаты электролитической очистки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 3,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,35 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,47 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-11 | Станы дрессировочные 2500 мм холодной прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-12 | Станы четырехклетьевые 2500 мм холодной прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-13 | Станы дрессировочные 1700 мм холодной прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,34 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-14 | Станы дрессировочные 2500 мм горячей прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-21-15 | Станы пятиклетьевые 1200 мм холодной прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,000002 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00004 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0424 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Группа 14-22. Станы прокатки цветных металлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-22-1 | Станы 2800 мм пятиклетьевые горячей прокатки алюминиевых листов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 1,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-22-2 | Станы 2000 мм теплой и холодной прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 1,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-22-3 | Станы фольгопрокатные двухвалковые 230 х 550 мм и 320 х 750 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 2,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Раздел 3. Оборудование цехов металлических покрытий

Группа 14-37. Цехи покрытий листов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-37-1 | Агрегаты горячего оцинкования и алюминирования АНГА-1700 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-115-5/45 | Материал рулонный битумный кровельный наплавляемый БИКРОСТ К-СХ-Б-ПП/ПП-3.0 кг | м2 | 0,024 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0072 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-3/128 | Шпагат увязочный из лубяных волокон | кг | 0,0016 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/10 | Краска огнезащитная для древесины | т | 0,000027 |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-37-2 | Цех по производству жести (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-115-5/45 | Материал рулонный битумный кровельный наплавляемый БИКРОСТ К-СХ-Б-ПП/ПП-3.0 кг | м2 | 0,024 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0072 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-3/128 | Шпагат увязочный из лубяных волокон | кг | 0,0016 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 0,1 |
| 1/10-235-25/23 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 4,5 до 6 мм включительно | кг | 0,00005 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,004 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/10 | Краска огнезащитная для древесины | т | 0,000027 |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |

Раздел 4. Цехи трубопрокатные и трубосварочные

Группа 14-52. Агрегаты, станы и цехи по производству труб

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-52-1 | Агрегаты трубопрокатные с двумя прошивными и автоматическими станами 400 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,18 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-2 | Агрегаты трубопрокатные 250 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-3 | Агрегаты трубопрокатные 200 мм производства подшипниковых труб (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-4 | Агрегаты трубопрокатные 140 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-5 | Агрегаты трубоволочильные для труб диаметром 6-114 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-6 | Агрегаты трубопрокатные диаметром 80 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-7 | Станы прокатки двухслойных паяных труб диаметром 5-15 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-8 | Станы пилигримовой прокатки труб диаметром 159-351 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-9 | Цех непрерывной прокатки труб диаметром 30-102 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,75 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-10 | Цех прессования труб (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-52-11 | Цех производства труб из сплавов и биметаллических труб (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,48 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000406 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0031 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Группа 14-53. Агрегаты, станы и цехи трубосварочные

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-53-1 | Агрегаты трубоэлектросварочные для труб Ф2020-2520 мм со спиральным швом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-2 | Агрегаты трубоэлектросварочные для труб Ф720-1620 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-3 | Агрегаты трубоэлектросварочные для труб Ф530-1420 мм со спиральным швом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-4 | Агрегаты трубоэлектросварочные для труб Ф426-820 мм, сварка под слоем флюса (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-5 | Агрегаты трубосварочные для труб Ф245-650 мм, сварка сопротивлением (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-6 | Агрегаты трубосварочные для труб Ф159-529 мм, сварка радиочастотная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-7 | Агрегаты трубосварочные для труб Ф73-220 мм, сварка сопротивлением (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,52 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-8 | Агрегаты трубосварочные для труб Ф20-102 мм, сварка радиочастотная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-9 | Агрегаты трубоэлектросварочные для труб Ф20-83 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,77 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,45 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-10 | Станы трубоэлектросварочные для труб Ф20-76 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-11 | Станы трубоэлектросварочные для труб Ф203-530 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-12 | Станы трубоэлектросварочные для труб Ф51-114 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 2,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |
| Ц14-53-13 | Цех трубоэлектросварочный с агрегатами ТЭСА 159-426 мм и ТЭСА 530-1020 мм со спиральным швом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020811 | Краны мостовые электрические общего назначения 10 т | маш.ч | 1,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0105 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0013 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00042 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,504 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,158 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,021 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0693 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0315 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0017 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000402 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0221 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,2205 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000047 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0084 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0473 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,007 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,015625 |

Раздел 5. Станы особых видов проката

Группа 14-68. Станы особых видов проката

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-68-1 | Станы обжимно-сортовые 220 мм винтовой прокатки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-68-2 | Станы периодической прокатки 120 мм (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-68-3 | Цех по производству гнутых профилей (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-68-4 | Цех по производству колес (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-68-5 | Цех по производству колец (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-68-6 | Цех углеродистой ленты (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-68-7 | Цех по производству баллонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000459 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-30/10 | Рукава поливочные | м | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0034 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |

Отдел 2. Узлы прокатного оборудования

Раздел 1. Узлы сортопрокатных станов

Группа 14-98. Узлы заготовочных и крупносортных станов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-98-1 | Весы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,39 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-2 | Кантователь (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,45 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-3 | Клеймитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,47 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-4 | Клеть дуо черновая или чистовая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-5 | Клеть трио (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-6 | Клеть универсальная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-7 | Клеть шестеренная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-8 | Конвейер уборки обрезков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,83 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-9 | Манипулятор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-10 | Машина сортоправильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-11 | Моталка (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-12 | Ножницы холодной и горячей резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-13 | Пила холодной и горячей резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-14 | Пресс (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-15 | Рольганг рабочий транспортный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-16 | Стол (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-17 | Толкатель или сталкиватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,87 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-18 | Упор опускающийся (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,73 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-19 | Упор передвижной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-20 | Упор стационарный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-21 | Устройство передаточное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,73 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-22 | Холодильник цепной, винтовой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-98-23 | Шлеппер цепной, канатный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0022 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000364 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |

Группа 14-99. Узлы среднесортных, мелкосортных и проволочных станов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-99-1 | Весы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 4,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-2 | Кантователь (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,68 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-3 | Клеймитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 3,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-4 | Клеть рабочая дуо (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-5 | Клеть шестеренная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-6 | Конвейер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,8 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-7 | Манипулятор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-8 | Машина сортоправильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-9 | Механизм уборки обрезков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-10 | Моталка (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,81 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-11 | Ножницы горячей и холодной резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-12 | Пила горячей и холодной резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-13 | Раскладчик (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-14 | Рольганг рабочий транспортный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,31 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-15 | Сбрасыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 3,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-16 | Сортоукладчик (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-17 | Стол (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-18 | Тележка передаточная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-19 | Толкатель или сталкиватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-20 | Транспортер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-21 | Упор исчезающий и передвижной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-22 | Холодильник (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |
| Ц14-99-23 | Шлеппер цепной канатный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020812 | Краны мостовые электрические общего назначения 16 т | маш.ч | 1,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,012 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0016 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00048 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,576 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,18 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,21 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,024 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0792 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,036 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0019 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000461 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0005 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0252 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,252 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000054 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0096 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,054 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0012 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0091 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0007 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,018 |

Раздел 2. Узлы листопрокатных станов

Группа 14-114. Узлы толстолистовых станов горячей прокатки

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-114-1 | Агрегат зачистки листов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-2 | Агрегат огневой резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-3 | Агрегат нормализации и отжига (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,38 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-4 | Весы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 5,54 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-5 | Кантователь листов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-6 | Клеймитель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,24 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-7 | Клеть с вертикальными валками (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-8 | Клеть с горизонтальными валками (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,99 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-9 | Клеть кварто реверсивная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-10 | Листоукладчик или листораскладчик (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,16 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-11 | Манипулятор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-12 | Машина листоправильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,68 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-13 | Машина роликовая закалочная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-14 | Ножницы холодной и горячей резки (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-15 | Опрокидыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-16 | Рольганг рабочий или транспортный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-17 | Стеллаж для зачистки листов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-18 | Стол (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-19 | Тележка передаточная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-20 | Толкатель или сталкиватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-21 | Транспортер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-22 | Упор (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-23 | Устройство загрузочное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-24 | Устройство охлаждения полос (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,41 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-25 | Устройство передаточное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-26 | Устройство уборки крупного скрапа (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-27 | Устройство уборки обрезков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-28 | Холодильник (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 1,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |
| Ц14-114-29 | Шлеппер цепной или канатный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,98 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,008 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000319 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,384 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,12 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,14 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0528 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,024 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0013 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,168 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000036 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0064 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,036 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,0008 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0061 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0005 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,012 |

Группа 14-115. Узлы среднелистовых и тонколистовых станов горячей прокатки черных и цветных металлов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц14-115-1 | Ванна травления (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-2 | Весы платформенные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 4,13 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-3 | Кантователь рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,84 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-4 | Клеймитель рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-5 | Клеть вертикальная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-6 | Клеть рабочая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,95 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-7 | Клеть шестеренная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-8 | Конвейер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,1 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-9 | Линейки направляющие (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,76 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-10 | Листоукладчик (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-11 | Маркировщик рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-12 | Машина правильная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,7 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-13 | Машина промасливающая (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,73 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-14 | Механизм перевалки валков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-15 | Механизм уборки обрезков (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-16 | Механизм уборки окалины (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-17 | Моталка (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-18 | Ножницы гильотинные (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-19 | Ножницы дисковые (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,71 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-20 | Окалиноломатель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,29 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-21 | Петледержатель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-22 | Проводки направляющие (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,74 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-23 | Разматыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,79 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-24 | Рольганг рабочий, транспортный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,59 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-25 | Ролик тянущий, подающий, регулирующий (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-26 | Сбрасыватель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 3,09 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-27 | Сталкиватель, толкатель (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,87 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-28 | Стол (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-29 | Тележка передаточная (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 0,63 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-30 | Транспортер (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 2,05 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-31 | Упор опускающийся (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,78 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-32 | Упор передвижной (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-33 | Упор стационарный (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,12 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |
| Ц14-115-34 | Устройство шпиндельное (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020813 | Краны мостовые электрические общего назначения 20 т | маш.ч | 1,86 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,33 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/81 | Набивки сальниковые плетеные, марки АП-31, диаметром 6-14 мм | кг | 0,0095 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000379 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,456 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,143 |
| 1/10-140-40/25 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,166 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/134 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая 240 х 170 мм | лист | 0,01 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,0627 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,0285 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000306 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,0004 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,0199 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-20-6/71 | Кабель силовой марки АСБГ 3 х 70-1 с алюминиевыми жилами, с пропитанной бумажной изоляцией, бронированный стальными лентами в свинцовой оболочке, с тремя жилами сечением 70 мм2, на напряжение 1 кВ | м | 0,1995 |
| 5/10-10-50-1/8 | Кабель силовой гибкий марки КГ 1х50, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с одной основной жилой номинальным сечением 50 мм2 | 1000 м | 0,000043 |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| 5/30-40-2/16 | Стеклотекстолит, марки СТЭФ, толщиной 1,5 - 2 мм | кг | 0,0076 |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-2/1 | Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2, диаметром 6,4 мм | 10 м | 0,0428 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-60-1/16 | Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм | кг | 0,001 |
| 5/50-70-1/7 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марки Б83 | кг | 0,0072 |
| 5/50-70-2/11 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС10 | кг | 0,0006 |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-60 | Подкладки металлические | т | 0,014375 |